# A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Těšnovický potok, km 0,000-1,250, oprava opevnění

a odstranění nánosu

Místo stavby:			k.ú. Těšnovice, Trávník

Vodní tok:			Těšnovický potok

Předmět dokumentace:	Odstranění nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku a oprava opevnění

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 601 75 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

- INVESTIČNÍ ZÁMĚR

- zaměření stávajícího stavu

- konzultace s investorem

- mapa KN

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavba se nachází v upraveném korytě toku Těšnovický potok v km 0,000-1,250. Začátek stavby je v místě soutoku s korytem toku "Dolní Kotojedka", konec stavby je v intravilánu obce Těšnovice místě rozdělení koryta na dvě samostatné. Celková délka opravovaného úseku je 1,250km.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

b.1) Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- km 0,5324 – kabel CETIN

- km 0,5374 – kabel CETIN

- km 0,7914 – nadzemní VN

- km 1,0934 – kabel CETIN

- km 1,0954 – vodovod

- km 1,0970 – nadzemní NN

- km 1,0979 – kanalizace

- km 1,1004 – STL plyn

b.2) Objekty v trase koryta

- km 0,2497 – hospodářský přejezd

- km 0,5035 – silniční most

- km 0,5250 – vyústění kanalizace (ZK DN 250mm)

- km 0,7148 – vyústění kanalizace ŽB DN 500

- km 0,7189 – spádový stupeň

- km 0,8389 – hospodářský přejezd

- km 1,0381-  vyústění kanalizace (přepad z OK - ZK DN 500mm)

- km 1,0934 – spádový stupeň

- km 1,0966 – silniční most

- km 1,1254 – přejezd

- km 1,1487 – přejezd

- km 1,1572 – přejezd

- km 1,1889 – přejezd

- km 1,2103 – přejezd

c) Údaje o ochraně území

Stavba se nenachází na památkově chráněném území, stavba není památkově ani nijak jinak chráněna.

d) Údaje o odtokových poměrech

Dokumentace řeší odtěžení nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku Ťešnovický potok, pomístnou opravu poškozeného opevnění dna a svahů koryta (betonová meliorační dlažba, dlažba z lomového kamene) a opravu spádového stupně v km 0,7189.

Povrchové vody z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do koryta toku Ťešnovický potok.

e) Údaje o souladu s ÚPD

Dokumentace řeší odtěžení nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku Ťešnovický potok, pomístnou opravu poškozeného opevnění dna a svahů koryta (betonová meliorační dlažba, dlažba z lomového kamene) a opravu spádového stupně v km 0,7189. Stavbou nebudou měněny původní technické a hydraulické parametry upraveného toku v předmětném úseku.  Dokumentace je v souladu s ÚPD obce Těšnovice.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou nejsou měněny technické a hydraulické parametry upraveného toku, ani objektů, které jsou součástí upraveného toku. Funkce toku a objektů v toku bude zachována. Objekty IS v souběhu a křižující upravený tok nebudou stavbou dotčeny.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou není vyvolána nutnost souvisejících a podmiňujících investic.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

j.1.1) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Těšnovice)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

467				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p.,

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

j.1.2) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Trávník)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

576				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p.,

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

j.1.3) Pozemky nebo jejich části, nutné k přístupu na stavbu (k.ú. Trávník)

530, 220/2, 525

j.1.4) Pozemky nebo jejich části, nutné k přístupu na stavbu (k.ú. Těšnovice)

410, 219, 416

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh stavby

Dokumentace řeší odtěžení nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku Ťešnovický potok, pomístnou opravu poškozeného opevnění dna a svahů koryta (betonová meliorační dlažba, dlažba z lomového kamene) a opravu spádového stupně v km 0,7189.

b) Účel užívání stavby

Upravené koryto toku Těšnovický potok slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se účel, charakter ani projektované parametry díla nemění.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není a o po úpravě nebude památkově ani nijak jinak chráněna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavbou se účel užívání díla nemění. Území upraveného toku je veřejně přístupné, stavba svým charakterem nevyžaduje zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je prostá výjimek a úlevových řešení

h) Navrhované kapacity stavby

Dokumentace řeší odtěžení nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku Ťešnovický potok, pomístnou opravu poškozeného opevnění dna a svahů koryta (betonová meliorační dlažba, dlažba z lomového kamene) a opravu spádového stupně v km 0,7189. Nad opevněním jsou svahy koryta zemní. Stěna stupně je navržena jako práh z dřevěné kulatiny průměru min. 300mm (modřín, borovice). Opevnění dna nad a pod stupněm bude rovnaninou z lomového kamene, ukončení opevnění bude stabilizováno zajišťovacím betonovým prahem.

- celková délka						... 	1.250m

- šířka dna koryta						…	1,00m (km 0,0000-0,5035)

0,50m (km 0,5035-0,8389)

0,80m (km 0,8389-1,2103)

V km 1,2103 - 1,250 se provede pouze oprava profilu (odtěžení nánosů ze dna a svahů) za účelem plynulého ukončení opravy - navázání opravovaného úseku koryta na neopravovaný úsek.

- sklon svahu upraveného koryta					…	1:1,5

- podélný sklon							…	0,09-4,86%

- výška opravovaného spád. stupně	 			...	0,80m

i) Základní bilance stavby

Stavbou není vyvolána nutnost speciálních úprav za účelem odvedení povrchových dešťových vod mimo staveniště. Odtokové poměry z území nejsou stavbou měněny.

Stavební stroje a mechanismy budou na vlastní pohon.

Vytěžené nánosy budou dočasně uloženy podél pravého resp. levého břehu toku. Po odvodnění bude nános naložen a odvezen k trvalému uložení na skládku, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o dopadech.

j) Základní předpoklady výstavby

- zahájení výstavby		:	1/2 roku 2019

- ukončení výstavby		: 	konec roku 2020

Stavba bude realizována odbornou firmou. Jedná se o jednoduchou stavbu bez nutnosti členění do dílčích etap výstavby. Délka vlastní realizace se předpokládá 4 měsíce.

k) Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby: Náklady na stavbu budou stanoveny na základě výsledku výběrového řízení.

## Břeclav 03.  2018							 Ing. Jan Varadínek