### B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v upraveném korytě toku Těšnovický potok v km 0,000-1,250. Začátek stavby je v místě soutoku s korytem toku "Dolní Kotojedka", konec stavby je v intravilánu obce Těšnovice místě rozdělení koryta na dvě samostatné. Celková délka opravovaného úseku je 1,250km.

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- km 0,5324 – kabel CETIN

- km 0,5374 – kabel CETIN

- km 0,7914 – nadzemní VN

- km 1,0934 – kabel CETIN

- km 1,0954 – vodovod

- km 1,0970 – nadzemní NN

- km 1,0979 – kanalizace

- km 1,1004 – STL plyn

V trase koryta se nachází níže uvedené objekty:

- km 0,2497 – hospodářský přejezd

- km 0,5035 – silniční most

- km 0,5250 – vyústění kanalizace (ZK DN 250mm)

- km 0,7148 – vyústění kanalizace ŽB DN 500

- km 0,7189 – spádový stupeň

- km 0,8389 – hospodářský přejezd

- km 1,0381-  vyústění kanalizace (přepad z OK - ZK DN 500mm)

- km 1,0934 – spádový stupeň

- km 1,0966 – silniční most

- km 1,1254 – přejezd

- km 1,1487 – přejezd

- km 1,1572 – přejezd

- km 1,1889 – přejezd

- km 1,2103 – přejezd

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK). Zaměření bylo provedeno metodou GPS

- konzultace s investorem

- mapa KN

- MND - Protokol o zkoušce

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- km 0,5324 – kabel CETIN

- km 0,5374 – kabel CETIN

- km 0,7914 – nadzemní VN

- km 1,0934 – kabel CETIN

- km 1,0954 – vodovod

- km 1,0970 – nadzemní NN

- km 1,0979 – kanalizace

- km 1,1004 – STL plyn

Ve všech výše uvedených případech se jedná o práce v ochranném pásmu. Práce budou prováděny v souladu s požadavky majitelů a správců příslušných IS.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě toku Těšnovický potok. Stavba se nachází mimo poddolované území, stavba se nachází mimo památkově chráněná území, stavba není památkově ani nijak jinak chráněna.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

e.1) Vliv stavby na okolní stavby

Stavba nemá vliv na okolní stavby. Stávající objekty vyjma poškozeného spádového stupně v km 0,7189 (stupeň bude opraven) nebudou stavbou dotčeny. Bude provedena pouze oprava koryta v jejich okolí, objety nebudou stavebně upravovány. Při provádění díla se musí dbát pokynů majitelů a správců příslušných IS, která stavbu kříží, resp. které jsou v souběhu se stavbou. Stávající IS a stávající objekty v toku nesmí být při realizaci stavbou poškozeny.

e.2) Ochrana okolí

Opravený tok není zdrojem hlukové zátěže ani zdrojem prašnosti, případně jiných negativních vlivů na životní prostředí.  Stavbou není vyvolána nutnost realizace opatření zajišťujících ochranu okolí před negativními vlivy stavby.

e.3) Vliv stavby na odtokové poměry v území

Dokumentace řeší odtěžení nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku Ťešnovický potok, pomístnou opravu poškozeného opevnění dna a svahů koryta (betonová meliorační dlažba, dlažba z lomového kamene) a opravu spádového stupně v km 0,7189.

Povrchové vody z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do koryta toku Ťešnovický potok. Stavbou se odtokové poměry na území nemění.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

f.1) Požadavky na asanace

Stavbou není vyvolána nutnost asanací

f.2) Požadavky na demolice

Stavbou není vyvolána nutnost demolic.

f.3) Požadavky na kácení dřevin

Stavbou je vyvolána nutnost odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu opravovaného koryta.

Celkem bude odstraněno 1ks stromu o průměru kmene 0,20m (obvod kmene 0,62m), 10ks stromů o průměru kmene do 0,3m (obvod kmene do 0,94m), 3ks stromů o průměru kmene do 40cm (obvod kmene do 1,26m), 2ks stromu o průměru kmene 0,50m (obvod kmene 1,57m) a 1ks o průměru kmene 0,90m (obvod kmene 2,83m). Jedná se o vrbu, trnky, ořechy, jasany, třešně. Stromové porosty budou odstraněny včetně pařezů. Větve budou na místě spáleny, pařezy budou odvezeny ke štěpkování, kmeny budou odvezeny. Likvidace porostů je věcí dodavatele stavby.

Dále bude odstraněno 1.405m2 keřů a dřevin o průměru kmene do 0,10m včetně kořenového systému. Odstraněné keře a kořeny budou na místě spáleny.

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa

Pozemky stávajícího koryta jsou v KN vedeny jako vodní plocha. Z tohoto důvodu nebude nutné trvalé ani dočasné vynětí pozemků ze ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky

h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup k upravenému korytu toku Těšnovický potok je možný po zpevněných a nezpevněných komunikacích zřízených podél levého, resp. pravého břehu upraveného koryta v celé jeho délce.

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Dokumentace řeší odtěžení nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku Ťešnovický potok, pomístnou opravu poškozeného opevnění dna a svahů koryta (betonová meliorační dlažba, dlažba z lomového kamene) a opravu spádového stupně v km 0,7189. V zájmovém úseku upraveného koryta se nenachází objekty zahrnuté do stavby vyžadující si napojení na technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice, stavbou nejsou vyvolány podmiňující ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby

Upravené koryto toku Těšnovický potok slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se účel, charakter ani projektované parametry díla nemění.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

- celková délka				... 	1.250m

- šířka dna koryta				…	1,00m (km 0,0000-0,5035)

0,50m (km 0,5035-0,8389)

0,80m (km 0,8389-1,2103)

V km 1,2103 - 1,250 se provede pouze oprava profilu (odtěžení nánosů ze dna a svahů) za účelem plynulého ukončení opravy - navázání opravovaného úseku koryta na neopravovaný úsek.

- sklon svahu upraveného koryta			…	1:1,5

- podélný sklon					…	0,09-4,86%

- výška opravovaného spád. stupně	 	...	0,80m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Dokumentace řeší odtěžení nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku Ťešnovický potok, pomístnou opravu poškozeného opevnění dna a svahů koryta (betonová meliorační dlažba, dlažba z lomového kamene) a opravu spádového stupně v km 0,7189. Nad opevněním jsou svahy koryta zemní. Spádový stupeň je vyzděn z lomového kamene, opevnění dna a svahů nad a pod objektem je dlažbou z lomového kamene.

Stavbou nebudou měněny původní technické a hydraulické parametry upraveného toku v předmětném úseku.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Realizací díla se celkové provozní řešení stavby nemění.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Upravený tok Ťešnovický potok je veřejně přístupný.  Realizací stavby se charakter díla nemění.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Přístup na dílo není nijak omezen, pohyb osob podél upraveného koryta toku je na vlastní nebezpečí.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Odtěžení nánosů

Nánosy budou odtěženy ze dna a svahů upraveného koryta v rozsahu po úroveň stávajícího opevnění. Odtěžení se bude provádět ručně a strojně tak, aby nebylo opevnění poškozeno. Opravu v případě poškození opevnění vyvolané nedodržením technologické kázně zajistí na své náklady zhotovitel. Nánosy ze dna hospodářských přejezdů budou odstraněny ručně. Vytěžené nánosy budou dočasně uloženy na břehových liniích k odvodnění, po odvodnění budou naloženy a odvezena na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Oprava opevnění dna

Oprava opevnění dna spočívá v odstranění poškozené dlažby (meliorační betonové dlaždice, dlažba z lomového kamene) ze dna a svahů. Vybourané hmoty a suť budou vyvezeny na skládku, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.  Dlažba (meliorační betonové dlaždice, dlažba z lomového kamene) bude uložena do betonového lože zřízeném na podkladu ze štěrkopísku. Výškově a tvarově bude opravované opevnění dna navazovat na nepoškozené úseky pod a nad opravovaným úsekem.

Na začátku opravy budou svahy a dno v místě soutoku opevněny záhozem z lomového kamene. Dlažba v místě přechodu na zához bude stabilizována ve dně a na svazích betonovým prahem.

Oprava spádového stupně

Stávající poškozený stupeň a poškozené opevnění dna a svahů pod a nad stupněm budou odstraněny a nahrazeny stupněm a opevněním novým. Stěna stupně je navržena jako práh z dřevěné kulatiny průměru min. 300mm (modřín, borovice). Opevnění dna nad a pod stupněm bude rovnaninou z lomového kamene, ukončení opevnění bude stabilizováno zajišťovacím betonovým prahem.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Dlažba bude z PREFA melioračních dlaždic a z lomového kamene. Konstrukční betony budou třídy B30/37, podkladní betony budou třídy B 25/30. Štěrkopísek bude fr. 0-32mm, velikost LK rovnaniny bude 0,25-0,5t. Kulatina bude modřín, borovice.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí je dána původním projektovaným řešením. Odtěžením nánosů a opravou opevnění dna a svahů a opravou spádového stupně se technické parametry upraveného koryta nemění.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Upravené koryto v zájmovém úseku a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

PBŘ nebylo vzhledem k charakteru díla prováděno. Přístup k okolním objektům se stavbou nemění.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Zásady hospodaření s energiemi vzhledem k charakteru a rozsahu díla dokumentace neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Stavba nejí zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. Pouze během provádění díla se předpokládá dočasné zvýšení hlučnosti.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí je dána původním technickým řešením které není stavbou měněno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Koryto a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení vyžadujících napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Přístup k upravenému korytu toku Těšnovický potok je možný po zpevněných a nezpevněných komunikacích zřízených podél levého, resp. pravého břehu upraveného koryta v celé jeho délce.

Pro realizaci opravy není nutno stávající přístupové komunikace nijak upravovat nebo rozšiřovat.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Náhradní výsadbu dokumentace neřeší. Související terénní úpravy budou minimální a souvisí s napojením opravovaných konstrukcí na stávající terén.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba není zdrojem hluku, prašnosti a vibrací. Stavba neprodukuje odpady. Odtokové poměry povrchových vod z území zůstávají zachovány. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Upravené koryto toku Těšnovický potok slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se charakter ani projektované parametry díla nemění.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

b) Odvodnění staveniště

Stavbou není vyvolána nutnost zřízení speciálního systému odvodnění staveniště.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup k upravenému korytu toku Těšnovický potok je možný po zpevněných a nezpevněných komunikacích zřízených podél levého, resp. pravého břehu upraveného koryta.

Pro realizaci opravy není nutno stávající přístupové komunikace nijak upravovat nebo rozšiřovat.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude

používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní. Dokumentace napojení na technickou infrastrukturu neřeší.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být stávající objekty, IS, zařízení, které je součástí upraveného koryta, okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození těchto zařízení, musí se ihned zajistit náprava. Náprava bude provedena na náklady dodavatele stavebních prací.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o rozsahem malou stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba je bez požadavků na asanace a demolice  související s prováděním stavby.

f) Maximální zábory pro staveniště

Zábory pro staveniště budou v rámci pozemků, na kterých je oprava realizována.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Katal. č. odpadu  	Název druhu odpadů - zkráceně 	Předpokládaný způsob nakládání

17 05 04 		Zemina a kamení 			Materiálové využití, skládka

15 01 01 		Papírové a lepenkové obaly 		Materiálové využití

15 01 06 		Směsné obaly 				Skládka odpadů

17 01 01 		Beton 					Recyklace

17 01 07 		Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel 	Recyklace

17 02 01 		Dřevo 					Energetické využití

17 04 05 		Železo a ocel 				Recyklace

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace.

h) Bilance zemních prací

Vytěžené nánosy budou dočasně uloženy podél pravého resp. levého břehu toku. Po odvodnění bude nános naložen a odvezen k trvalému uložení na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech a je věcí dodavatele stavby.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb dokumentace neřeší.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín realizace je období 1/2 2019 - konec roku 2020, upřesní se podle vydání příslušného povolení. Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Předpokládaná doba realizace je 4 měsíce.

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace opravy díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.

Břeclav 07.2017								 Ing. Jan Varadínek