### B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Předmětný úsek Hovoranského potoka začíná od ústí do Šardického potoka v obci Šardice a končí u výustění ze zatrubnění v obci Hovorany. V součastnosti je vodní tok značně zanesen a částečně zarosten křovinami. Celková délka zájmového úseku koryta je 2354m, šířka koryta mezi břehovými liniemi je cca 6-10m.

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- km 0,0100 úpravy – křížení kanalizace DN 300

- km 0,0780 úpravy – křížení plyn

- km 0,0830 úpravy – vyústění kanalizace DN 1000 LB

- km 0,0834 úpravy – křížení nadzemní NN

- km 0,0878 úpravy - křížení vodovod

- km 0,1710 úpravy – křížení vodovod

- km 0,3180 úpravy – vyústění kanalizace DN 300 LB

- km 0,3218 úpravy – křížení kabel NN

- km 0,3330 úpravy – křížení plyn

- km 0,3349 úpravy – křížení nadzemní NN

- km 0,3470 úpravy – křížení kanalizace DN 300

- km 0,5510 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 0,6810 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 1,4400 úpravy – křížení kanalizační výtlak

- km 1,6644 úpravy – vyústění potrubí DN 400 LB

- km 1,8290 úpravy – křížení kanalizační výtlak

- km 2,0200 úpravy – vyústění kanalizace DN 400 PB

- km 2,0230 úpravy – vyústění kanalizace DN 400 LB

- km 2,0430 úpravy – křížení kanalizace DN 300

- km 2,2640 úpravy – vyústění kanalizace DN 300 PB

V trase koryta se nachází níže uvedené objekty:

- km 0,0880 úpravy - silniční most dl. 13,80m

- km 0,1324 úpravy - silniční most dl. 26,00m

- km 0,3222 úpravy - silniční most dl. 10,00m

- km 1,5437 úpravy - hospodářský přejezd dl. 5,10m

- km 1,6380 úpravy - hospodářský přejezd dl. 4,30m

- km 1,5437 úpravy - hospodářský přejezd dl. 4,50m

Výše uvedené IS a objekty nebudou stavbou dotčeny.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK). Zaměření bylo provedeno metodou GPS

- konzultace s investorem

- mapa KN

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- km 0,0100 úpravy – křížení kanalizace DN 300

- km 0,0780 úpravy – křížení plyn

- km 0,0830 úpravy – vyústění kanalizace DN 1000 LB

- km 0,0878 úpravy - křížení vodovod

- km 0,1710 úpravy – křížení vodovod

- km 0,3180 úpravy – vyústění kanalizace DN 300 LB

- km 0,3330 úpravy – křížení plyn

- km 0,3470 úpravy – křížení kanalizace DN 300

- km 0,5510 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 0,6810 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 1,4400 úpravy – křížení kanalizační výtlak

- km 1,6644 úpravy – vyústění potrubí DN 400 LB

- km 1,8290 úpravy – křížení kanalizační výtlak

- km 2,0200 úpravy – vyústění kanalizace DN 400 PB

- km 2,0230 úpravy – vyústění kanalizace DN 400 LB

- km 2,0430 úpravy – křížení kanalizace DN 300

- km 2,2640 úpravy – vyústění kanalizace DN 300 PB

Ve všech výše uvedených případech se jedná o práce v ochranném pásmu. Práce budou prováděny v souladu s požadavky majitelů a správců příslušných IS.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě Hovoranského potoka. Stavba se nachází mimo poddolované území, stavba se nachází mimo památkově chráněná území, stavba není památkově ani nijak jinak chráněna.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

e.1) Vliv stavby na okolní stavby

V km 0,3470 kříží koryto toku podzemní vedení kanalizace, v místě křížení jsou dno a svahy koryta opevněny betonovými melioračními deskami. Opevnění dna musí být vzhledem k zachování minimálního dna nivelety dna sníženo o cca 0,20m.

Jinak stavba nemá vliv na okolní stavby. Při provádění díla se musí dbát pokynů majitelů a správců příslušných IS, která stavbu kříží, resp. které jsou v souběhu se stavbou. Stávající IS a zařízení nesmí být při realizaci stavbou poškozeny.

e.2) Ochrana okolí

Upravený tok není zdrojem hlukové zátěže ani zdrojem prašnosti, případně jiných negativních vlivů na životní prostředí.  Stavbou není vyvolána nutnost realizace opatření zajišťujících ochranu okolí před negativními vlivy stavby.

e.3) Vliv stavby na odtokové poměry v území

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta Hovoranského potoka. V zájmovém úseku jsou na koryto toku napojeny přítoky - meliorační kanály. Tyto kanály nejsou trvale zvodnělé. Voda z koryta Hovoranského potoka odtéká do koryta Šardického potoka. Povrchové vody z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do koryta Hovoranského potoka. Stavbou se odtokové poměry na území nemění.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

f.1) Požadavky na asanace

Stavbou není vyvolána nutnost provádění asanací

f.2) Požadavky na demolice

V km 0,075-0,179 úpravy se provede oprava stávajícího opevnění dna koryta. Stávající dlažba (meliorační desky) ze dna bude odstraněna a nahrazena dlažbou (meliorační desky) novou. Ve dně bude zřízena berma za účelem koncentrace minimálních průtoků v korytě.

V km 0,3470 kříží koryto toku podzemní vedení kanalizace, v místě křížení jsou dno a svahy koryta opevněny betonovými melioračními deskami. Opevnění dna musí být vzhledem k zachování minimálního dna nivelety dna sníženo o cca 0,20m. Tzn. stávající opevnění dna se vytrhá a dno se sníží na požadovanou úroveň. Opevnění dna bude opět provedeno z melioračních desek.

Stavbou není vyvolána nutnost demolic

f.3) Požadavky na kácení dřevin

Stavbou je vyvolána nutnost odstranění keřových porostů v úsecích podél pravého a levého břehu upraveného koryta a to z důvodu jejich zasahování do průtočného profilu. Veškeré náletové keřové porosty jsou bez dendrologického významu.

Plocha keřových porostů určených k odstranění

7.062m2

Druhová skladba keřových porostů určených k odstranění

Šípek, trnka, bez černý

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa

Práce budou prováděny na pozemcích vedených v KN jako vodní plocha. Vytěžená zemina bude po odvodnění odvezena na místo trvalého uložení, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Odvodnění zeminy bude provedeno na mezideponiích při levém a pravém břehu, mezideponie bude zřízena v rámci pozemků koryta toku.

Z výše uvedených skutečností stavbou není vyvolána nutnost trvalého záboru ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa.

h) Územně technické podmínky

h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup k upravenému korytu Hovoranský potok je ze silnice Hovorany - Šardice po nezpevněných a zpevněných polních cestách. Komunikace podél koryta toku je možná po nezpevněných polních cestách a po sousedních pozemcích v rámci 6m pruhu podél hranice koryta toku.

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta Hovoranského potoka. V zájmovém úseku koryta se nenachází objekty vyžadující si napojení na technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice, stavbou nejsou vyvolány podmiňující ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby

Koryto Hovoranského potoka slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se charakter účel užívání toku nemění.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

Základní parametry upraveného koryta

- celková délka							... 	2.354,00m

Koryto v úseku ZÚ - km 0,075, km 0,179 - KÚ

- šířka dna koryta							…	0,80m

- sklon svahu								…	1:1,5

- podélný sklon nivelety dna					…	0,03-0,63%

Koryto v km 0,075 - 0,179

- šířka dna koryta (kyneta + berma)				...	2,50-4,50

- šířka dna kynety							…	1,00m

- sklon levého svahu kynety					…	1:1,5

- sklon pravého svahu kynety					…	D.T.T.O opevnění

svahu nad kynetou

- hloubka kynety							...	0,25m

- podélný sklon nivelety dna					…	0,03-0,63%

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta Hovoranského potoka. Koryto vyjma úseků pod mosty, hospodářskými přejezdy a v místech křížení s kanalizačním výtlakem, kanalizací a vyústění kanalizací je zemní a není opevněno.

V km 0,075-0,179 úpravy se provede oprava stávajícího opevnění dna koryta. Stávající dlažba ze dna bude odstraněna a nahrazena dlažbou novou. Ve dně bude zřízena berma za účelem koncentrace minimálních průtoků v korytě.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Realizací stavby se celkové provozní řešení stavby nemění.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Upravený tok Hovoranského potoka je veřejně přístupný.  Realizací stavby se charakter díla nemění.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Přístup na dílo není nijak omezen, pohyb osob podél upraveného koryta toku je na vlastní nebezpečí.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Koryto v úseku ZÚ - km 0,075, km 0,179 - KÚ

Přebytečná zemina bude odtěžena z profilu koryta strojně v rozsahu nutném pro uvedení koryta do projektovaného stavu. Zemní práce budou prováděny strojně (odstranění nánosů ze dna zemního koryta) a ručně (odstranění nánosů ze zpevněného dna a nánosů pod mosty a hospodářskými přejezdy). Vytěžená zemina bude dočasně uložena na břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na místo trvalého uložení, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Koryto v km 0,075 - 0,179

Přebytečná zemina bude odtěžena z profilu koryta ručně. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na místo trvalého uložení, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Stávající dlažba (meliorační desky) ze dna bude odstraněna a nahrazena dlažbou (meliorační desky) novou. Ve dně bude zřízena berma za účelem koncentrace minimálních průtoků v korytě.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Meliorační desky budou betonové 500/500/100, podkladní beton bude třídy B 25/30.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Koryto v zájmovém úseku a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Použitá literatura

Předložené řešení bylo zpracováno v souladu s platnými ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730810, ČSN 73 0873, Vyhl. Č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými technickými normami a vyhláškami.

Celkové posouzení stavby

Jedná se o  pozemní liniovou stavbu z nehořlavého materiálu (vyhloubení zaneseného koryta toku odvoz přebytečné zeminy na skládku, opevnění upraveného koryta z melioračních desek - materiály bez požárního rizika - Pn=0,00kgm-2).

Poznámka

Po dobu vlastní realizace této stavby je třeba v případě požáru (havárie) v dané lokalitě zajistit příjezd, popř průjezd zasahujících vozidel (vozidla hasičského záchranného sboru, policie, zdravotní služby, popř. jiné technické služby a prostředky).

Závěr

Navrhované objekty výstavby úpravy koryta toku (odstranění nánosů, zpevnění dna melioračními deskami) jsou objekty bez požárního rizika a jsou navrženy a projektovány v souladu s platnými normami a předpisy.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Zásady hospodaření s energiemi vzhledem k charakteru a rozsahu díla dokumentace neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Stavba nejí zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. Pouze během provádění díla se předpokládá dočasné zvýšení hlučnosti.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí je dána původním technickým řešením které není stavbou měněno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Koryto a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení vyžadujících napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Přístup k upravenému korytu Hovoranský potok je ze silnice Hovorany - Šardice po nezpevněných a zpevněných polních cestách. Komunikace podél koryta toku je možná po nezpevněných polních cestách a po sousedních pozemcích v rámci 6m pruhu podél hranice koryta toku.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Náhradní výsadbu dokumentace neřeší. Související terénní úpravy budou minimální a souvisí s napojením upravovaných svahů koryta na stávající svahy.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na místo trvalého uložení, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Stavba není zdrojem hluku, prašnosti a vibrací. Stavba neprodukuje odpady. Odtokové poměry povrchových vod z území zůstávají zachovány. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Upravené koryto Hovoranského potoka slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území, které je intenzivně zemědělsky využíváno. Stavbou se charakter ani toku nemění.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

b) Odvodnění staveniště

Stavbou není vyvolána nutnost zřízení speciálního systému odvodnění staveniště.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup k upravenému korytu Hovoranského potoka je po nezpevněných polních cestách zřízených podél břehové linie koryta toku.

Pro realizaci stavby není nutno stávající přístupové komunikace nijak upravovat nebo rozšiřovat.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude

používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní. Dokumentace napojení na technickou infrastrukturu neřeší.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být stávající objekty, IS, zařízení, které je součástí upraveného koryta, okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození těchto zařízení, musí se ihned zajistit náprava. Náprava bude provedena na náklady dodavatele stavebních prací.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

e.1) Požadavky na související asanace a demolice

Jedná se o rozsahem malou stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba je bez požadavků na asanace a demolice  související s prováděním stavby.

e.2) Požadavky na kácení dřevin

V rámci stavby budou z průtočného profilu odstraněny keřové porosty. Stromové porosty vně stavby nebudou stavbou dotčeny

f) Maximální zábory pro staveniště

Zábory pro staveniště budou v rámci pozemků, na kterých je oprava realizována.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Katal. č. odpadu  	Název druhu odpadů - zkráceně 	Předpokládaný způsob nakládání

17 05 04 		Zemina a kamení 			Materiálové využití, skládka

7 02 01 		Dřevo 					Energetické využití

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace.

h) Bilance zemních prací

Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na místo trvalého uložení, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb dokumentace neřeší.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín realizace je období 1/2 2019 - konec roku 2020, upřesní se podle vydání příslušného povolení. Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Předpokládaná doba realizace je 4 měsíce.

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace opravy díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.

o) Plán kontrolních prohlídek

Před započetím stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací zpracován harmonogram stavebních prací, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení investorem předán příslušnému stavebnímu úřadu a to z důvodu možnosti provádění kontrolních prohlídek příslušným stavebním úřadem v souladu s §133 a §134 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Z harmonogramu stavebních prací musí být kromě jiného zřejmý datum zahájení a ukončení stavebních prací a data dílčích stavebních připraveností, kdy bude stavební úřad vyzýván k pravidelným kontrolním prohlídkám díla – plán kontrolních prohlídek. Povinností dodavatele vyzvat stavební úřad ke kontrolní prohlídce bude především v následujících fázích výstavby:

* při geodetickém vytyčení stavby nebo jejích částí (objektů)

* při prohlídce základových spár nebo jejích částí příslušných stavebních konstrukcí.

* při převzetí výztuže železobetonových konstrukcí před jejích zakrytím

* před zakrytím jakýchkoli jiných konstrukcí, které nebudou nadále přístupné a budou mít vliv na kvalitu, životnost a bezpečnost díla (zakrytí pracovních spár konstrukcí apod.)

* při případné prohlídce obnažené konstrukce křižující podzemní IS před jejím zasypáním

Způsob výkonu kontrolních prohlídek stavebním úřadem je jasně popsán v §§133 a 137 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jakoukoli změnu oproti schválenému plánu kontrolních prohlídek (z důvodu počasí nebo nepředvídaných událostí) musí dodavatel neprodleně oznámit investorovi, resp. příslušnému stavebnímu úřadu a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno sjednat kontrolní prohlídku v náhradním termínu.

Břeclav 04.2018								 Ing. Jan Varadínek