### D.1.1.a - Technická zpráva

Stavební řešení

Koryto v úseku ZÚ - km 0,075, km 0,179 - KÚ

Přebytečná zemina bude odtěžena z profilu koryta strojně a ručně v rozsahu nutném pro uvedení koryta do projektovaného stavu. Svahy nad odtěženými nánosy budou přerovnány do úrovně břehové hrany. Kaverny ve svazích budou zasypány vytěženou zeminou. Konečná úprava svahu bude osetím travní směsí. Zemní práce budou prováděny strojně (odstranění nánosů ze dna zemního koryta) a ručně (odstranění nánosů ze zpevněného dna a nánosů pod mosty a hospodářskými přejezdy). Vytěžená zemina bude dočasně uložena na břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na místo trvalého uložení, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Při odtěžování zeminy pod mosty se počítá s čerpáním vody prosáklé vody. Čerpaná voda bude odváděna do koryta pod objekty.

V místě křížení koryta toku s kanalizací km 0,347 bude stávající opevnění dna a svahů odstraněno. Po úpravě (snížení) nivelety dna se zřídí v místě odstraněného opevnění nové uzpůsobené upravenému korytu. Opevnění bude provedeno z melioračních dlaždic 500/500/80mm do betonu tl. 150mm na podkladu ze štěrkopísku. Rozsah opevnění bude odpovídat opevnění původnímu.

Suť bude odvezena na skládku, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Koryto v km 0,075 - 0,179

Přebytečná zemina bude odtěžena z profilu koryta ručně. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na místo trvalého uložení, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Stávající dlažba (meliorační desky) včetně betonového lože ze dna bude odstraněna a nahrazena dlažbou (meliorační desky) novou. Ve dně bude zřízena berma za účelem koncentrace minimálních průtoků v korytě. Ukončení opevnění dna a stávajícího opevnění svahů bude betonovým stabilizačním prahem. Při provádění stavebních prací na úpravě dna se počítá s čerpáním prosáklé vody a s převedením povrchové vody přes stavební jámu potrubím. Prosáklá voda bude svedena drenáží do čerpací studny umístěné v korytě pod silničním mostem vně opevnění dna. Z čerpací studny bude voda čerpána do koryta pod úpravou.

Převedení vody přes stavební jámu bude potrubím DN 300mm.

Břeclav 04.2018								 Ing. Jan Varadínek