| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Dolní Třešňovec, Lanškroun |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 2/2017 |
| NÁZEV AKCE: Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun |  |  | ÚČEL |  | DSP |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223386 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

V letech 1933 – 1936 Město Lanškroun provedlo úpravu Ostrovského a Třešňovského potoka v intravilánu města. Původní projektové dokumentace úprav se nedochovaly. Dle projektových dokumentací oprav byl Ostrovský potok upraven v úseku ř. km 0,776 – 3,204 a Třešňovský potok v úseku ř. km 0,000 – 3,150. Toky jsou v prostorově omezených úsecích vedeny v opěrných zdech z kyklopského zdiva, v ostatních úsecích je koryto upraveno do tvaru jednoduchého lichoběžníku o sklonech svahů 1:2 s odlážděným dnem a svahy na výšku 1 – 1,5 m.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytům vodních toků. S ohledem na intenzivní zástavbu podél obou toků je pro příjezd do jednotlivých úseků mezi mosty navržen většinou 1 sjezd do koryta (a to z obecních i soukromých pozemků), mechanizace zhotovitele se bude dále pohybovat korytem toku. V úsecích, kde s korytem toku vede souběžná komunikace, se předpokládá pohyb mechanizace a přístup do koryta toku v celém úseku. V několika úsecích bude nutno zajistit dopravu mechanizace do koryta toku jeřábem (nízká průjezdná výška pod mosty, úseky v opěrných zdech). Jednotlivé příjezdy jsou zakresleny v příloze C.5 - Speciálním situačním výkresu – ZOV.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací. V případě poškození větví břehových porostů stavební mechanizací, budou poškozené větve odřezány a řez zatřen nátěrem proti plísním.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace a komunikací užívaných v rámci stavby.

Před zahájením prací ve vodním toku bude proveden odlov ryb a vodních živočichů a jejich záchranný transfer.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Z koryt obou toků budou odstraněny sedimenty v úsecích, kde mají vliv na kapacitu toku, dále budou opraveny opěrné zdi vysekáním a přespárováním poškozených spár zdiva do hloubky 12 cm, rozebráním a opětovným vyzděním destabilizovaných částí zdiva na cem. maltu s expanzním účinkem a dozděním chybějícího zdiva z nového opracovaného kameniva do původního tvaru kyklopského zdiva na cem. maltu s expanzním účinkem. Opraveno bude i opevnění dna kamennou dlažbou na sucho, předpokládá se doplnění 10% nového materiálu a urovnání 10% plochy opevnění.

Součástí stavby je oprava stupňů v ř. km 0,786 Ostrovského potoka, v ř. km 0,453 a 0,662 a vývaru pod stupněm v ř. km 1,380 a zrušení stupňů v ř. km 1,240, 1,324 Třešňovského potoka.

V rámci stavby bude pro zlepšení odtokových poměrů provedeno odstranění stupně v ř. km 1,549 Ostrovského potoka, snížení spádového objektu v ř. km 1,380 Třešňovského potoka a zahloubení kynety v ř. km 1,517 – 1,878 Ostrovského potoka.

V ř. km 1,553 bude zřízen zpevněný sjezd z pravého břehu do koryta Ostrovského potoka.

Sedimenty budou odstraněny v níže uvedených úsecích obou toků a to tak, aby nedošlo k poškození opevnění dna a břehů toku. Vytěžený materiál bude odvezen a předán k dalšímu využití, případně uložen na skládce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Poškozené spáry zdiva budou vysekány do hloubky 12 cm, vyčištěny od uvolněného materiálu a vegetace a přespárovány běžnými zednickými nástroji spárovací cem. maltou. Použitá malta musí mít takovou konzistenci, aby po vyspárování zdiva samovolně nevytékala ze spár. Spárovací malta bude zahloubená 0,5 - 1 cm pod povrch líce zdiva.

Destabilizované zdivo (posuny nebo vyklonění kamenů) bude přezděno. Předtím je však nutné porušené části opatrně rozebrat s označením polohy a orientace kamenů až na soudržné zdivo. Veškerý uvolněný materiál (malta, úlomky kameniva) bude odstraněn, otvor vyčištěn. Oprava jednotlivých úseků musí být provedena v průběhu jednoho dne, pokud by došlo k delší časové prodlevě mezi rozebráním a zpětným dozděním, musí být zdivo nad otvorem staticky zajištěno. Ke zpětnému vyzdění bude použita expanzní zálivková malta, která během tuhnutí mírně zvětšuje svůj objem. Expanzní účinek malty musí být garantován jen během procesu jejího tuhnutí, nesmí být použity malty, které expandují i během tvrdnutí, nebo se naopak smršťují. Při použití rozpínavé malty je bezpodmínečně nutné dodržet technologický postup předepsaný výrobcem.

Otvory ve zdivu je po odstranění uvolněného materiálu a vyčištění otvoru nutno vyplnit novými opracovanými kameny původního tvaru kyklopského zdiva. Některé chybějící kameny budou nalezeny při čištění v korytě toku, v případě, že nalezeny nebudou, budou nové kameny opracovány dle otvoru ve zdivu tak, aby tloušťka spáry (i vnitřní) odpovídala tl. okolních navazujících spár (max. 2 cm). K vyzdění bude rovněž použita expanzní zálivková malta.

Oprava dnového opevnění bude prováděna ve všech opravovaných úsecích toků, mimo úseku ř. km 2,429 – 2,620 Ostrovského potoka a ř. km 0,137 – 0,219 Třešňovského potoka) projekt předpokládá urovnání stávajícího opevnění v rozsahu 10 % a doplnění 10 % chybějícího opevnění. Oprava opevnění bude prováděna po částech v zahrázovaných úsecích toků. Hrázky budou zhotoveny násypem těžených sedimentů. Urovnání bude provedeno rozebráním nerovné části opevněním, srovnáním podkladu a odlážděním rozebraného úseku původním materiálem. V úsecích s chybějícím opevněním bude provedeno urovnání podkladu a opevnění kamennou dlažbou na sucho tl. 0,25 m.

Ostrovský potok:

ř, km 0,776 – 0,791

V ř. km 0,786 Ostrovského potoka se nachází přelivná hrana bet. spádového stupně o v. 1,5 m. Vývar pod objektem má délku 10 m a hloubku 0,8 m. Břehy podél objektu a 5 m nad přelivnou hranou objektu jsou zpevněny kam. dlažbou do betonu. Výškový rozdíl mezi horním a dolním dnem toku je v březích překonán postupným snížením na dl. 2 m pod přelivnou hranou, toto snížení je na hranách vývaru zajištěno zděnými vývarovými zdmi trojúhelníkového tvaru o rozměrech 1,5 × 2 m a o šířce zdí 0,6 m.

Objekt je v dobrém technickém stavu, pouze trojúhelníkové vývarové zdi vykazují postupující destrukci a ve spárách dlažby břehového opevnění vyrůstá vegetace. V rámci stavby bude zcela vybourána levobřežní vývarová zeď a cca spodní 1/2 pravobřežní vývarové zdi. Zdi budou znovu vyzděny do původního stavu na MC s využitím původního očištěného kameniva. Uchycení nového zdiva k původní konstrukci bude zajištěno ocel. trny Ø 10 mm, dl. 100 mm, které budou osazeny do vrtů do spodní zděné konstrukce v počtu 4 ks/bm, otvory budou po osazení trnů zality cem. maltou.

Plochy všech břehových dlažeb budou tlakovou vodou očištěny od vegetace, keř vrby na PB u vývarové zdi bude vytržen vč. kořenového systému, po očištění budou poškozené spáry (předpoklad cca 10 % z celkové plochy) po vyškrabání spárovací hmoty přespárovány cem. maltou, narušená část v místě vytrženého keře (2 m2) bude urovnána a přespárována.

ř. km 0,786 – 1,496

V tomto úseku má koryto toku tvar jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 5 m a sklonech svahů 1:2, hloubka profilu je 2 – 3 m. Paty svahů jsou opevněny kamennou dlažbou na sucho zapřenou o kam. patku ve dně.

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 0,55 m3/bm, které s ohledem na dostatečnou kapacitu koryta není nutno odstraňovat. Sedimenty budou odstraněny pouze v úseku podél pozemku parc. č. 294 (od ř. km 1,449 výše), kde bude vytvořeno plynulé napojení na čištěné úseky v intravilánu.

Přístup do koryta pro čištění je v tomto úseku řešen sjezdem z komunikace na levém břehu pod mostem (z pozemku parc. č. 3669/28) a dále se zhotovitel bude pohybovat korytem toku.

ř. km 1,496 – 1,517

V tomto úseku má koryto tvar jednostranného lichoběžníku o šířce ve dně 6,5 m s pravostrannou opěrnou zdí v. 1,85 m z kyklopského zdiva s bet. římsou š. 0,6 m a v. 0,1 m. Dno a pata levého břehu jsou opevněny kam. dlažbou na sucho. Levý břeh je proveden ve sklonu 1:2.

V tomto úseku bude přespárováno cca 40 % povrchu zdiva – poškozené spáry budou vysekány a znovu vyspárovány cem. maltou. Cca 1 m2 nestabilního zdiva bude rozebrán a zpětně dozděn do původního tvaru na cem. maltu s expanzním účinkem.

V tomto úseku budou odstraněny nánosy v množství cca 0,4 m3/bm. Z těžených sedimentů budou zřízeny hrázky v korytě toku a pod jejich ochranou bude provedena oprava opevnění (v rozsahu 10% urovnání a 10% doplnění chybějícího materiálu) a zdiva. Sedimenty je možno využít pro zřízení sjezdu do koryta toku v ř. km 1,550.

Přístup do koryta pro opravy je v tomto úseku řešen sjezdem z komunikace na levém břehu pod mostem (z pozemku parc. č. 3669/28), dále se zhotovitel bude pohybovat korytem.

ř. km 1,517 – 1,549

Koryto toku je v tomto úseku vedeno v opěrných zdech z kyklopského zdiva o výšce 1,8 m s římsou tl. 0,1 m a š. 0,6 m. Šířka koryta ve dně je 7 m. Dno toku je zpevněno kam. dlažbou na sucho.

Úsek končí spádovým stupněm ve dně, který dříve sloužil k nadržování vody pro pravobřežní odběr. Odběr byl v minulosti zrušen, z jezu byly odstraněny ocelové profily pro osazení hradících prvků a dnes funguje pouze jako nadbytečný spádový objekt zpomalující průtok nad objektem a zvyšující sedimentaci materiálu v tomto úseku.

V celém úseku budou odtěženy sedimenty v množství cca 1 m3/bm, které je možno využít pro ohrázování opravovaných úseků, průtok bude po dobu stavby převáděn v tomto úseku potrubím. Na začátku a konci bude potrubí uloženo v sypaných hrázkách zřízených z těžených sedimentů (popř. s utěsněním PVC folií apod.), které budou po dokončení stavebních prací rozebrány a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Sedimenty je možno rovněž využít pro zřízení sjezdu do koryta toku v ř. km 1,553. Na části nánosů vyrůstá rákos. Rákos bude odstraněn vč. kořenů před zahájením těžby sedimentů.

Pro usnadnění údržby koryta toku, omezení sedimentace a zvýšení kapacity koryta bude v celém úseku v ose toku rozebráno opevnění na š. 3 m a bude zde zahloubena kyneta lichoběžníkového tvaru s opevněním kam. dlažbou na sucho na ŠP podsyp tl. 100 mm o sklonech svahů 1:2, o hloubce 0,4 m pod stávající dno a šířce ve dně 1,4 m. Zahloubení kynety bude ukončeno na úrovni hrany mostu v ř. km 1,517, postupným snížením hloubky kynety v dl. 2 m nad mostem, šířka kynety se bude v tomto úseku plynule zvětšovat, sklony svahů zůstanou 1:2.

Nově vzniklé bermy v úrovni původního dna budou po opravě dnového opevnění překryty 50 - 100 mm silnou vrstvou humózní zeminy z těžených sedimentů a povrch bude oset travní směsí pro zajištění přirozenějšího vzhledu koryta.

Spádový objekt bude v rámci stavby snížen o 20 - 25 cm (snížení bude provedeno na kótu 360,75 m n. m.), v ose toku bude v objektu zahloubena (vybourána) kyneta stejných parametrů jako v navazujících úsecích toku (lichoběžník o š. 3 m, hl. 0,4 m, sklonech svahů 1:2 a šířce ve dně 1,4 m). Přilehlé opevnění dna v dl. 30 m pod objektem a 25 m nad objektem bude zcela rozebráno, dno bude urovnáno v jednotném sklonu, výmol pod objektem bude zasypán hutněnými sedimenty. V ose toku bude vytvořena kyneta a dno toku vč. kynety bude zpětně opevněno kam. dlažbou na sucho.

Kyklopské zdivo opěrných zdí bude přespárováno na cca 30 % povrchu – poškozené spáry budou vysekány a znovu vyspárovány cem. maltou.

Přístup do tohoto úseku je problematický, je možno využít sjezd z LB pod mostem v ř. km 1,517 a do opravovaného úseku projet pod mostem, mezi dnem a spodní hranou mostovky je však výška pouze cca 2 m. Podél zdí se nachází soukromé zahrady a pozemky. Další možný přístup do tohoto úseku je navržen z pravého břehu v místě, kde bude zřizován zpevněný sjezd pro sekačku v ř. km 1,553. Po dobu stavby je možno zřídit zde sjezd pro stavební mechanizaci násypem těžených sedimentů s menším spádem než bude mít projektovaný sjezd. Po dokončení stavebních prací v korytě, bude odtěžen a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech přebytečný materiál a sjezd upraven do projektovaného stavu. Přístup ke sjezdu je navržen průjezdem podél garáží po pozemku Města parc. č. 293/2, kde je nutno zajistit dočasné odstranění sloupku – viz Dokladová část PD.

ř. km 1,549 – 1,657

Koryto toku je v tomto úseku vedeno v opěrných zdech z kyklopského zdiva o výšce 1,7 – 2,2 m s římsou tl. 0,1 m a š. 0,6 m. Šířka koryta ve dně je 9 m. Dno toku je zpevněno kam. dlažbou na sucho s vyspádováním k ose toku.

V celém úseku budou odtěženy sedimenty v množství cca 1,3 m3/bm, které je možno využít pro ohrázování opravovaných úseků, průtok bude po dobu stavby převáděn v tomto úseku potrubím. Na začátku a konci bude potrubí uloženo v sypaných hrázkách zřízených z těžených sedimentů (popř. s utěsněním PVC folií apod.), které budou po dokončení stavebních prací rozebrány a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Sedimenty je možno rovněž využít pro zřízení sjezdu do koryta toku v ř. km 1,553. Na části nánosů vyrůstá rákos. Rákos bude odstraněn vč. kořenů před zahájením těžby sedimentů.

Zpevněný sjezd pro sekačku bude zřízen v pravobřežním výklenku zdi nad rušeným stupněm v ř. km 1,549. Opevnění dna toku ve výklenku bude rozebráno a materiál bude využit pro opevnění sjezdu. Sjezd bude na návodní straně zajištěn novou betonovou zdí s betonovou římsou š. 0,6 m, tl. 0,1 m, která bude navazovat na PB opěrnou zeď před zalomením. Zeď bude provedena z betonu C30/37 XF3 s obkladem tl. 0,2 m z kyklopského zdiva a bude trasována tak, aby byla zachována jednotná vzdálenost od levobřežní zdi 7 m. Betonový základ zdi bude hluboký 0,8 m a široký 0,9 m. Opěrná zeď dl. 11,2 m bude provedena se sklonem návodního líce 10:1 a bude se plynule snižovat z 2,25 m (vč. římsy) až po úroveň dna na konci výklenku. Sjezd bude na konci stabilizován betonovým prahem ve dně o šířce 0,5 m a hloubce 0,8 m, který bude navazovat na základ nové zdi a bude kolmý na stávající PB opěrnou zeď toku. Těleso sjezdu bude provedeno hutněným násypem z výkopového materiálu (bez nevhodných příměsí – vegetace, odpadu) s opevněním pojezdové plochy kamennou dlažbou tl. 250 mm na filtrační vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm a nosnou vrstvu z hutněné štěrkodrtě fr. 0 – 63 tl. 400 mm. Skladba pojezdové plochy je navržena na únosnost pro vozidla do 3,5 t. V PB opěrné zdi se nachází dešťová výusť z kameniny DN 200. Potrubí bude protaženo násypem sjezdu a vyvedeno přes zeď do koryta toku v dl. cca 3,5 m. Kameninové potrubí bude v tělese sjezdu obetonováno betonem C 20/25 XC3, na podkladní vrstvu tl. 0,15 m bude uloženo potrubí a to bude obetonováno vrstvou tl. min. 0,15 m. Výusť bude vyvedena cca 0,5 m nade dnem toku s přesahem přes zeď cca 50 mm.

Pro usnadnění údržby koryta toku, omezení sedimentace a zvýšení kapacity koryta bude v celém úseku v ose toku rozebráno opevnění na š. 3 m a bude zde zahloubena kyneta lichoběžníkového tvaru s opevněním kam. dlažbou na sucho na ŠP podsyp tl. 100 mm o sklonech svahů 1:2, o hloubce 0,4 m pod stávající dno a šířce ve dně 1,4 m.

Nově vzniklé bermy v úrovni původního dna budou po opravě dnového opevnění překryty 50 - 100 mm silnou vrstvou humózní zeminy z těžených sedimentů a povrch bude oset travní směsí pro zajištění přirozenějšího vzhledu koryta.

Po snížení spádového objektu v ř. km 1,549 bude rozebráno navazující opevnění v dl. 25 m, dno toku urovnáno v jednotném sklonu ke sníženému objektu, v ose toku bude zahloubena kyneta a dno toku vč. kynety bude zpětně opevněno kam. dlažbou na sucho.

Kyklopské zdivo opěrných zdí bude přespárováno na cca 30 % povrchu – poškozené spáry budou vysekány a znovu vyspárovány cem. maltou.

V tomto úseku není možno zřídit přístup do koryta. Přístup je možný z navazujícího níže položeného úseku, popři sjezdem v místě budovaného sjezdu v ř. km 1,553.

ř. km 1,657 – 1,746

V tomto úseku má koryto tvar jednostranného lichoběžníku o šířce ve dně 7 - 7,5 m s pravostrannou opěrnou zdí v. 1,8 m s bet. římsou š. 0,6 m a v. 0,1 m. Podél opěrné zdi je osazeno zábradlí tvořené 2 ocelovými profily ukotvenými do betonových sloupků. Vlastník zábradlí není znám. Dno a pata levého břehu jsou opevněny kam. dlažbou na sucho. Levý břeh je proveden ve sklonu 1:2.

Kyklopské zdivo opěrné zdi bude přespárováno na cca 30 % povrchu – poškozené spáry budou vysekány a znovu vyspárovány cem. maltou. Cca 2 m3 nestabilního zdiva u schodiště budou rozebrány a zpětně dozděny do původního tvaru na cem. maltu s expanzním účinkem.

V tomto úseku budou odtěženy nánosy v množství cca 0,85 m3/bm, které je možno využít pro ohrázování opravovaných úseků a pro zřízení dočasného sjezdu do koryta toku z pozemku autoservisu.

Pro usnadnění údržby koryta toku, omezení sedimentace a zvýšení kapacity koryta bude v celém úseku v ose toku rozebráno opevnění na š. 3 m a bude zde zahloubena kyneta lichoběžníkového tvaru s opevněním kam. dlažbou na sucho na ŠP podsyp tl. 100 mm o sklonech svahů 1:2, o hloubce 0,4 m pod stávající dno a šířce ve dně 1,4 m.

Nově vzniklé bermy v úrovni původního dna budou po opravě dnového opevnění překryty 50 - 100 mm silnou vrstvou humózní zeminy z těžených sedimentů a povrch bude oset travní směsí pro zajištění přirozenějšího vzhledu koryta.

Na části nánosů vyrůstá rákos. Rákos je nutno odstranit vč. kořenů před zahájením těžby sedimentů.

Pro zřízení kynety a opravu dnového opevnění v množství 10% urovnání a 10% doplnění chybějícího materiálu budou průtoky převáděny potrubím. Na začátku a konci bude potrubí uloženo v sypaných hrázkách zřízených z těžených sedimentů (popř. s utěsněním PVC folií apod.), které budou po dokončení stavebních prací rozebrány a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

Přístup do koryta v tomto úseku je navržen sjezdem z levobřežního pozemku parc. č. 358/6 v areálu autoservisu. Dočasně bude demontováno drátěné oplocení podél toku, po dokončení oprav v příslušném úseku toku bude oplocení uvedeno do původního stavu. V břehu se nachází výústní objekt, který nesmí být při stavbě poškozen.

ř. km 1,746 – 1,878

Koryto toku je v tomto úseku vedeno v opěrných zdech z kyklopského zdiva o výšce 1,8 m s římsou tl. 0,1 m a š. 0,6 m. Šířka koryta ve dně je 9 m. Dno toku je zpevněno kam. dlažbou na sucho s vyspádováním k ose toku.

Kyklopské zdivo opěrných zdí bude přespárováno na cca 30 % povrchu – poškozené spáry budou vysekány a znovu vyspárovány cem. maltou. Cca 1 m2 nestabilního zdiva bude rozebrán a zpětně dozděn do původního stavu na cem. maltu s expanzním účinkem.

V celém úseku budou odtěženy sedimenty v množství cca 1,65 m3/bm, které je možno využít pro ohrázování opravovaných úseků.

Pro usnadnění údržby koryta toku, omezení sedimentace a zvýšení kapacity koryta bude v celém úseku v ose toku rozebráno opevnění na š. 3 m a bude zde zahloubena kyneta lichoběžníkového tvaru s opevněním kam. dlažbou na sucho na ŠP podsyp tl. 100 mm o sklonech svahů 1:2, o hloubce 0,4 m pod stávající dno a šířce ve dně 1,4 m. Zahloubení kynety bude začínat na začátku opěrných zdí (nad mostem) v ř. km 1,878, postupným zahlubováním kynety v úseku dl. 2 m až na hl. 0,4 m, šířka kynety se bude v tomto úseku plynule zmenšovat ze 3 m na 1,4 m, sklony svahů budou v celém úseku 1:2.

Nově vzniklé bermy v úrovni původního dna budou po opravě dnového opevnění překryty 50 - 100 mm silnou vrstvou humózní zeminy z těžených sedimentů a povrch bude oset travní směsí pro zajištění přirozenějšího vzhledu koryta.

Pro zřízení kynety a opravu dnového opevnění v množství 10% urovnání a 10% doplnění chybějícího materiálu budou průtoky převáděny potrubím. Na začátku a konci bude potrubí uloženo v sypaných hrázkách zřízených z těžených sedimentů (popř. s utěsněním PVC folií apod.), které budou po dokončení stavebních prací rozebrány a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

V tomto úseku není možno zřídit přístup do koryta, podél toku se nacházejí soukromé zahrady. Přístup je možný z navazujícího níže položeného úseku přes areál autoservisu.

ř. km 1,878 – 2,098

V tomto úseku má koryto toku tvar jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 5 m a sklonech svahů 1:2, hloubka profilu je cca 2 m. Paty svahů a dno toku jsou opevněny kamennou dlažbou na sucho s vyspádováním k ose toku.

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 0,5 m3/bm, které nebudou s ohledem na dostatečnou kapacitu koryta těženy.

ř. km 2,098 – 2,149

V tomto úseku má koryto tvar jednostranného lichoběžníku o šířce ve dně 7 m s pravostrannou opěrnou zdí v. 1,8 m s bet. římsou š. 0,6 m a v. 0,1 m. Zeď je ve špatném technickém stavu, na cca 50 % je poškozeno spárování a na ploše cca 7 m2 je zdivo staticky narušeno v různém stupni destrukce (otvor cca 1,6 × 1,6 m + 2 vydutá místa ve směru toku od otvoru 1,2 × 1,6 m a 1,5 × 1,6 m). V opěrné zdi se nachází výusť bet. potrubí DN 200-300 (nutno ověřit po odbourání zdiva), koncový úsek potrubí chybí, potrubí je ucpáno usazeninami, zeď v blízkosti výusti je narušená. Podél opěrné zdi je osazeno zábradlí tvořené 2 ocelovými profily ukotvenými do betonových sloupků, rovněž ve špatném stavu, vlastník zábradlí není znám. Dno a pata levého břehu jsou opevněny kam. dlažbou na sucho. Levý břeh je proveden ve sklonu 1:2.

Kyklopské zdivo opěrné zdi bude přespárováno na cca 50 % povrchu – poškozené spáry budou vysekány a znovu vyspárovány cem. maltou. Nestabilní zdivo bude rozebráno a zpětně dozděno do původního tvaru na cem. maltu s expanzním účinkem. Zeď v blízkosti výusti bude rozebrána, z výusti bude odstraněn usazený zemní materiál, potrubí bude prodlouženo s přesahem 30 - 50 mm (celk. dl. 750 mm) přes líc zdiva a obetonováno, do vlhkého betonu bude zpět vyzděno původní zdivo a vyspárováno cem. maltou. K opravě výústního potrubí bude vyzván jeho vlastník (vlastník přilehlé nemovitosti), v případě, že vlastník nebude reagovat provede opravu zhotovitel stavby.

V tomto úseku budou odtěženy sedimenty v množství cca 0,80 m3/bm, nánosy je možno použít pro hrázkování při opravě dnového opevnění a opěrné zdi a případě pro zřízení sjezdu do koryta.

Přístup do koryta pro opravy je navržen sjezdem z pravobřežního pozemku parc. č. 376/2 v lichoběžníkovém korytě pod tímto úsekem.

ř. km 2,149 – 2,429 PB (2,437 LB)

V tomto úseku má koryto toku tvar jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 5 m a sklonech svahů 1:2, hloubka profilu je cca 2 m. Paty svahů a dno toku jsou opevněny kamennou dlažbou na sucho s vyspádováním k ose toku.

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 0,3 m3/bm, které nebudou s ohledem na dostatečnou kapacitu koryta těženy.

ř. km 2,429 PB (2,437 LB) – 2,620

Koryto toku je v tomto úseku vedeno v opěrných zdech z kyklopského a řádkového kamenného zdiva o výšce 1,5 - 1,7 m s římsou tl. 0,1 m a š. 0,6 m. Šířka koryta ve dně je 9 – 11,5 m (pod silničním mostem v ř. km 2,484). V ose toku je zahloubená kyneta o hl. 0,4 m a š. 2 – 3 m, kyneta i bermy jsou opevněny kam. dlažbou na sucho, pod silničním mostem dlažbou na cem. maltu. Na pravobřežní zídce nad a pod mostem se nachází zábradlí tvořené 3 ocelovými profily ukotvenými do betonových sloupků, vlastník zábradlí není znám.

Kyklopské zdivo opěrných zdí bude přespárováno na cca 10 % povrchu zdiva v úseku pod mostem a 15 % povrchu zdí v úseku nad mostem – poškozené spáry budou vysekány a znovu vyspárovány cem. maltou. Bude dozděn chybějící kámen u schodiště v levobřežní opěrné zdi pod mostem (kámen bude opracován do původního tvaru - kyklopské zdivo) a současně bude odbourán a znovu přizděn kámen nad chybějícím, který byl v minulosti přizděn nakřivo, vše na cem. maltu s expanzním účinkem.

V celém úseku se nachází sedimenty v množství cca 0,8 m3/bm, sedimenty s ohledem na dostatečnou kapacitu koryta a z důvodu zachování přírodního charakteru toku nebudou těženy, nebude prováděna ani oprava dnového opevnění.

Do úseku nad mostem je přístup do koryta toku možný po betonovém sjezdu z levého břehu na horním konci úseku – pozemek parc. č. 428/1. Klíč od brány sjezdu bude zhotoviteli na vyžádání zapůjčen zástupcem Povodí Moravy, s.p. - provozu Šumperk.

ř. km 2,620 – 2,654

V tomto úseku má koryto toku tvar jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 8 m a sklonech svahů 1:2, hloubka profilu je 1,5 - 2 m. Paty svahů a dno toku jsou opevněny kamennou dlažbou na sucho s vyspádováním k ose toku.

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 1,2 m3/bm, které budou odtěženy. Sedimenty budou před odvozem použity pro hrázkování při opravě dnového opevnění.

Přístup do tohoto úseku koryta je navržen korytem Třešňovského potoka, kam bude sjezd zřízen z levého břehu pod cestním mostem přes pozemek parc. č. 468/8.

ř. km 2,654 – 2,960

V tomto úseku má koryto toku tvar jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 3 m a sklonech svahů 1:2, hloubka profilu je cca 2 m. Paty svahů a dno toku jsou opevněny kamennou dlažbou na sucho s vyspádováním k ose toku.

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 0,2 m3/bm, vzhledem k minimálnímu množství nánosy nebudou těženy.

Třešňovský potok:

ř. km 0,000 – 0,090

V tomto úseku má koryto toku tvar jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 2 - 3 m a sklonech svahů 1:2, hloubka profilu je 1,5 – 2 m. Dno a paty svahů jsou opevněny kamennou dlažbou na sucho.

V tomto úseku budou z koryta toku odtěženy nánosy v množství cca 1 m3/bm a bude provedena oprava dnového a břehového opevnění v množství 10% urovnání a 10% doplnění. Sedimenty budou využity pro hrázkování při opravě opevnění.

Přístup do tohoto úseku koryta je řešen sjezdem z levého břehu pod cestním mostem přes pozemek parc. č. 468/8.

ř. km 0,090 – 0,219

Koryto toku je v tomto úseku vedeno v opěrných zdech z kyklopského zdiva o výšce 2,1 – 3,1 m s římsou tl. 0,1 m a š. 0,6 m. Šířka koryta ve dně je 3,8 m. Dno toku je zpevněno kam. dlažbou na sucho s vyspádováním k ose toku.

Kyklopské zdivo opěrných zdí bude přespárováno na cca 20 % povrchu, na LB zdi bude rozebráno narušené zdivo na ploše cca 4 m2 a přezděno do původního tvaru. Při zdění nesmí ve zdivu zůstat dutiny, nové zdivo musí být přizděno ke stávající zadní řadě kamenného zdiva, k dozdění bude využita zálivková cem. malta s expanzním účinkem.

Pod mostkem k nemovitosti v ř. km 0,137 bude v dl. 5 m odbourána a znovu vybetonována římsa levobřežní opěrné zdi o v. 0,1 m a š. 0,6 m s vyztužením KARI sítí Ø 6 mm, která bude uchycena do stávající konstrukce pomocí ocel trnů Ø 10 mm dl. 150 mm v počtu 4 ks/bm. Římsa bude přesahovat líc opěrné zdi, v převisu římsy bude vybetonován ozub proti stékání dešťové vody po líci opěrné zdi.

V ř. km 0,090 – 0,137 (vč. mostního profilu) budou odtěženy sedimenty v množství cca 0,7 m3/bm a bude zde provedena oprava dnového opevnění v rozsahu 10% urovnání a 10% doplnění chybějícího materiálu s využitím sedimentů pro hrázkování opravovaných úseků.

Na horním konci úseku na hraně zatrubnění je poškozena pravobřežní cihlová opěrná zeď. Vzhledem k tomu, že se nejedná o součást úpravy toku, není v majetku investora, zůstane bez opravy.

Přístup do tohoto úseku je problematický, ve spodní části je přístup řešen sjezdem z levého břehu v předchozím lichoběžníkovém úseku přes pozemek parc. č. 4243/1, dále se mechanizace mezi zdmi bude pohybovat korytem až k mostku, mostek má průjezdnou výšku pouze cca 2 m. Nad mostem v úseku ř. km 0,137 – 0,219 nebude s ohledem na špatný přístup pro mechanizaci a dostatečnou kapacitu koryta prováděna těžba sedimentů, ani oprava dnového opevnění. V tomto úseku bude provedeno pouze odhrnutí pat opěrných zdí – jejich přespárování v rozsahu 20 % celkové plochy a po opravě zpětně přihrnut.

ř. km 0,219 – 0,245

Koryto je v tomto úseku vedeno v uzavřeném profilu o šířce 4,2 m a výšce 2,1 m pod soukromou nemovitostí a komunikací. V tomto úseku nebudou prováděny žádné stavební práce.

ř. km 0,245 – 0,320

Koryto má v tomto úseku tvar jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 2 m a sklonech svahů 1:2, hloubka profilu je 2 – 3 m. Dno a paty svahů jsou opevněny kamennou dlažbou na sucho.

V tomto úseku nebudou z koryta toku s ohledem na jeho dostatečnou kapacitu těženy sedimenty, které se zde nacházejí v množství cca 0,7 m3/bm.

ř. km 0,320 – 0,453

Koryto toku je v tomto úseku vedeno v opěrných zdech z kyklopského zdiva o výšce 2,1 – 2,7 m s římsou tl. 0,1 m a š. 0,6 m. Šířka koryta ve dně je 3,8 m. Dno toku je zpevněno kam. dlažbou na sucho.

Kyklopské zdivo opěrných zdí bude přespárováno na cca 20 % povrchu. Rozebrání a zpětné vyzdění narušeného zdiva bude provedena na obou výtokových zavazovacích křídlech na ploše 1 × 0,5 m a 1 × 1 m, dále na levobřežní zdi na spodním konci úseku na ploše 0,7 × 1 m a na PB zdi na ploše 3 × 1 m (nad spodní lávkou) a v dl. 5 m × 2,1 m (celá výška) vč. římsy v dl. 6 m (pod horní lávkou). Římsa bude vybetonována o v. 0,1 m a š. 0,6 m s vyztužením KARI sítí Ø 6 mm, která bude uchycena do stávající konstrukce pomocí ocel trnů Ø 10 mm dl. 150 mm v počtu 4 ks/bm. Poškozené části zdí budou v těchto úsecích rozebrány s označením přesného uložení jednotlivých kamenů, otvor bude vyčištěn od uvolněného materiálu a rozebrané částí zdí znovu vyzděny původním materiálem na cem. maltu s expanzním účinkem do původního tvaru. Před zahájením stavebních prací v tomto úseku bude informován vlastník sousední nemovitosti (p. Chládek Milan, Lidická 117, Lanškroun), oprava zdi bude realizována po částech a svah za opěrnou zdí bude po dobu opravy staticky zajištěn, např. příložným pažením se vzpěrami. Dále budou na PB opěrné zdi v tomto úseku doplněny 2 chybějící kameny (na nátoku a pod horní lávkou), které (v případě, že nebudou nalezeny v toku pod poškozeným místem) budou opracovány dle otvoru ve zdivu tak, aby tloušťka spáry (i vnitřní) odpovídala tl. okolních navazujících spár, spára bude vyplněna cem. maltou s expanzním účinkem.

Jasan o Ø 20 cm, který vyrůstá z PB zdi, bude ořezán a zatřen proti obrůstání.

Na horním konci tohoto úseku se ve dně nachází poškozený betonový stupeň. Stupeň bude po vybourání narušených částí obnoven do původní výškové úrovně a tvaru z vodostavebního betonu C30/37 XF3 (množství betonu cca 3 × 0,6 × 0,6 m). V úrovni 0,3 m pod hranou stupně bude obnoveno opevnění dna kam. dlažbou na sucho tl. 0,25 m na ploše 4 × 4 m.

Při opravě stupně budou průtoky převáděny potrubím. Na začátku a konci bude potrubí uloženo v sypaných hrázkách zřízených z těžených sedimentů (popř. s utěsněním PVC folií apod.), které budou po dokončení stavebních prací rozebrány a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

V celém úseku budou z koryta odtěženy sedimenty v množství cca 1 m3/bm, které budou před odvozem využity pro hrázkování při opravě dnového opevnění a opěrných zdí.

Přístup do koryta je v tomto úseku problematický, mechanizace má přístup pouze do spodní části úseku až k cestnímu mostku z navazujícího lichoběžníkového úseku, dále bude těžba sedimentů prováděna minirypadlem, nebo podobnou mechanizací, průjezdná výška pod spodním mostkem je pouze cca 1,7 m, pod horním cca 2 m. Mechanizaci zřejmě bude nutno spustit do koryta toku jeřábem, popř. zřídit sjezd z LB soukromého pozemku. Nakládání bude prováděno na automobily projíždějící po souběžných levobřežních pozemcích parc. č. 180/1 a 180/3. V případě použití pumpy pro betonáž stupně bude pumpa po dobu betonáže umístěna na komunikaci u mostu na pozemku parc. č. 508/2.

ř. km 0,453 – 0,595

Koryto má v tomto úseku tvar jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 2 m a sklonech svahů 1:2, hloubka profilu je cca 2 m. Dno a paty svahů jsou opevněny kamennou dlažbou na sucho.

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 0,5 m3/bm, vzhledem k dostatečné kapacitě koryta nebudou sedimenty v tomto úseku těženy.

ř. km 0,595 – 0,662

V tomto úseku má koryto lichoběžníkový profil o šířce ve dně 2 m a sklonech svahů 1:2. Profil je doplněn levobřežní opěrnou zdí z kyklopského zdiva v. 1,2 m. Dno a paty svahů jsou zpevněny kamennou dlažbou na sucho.

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 0,45 m3/bm, vzhledem k dostatečné kapacitě koryta nebudou sedimenty v tomto úseku těženy, nebude prováděna ani oprava dnového opevnění.

Na rozhraní tohoto a navazujícího zaklenutého úseku se nacházejí poškozené opěrné zdi z kyklopského zdiva. Na pravobřežní zdi byla v minulosti vybudována betonová a zděná nástavba, která opěrnou zeď nadměrně zatěžuje a způsobuje její destrukci. Dle dohody z 11. 4. 2019 s vlastníkem areálu – firmou FOREA bude nástavba na náklady spol. FOREA odstraněna před zahájením opravy toku (stavebník upozorní spol. FOREA min. 1 měsíc před zahájením stavby).

V rámci stavby bude zcela rozebrána poškozená část levobřežní opěrné zdi v dl. 5 m a zavazovací křídlo v dl. 3 m vč. základů. Nový základ opěrné zdi bude založen 0,8 m pode dno toku a bude proveden z železobetonu na šířku 0,9 m. Opěrná zeď bude provedena na výšku 1,9 m nade dno toku z železobetonu s obkladem z kyklopského zdiva tl. 0,2 – 0,25 m s využitím původního materiálu s doplněním cca 20 % chybějícího. Šířka zdi v patě bude 0,7 m a 0,65 m v koruně. Na koruně opěrné zdi bude vybetonována ŽB římsa tl. 0,1 m a šířky 0,7 m. Základ zavazovacího křídla bude rovněž založen do hl. 0,8 m pode dno toku. V případě, že po odbourání poškozeného zavazovacího křídla bude zjištěna menší hloubka založení zachovalé části zavazovacího křídla, bude hloubka založení obnoveného křídla provedena stupňovitě tak, aby se přizpůsobila zjištěné hloubce. Šířka základu bude 0,7 m. Zavazovací křídlo bude rovněž provedeno z železobetonu s obkladem z kyklopského zdiva tl. 0,2 – 0,25 m s využitím původního materiálu s doplněním cca 20 % chybějícího. Šířka zavazovacího křídla v patě bude 0,5 m a v koruně 0,45 m, koruna bude opatřena ŽB římsou tl. 0,1 m a šířky 0,5 m. Krytí výztuže bude ve všech částech min. 50 mm.

Oprava levobřežní zdi a zavazovacího křídla bude provedena po odkopání a zapažení terénu za zdí se záporami.

U paty LB zdi se ve dně nachází hlinitý nános, který bude v rámci stavby odtěžen a následně využit pro zásyp terénu za LB zdí.

Pravobřežní opěrná zeď bude opravena pomístně, a to v úseku od zavazovacího křídla v dl. 2,5 m na celou výšku zdi a v úseku mezi vedením VN a stupněm v ř. km 0,662 na ploše 0,8 × 0,9 m. Jednotlivé kameny budou postupně rozebrány, prostor za nimi vyčištěn od destabilizovaného materiálu, zalit betonem C30/37 XF3 a do vlhkého betonu budou zpět ukládány jednotlivé kameny obkladního kyklopského zdiva na expanzní zálivkovou maltu na původní místo. Betonová výusť DN500 bude při opravě prodloužena přes líc opravované zdi – o cca 0,7 m. Pata pravobřežní zdi mezi stupněm a opravovaným úsekem v dl. 2,5 m bude přespárována, a to na výšku 0,5 m nade dnem toku. Jedná se o úsek o dl. 5 m.

Na hraně zaklenutí se ve dně nachází poškozený betonový stupeň. Stupeň bude po osekání degradovaného betonu obnoven do původního tvaru, v dl. 1,2 m, šířce 0,6 m a na hloubku 0,3 m bude na nátěr adhezním můstkem dobetonována poškozená levobřežní část z vodostavebního betonu C30/37 XF3. Chybějící dlažba nad poškozenou částí stupně v šířce 0,4 m bude obnovena z dlažebního kamene tl. 0,25 m na sucho.

Po dobu opravy je nutno staticky zajistit vedení VN.

Při opravě stupně a opěrných zdí budou průtoky převáděny potrubím. Na začátku a konci bude potrubí uloženo v sypaných hrázkách zřízených z výkopového materiálu, popř. z dnových sedimentů, které budou po dokončení stavebních prací rozebrány a využity pro zásyp za LB opěrnou zdí.

Přístup do této části toku je možný pouze z areálu bývalých Orlických papíren – spol. FOREA. Výškový rozdíl mezi zpevněnou plochou v areálu a dnem toku je cca 5 m, pro přístup pracovníků do koryta bude nutno použít žebřík.

ř. km 0,662 – 0,815

Koryto je v tomto úseku vedeno v uzavřeném profilu o šířce 4 m a výšce 2,1 m pod budovami v areálu bývalých Orlických papíren (FOREA).

V tomto úseku nebudou prováděny žádné stavební práce.

ř. km 0,815 – 0,863

V tomto úseku má koryto tvar jednostranného lichoběžníku o šířce ve dně 2,5 m s pravostrannou opěrnou zdí v. 1,7 m, která byla v minulosti opravena přibetonováním, s miskovitým opevněním dna a levého břehu na šikmou výšku 1 m kam. dlažbou na sucho. Levý břeh je proveden ve sklonu 1:2.

Pro zvětšení kapacity koryta v tomto úseku bude břehová dlažba rozebrána a opevnění bude znovu provedeno ve sklonu 1:1,5 z vhodného materiálu – předpokládá se nahrazení 30 % původního materiálu kamenivem vhodné velikosti. Opevnění bude provedeno dle původních parametrů v tl. min. 0,2 m, na šikmou délku 1 m, dno toku bude rozšířeno o 0,5 m a opevněno kam. dlažbou na sucho.

Nánosy se v tomto úseku nacházejí v množství cca 0,05 m3/bm a nebudou odstraňovány.

Přístup do tohoto úseku je možný pouze korytem, přístup k toku je zúžený přes pozemek parc. č. 4316 společnosti FOREA, kde bude u komunikace nutno rozebrat drátěné oplocení a popř. ořezat překážející větve.

ř. km 0,863 – 0,920

Koryto toku je v tomto úseku vedeno v opěrných zdech z kyklopského zdiva o výšce 1,5 (PB) a 1,6 (LB) m s římsou tl. 0,1 m a š. 0,6 m. Šířka koryta ve dně je 4 m. Dno toku je zpevněno kam. dlažbou na sucho miskovitého tvaru (s vyspádováním k ose toku).

Spárování opěrných zdí je poškozeno na cca 3 % plochy a bude opraveno vysekáním narušených spár a přespárováním spárovací cem. maltou.

Z koryta toku budou odtěženy nánosy v množství 0,5 m3/bm. Při těžbě sedimentů nesmí dojít k poškození 2 betonových příčných objektů, které se nachází v tomto úseku. Sedimenty budou před jejich odvozem využity k hrázkování opravovaných úseků dnového opevnění a opěrných zdí.

V rámci stavby budou ořezány na úrovni dna 2 obrostlé pařezy vyrůstající ze dna toku u PB zdi a zatřeny proti zpětnému obrůstání.

Přístup do tohoto úseku je možný pouze korytem, přístup k toku je zúžený přes pozemek parc. č. 4316, kde bude u komunikace nutno rozebrat drátěné oplocení a popř. ořezat překážející větve.

ř. km 0,920 – 1,000

V tomto úseku má koryto tvar jednostranného lichoběžníku o šířce ve dně 2,5 m s pravostrannou opěrnou zdí v. 1,6 m, která je pomístně opravena obetonováním, s opevněním dna a levého břehu na šikmou výšku 1 m kam. dlažbou na sucho. Levý břeh je proveden ve sklonu 1:2.

Spárování opěrných zdí je poškozeno na cca 3 % plochy a bude opraveno vysekáním narušených spár a přespárováním spárovací cem. maltou.

Z koryta toku budou odtěženy nánosy v množství 0,5 m3/bm. Sedimenty budou před jejich odvozem využity k hrázkování opravovaných úseků dnového opevnění a opěrných zdí.

Přístup do tohoto úseku je možný pouze korytem, přístup k toku je zúžený přes pozemek parc. č. 4316, kde bude u komunikace nutno rozebrat drátěné oplocení a popř. ořezat překážející větve.

ř. km 1,000 – 1,058

V tomto úseku má koryto lichoběžníkový profil o šířce ve dně 2 m, sklonech svahů 1:2. Dno a paty svahů jsou zpevněny kamennou dlažbou na sucho.

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 0,2 m3/bm. Vzhledem k dostatečné kapacitě koryta nebudou nánosy v tomto úseku těženy.

ř. km 1,058 – 1,117

Koryto toku je v tomto úseku vedeno v opěrných zdech z kyklopského zdiva o výšce 1,6 m (PB) a 1,9 m (LB pod mostem) a 2,4 m (LB nad mostem) s římsou tl. 0,1 m a š. 0,6 m. Šířka koryta ve dně je 3,2 m. Dno toku je zpevněno kam. dlažbou na sucho.

Na LB opěrné zdi pod mostem a na obou opěrných zdech nad mostem se nachází zábradlí, jehož vlastník není znám. Zábradlí na opěrných zdech pod mostem (provedené stejným způsobem jako zábradlí na Ostrovském potoce - 3 ocelové profily osazené do bet. sloupků) je ve špatném technickém stavu.

V LB výtokovém zavazovacím křídle chybí část zdiva na ploše cca 1,2 × 0,6 m. Zdivo bude po vyčištění otvoru od uvolněného materiálu obnoveno z nového opracovaného kameniva do původního stavu (kyklopské zdivo) na cem. maltu s expanzním účinkem.

V PB zdi pod mostem se nachází 2 nevhodně opravená místa – nerovný líc. Tato místa budou vybourána a po očištění kameniva od malty znovu vyzděna z původního materiálu na MC s expanzním účinkem. Jedná se o plochu cca 2 × 0,5 m.

Spárování zdiva je poškozeno na cca 30 % plochy pod mostem a 10 % plochy nad mostem. Poškozené spáry budou vysekány a přespárovány cem. maltou.

V tomto úseku se v korytě toku nachází cca 1 m3/bm nánosů, které budou před jejich odvozem využity k hrázkování opravovaných úseků dnového opevnění a opěrných zdí.

Přístup do koryta pod mostem je možný sjezdem mezi garáží a levobřežním zavazovacím křídlem, břeh je možno dosypat těženými sedimenty pro vytvoření dočasného sjezdu. Po dokončení opravy bude břeh podél zavazovacího křídla odtěžen až na kamennou dlažbu.

Přístup do úseku nad mostem je řešen sjezdem z pravobřežní souběžné komunikace nad opěrnými zdmi.

ř. km 1,117 – 1,130

V tomto úseku má koryto tvar jednostranného lichoběžníku s levostrannou opěrnou zdí v. 2,4 m, která byla v nedávné době opravena řádkovým kamenným zdivem. Dno o š. 3 m a pata pravého břehu jsou opevněny kam. dlažbou na sucho. Pravý břeh je proveden ve sklonu 1:2.

Spárování zdiva je poškozeno na cca 10 % plochy. Poškozené spáry budou vysekány a přespárovány cem. maltou.

V tomto úseku se v korytě toku nachází cca 0,7 m3/bm nánosů, které budou při stavbě odtěženy. Nánosy budou před jejich odvozem využity k hrázkování opravovaných úseků dnového opevnění a opěrných zdí.

Přístup do tohoto úseku je řešen sjezdem z pravobřežní souběžné komunikace nad opěrnými zdmi. Vzhledem k výšce opěrné zdi je nutno počítat s využitím žebříku.

ř. km 1,130 – 1,366

V tomto úseku má koryto lichoběžníkový profil o šířce ve dně 1 – 2,5 m, sklonech svahů 1:2. Dno a paty svahů jsou zpevněny kamennou dlažbou na sucho.

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 0,5 m3/bm, které nebudou vzhledem k dostatečné kapacitě koryta těženy.

Bude provedeno pouze odstranění 2 poškozených betonových stupňů v ř. km 1,240 a 1,324, čímž dojde ke zrychlení průtoku nad objekty a snížení sedimentace. Objekty mají nezvyklou konstrukci, střední dnová část je opevněna kamennou dlažbou, uloženou zřejmě na zbytky původní bet. konstrukce, břehová zavazovací křídla jsou betonová. Stupně mají výšku 0,3 m. Odstranění stupňů bude provedeno rozebráním kamenné dlažby a odbouráním betonové konstrukce pod dlažbou o 0,15 m. Břehová křídla budou rovněž snížena, a to o 0,224 m. Ve spodní části na šikmou délku 1 m na obou březích budou v bet. konstrukci navíc vytvořeny kapsy hl. 0,25 m pro opevnění kam. dlažbou na sucho. V přilehlých úsecích toku v dl. 5 m nad a 5 m pod (u stupně v ř. km 1,240 bude úprava nad stupněm provedena pouze po lávku pro pěší v dl. 4 m) bude rozebráno opevnění dna i břehů kam. dlažbou na sucho, dno a břehy budou plynule napojeny na novou úroveň objektů (terén nad stupni bude odkopán a terén pod stupni dosypán zhutněným materiálem z horní části toku, popř. sedimenty), následně bude provedeno opevnění toku kamennou dlažbou na sucho tl. 0,25 m s doplněním cca 30 % nového dlažebního kamene a osetí neopevněných ploch dotčených zemními pracemi.

Při úpravě objektů budou průtoky převáděny potrubím s využitím sedimentů v korytě toku pro zřízení hrázek nad a pod objekty. Přístup k objektům je navržen sjezdem ze souběžné pravobřežní komunikace.

ř. km 1,366 – 1,402

Koryto toku je v tomto úseku vedeno v opěrných zdech z kyklopského zdiva. V ř. km 1,380 byl vybudován betonový jez o v. 1 m s proudnicovou přelivnou plochou, který sloužil k nadržování vody pro pravobřežní odběr. Odběr vody byl v minulosti zrušen, z jezu byly odstraněny ocelové profily pro osazení hradících prvků a dnes slouží pouze jako spádový objekt. Opěrné zdi mají výšku 1,5 m nad stupněm a 2,1 m pod stupněm, jsou opatřeny bet. římsou tl. 0,1 m a š. 0,6 m. Šířka koryta ve dně je v tomto úseku 4,5 m. Dno toku je zpevněno kam. dlažbou na sucho.

Opěrné zdi jsou v tomto úseku v dobrém stavu, nebudou opravovány.

Spádový objekt bude v rámci stavby snížen pro zlepšení odtokových poměrů, a to o 0,3 m. Horní část konstrukce bude odbourána v tl. 0,4 m a narušená vrstva betonu přelivné plochy bude osekána až na zdravý podklad, min. v tl. 100 – 300 mm. Konstrukce objektu není známa, pokud dojde k odhalení ocelové výztuže, bude výztuž odřezána v úrovni osekané betonové plochy v konstrukci a před nanesením sanační hmoty se odhalená výztuž musí natřít pryskyřičným nátěrem. Po snížení přelivné hrany a osekání degradovaného betonu, bude proveden nátěr adhezním můstkem a konstrukce bude dobetonována vodostavebním betonem C30/37 XF3 do nové úrovně. Tloušťka celé vrstvy bude 100 – 300 mm s vyztužením KARI sítí Ø 6 mm, vel. oka 100 × 100 mm, která bude uchycena na ocelové trny Ø 10 mm, dl. 200 mm, trny budou zavrtány do takové hloubky, aby po dokončení konstrukce bylo krytí výztuže min. 50 mm. Trny budou osazeny do původní konstrukce v množství 6 ks/bm, střídavě ve 3 řadách ve vzájemných vzdálenostech 0,5 m, 0,25 m od kraje konstrukce. Horní část každého trnu bude zahnuta, aby k ní bylo možno uchytit KARI síť. Po osazení trnů do vyvrtaných otvorů budou otvory zality cem. zálivkovou maltou. Povrch konstrukce bude na závěr upraven ocelovým škrabákem do požadovaného tvaru a vyhlazen PUR hladítkem.

Snížením přelivné hrany dojde k odhalení patek opěrných zdí nad objektem. Hloubka založení není známa, předpokládá se 0,8 m, což je dostatečný základ i při zahloubení dna o 0,3 m. Pro stabilizaci dna a ochranu patek zdí bude dno urovnáno v jednotném sklonu až po konec zdí v ř. km 1,402 a opevněno kamennou dlažbou na sucho tl. 250 mm na ŠP podsyp tl. 100 mm. Dno by dle původní projektové dokumentace mělo být opevněno, stav opevnění není znám. Pro opevnění je možno využít stávající materiál.

Závěrečný práh vývaru pod stupněm bude opraven do původního tvaru. Stávající práh je tvořen několika za sebou uloženými vrstvami – původním dřevěným prahem zajištěným na povodní straně dřevěnými deskami, dále betonovým prahem a kamenným obkladem. Dřevěný hranol i dřevěné desky jsou v dobrém stavu, zůstanou zachovány. Přilehlý betonový práh a kam. obklad bude odbourán až na zdravý podklad a na nátěr adhezního můstku a oc. trny Ø 10 mm bude práh dobetonován do původního tvaru vodostavebním betonem C30/37 XF3. Trny budou zavrtány do původní konstrukce prahu v počtu 9 kusů a do opěrných zdí v počtu 2 × 2 kusy. Kamenný obklad prahu prováděn nebude.

Dno vývaru bylo zpevněno kam. dlažbou, jejíž stav nebylo možno v rámci projekčních prací ověřit. Předpokládá se rozebrání narušené dlažby tl. 0,25 m a její obnovní v celém rozsahu 4 × 4,5 m na podkladní beton tl. 0,1 m. Dno vývaru bude ve stejné výškové úrovni jako stávající. Po vyčerpání vývaru bude ověřen skutečný stav opevnění vývaru a popř. snížen rozsah prací.

Z koryta toku budou v tomto úseku odstraněny nánosy v množství cca 0,3 m3/bm. Jejich množství je nedostatečné pro zřízení hrázek pro provádění opravy jezu a dnového opevnění. Bude nutno využít materiál z jiného úseku a po zřízení hrázek nad a pod objektem bude průtok přes objekt převáděn potrubím. Předpokládá se nutnost čerpání průsakových vod z vývaru.

ř. km 1,402 – 1,624

V tomto úseku má koryto lichoběžníkový profil o šířce ve dně 1,5 m, sklonech svahů 1:2. Dno a paty svahů jsou zpevněny kamennou dlažbou na sucho.

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 0,3 m3/bm. Vzhledem k dostatečné kapacitě koryta v tomto úseku nánosy nebudou těženy.

ř. km 1,624 – 1,689

Koryto toku je v tomto úseku vedeno v opěrných zdech z kyklopského zdiva. Opěrné zdi mají výšku 1,5 m a jsou opatřeny bet. římsou tl. 0,1 m a š. 0,6 m. Šířka koryta ve dně je v tomto úseku 3 m. Dno toku je zpevněno kam. dlažbou na sucho vyspádovanou k ose toku.

Na levobřežní opěrné zdi se nachází zábradlí tvořené 3 ocelové profily osazenými do bet. sloupků. Vlastník zábradlí není znám.

Spárování zdiva je poškozeno na cca 10 % plochy. Poškozené spáry budou vysekány a přespárovány cem. maltou.

V tomto úseku se v korytě toku nachází cca 1 m3/bm nánosů, které budou odtěženy vč. úseku pod kolnou. Sedimenty budou před jejich odvozem využity k hrázkování opravovaných úseků dnového opevnění a opěrných zdí.

Přístup do koryta je možný pouze z levobřežní souběžné komunikace, kde bude nutno dočasně odřezat a následně zpět přivařit zábradlí, minirypadlo bude nutno spustit do toku jeřábem.

Pro opravu opěrných zdí a objektů budou v korytě toku zřízeny hrázky z těžených sedimentů. Oprava zdí bude prováděna v ohrázovaných úsecích a průtok bude převáděn opačnou polovinou koryta. Při opravě objektů bude průtok převáděn potrubím. Alternativně lze dle volby zhotovitele zřídit hrázky z pytlů s pískem apod.

Při těžbě sedimentů i realizaci dalších stavebních prací v korytě toku nesmí dojít k poškození, nebo narušení funkce cizích objektů – zejm. přilehlých nemovitostí. výústních objektů, vedení inženýrských sítí, mostů apod. Zhotovitele provede před zahájením prací pasportizaci všech cizích objektů, které by mohly být při stavbě poškozeny. Při těžbě je nutno postupovat opatrně, dna obou toků jsou v celém opravovaném úseku zpevněna kamennou dlažbou na sucho.

V korytě Třešňovského potoka byl v minulosti při těžbě sedimentů nalezen funkční dělostřelecký granát. Vzhledem k tomu, že koryto toku bylo v r. 2008 zcela vytěženo, je velmi nepravděpodobné, že by se zde nacházela další munice, přesto je součástí stavby zajištění pyrotechnického průzkumu. Pracovníky provádějící těžbu je nutno upozornit, že k nálezu munice může dojít.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami TNV 75 2102 a TNV 75 2103.

Místo a způsob uložení sedimentů a likvidaci případných dalších odpadů zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V rámci projektu je uvažováno s uložením sedimentů, stavebního a všech dalších odpadů na skládku Třebovice. Doklad o předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Na staveništi a v jeho blízkosti se nachází vedení podzemních i nadzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na celém opravovaném úseku obou toků vytyčení veškerých inženýrských sítí jejich správci (nikoliv pouze sítě dle orientačních podkladů v Dokladové části).

Při stavbě nesmí dojít k poškození podzemních, ani nadzemních vedení.

Podmínky dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přehled kubatur

Ostrovský potok:

- Oprava spádového stupně v ř. km 0,786:

Rozebrání narušeného kam. zdiva pro další použití:

2/3 × (1,5 × 2 / 2 × 0,6 + 0,75 × 1 / 2 × 0,6) = 15,6 m3

Vyvrtání otvorů hl. 50 mm, osazení oc. trnů Ø 10 mm, dl. 100 mm, zalití cem. maltou:

2 × 4 + 1 × 4 = 12 kusů

Kam. zdivo s využitím původního materiálu:

1,5 × 2 / 2 × 0,6 + 0,75 × 1 / 2 × 0,6 = 1,125 m3

Očištění dlažeb tlakovou vodou od vegetace:

2 × 4 × (5+S(1,52+22)+6+1,5) = 120 m2

Přespárování cem. maltou – 10 % celé plochy:

0,1 × 2 × 4 × (5+S(1,52+22)+6+1,5) = 12 m2

Odstranění sedimentů:

(1496-1449)×0,55 = 25,85 m3

(1517-1496)×0,4 = 8,4 m3

(1549-1517)×1 = 32	 m3

(1657-1549)×1,3 = 140,4 m3

(1746-1657)×0,85 = 75,65	m3

(1878-1746)×1,65 = 217,8 m3

(2149-2098)×0,8 = 40,8 m3

(2654-2620)×1,2 = 40,8 m3

Součet … 581,7 m3

Ohumusování nových berem v ř. km 1,517 – 1,878 O.p. tl. 100 mm:

(1549-1517)×(7-3) + (1657-1549)×(9-3) + (1746-1657)×(7,5-3) + (1878-1746)×(9-3) = 1968,5 m2

Oprava spárování zdiva – vysekání spár, očištění tlak vodou, přespárování MC:

(1517-1496)×1,85×0,4 = 15,54 m2

(1549-1517)×2×1,8×0,3 = 34,56 m2

(1657-1549)×2×(1,7+2,2)/2×0,3 = 126,36 m2

(1746-1657)×1,8×0,3 = 48,06 m2

(1878-1746)×2×1,8×0,3 = 142,56 m2

(2149-2098)×1,8×0,5 = 45,9 m2

((2484-2429) + (2484-2437))×1,6×0,1 = 16,32 m2

(2620-2484)×1,6×0,15 = 32,64 m2

Součet … 461,94 m2

Zdivo na cem. maltu s expanzním účinkem ze stávajícího materiálu vč. rozebrání:

ř. km 1,496 - 1,517

1×0,7 = 0,7 m3

ř. km 1,657 - 1,746

1×1×1,6 = 1,6 m3

ř. km 1,746 - 1,878

1×0,7 = 0,7 m3

ř. km 2,098 - 2,149

1,6×1,6×0,7+0,5×0,5×0,7 = 3,136 m3

ř. km 2,427 - 2,620

0,5×0,5×0,7 = 0,175 m3

Součet … 6,311 m3

Zdivo na cem. maltu s expanzním účinkem dozdění chybějícího:

ř. km 2,098 - 2,149

1,6×1,6×0,7 = 1,792 m3

ř. km 2,427 - 2,620

0,5×0,5×0,7 = 0,175 m3

Součet …1,967 m3

- Zřízení kynety (SO3):

Rozebrání dlažby na sucho:

(1878-1517)×3×0,25 = 270,75 m3

Výkop:

(1878-2-1517-2)×(0,4)×(3+1,4)/2 + (2+2)×(0,4+0)/2×(3+1,4)/2 = 315,92 m3

Svahování:

(1878-2-1517-2)×2×S(0,42+0,82) + (2+2)× 2×(S(0,42+0,82)+0)/2 = 642,179 m2

Urovnání dna:

(1878-1517)×1,4 = 505,4 m2

Opevnění dlažbou tl. 250 mm na sucho na ŠP podsyp tl. do 100 mm:

(1878-2-1517-2)×(1,4+2×0,8944)+(2+2)×(1,4+2×0,8944/2) =1147,579 m2

- Odstranění bet. spádového objektu v ř. km 1,549 (SO3):

Bourání:

7×0,75×0,225 + 0,4×(3+1,4)/2×0,75 = 1,841 m3

Rozebrání opevnění dlažbou na sucho:

30×(7-3)×0,25 + 25×(9-3)×0,25 = 67,5 m3

Výkop – výšková úprava dna nad objektem:

25×9×0,2/2 = 22,5 m3

Hutněný zásyp výmolu pod objektem:

30×7×0,2/2 = 21 m3

Urovnání dna:

30×(7-3) + 25×(9-3) = 270 m2

Oprava opevnění dlažbou na sucho tl. 250 mm na ŠP podsyp tl. do 100 mm:

30×(7-3) + 25×(9-3) = 270 m2

- Zpevněný sjezd v ř. km 1,553 (SO3):

Násyp… 23,2*(2,25-0,35)/2 = 22,04 m3

Opěrná zeď

- Beton 11,2×0,8×0,9 + 11,2 × 2,15/2 × (0,3+0,5)/2 + 11,2×0,6×0,1 = 13,552 m3

- Obkladní kyklopské zdivo 11,2 × 2,15/2 × 0,2 = 2,408 m3

- Výztuž

ØR10 … (16*11,2+2*(11,4+0,78+1,82+2,87+3,91+4,95+5,99+7,03+8,07+

+9,11+10,16))*1,1 = 342,518 m

ØR16 … 22*(1,06+2,35)/2+23*2,55+14*(1,65+2,55)/2+37*1,65+23*1,76+

+13*(0,86+1,76)/2+22*(1,07+2,36)/2 = 281,85 m

KARI síť Ø6 100×100 … 11,2 × 0,5 × 115% = 6,555 m2

Zajišťovací práh 3,75 × 0,8 × 0,5 = 1,5 m3

Výkop … 11,2×0,9×0,8+3,75×0,8×0,5 = 9,564 m3

Opevnění pojezdové plochy (plocha určena graficky)…

- kam. dlažba na sucho tl. 250 mm + ŠP podsyp tl. 100 mm + štěrkodrť fr. 0 – 63 mm tl. 400 mm … 23,2 m2

Protažení výusti DN200 – dl. 3,5 m

Obetonování potrubí výusti – 3,5 × 0,25 plocha určena graficky = 0,875 m3

Doplnění chybějícího dnového opevnění kam. dlažbou na sucho tl. 250 mm:

((1517-1496)×6,5+(1519-1517)×(7-3)+(1657-1574)×(9-3)+(1746-1657)×(7,5-3)+ +(1878-1746)×(9-3)+(2149-2098)×7+(2654-2620)×(8+1,5+1,5))×0,1 = 256,6 m2

Urovnání dnového opevnění kam. dlažbou na sucho tl. 250 mm:

((1517-1496)×6,5+(1519-1517)×(7-3)+(1657-1574)×(9-3)+(1746-1657)×(7,5-3)+ +(1878-1746)×(9-3)+(2149-2098)×7+(2654-2620)×(8+1,5+1,5))×0,1 = 256,6 m2

Třešňovský potok:

Odstranění sedimentů:

90×1 = 90 m3

(219-90)×0,7 = 90,3	m3

(453-320)×1 = 133 m3

(654-647)×1,8×0,4/2 = 2,53 m3

(920-863)×0,5 = 28,5 m3

(1000-920)×0,5 = 40 m3

(1117-1058)×1 = 59	m3

(1130-1117)×0,7 = 9,1 m3

3 + 3 = 6 m3 … v blízkosti opravovaných stupňů v ř. km 1,240 a 1,324

(1402-1366)×0,3 = 10,8 m3

(1689-1624)×1 = 65 m3

Součet … 534,23 m3

Oprava spárování zdiva – vysekání spár, očištění tlak vodou, přespárování MC:

(219-90)×2×(3,1+2,1)/2×0,2 = 134,16 m2

(453-320)×2×(2,7+2,1)/2×0,2 = 127,68 m2

(662-657)×0,5 = 2,5 m2

(920-863)×2×1,6×0,03 = 5,472 m2

(1000-920)×1,6×0,03 = 3,84 m2

(1089-1058) × ((1,9+2,4)/2+1,6)×0,3 = 34,875 m2

(1117-1089) × (2,4+1,6)×0,1 = 11,2 m2

(1130-1117)×2,4×0,1 = 3,12 m2

(1689-1624)×2×1,5×0,1 = 19,5 m2

Součet … 342,347 m2

Zdivo na cem. maltu s expanzním účinkem ze stávajícího materiálu vč. rozebrání:

ř. km 0,090 - 0,219

4×1×0,7 = 2,8 m3

ř. km 0,320 zavazovací křídla

1×1×0,7 + 0,5×1×0,7 = 1,05 m3

ř. km 0,320 - 0,453

0,5×1×0,7+1×1×0,7+0,7×1×0,7+3×1×0,7+5×2,1×0,7 = 10,99 m3

ř. km 0,652 – 0,662

LB: (5×1,9×0,7+3×1,9×0,5) × 80% = 7,6 m3

PB: 2,5×1,9×0,25 + 0,9×0,8×0,25 = 1,368 m3

ř. km 1,058 - 1,117

2×0,5×0,7 = 0,7 m3

Součet … 24,508 m3

Zdivo na cem. maltu s expanzním účinkem dozdění chybějícího:

ř. km 0,320 – 0,453

0,6 × 0,6 × 0,7 = 0,252 m3

ř. km 0,652 – 0,662

LB: (5×1,9×0,7+3×1,9×0,5) × 20% = 1,9 m3

ř. km 1,058 - 1,117

1,2×0,6×0,7 = 0,504 m3

Součet … 2,656 m3

- Oprava zdí v úseku ř. km 0,652 - 0,662:

Bourání:

LB: 5×2×0,7 + 3×2×0,5 = 10 m3

PB: 2,5×1,9×0,7 + 0,9×0,8×0,7 = 3,829 m3

Bednění + odbednění LB zdi + zavazovacího křídla:

5×(1,9+1,91)+3×(1,9+1,91) = 30,48 m2

Bednění + odbednění LB říms:

5×(0,1+0,1+0,05)+3×(0,1+0,1+0,05) = 2 m2

Betonáž:

LB: 5×0,8×0,9 + 5×1,9×(0,5+0,45)/2 + 5×0,7×0,1 + 3×0,8×0,7 + 3×1,9×(0,3+0,25)/2 +

+ 3×0,5×0,1= 11,861 m3

PB: 2,5×1,9×0,5+0,9×0,8×0,5 = 2,735 m3

Výztuž LB:

- ØR10 … 5 × 36 + 3 × 34 = 282 m

- ØR16 … 10 × (1,45+2,35+2,15+1,75+2,151) + 25 × (1,65+2,55+2,15+1,75+

+ 2,151)  = 354,785 m

- KARI síť Ø6 100×100 … (5×0,6 + 3×0,4) × 115% = 4,83 m2

Kam. obklad kyklopským zdivem viz výše

- Oprava bet. stupňů v ř. km 0,453, 0,662 a závěr. prahu vývaru stupně v ř. km 1,380:

Rozebrání kam. dlažby tl. 250 mm na sucho:

ř. km 0,453: 4 × 4 × 0,25 = 4 m3

Kam. dlažba tl. 250 mm:

4 × 4 0,453 +  1,2 × 0,4 0,662= 16,48 m2

Rozebrání kam. dlažeb tl. 250 mm s vyspárováním cem. maltou:

ř. km 1,380: 4,5 × 4 × 0,25 = 4,5 m3

Podkladní beton tl. 100 mm dlažby vývaru:

ř. km 1,380: 4,5 × 4 = 18 m2

Kam. dlažba tl. 250 mm s vyspárováním cem. maltou:

ř. km 1,380: 4,5 × 4 = 18 m2

Bourání betonu vodních staveb:

3 × 0,6 × 0,2 0,453 + 1,2 × 0,6 × 0,1 0,662 + 4,5 × 0,5 × 0,1 1,380 = 0,657 m3

Očištění tlakovou vodou:

3 × 0,6 0,453 + 1,2 × 0,6 0,662 + 4,5 × 0,5 1,380 = 4,77 m2

Nátěr adhezním můstkem:

3 × 0,6 0,453 + 1,2 × 0,6 0,662 + 4,5 × 0,5 1,380 = 4,77 m2

Betonáž:

3 × 0,6 × 0,6 0,453 + 1,2 × 0,6 × 0,3 0,662 + 4,5 × 0,5 × 0,5 závěr. práh 1,380 = 2,421 m3

Bednění+ odbednění:

3 × 2 × 0,6 0,453 + 1,2 × 2 × 0,3 0,662 + 4,5 × 2 × 0,5 závěr. práh 1,380 = 8,82 m2

- Odstranění bet. stupňů v ř. km 1,240 a 1,324 (SO3):

Bourání bet. k-cí:

2 × (1,4×0,6×0,15 + 2×4×0,6×0,224 + 2×1×0,6×0,25) = 3,002 m3

Rozebrání dlažeb:

ř. km 1,240: 1,4 × (4+0,6+5) + 2 × 1 × (4+5) = 31,44 m2

ř. km 1,324: 1,4 × (5+0,6+5) + 2 × 1 × (5+5) = 34,84 m2

Výkop nad objekty:

4 × (1,4×0,15/2 + 2×4×0,224/2) + 5 × (1,4×0,15/2 + 2×4×0,224/2) = 9,009 m3

Násyp pod objekty:

5 × (1,4×0,15/2 + 2×4×0,224/2) + 5 × (1,4×0,15/2 + 2×4×0,224/2) = 10,01 m3

Urovnání dna: 1,4 × (5+4) + 1,4 × (5+5) = 26,6 m2

Svahování v zářezech: 2 × 4 × 4 + 2 × 4 × 5= 72 m2

Svahování v násypech: 2 × 4 × 5 + 2 × 4 × 5 = 80 m2

Kam. dlažba tl. 250 mm s využitím původního materiálu a doplněním cca 30 % nového kameniva na ŠP podsyp tl. 100 mm:

(1,4+1+1) × (4+0,6+5) + (1,4+1+1) × (5+0,6+5) = 68,68 m2

- Snížení stupně v ř. km 1,380 (SO3):

Bourání bet. k-cí:

4,5 × 0,5 × 0,4 + 1 × 4,5 × 0,05 = 1,125 m3

Očištění bet. ploch tlakovou vodou:

4,5 × 1,5 = 6,75 m2

Nátěr adhezním můstkem:

4,5 × 1,5 = 6,75 m2

Vyvrtání otvorů hl. 100 mm, osazení oc. trnů Ø 10 mm, dl. 200 mm, zalití cem. maltou:

3 × 6 = 18 kusů

Výztuž přelivné plochy KARI sítí Ø drátu 6 mm, vel. ok 100 × 100 mm:

4,5 × 1,5 × 0,00444t = 0,03 t

Reprofilace přelivné plochy sanační cem. maltou tl. do 100 mm:

4,5 × 1,5 = 6,75 m2

Výkop dna … (1402-1380)×4,5×(0,3+0,25+0,1+0,25+0,1)/2 = 49,5 m3

Opevnění dna kam. dlažbou na sucho tl. 250 mm na ŠP podsyp tl. 100 mm

(1402-1380) × 4,5 = 99 m2

Doplnění chybějícího dnového opevnění kam. dlažbou na sucho tl. 250 mm:

(90×(3+1+1)+(137-90)×3,8+(453-4-320)×3,8+(863-815)×2+(920-863)×4+(1000-920)×(2,5+1)+(1117-1058)×3,2+(1130-1117)×(3+1)+(1380-5-1366)×4,5+(1689-1624)×3)×0,1 = 219,91 m2

Urovnání dnového opevnění kam. dlažbou na sucho tl. 250 mm:

(90×(3+1+1)+(137-90)×3,8+(453-4-320)×3,8+(863-815)×2+(920-863)×4+(1000-920)×(2,5+1)+(1117-1058)×3,2+(1130-1117)×(3+1)+(1380-5-1366)×4,5+(1689-1624)×3)×0,1 = 219,91 m2

D.1.6. Přístup na staveniště

S ohledem na intenzivní zástavbu podél obou toků je pro příjezd do jednotlivých úseků mezi mosty navržen většinou 1 sjezd do koryta (a to z obecních i soukromých pozemků), mechanizace zhotovitele se bude dále pohybovat korytem toku. V úsecích, kde s korytem toku vede souběžná komunikace, se předpokládá pohyb mechanizace a přístup do koryta toku v celém úseku. V několika úsecích bude nutno zajistit dopravu mechanizace do koryta toku jeřábem (nízká průjezdná výška pod mosty, úseky v opěrných zdech). Jednotlivé příjezdy jsou zakresleny v příloze C.5 - Speciálním situačním výkresu – ZOV.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se zeminou, kamenivem a dalším stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, pojezdových ploch a mostů. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám.

Do několika opravovaných úseků je problematický přístup – nedostatečná podjezdná výška pod mosty, koryto v opěrných zdech, apod. Zhotovitel si pro práci v těchto úsecích zajistí menší mechanizaci a využití jeřábu pro spuštění mechanizace do těchto úseků.