VypracovalKontrolovalZodpovědný
 projektant ÚSESIng. P. KuncIng. M. KřížováIng. E. TmějováIng. E. Tmějovák.ú.: Miskovice, Suchdol u Kutné Hory		Obec: Miskovice, Suchdol u Kutné HoryObjednatel: 		MZe - Pozemkový úřad Kutná HoraStupeň:PDPSAkce:  Č. zakázky:273/2012REVITALIZACE PROTIEROZNÍCH MEZÍ POD VYSOKOU,Datum:IX/2012k.ú. Miskovice, Suchdol u Kutné HoryMěřítko:--Formát: A4Obsah:  Souřadnicový systém:S-JTSK              	Technická zpráva  	 Výškový systém:BPV			                    Č. přílohyF.1VypracovalZodpovědný
 projektant ÚSESZodpovědný
 projektant VHKIIng. P. KuncIng. M. KřížováIng. H. SynkováIng. J. Tmějk.ú.: Luková					                   							Obec: LukováObjednatel: 		ČR – MZe, Pozemkový úřad Ústí nad OrlicíStupeň:PDPSAkce:  Č. zakázky:212/2012SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍDatum:VI/2012v k.ú. LukováMěřítko:--Formát: A4Obsah:  Souřadnicový systém:S-JTSK              	SO 06 - LBK 4,  	 Výškový systém:BPV			Souhrnná technická zpráva                    Č. přílohyB.VypracovalZodpovědný
 projektant ÚSESZodpovědný
 projektant VHKIIng. P. KuncIng. M. KřížováIng. H. SynkováIng. J. Tmějk.ú.: Luková					                   							Obec: LukováObjednatel: 		ČR – MZe, Pozemkový úřad Ústí nad OrlicíStupeň:PDPSAkce:  Č. zakázky:212/2012SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍDatum:VI/2012v k.ú. LukováMěřítko:--Formát: A4Obsah:  Souřadnicový systém:S-JTSK              	SO 06 – LBK 4, Technická zpráva  	 Výškový systém:BPV			                    Č. přílohyF.6

- OBSAH:

1.  Současný stav území				 														  		   Str. 1

2. Přípravné práce			 																			   Str. 1

3. Vegetační úpravy									   										   			   Str. 2

4. Následná péče												     										   Str. 5

5. Pěstební péče																	     					   Str. 6

1. Současný stav území

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kutná Hora, v katastru obcí Miskovice a Suchdol u Kutné Hory, na pozemcích v obecním vlastnictví.

Pozemky vymezené pro stávající meze IP 32/I a IP 32/II a projektovaný lokální biokoridor LBK 20 (p.p.č. 1067, 1071, 946, 941, 931) byly navrženy v rámci schválené komplexní pozemkové úpravy, která nahrazuje územní rozhodnutí pro umístění staveb Plánu společných zařízení. Obnova mezí je řešena podsadbami v jejich stávajícím plošném rozsahu. Biokoridor je navržen dle Plánu ÚSES, v délce 429 m / šíři 20 m, trasován je napříč svahem (zároveň jako zasakovací pás) ve stávající orné půdě. Navazuje na stávající funkční prvky ÚSES – lesní porost LBC 9, pokračování biokoridoru za silnicí III/12550 západně k LBC 4 „Ve višňovci“ na k.ú. Dobřeň u Kutné Hory není v této PD řešeno.

Ve stávající vegetaci na protierozních mezích převažuje původní výsadba jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), vlivem velkého stáří (40 let) a s přispěním aplikací agrochemie (desikanty) již v pokročilé fázi rozpadu (cca 80 % jedinců odumřelých). Ojediněle (v méně exponovaných úsecích s příznivějšími vlhkostními poměry – závěrečné úseky mezí v úpadech) se vyskytuje vitální tyčovina jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Místy souvislé úseky mezí jsou obsazeny náletem bezu černého (Sambucus nigra), hlohu jednoblizného (Crataegus monogyna), trnky obecné (Prunus spinosa) a růže šípkové (Rosa canina).

Návrh revitalizace předpokládá sanaci odumřelých jedinců jeřábu tak, aby pádem neblokovaly práce na sousedních zemědělských pozemcích (eliminace škod na zem. technice apod.). Sanace bude provedena torzováním – ořezáním větví koruny a ponecháním kmene, čímž se sníží riziko pádu, prodlouží životnost odumřelého dřeva a současně bude zachován biotop teplomilného hmyzu. Vzniklé mezery budou dosázeny domácími druhy dřevin tak, aby byla doplněna přirozená druhová skladba o deficitní druhy dřevin.

Potenciální vegetaci v zájmovém území představuje STG 2(3) AB 3 - bukové doubravy v horní části geografického rozšíření. Druhová skladba navržených výsadeb byla volena přesně dle skladby potenciální přirozené vegetace.

Přístup k biokoridoru je zajištěn cestní sítí, navrženou v KPÚ (v době přípravy projektu navržené polní cesty nejsou dosud realizovány, nicméně přístup po stávajících cestách a pozemcích obce je reálný). V projektu jsou respektována ochranná pásma sítí, kde nejsou navrhovány výsadby dřevin.

Následuje chronologicky sestavený popis pracovních bloků.

2. Přípravné práce

Vytyčení dotčených pozemků bude zajištěno v dostatečném předstihu před realizací, aby bylo možno pozemky uvolnit z obhospodařování. Ke stabilizaci hranic budou na lomových bodech použity ve spodní části opálené akátové ohradní kůly (v. min. 1,2 m nad terénem), 2 exponované lomové body na nejvýchodnějším okraji meze IP 32/I a IP 32/2 budou stabilizovány masivním vysokým mezníkem (železniční ŽB pražec), aby bylo zabráněno naorávání meze.

Vytyčení inženýrských sítí bude provedeno ihned po převzetí staveniště zhotovitelem (podle zákresu v situačních výkresech).

Pozemky budou z obhospodařování uvolněny k datu 30.9. Poté bude na plochách orné půdy (tj. pouze LBK 20) provedeno chemické odplevelení herbicidem RoundUp v dávce 8 l/ha (pokud bude nutné – podmíněno dostatečnou listovou plochou plevelů). Následně budou plochy orné půdy zorány a sesmykovány.

3. Vegetační úpravy

Kácení dřevin. Odumřelé jeřáby ptačí budou sanovány ořezáním větví koruny nad rozvětvením, kmen bude ponechán k rozpadu nastojato. Celkem bude ztorzováno 56 ks odumřelých jeřábů (kmeny ve výčetní tloušťce 30 až 40 cm, kosterní větve řádově menší), lokalizace viz výkres situace. Ořezanou dřevní hmotu je možno na místě seštěpkovat a využít k zamulčování nových výsadeb.

Obr. 1: Schématický nákres torzování – ořezu koruny s ponecháním kmene nastojato

V západní části SO 01 - IP 32/II bude provedena probírka jasanového náletu v rozsahu cca 200 m2. Budou ponecháni perspektivní jedinci (v počtu min. 1 ks/5 m délky meze, přímý kmen, mohutná koruna) a vyřezány staticky rizikové vícekmeny. Vyznačení dřevin ke kácení bude provedeno v rámci autorského dozoru při realizaci.

Ve východní části téže meze IP 32/II bude zlikvidován pámelník bílý (Symhoricarpos albus) vyklučením a zatřením ran herbicidem Round-Up. Rozsah zásahu činí cca 100 m2. Sousední křoviny (růže šípková, trnka obecná) nesmí být nijak dotčeny!

Výsadby dřevin. Výsadby budou prováděny v chladném a vlhkém podzimním období od poloviny září do zámrzu (cca poč. prosince). Vytyčení výsadeb bude provedeno dle situačních výkresů od předem vytyčených hraničních bodů dotčených pozemků. Stromy budou sázeny do mezer ve stávajícím korunovém zápoji.

Bezprostředně před vysazením bude kořenový bal buků, dubů a habrů máčen (příp. zalit) v mykorhizním roztoku Symbiom ECTOVIT (zajistí vyrovnaný růst stromů a lepší čerpání živin kořeny, vyšší odolnost vůči suchu, sníží stres po přesazení, sníží potřebu zálivky a hnojení a urychlí vytvoření lesního ekosystému i v rámci pedonu - zvýší vsakování). Bal javorů, jabloní, hrušní, třešní a jeřábů bude máčen (příp. zalit) v mykorhizním roztoku Symbiom SYMBIVIT. Dávkování je propočteno dle pokynů výrobce pro mokrou aplikaci.

Poloodrostky okrasných dřevin (krytokořenné sazenice o výšce 81-120 cm) a keře (krytokořenné sazenice vícevýhonové o výšce 60-80 cm) budou sázeny v liniích (keře vždy v trojúhelníkovém sponu 1x1x1 m) ve sponu dle poznámek v situačních výkresech, do jamek 0,25x0,25x0,30 m (0,02 m3). Stromy budou opatřeny jedním dubovým či akátovým kůlem (prům. min. 7 cm, dl. 250 cm), umístěným proti směru vanoucích větrů (S-J), zapuštěným min. 30 cm hluboko do nezkypřené půdy v jamce před zasypáním. Instalována bude individuální plastová chránička proti okusu zvěří – pletivo Polynet v. 120 cm (0,5 m dl./1 ks). Stromek i chránička budou ke kůlu upevněny dvěma úvazky textilním páskem (cca 100 cm/strom). Bude vytvořena vsakovací miska a u všech výsadeb bude provedeno mulčování (0,5 m2 biomasy/sazenice, využití slámy je nevhodné) v tl. 8-12 cm (po slehnutí, přičemž mulč nesmí zasahovat až ke kořenovému krčku). Na závěr bude provedena zálivka 20 l/jedinec. Keře budou opatřeny ochranným nátěrem repelentu Aversol (5 kg/1000 sazenic).

Sadební materiál je z důvodu regionálního původu sad. materiálu nutno odebírat v některé z regionálních lesních školek v oblasti (PLO 10 - Středočeská pahorkatina), např. Školní lesní podnik ČZU, V Lánech 214, 281 66 Jevany; Arnika, Lesní a okrasné školky, Komenského ul., 253 01 Hostivice; Arboeko s.r.o., 277 42 Obříství 230; Školky - Montano, spol. s r.o., Přerov nad Labem 410, 289 16 aj. Sadební materiál musí svou kvalitou odpovídat ČSN 48 2115 a ČSN 46 4902. V rámci aut. dozoru budou kontrolovány listy o pův. sad. materiálu!

Tab. 2: Shrnutí počtů a velikostí sadebního materiálu

| český název | vědecký název | keře vel. 60-80 cm KK | polo-odrostky vel. 81-120 cm KK | ovocné špičáky nad 1,3 m KK | vyskoko-kmeny vel. 8-10 cm KK | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| okrasné stromy |  |  |  |  |  |  |
| buk lesní | (Fagus sylvatica) |  | 12 |  |  | 12 |
| dub zimní | (Quercus petraea) |  | 73 |  |  | 73 |
| habr obecný | (Carpinus betulus) |  | 50 |  |  | 50 |
| hrušeň polnička | (Pyrus pyraster) |  | 16 |  |  | 16 |
| jabloň lesní | (Malus sylvestris) |  | 7 |  |  | 7 |
| jeřáb břek | (Sorbus torminalis) |  | 9 |  |  | 9 |
| javor babyka | (Acer campestre) |  | 22 |  |  | 22 |
| třešeň ptačí | (Cerasus avium) |  | 15 |  |  | 15 |
| Okras. stromy celkem |  |  | 204 |  |  | 204 |
| okrasné keře |  |  |  |  |  |  |
| dřín obecný | (Cornus mas) | 276 |  |  |  | 276 |
| ptačí zob obecný | (Ligustrum vulgare) | 274 |  |  |  | 274 |
| řešetlák počistivý | (Rhamnus cathartica) | 208 |  |  |  | 208 |
| svída krvavá | (Swida sanguinea) | 126 |  |  |  | 126 |
| Keře celkem |  | 884 |  |  |  | 884 |
| Sadební mat. celkem |  | 884 | 204 |  |  | 1088 |

* KK – krytokořenný sadební materiál, kontejnery min. 5 l, kvalita dle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin

Založení travních porostů. Po dokončení výsadeb dřevin bude v jarním období provedeno založení travního porostu v trase LBK 20 v orné půdě nad stávající mezí.

Celková plocha k založení travních porostů zaujímá 6270 m2. Využita bude směs KLASIK - květnatá louka klasická (z produkce Agrostis Rousínov, trávy 90%, byliny 10%). Výsevek dle doporučení výrobce činí 50 kg*ha-1.

V období 6-8 týdnů po výsevu bude provedena první odplevelovací seč, další dle potřeby na výšku strniště cca 60 mm.

4. Následná péče

Následná péče bude součástí dodávky zhotovitele. Skládá se z následujících pracovních bloků:

Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadeb, oprava úvazků. Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) bude kontrolována neporušenost chrániček, s okamžitou opravou závad. Zároveň budou kontrolovány a uvolňovány úvazky, aby nedocházelo ke škrcení odrůstajících kmínků. Keře budou první rok opět opatřeny ochranným nátěrem repelentu Aversol (5 kg/1000 sazenic, 2x – na jaře a na podzim). Sledován bude též zdravotní stav výsadeb, v případě zhoršení budou provedena nápravná opatření (zálivka, zamulčování, nastražení otrávených návnad aj. dle konkr. podmínek).

Sečení travních porostů bude prováděno kolem výsadeb stromů a keřů křovinořezem se strunovou hlavou (cca 1 m2/sazenice, tj. 1090 m2), strojově bude sečen travní porost biokoridoru LBK 20, celkem 6270 m2. Sečení je nutné v prvním roce 3x ročně (při výšce plevelů cca 20 cm, na výšku seče min. 6 cm - pro zapěstování květnatého trávníku) později 2x ročně (konec června po vyhnízdění ptáků a počátek září). Posečená hmota bude přihrnuta jako mulč k sazenicím.

Zálivka je nezbytná 3x ročně, předpokládaným obdobím je červenec a srpen, avšak provedení zálivky se vždy bude řídit aktuálním stavem počasí (dlouhodobý přísušek). Dávka bude obdobná výsadbové zálivce. Předpokládán je dovoz na vzdálenost max. 6 km.

Doplnění úhynů. Předpoklad vylepšování je do 10 %. Uhynulé sazenice je nutné nahradit sadebním materiálem stejného druhu a vyšší vyspělosti (dosadby musí odpovídat velikosti okolního porostu). Dosadby zjištěné během roku budou prováděny zásadně v podzimním období.

Výchovné řezy stromů. Budou prováděny od 3. roku po výsadbě, zásadně v jarním období po odeznění mrazů (III./IV.). Cílem je dopěstování koruny, zdravotní řez, eliminace nebezpečných větvení (vidlic), podpora rovnoměrného rozvoje a stability koruny směrem k habituálnímu optimu.

Následnou péči lze považovat za ukončenou jedině po zajištění porostů (zejm. výška sazenic nad max. výšku buřeně, úhyn sazenic max. do 10 % bez výrazných souvislých ploch úhynu, a další dle zák. 289/1995 Sb.).

5. Pěstební péče

Pěstební péče plynule navazuje na řádně ukončenou etapu následné péče (počínaje 5. rokem po výsadbě). Pěstební péče je předpokládána v režii nabyvatelů hotového díla – Obce Miskovice, Suchdol u Kutné Hory, vlastními prostředky, případně smluvně (např. místní myslivecké sdružení).

Hlavní zásady pěstební péče lze shrnout do následujících bodů:

- sečení je možno omezit pouze na luční enklávy biokoridoru

- pěstební zásahy do dřevinné vegetace (vyvětvování) je vhodné rozložit vždy do více drobnějších zásahů v průběhu několika sezon, spíše než provedení jednoho masivního zásahu

- schematický zásah do dřevinného patra (například odstraňování určených řad nebo každého x-tého jedince) je nepřípustný

- spony výsadeb jsou voleny dostatečně široké k tomu, aby (při uvažování v menší míře přirozeného úhynu) nebylo třeba výsadby výrazněji prořezávat

- ponechávání maximálního množství odumřelého dřeva nastojato i v podrostu je žádoucí pro ekologické funkce biokoridoru a interakčních prvků

- důsledné vyhledávání a eliminace invazních druhů dřevin (zejm. trnovník akát - Robinia pseudoacacia, pajasan žlaznatý – Ailanthus altissima, javor jasanolistý - Acer negundo, dub červený – Quercus robur)

- holosečné obnovní způsoby jsou zcela nepřípustné, v průběhu času je nutno postupně uvolňovat a chránit mladé jedince z přirozené obnovy – biokoridor a interakční prvky vytvoří trvalý krajinný prvek s neohraničeným obmýtím a neomezenou obnovní dobou