- Technická specifikace technologie/vybavení

- Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie/vybavení: Hlubokomrazící box

Stručný popis technologie/vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití: Box umožňující uchovávání vzorků tkání a buněčných kultur při -80 °C.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |  |  |  |
| Typ boxu | Skříňový, robustní konstrukce, masívní kliky, snadné otevírání jednou rukou. Dobře čitelný displej. |  | Podmínka |
| Objem | alespoň 380 l, |  | Podmínka |
| Teplotní rozsah | -65 - -86 °C |  | Podmínka |
| Konfigurace vnitřního prostoru | Minimálně 3 samostatné oddíly se samostatnými vnitřními dvířky. |  | Podmínka |
| Izolace | vysoce kvalitní izolační deska a vnitřní dveře, rychlé vychlazení vnitřního prostoru po krátkodobém otevření |  | Podmínka |
| Ekologický provoz | Příkon max. 15 kWh/den Ekologické chladící kapaliny |  | Podmínka |
| Další požadované parametry | automatický vakuový spínač, snadná údržba, datový záznamník. |  | Podmínka |
| Alarm | Optický a akustický alarm odchylky teploty . – možnost nastavení horní a dolní meze alarmu, alarm výpadku el. proudu, alarm závady kompresoru, alarm vadných čidel, GSM alarm. |  | Podmínka |
| Servis a záruka: |  |  |  |
| Rychlost servisního zásahu | Do 2 dnů |  | Podmínka |
| Servisní podmínky | Servis minimálně po dobu záruky, instalace, zaškolení obsluhy |  | Podmínka |
| Záruka | Minimálně 2 roky |  | Podmínka |

- V ……… dne …… 2020

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby