T E C H N I C K É   P O D M Í N K Y    P R O    V Ý B Ě R   Z H O T O V I T E L E

Akce : 	„Venkovní žaluzie PŘ“

Č. PL : 	 9 78 19 010

Č.akce :  502 570

Požadujeme zajistit tyto práce:

Zajištění instalace venkovních (předokenních) žaluzií na oknech budov "A" a "B" podnikového ředitelství v Chomutově. Venkovní žaluzie by měly snížit v letních měsících vnitřní teplotu místností (budovy nemají klimatizaci a většina oken je situována na jižní či jihovýchodní stranu).

Celkem se jedná o 160 ks v budově A a 109 ks v budově B venkovních (předokenních) žaluzií s mechanickým ovládáním v rozsahu:

Budova A - 160 ks hliníkových žaluzií Z90, které jsou vedeny ve vodící liště a skládají se do schránky před oknem o rozměru ostění 1500x1800mm.

Budova B – 109 ks žaluzií Z90 o rozměru ostění 1100x1800mm.

Specifikace žaluzií: Barva žaluzií, schránky a vodích lišt stříbrná matná. Lamely Z 90 v barvě stříbrné matné (RAL dle vzorníku výrobce) s ručním ovládám. Lamely musí mít vysokou trvanlivost barev a musí být odolné proti UV záření. Horní nosič bude v provedení pozinkovaný plech, dolní profil bude v provedení eloxovaný hliník, boční vedení a upevnění vodící lišty bude v provedení elox s RAL dle vzorníku. K vedení bude použito ocelové lanko. Vodící lišty budou z hliníkového profilu s gumovou vložkou pro tlumení hluku. Čelo schránky bude zakryto krytem ALU plech ELOX.

Rozměry oken a ostění uvedené v zadání jsou orientační, přesné parametry je nutné zaměřit před realizací vybraným zhotovitelem.

Součástí nabídky zhotovitele jsou veškeré práce dle předloženého soupisu prací, a to včetně požadavků uvedených v části vedlejších rozpočtových nákladů.

Zhotovitel bude při realizaci kotvení schránky žaluzií na budově B respektovat doporučení projektanta konstrukčního řešení objektu Kord Jeseník graficky vyjádřeného v příloze s názvem „001 venkovní žaluzie-okno BUDOVA B.pdf“. Varianta kotvení k ostění bude zvolena zhotovitelem ve spolupráci s TDI dle skutečného stavu obvodového pláště. Materiál a barevné provedení kotevních profilů „L“ na budově B, bude předem odsouhlasen investorem.

Před zahájením stavby bude zhotovitelem zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby. Fotodokumentace bude provedena před realizací, v průběhu realizace a po dokončení prací a bude archivována ve formátu .jpg a po dokončení předan 2 x CD. Jednotlivé snímky budou s označením budovy, čísla místnosti a velikost žaluzie.  Součástí této VZ je také zpracování a předání výrobní (dílenské) dokumentace (2 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu pdf).

Zhotovitel zpracuje a před zahájením prací předá investorovi technologický postup montáže a plán kontrol.

Pokud budou prováděny práce se zvýšenou prašností, je nutné provést bezprostředně po jejich ukončení vytření podlahy mokrým způsobem. Při úklidu nesmějí být používány prostředky obsahující chlor nebo výrazně parfemované.

Při realizaci budou zajištěna veškerá opatření vyplývající z plánu BOZP objednatele, zejména dodržování bezpečnostních opatření ve výškách a ochrany pohybu osob na pomocných konstrukcí.

Objednatel před zahájením prací určí místo pro skladování materiálu v areálu POh.s.p. a umožní připojení pro odběr elektrické energie a vody. Vyloženě nemusí mít energie od objednatele mohou použít vlastní zdroje (agregát atd.)

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou zhotovitelem řádně zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Před dokončením stavby bude provedena zkouška funkčnosti.

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzetí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku atd).

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Odstranění případných škod na objektech a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem a činnostmi zhotovitele při realizaci díla. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků. Pozemek, který byl k realizaci využíván, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů na náklady zhotovitele.

Záruční lhůta pro stavební část se požaduje min. 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Součástí cenové nabídky je také bezplatná servisní prohlídka zajištěná zhotovitelem 1 x ročně a realizace případných oprav po celou dobu trvání záruky.

Požadavky na materiál a provádění prací:

Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Za použití jiných než v technickém zadání navržených specifikací (materiál, stroje a zařízení) však zpracovatel technického zadání nenese žádnou odpovědnost!

Doba plnění zakázky:

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:		09/2020

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky:		05/2021

Místo plnění zakázky: Podnikové ředitelství Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, k.ú. Chomutov II, st.p.č. 1280 a st.p.č. 1281/4

Přílohy:

Výkres č. 1, soubor s názvem „Situace KM.pdf“

Výkres č. 2, soubor s názvem „Pohled A JZ.pdf“

Výkres č. 3, soubor s názvem „Pohled A SV.pdf“

Výkres č. 4, soubor s názvem „Pohled B JZ.pdf“

Výkres č. 5, soubor s názvem „Pohled B JV.pdf“

Výkres č. 6, soubor s názvem „Pohled B SV.pdf“

Detail kotvení na Budově B „001 venkovní žaluzie-okno BUDOVA B.pdf“

Soupis prací, soubor s názvem „502570PO - Venkovní žaluzie PŘ [zadání].xlsx“

Pozn.

Výkresová dokumentace je pouze orientační, přesná pozice oken bude upřesněna

TDI: Bc. Adam Jelínek, kontakt: mobil: +420 607 031 531, e-mail : ajelinek@poh.cz

Zpracovala:                                                                                                            V Chomutově dne 3.7.2020

Ing. Lada Rýdlová