## C.1  Technická zpráva

## Identifikační údaje objektu

Celková délka úpravy:		1430  m

Šířka vozovky:			4,5

Návrhová rychlost:			30 km/h

Dopravní zatížení:			kategorie G (VI)

Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky: D2

Předpokládaná životnost vozovky:	20 let

## Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Jedná se zčásti o úpravu dvou stávající polních cest a jejich propojení v komplexu orné půdy při zachování trasy v obecní  parcele č.706. Stávající polní cesta je pomístně zpevněná kamenitou navážkou.

Návrh polní cesty byl schválen v rámci plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách realizovaných v katastrálním území Miskovice. K tomuto účelu byla vyčleněna samostatná parcela ve vlastnictví obce Miskovice.

Zájmové území se nachází na sever a severozápad od hranice trvale zastavěného území obce Miskovice.

Napojuje se na státní silnici I/2 západně od Miskovic a končí navázáním na cestu C2.

## Funkční a prostorové řešení polní cesty C17

1.  Odkopávky:

Pro výkop příkopu a tělesa cesty budované mimo stávající polní cesty bude sejmuta stávající svrchní vrstva půdního profilu (ornice, drnová vrstva). Předpokládá se sejmutí vrstvy v tloušťce 20 cm. V trase cesty bude odkopaná zemina  oddělena od navážky stavební suti a kamení. Navážka bude použita pro krajnice a terénní dorovnání  podél cesty.

Zemní pláň bude podélně a příčně vyrovnána a zhutněna 
minimálně na  45 MPa v km 0 -0,347 a na 35 MPa v km 0,347-1,430.

Vhodná zemina bez kamenů bude využita na zpětné zásypy a k urovnání terénu pod zatravnění. Ornice bude použita na ohumusování příkopů.

Zbylá zemina bude použita na zavezení úvozu původní polní cesty na parcelách č.706, č.707 a č.708.

2.  Směrové a výškové poměry

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých úseků, kružnicových oblouků bez přechodnic a složeného oblouku s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h. Charakteristiky směrových oblouků jsou uvedeny v tabulce.

| Oblouk č. | Délka oblouku L (m) | Poloměr oblouku r (m) | Vzepětí oblouku y (m) | Délka tečen t (m) | Úhel  (° ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,41 | 170 | 0,28 | 9,72 | 6,54 |
| 2 | 36,61 | 24 | 6,65 | 22,94 | 87,40 |
| 3 | 133,35 | 1000 | 2,22 | 66,77 | 7,64 |
| 4 | 135,59 | 400 | 5,73 | 68,45 | 19,42 |
| 5 | 40,23 | 100 | 2,02 | 20,39 | 23,05 |
| 6 | 87,67 | 190 | 5,03 | 44,63 | 26,44 |
| 7 | 26,19 | 250 | 0,34 | 13,10 | 6,00 |
| 8 | 12,02 | 50 | 0,36 | 6,04 | 13,77 |

Výškové řešení je uvedeno v příloze C2.1 Podélný profil. V lomových bodech jsou navrženy vrcholové oblouky. Charakteristiky vrcholových oblouků jsou uvedeny v tabulce.

| Oblouk č. | Poloměr oblouku R (m) | Vzepětí oblouku Y (m) | Délka tečen T (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1800 | 0,42 | 38,67 |
| 2 | 4000 | 0,76 | 78,02 |
| 3 | 5000 | 0,08 | 28,34 |
| 4 | 5000 | 1,46 | 120,66 |
| 5 | 5000 | 0,07 | 26,37 |
| 6 | 7000 | 0,35 | 70,08 |
| 7 | 2000 | 0,13 | 22,53 |

3.  Příčné uspořádání vozovky, konstrukce vozovky a krajnic

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný ve sklonu 3%. Zemní pláň má jednostranný sklon 3,0%.

km 0,000			…	napojení na silnici I/2 							            levostranný sklon 2%

km 0,000 - 0,010		…	přechodový úsek

km 0,010 - 0,383		…	pravostranný sklon 3%

km 0,383 – 0,395   	…	přechodový úsek

km 0,395 - 	1,066		…	levostranný sklon 3%

km 1,066 – 1,076               …       přechodový úsek

km 1,076 – 1,117               …       pravostranný sklon 3%

km 1,117 – 1,127               …       přechodový úsek

km 1,127 – 1,402               …       levostranný sklon 3%

km 1,402 – 1,412               …       přechodový úsek

km 1,412 – 1,423               …       pravostranný sklon 3%

km 1,423 – 1,430               …       přechodový úsek

km 1,430                            …       napojení na cestu C2

Návrh konstrukce vozovky byl proveden dle TSm-0-039-AGP,Agroprojekt 1988  a TP, Katalogu vozovek polních cest, MZE ČR 2005. Zemní pláň bude zhutněna minimálně na 45 MPa v km 0 -0,347 a na 35 MPa v km 0,347-1,430.

.

Km 0,000-0.347

- Asfaltobeton ABIII(ACO11)			……	     		  40 mm

- Postřik emulzí

- Obalové kamenivo OKII (ACP16+)		……			  60 mm

- Štěrkodrť ŠD                                                      		.........			250 mm

celkem					……………			350 mm

Km 0,347-1,430

- Asfaltobeton ABIII(ACO11)			……	     		  40 mm

- Postřik emulzí

- Obalové kamenivo OKII (ACP16+)		……			  60 mm

- Štěrkodrť ŠD                                                      		.........			150 mm

- Štěrkodrť ŠD                                                      		.........			150 mm

celkem					……………			400 mm

Šířka koruny vozovky je navržena 3,5 m, při napojení na silnici I/2 v délce 20 m rozšířena na 4m. Krajnice po obou stranách vozovky jsou navrženy v šířce 0,50m , v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou provedeny ze štěrkodrti a ze zhutněného zásypu prohozenou navážkou stavební suti získanou v rámci odkopávek při realizaci stavby. Příčné uspořádání je uvedeno v příloze C.1.2.3 Příčné řezy.

4.  Napojení polní cesty na okolní komunikace

Na jižní straně navazuje cesta C17 na silnici I/2. Vdélce 20 m  je cesta rozšířena v šířce koruny na 4m. Napojení na silnici je provedeno zakružovacími oblouky o poloměru 6m. Na východní straně končí  napojením na cestu C2. Napojení polní cesty na stávající komunikace bude provedeno po odříznutí živičného krytu vozovky. Styčná spára napojení v živičném krytu bude odříznuta do hloubky min. 50mm, vrstva krytu odfrézována a spáry budou  ošetřeny modifikovanou zálivkou.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Viz příloha A. Průvodní zpráva

## Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Propustek DN 600, km 0,110:

Je zřizován za účelem převedení  povrchových vod od cesty C17 a přilehlého povodí náhradou za stávající technicky nevyhovující propustek.

Propustek je navržen z hrdlových betonových trub délky 7500 mm s obetonováním trub prostým betonem C30/37, na podkladním loži ze štěrkopísku tlouštky 100 mm.

Čela propustku tlouštky 500 mm budou z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním zdiva se založením zdiva v tlouštce 700 mm na podkladním štěrkopísku tlouštky 100 mm. Čela budou kryta římsou ze železobetonu  C 30/37, s výztuží  8 a 6 mm v tlouštce 100 mm a přesahem 50 mm přes okraj čela.

Před  vtokem do propustku bude koryto opevněno dlažbou z lomového kamene tlouštky 200 mm, na MC, se skluzem a oboustranným opevněním příkopů na délku 1500 mm se zakončením betonovými prahy šířky 200 mm. Prahy budou založeny na hloubku 600 mm na podkladním štšrkopísku tlouštky 100 mm.

Na výtokové straně bude koryto před čelem na délku 1800 mm opevněno ve dně a na svazích na šikmou délku 1060 mm dlažbou z lomového kamene tlouštky 200 mm do podkladního betonu tlouštky 100 mm.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.4 Propustek km 0,110.

Propustek km 0,358-0,391:

Řeší převedení povrchových  vod z příkopu u cesty na opačnou stranu. Na vtoku je navržena čtvercová šachta z prostého betonu C 30/37 o světlosti 600/600 mm a s tlouštkou stěn 300 mm. Bude založena na štěrkopískovém podsypu tlouštky 100 mm. Shora bude kryta šikmou ocelovou mříží s rámem. Rám bude svařen z L profilů 50/50/5 mm s 8 úchyty z ploché oceli 6/40 mm. Rám bude osazen při betonování vtoku. Mříž je svařena z páskové oceli 6/40.

Před vtokem bude koryto opevněno ve dně a na svazích v délce 2000 mm dlažbou z lomového kamene tlouštky 200 mm, na podkladním loži ze štěrkopísku tlouštky 100 mm.

Potrubí z železobetonových trub TZP DN 400 bude osazeno na sedlové lože z prostého betonu C 30/37 v tlouštce 200 mm na podkladním loži ze štěrkopísku tlouštky 100 mm.

V místě lomu trasy  potrubí bude vybudována prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000,  z dna, přechodové desky, vyrovnávacího prstence.  Shora se osadí  šachtový poklop  D 400. Šachta bude osazena na štěrkopískový podsyp tlouštky 100 mm.

Na výtokové straně bude čelo z prostého betonu C 30/37 tlouštky 400 mm, se základem šířky 500 mm na podkladním štěrkopísku tlouštky 100 mm. Vrch čela bude opatřen římsou z železového betonu C 30/37 tlouštky 100 mm. Výztuž z betonářské oceli 10335 - pruty  8 a třmínky   6 mm.

Na délku 2000 mm před čelem bude příkop opevněn ve dně a na svazích dlažbou z lomového kamene tlouštky 200 mm na podkladním štěrkopísku se zakončením betonovým prahem šířky 300 mm a hloubky 600 mm na podkladním štěrkopísku tlouštky 100 mm.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.5 Propustek km0,354- 0,391.

Propustek  z C17 na C2 v km 1,407

Není součástí této dokumentace. Řešení je uvedeno v projektové dokumentaci Polní cesty C2 -  SO2.

Opevnění příkopu v úseku km 0,240-0,352:

Je navrženo ve dně a svazích na šikmou délku 200 mm, z kamenné rovnaniny v tlouštce 150 mm. Po vzdálenostech 20 m bude opevnění zajištěno betonovými prahy šířky 200 mm, beton C 30/37, založenými na hloubku 600 mm na podkladním loži ze štěrkopísku tlouštky 100 mm.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.7 Opevnění příkopu.

Zpevnění příkopu v km 0,002:

Zpevnění dna silničního příkopu a navazujícího pravostranného příkopu cesty betonovými žlabovými tvárnicemi na podkladním loži ze štěrkopísku tloušťky 100mm je navrženo v celkové délce 8m (5m podél silnice + zakroužení příkopu).

Sjezd na pole v km 0,030-0,040

Vede přes propustek převádějící vodu z příkopu potrubím ze železobetonových trub DN400 osazených na sedlové lože z prostého betonu C 30/37 v tlouštce 200 mm na podkladním loži ze štěrkopísku tlouštky 100 mm. Délka potrubí bude10m.

Čela budou z prostého betonu C 30/37 tlouštky 400 mm, se základem šířky 500 mm na podkladním štěrkopísku tlouštky 100 mm.

Na délku 2000 mm před oběma čely bude příkop opevněn ve dně a na svazích dlažbou z lomového kamene tlouštky 200 mm na podkladním štěrkopísku se zakončením betonovým prahem šířky 300 mm a hloubky 600 mm na podkladním štěrkopísku tlouštky 100 mm.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.6 Sjezd na pole.

Sjezdy

V rámci stavby je navrženo 9 sjezdů na přilehlé okolní pozemky.

Km 0,035 oboustranný sjezd, vpravo sjezd přes propustek

Km 0,380 samostatný levostranný sjezd, sloužící zároveň jako výhybna

Km 0,571 samostatný pravostranný sjezd

Km 0,770 oboustranný sjezd

Km 1,044 samostatný pravostranný sjezd

Km 1,415 samostatný pravostranný sjezd

Km 1,417 samostatný levostranný sjezd přes propustek

Šířka sjezdů (mimo km 0,0380 a 1,417) je 6m, krajnice 0,25m, zakružovací oblouky jsou o poloměru 2m. Délka a sklon sjezdů vychází z výškových poměrů (8%, max. 15%). Konstrukce sjezdů je shodná s kontrukcí vozovky.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.8 Vzorový sjezd na pole.

Výhybny

Nejsou s ohledem na nedostatek prostoru navrženy. Jako výhybna však budou sloužit vjezdy na pole v km 0,380 a 1,417.

## Návrh zpevněných ploch, včetně výpočtů

| NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Polní cesta C17 Miskovice |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj: | 1) Stavebně-geologický průzkm |  |  |  | 3) TP , Katalog vozovek polních cest, MZE ČR 2005 |  |  |  |
|  | 2) TSm-0-039 AGP, Agroprojekt 1988 |  |  |  | 4) ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby |  |  |  |
| 1. DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel TNVk (t/den) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TNVk = k.T / R |  |  |  |  | = | 1,53 |  |
| kde je: | k … koeficient (-) |  |  |  | (dle TSm-0-039 AGP) | … | 0,14 |  |
|  | T … celkový objem dopravovaných hmot (t) |  |  |  | (T = Q S) | … | 4 000 |  |
|  | Q ... množství přepravovaných hmot (t/ha) |  |  |  |  | … | 40 |  |
|  | S … svozová oblast (ha) |  |  |  |  | … | 100,0 |  |
|  | R … provozní doba polní cesty (dny) |  |  |  |  | … | 365 |  |
| TNVk < 5 … skupina dopravního zatížení G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TNVk < 15 … třída dopravního zatížení VI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučené návrhové úrovně porušení vozovky : D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet celkového počtu nákladních vozidel za dobu životnosti vozovky (ks) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TNVc = d . n . TNVk |  |  |  |  | = | 8 438 |  |
| kde je: | d … počet dnů v roce s přejezdem těžkých vozidel (dny) |  |  |  |  | … | 275 |  |
|  | n … doba životnosti vozovky (roky) |  |  |  |  | … | 20 |  |
| Celkový počet přejezdů návrhovou nápravou Nc (ks) pro nestmelené podkladní vrstvy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nc = 1,85 TNVc |  |  |  |  | = | 15 611 |  |
| 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet indexu mrazu Im (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Im0,25 = 0,91 Im0,1 - 109 |  |  |  |  | = | 232 |  |
| kde je: | 0,25 … periodicita výskytu |  |  |  | (dle TSm-0-039 AGP) | … | 0,14 |  |
|  | Im0,1 … index mrazu pro periodicitu výskytu n=0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (dle TP , příloha B) | … | 375 |  |
| 3. VODNÍ REŽIM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet dle čísla konzistence Ic (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dle geologockého průzkumu je v celé délce difuzní vodní režim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. OCHRANA VOZOVKY PŘED ÚČINKY PROMRZÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet potřebného tepelného odporu Rvp (m2.K/W) |  |  |  |  |  |  | písek | hlinitá z. |
|  | Rvp = (Imn0,3 / 9,83146) - (hz dov / λz) |  |  |  |  | = | 0,109 | 0,081 |
| kde je: | Imn … návrhová hodnota indexu mrazu pro periodicitu n |  |  |  |  | … | 232 |  |
|  | hz dov … dovolená tloušťka vrstvy zmrzlé zeminy podloží |  |  |  |  | … | 0,90 | 0,85 |
|  | λz … návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zeminy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v podloží pro jílovité zeminy (W/m/K) |  |  |  |  | … | 2,18 | 1,93 |
| 5. NAVRŽENÁ KONSTRUKCE VOZOVKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 0-0.347 | Asfaltový beton AB II |  |  | ………… | tl. | 40 | mm |  |
|  | Obalované kamenivo OK II |  |  | ………… | tl. | 60 | mm |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD I |  |  | ………… | tl. | 250 | mm |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD II |  |  | ………… | tl. | 0 | mm |  |
|  | Celkem |  |  | ………… | tl. | 350 | mm |  |
| 0.347-1.43 | Asfaltový beton AB II |  |  | ………… | tl. | 40 | mm |  |
|  | Obalované kamenivo OK II |  |  | ………… | tl. | 60 | mm |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD I |  |  | ………… | tl. | 150 | mm |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD II |  |  | ………… | tl. | 150 | mm |  |
|  | Celkem |  |  | ………… | tl. | 400 | mm |  |
| 6. POSOUZENÍ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE VOZOVKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posouzení dle tepelného odporu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rv = Σ (hi / λi) |  |  |  |  | = | 0,206 |  |
| kde je: | konstrukční vrstva |  |  |  | h (m) | λ | h/λ |  |
|  | Asfaltový beton AB III |  |  | ………… | 0,04 | 1,40 | 0,03 |  |
|  | Obalované kamenivo OK II |  |  | ………… | 0,06 | 1,15 | 0,05 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD |  |  | ………… | 0,25 | 2,00 | 0,13 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠP |  |  | ………… | 0,00 | 2,30 | 0,00 |  |
| Rv ≥ Rvp … konstrukce vyhovuje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,206 | ≥ | 0,109 |  |  |  |
| Posouzení dle ekvivalentní tloušťky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | He = Σ (hi . ei) |  |  |  |  | = | 38,3 |  |
| kde je: | konstrukční vrstva |  |  |  | h (cm) | e | h.e |  |
|  | Asfaltový beton AB II |  |  | ………… | 4,00 | 2,20 | 8,80 |  |
|  | Obalované kamenivo OK II |  |  | ………… | 6,00 | 2,00 | 12,00 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD |  |  | ………… | 25,00 | 0,70 | 17,50 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠP |  |  | ………… | 0,00 | 0,50 | 0,00 |  |
| He > Hpotř. … konstrukce vyhovuje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kde je: | Hpotř. … potřebná ekvivalentní tloušťka konstrukce vozovky (cm) |  |  |  |  |  | km0-0.347 | 0.347-0.430 |
|  |  |  |  |  | (dle TSm-0-039 AGP, obr. 1) | … | <35 | >35 |
|  | Minimální kalibrační poměr únosnosti CBR (%) |  |  |  |  |  | 8.5% | 5.5% |

## Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem.Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3%. Po celé délce cesty je odvodnění pláně řešeno pravostranným (km 0,023 – 0,354) a levostranným (km 0,391 – 0,407) příkopem se sklony svahů 1: 1,5 (výjimečně 1:1)  a šířkou ve dně 0,3m. Hloubka příkopu je 0,4- 0,6m.

Příkop řeší i podchycení a odvedení povrchových vod přitékajících k tělesu cesty z přilehlých zemědělských pozemků. V km 0,023 je ze silničního příkopu odvedena voda pravostranným příkopem k propustku v km 0,110.

## Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Na začátku cesty u napojení na silnici I/2 se umístí dopravní značka P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ a směrové sloupky Z 11c,d.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

- Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a stavebního povolení.

- Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně platnými podmínkami bezpečnosti BOZP při práci (zejména se upozorňuje na nařízení vlády č.591 z 12.12.2006) a provozu a s podmínkami ochrany přírody a krajiny a jiných celospolečenských zájmů.

- Stavba bude provedena na pozemku určeném k výstavbě polní cesty.

## Inženýrské sítě a jiná omezení

- Na základě vyjádření dotčených orgánů státní správy nedochází na zájmové lokalitě ke střetu zájmů obrany a ochrany obyvatelstva, zájmů ochrany a tvorby krajiny, nebo jiných celospolečenských zájmů.

- Na zájmovém území se nachází podzemní inženýrské sítě

– optický a metalický kabel společnosti Telefonica O2.

- vodovodní litinové potrubí DN 300

Před zahájením prací budou správci těchto vedení požádáni o vytyčení tras v terénu, ručně kopanými sondami bude ověřeno skutečné uložení vedení a při provádění prací budou respektovány podmínky správců dané ke křížení s vedeními. Kabely budou uloženy do plastového žlabu, který bude zabetonován. Před záhrnem konstrukcí bude vyžádána u správců kontrola neporušenosti vedení, obnovena výstražná folie, pískový obsyp.

## Vazba na technologické vybavení

V rámci projektu nebylo navrženo žádné technologické vybavení.

## Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky bude doloženo dosažení předepsané únosnosti pláně.

## Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh komunikace je řešen bezbariérově a vyhovuje pro vstup osob s omezenou schopností pohybu.

- Doprovodná zeleň

V rámci stavby se navrhuje výsadba doprovodné zeleně ve skupinách viz příloha B.2 Koordinační situace stavby

Přírodní poměry :

Zájmové území náleží k bioregionu 1.50 Českobrodský. Geologická poloha je charakteristická polohou na okraji křídové tabule. Z podloží vystupují starší útvary, zejména typu rul. Na ploché pahorkatině převládá 2. a 3. vegetační stupeň, půdy typu černozemí a hnědozemí. Převažují dubohabřiny a acidofilní i teplomilné doubravy.

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová a Moravec 1997) patří zájmové území do biotopu dubohabřiny a lipové doubravy – hercynská  černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum).  Jsou to stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním,  s častou příměsí lípy (malolistá, ve vlhčích oblastech velkolistá), dubu letního, jasanu, klenu, mléče, třešně ptačí, ve vyšších nebo inverzních polohách  se objevuje buk a jedle. V keřovém patře svída krvavá, líska obecná, zimolez pýřitý.  Kontaktní potenciální přirozenou vegetací je zde Pruno – Fraxinetum.

Návrh ozelenění  :

V rámci stavby bude pomístně odstraněna náletová zeleň.

Nemocné a silně poškozené stromy lze odstranit na základě povolení obecního úřadu.

Doprovodná zeleň u komunikací je navrhována pro posílení a stabilizaci ekologických vazeb v krajině, nelze však opomenout ani její význam krajinářský a estetický – vytvoření krajinných linií.

Po vyhodnocení stávajících i budoucích stanovištních podmínek bylo navrženo osázení těmito druhy:

druh  dřeviny

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparium)                      8ks

třešeň ptačí (Prunus avium)                              3ks

lípa srdčitá (Tilia cordata)                                2ks

javor mléč (Acer platanoides)                          7ks

bříza bradavičnatá (Betula verrucosa)              5ks

C e l k e m                                                       25ks

Použity budou sazenice kontejnerované KTS 150/200 cm vysazované liniově – minimální vzdálenost 6 m. Výsadbu je třeba přizpůsobit stávajícímu porostu.

Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Budou se vysazovat do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému. Sazenice sázet tak, aby kořenový krček byl mírně nad úrovní terénu. Prostor kolem kořenů ušlapat a na okraji nakupit zeminu tak,  aby byl terén spádově k sazenici. Okamžitě po výsadbě nutno sazenice zalít důkladnou, ne pouze povrchní zálivkou. Dřeviny je nutno ukotvit pomocí vázacího materiálu ke kůlu min. na dvou místech. Kůly musí být odkorněné a dostatečně dlouhé - cca 10 cm pod korunku. Část kůlu, která bude v zemi, je nutno opálit nebo chemicky impregnovat proti hnilobě. Vázání musí být provedeno s mírnou vůlí vázacího materiálu, aby nedocházelo ke škrcení kmínku. Proti okusu bude kmínek obalen pletivem, které bude připevněno ke kůlu. Rovněž je nutné pletivo připevnit k zemi min.na dvou místech, aby nemohlo být zvěří nadzvednuto.

##### K sazenicím bude přidáno hnojivo SILVAMIX v množství 1 tableta na 1 strom.

##### Následná péče 2.-4.rok

bude zahrnovat vyžínání plevelů a opětovnou výsadbu uhynulých sazenic. V případě potřeby bude provedena zálivka a oprava kůlů s pletivy.  V době vegetačního klidu bude proveden průklest dle potřeby. Nátěr proti okusu bude aplikován na jaře a na podzim.

Časové rozvržení :

1. rok

- vyžínání plevelů                             1.     do 30.6.

2.     do 31.8.

3.     dle potřeby – druhá polovina října

- zalévání :                                         dle potřeby

- nátěr proti okusu :                            v jarních a podzimních měsících –

MORSUVIN, NEOPONIT apod.- neaplikovat

při teplotách  pod  bodem mrazu!

-opětovná výsadba :                           dle potřeby

-oprava kůlů s pletivy :                      dle potřeby

-výchova - průklest  :                         v době vegetačního klidu

### 2. – 4. rok

2.rok

vyžínání 3x

zalévání 5x

nátěr proti okusu 2x

opětovná výsadba

oprava kůlů a pletiva

výchova - průklest

3.rok

vyžínání 3x

zalévání  5x

nátěr proti okusu  2x

opětovná výsadba

oprava kůlů a pletiva

výchova – průklest

## PŘÍLOHY:

## Seznam technických norem doporučených pro realizaci stavby

- ČSN 73 0422 	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních 	objektů

- ČSN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenie.

- ČSN 73 6121	Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy.

- ČSN 73 6126	Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy.

- ČSN 73 6129 	Stavba vozovek. Postřiky a nátěry.

- ČSN 73 6160	Zkoušení silničních živičných směsí.

- ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin

- ČSN 73 2310  	Provádění zděných konstrukcí

- ČSN 73 2400  	Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ČSN 72 1511  	Kamenivo pro stavební účely

- ČSN 73 2013-53  	Podmínky pro kamenické práce stavební

Vytyčovací body

POLNÍ CESTA C17

| Bod | Km (m) | Souřadnice X (m) | Souřadnice Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÚ | 0,000 | 1065353,963 | 690312.200 |
| TK1 | 0,3266 | 1065034,753 | 690242,974 |
| SO1 | 0,3363 | 1065025,251 | 690240,914 |
| KK | 0,3461 | 1065016,027 | 690237,839 |
| SO2 | 0,3644 | 1064994,275 | 690230,590 |
| KT2 | 0,3827 | 1065000,514 | 690208,535 |
| TK3 | 0,7055 | 1065088,377 | 689897,921 |
| SO3 | 0,7721 | 1065106,553 | 689833,668 |
| KT3 | 0,8388 | 1065113,024 | 689767,569 |
| TK4 | 0,8893 | 1065123,191 | 689717,614 |
| SO4 | 0,9571 | 1065132,891 | 689649,853 |
| KT4 | 1,0249 | 1065164,570 | 689589,173 |
| TK5 | 1,0769 | 1065188,644 | 689543,061 |
| SO5 | 1,0970 | 1065198,081 | 689524,985 |
| KT5 | 1,1171 | 1065213,842 | 689512,047 |
| TK6 | 1,1839 | 1065265,430 | 689469,699 |
| SO6 | 1,2277 | 1065299,922 | 689441,380 |
| KT6 | 1,2715 | 1065318,199 | 689400,665 |
| TK7 | 1,2886 | 1065325,206 | 689385,057 |
| SO7 | 1,3017 | 1065330,572 | 689373,102 |
| KT7 | 1,3148 | 1065337,160 | 689361,773 |
| TK8 | 1,4115 | 1065385,741 | 689278,223 |
| SO8 | 1,4175 | 1065388,851 | 689273,047 |
| KT8 | 1,4235 | 1065393,104 | 689268,760 |
| KÚ | 1,430 | 1065397,689 | 689264,137 |