Příloha B.5

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ – SO 2

Ornice:

Sejmutí ornice:	758,5 m3

Využití:

Ohumusování násypů podél tělesa cesty a příkopů:	319,5 m3

Odvoz přebytečné ornice k překrytí zásypu úvozu u cesty C17:	334 m3

Zpětné přehrnutí zářezu.	105 m3

Celkem: 									              758,5 m3

Ostatní výkopy:

Výkop zářezu :									   195  m3

Odkopávky pro silnice:		1630 m3

z toho: navážka ze stavební sutě, kódy 170102,170504,170103

vhodná k recyklaci :               90 m3

podorniční zemina  :             1540 m3

Hloubení jam :			136 m3

Hloubení rýh:			 56  m3

Výkopy  celkem :		2017 m3

Využití:

Zásyp jam a rýh:			158 m3

Krajnice z recyklované navážky:		  90 m3

Násyp:		 	114 m3

Zásyp zářezu +zvýšení terénu na potrubí:		269 m3

Odvoz do firmy PIAS v Miskovicích k úpravám terénu:		1386 m3

Celkem :			2017 m3