- Průvodní zpráva

- Identifikační údaje

1.1    Identifikační údaje stavby

- Název stavby :				Polní cesta  PCV 27

- Druh stavby :                                        novostavba

Místo stavby :				katastrální území Blíževedly

Obec :					Blíževedly

Kraj :					Liberecký

Okres :					Česká Lípa

Stavební úřad :				Česká Lípa

Projektant :				GALLO PRO s.r.o., IČ 27142094

Perucká  1, Praha 2, 125 00

Ing.Vojtěch Holub

Zodpovědný projektant :                      Ing.Pavel Gallo,

č. autorizace pro dopravní stavby 2664

Rozsah stavby :                                    527,98 m

1.2  Identifikační údaje objednatele

Název objednatele :			Pozemkový úřad Česká Lípa

Dubická 2362

470 01 Česká Lípa

- Stupeň projektové dokumentace

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro zadání a realizaci stavby.

- Podklady

Mapa SMO  1: 5000, Základní mapa ČR 1:10000

Polohopisné a výškopisné zaměření   1  : 500

Návrh Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Blíževedly

Průzkum v terénu.

Jednání se zadavatelem

Stanoviska dotčených orgánů a organizací.

- Záměr stavby

Záměrem stavby polní cesty PCV 27 je výstavba nové polní cesty, která navazuje na stávající trubní sjezd ze silnice III/2606 a dále pokračuje jižním směrem a na konci úpravy navazuje na stávající trubní propustek DN 800 mm přes Litický potok, který tvoří hranici mezi katastrálními území Blíževedly a Hvězda pod Vlhoštěm.

Navrhovaná polní cesta je zařazena podle  Plánu společných zařízení  do kategorie

vedlejších polních cest.

Hlavní funkcí této cesty je propojení katastrálních území, zpřístupnění přilehlých pozemků a zvýšení celkové prostupnosti krajiny. Další funkcí je rozvoj cyklistické dopravy a turistické využití.

Polní cesta je navržena s parametry  P 4,0/15 tj. šířka koruny 4,00m s návrhovou rychlostí 
15 km/h. Návrhová rychlost byla snížena na 50% (v souladu s ČSN 736109) vzhledem k navrženým poloměrům směrových oblouků. Navržena je polní cesta jednopruhová, obousměrná, v souladu  s ČSN 736109 „Projektování polních cest“. Jako výhybny budou využity křížení s polními cestami PCV28 a PCV29.

Kryt vozovky je navržen z vibrovaného štěrku s jednovrstvovým nátěrem a dvojím podrcením. Návrh krytu vozovky byl zvolen na základě podmínek Správy CHKO Kokořínsko.

- Dopravní podmínky.

Polní cesta PCV27 je součástí sítě polních cest, navržených v Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav pro k.ú.Blíževedly. Přilehlá svozná plocha činí v k.ú.Blíževedly cca 26 ha. Polní cesta je navržena na třídu dopravního zatížení VI. Polní cesta bude využívána zejména  pro  zemědělskou dopravu, dále se předpokládá  využití pro  turistiku, zejména cykloturistiku.

- Umístění trasy polní cesty.

Polní cesta PCV27 je umístěna východně od obce Blíževedly a je v první části vedena mezi chmelnicí a bloky orné půdy a následně prochází plochou trvalého travního porostu v mírně členitém terénu a v poslední části ji protíná mělká údolnice ohraničená Litickým potokem.

- Požadavky dotčených orgánů a organizací.

Stanoviska dotčených orgánů a organizací jsou obsažena v části „Doklady“, příloha č.:8.

Trasa polní cesty PCV27 není křížena žádným podzemním ani nadzemním vedením a je napojena na stávající sjezd komunikace III. třídy č. III/2606. Podmínky na složení konstrukce vozovky a druh krytu uplatnila Správa CHKO Kokořínska, kryt byl zvolen podle jejich doporučení. Polní cesta PCV 27 leží v území CHKO Kokořínsko. Jiné podmínky nebyly uplatněny.

Souhrnná technická zpráva

- Charakteristika území stavby.

1.1 .  Charakteristika stavby.

Výstavba polní cesty PCV27 je součástí dopravního systému, navrženého v rámci komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Blíževedly. Podle Plánu společných zařízení je zařazena do kategorie vedlejších polních cest.

Bude sloužit zejména k zpřístupnění přilehlých pozemků, k propojení do katastrálního území Hvězda pod Vlhoštěm, ke  zvýšení prostupnosti krajiny.

Svým povrchem i umístěním bude vhodná k využití pro turistiku, zejména pro cykloturistiku.

1.2.  Charakteristika území.

Trasa polní cesty prochází mírně členitým územím a tvoří rozhraní mezi chmelnicí a blokem orné půdy a následně prochází trvalým travním porostem (loukou). Je umístěna východně od obce Blíževedly.

Začátek úpravy má nadmořskou výšku 329,80 m.n.m a konec úpravy 318,88 m.n.m.

Území je zařazeno do klimatického regionu 5 (T 2) tj.region mírně teplý, mírně vlhký s průměrnou roční teplotou 7-8 °C a průměrným ročním úhrnem srážek 550-650 mm.

  - Popis současného stavu.

Trasa polní cesty je navržena mezi bloky orné půdy.

Úprava bude napojena na stávající trubní sjezd DN 400mm, ze silnice 3. třídy č. III/2606.

Dále trasa vede mezi bloky orné půdy na místě stávající nezpevněné cesty v rovině s mírnými podélnými sklony a dále jižním směrem k Litickému potoku. V km 0,515 50 je křížena mělkou údolnicí.

Úprava končí napojením na stávající trubní propustek (DN 800) Litického potoka.

1.4.   Provedené průzkumy.

Na podkladu polohopisného a výškopisného zaměření byl proveden podrobný průzkum trasy a jejího umístění. Současně byly provedeny orientační sondy na jejichž základě bylo  doporučeno :

- Skrývka ornice o 350 mm v místech, kde trasa prochází ornou půdou a 150 mm v místech trvalého travního porostu.

- Pro dosažení  únosnosti pláně min. 30 MPa  zlepšení podloži vápennou stabilizací v tl. 150 mm, alternativně vápno:cement v poměru 1:1 (např.: DOROSOL apod.) a to ve staničení km 0,420 00 – 0,527 98.

- Stavebně technické řešení.

2.1.   Základní údaje návrhu stavby.

Polní cesta PCV27 je v souladu s její funkcí navržena v kategorii vedlejších polních cest  
P 4,0/30 jako jednopruhová, obousměrná. Návrhová rychlost byla snížena na 15km/h z důvodu nedostatečné šířky vyčleněného pozemku bez možnosti rozšíření koruny v obloucích.

Vzhledem ke stísněným podmínkám vymezeného pozemku pro navrhovanou komunikaci není v celé její délce navržena výhybna. Jako výhybny budou sloužit místa křížení s VCP28 a VCP29 v km 0,221 75 a 0,283 09.

V celém úseku je trasa navržena o šířce koruny 4,00m s vozovkou 3,00m a zpevněnými krajnicemi 2x  0,50m.

2.2.  Směrové a výškové uspořádání.

- Směrové řešení.

Směrové řešení bylo určeno návrhem vyčleněného pozemku. Do směrového polygonu byly vloženy  4  směrových kružnicových oblouků  s těmito poloměry oblouků :

R1 = 60,0m , R2 = 300,0m,  R3 = 40,0m,  R4 = 200,0m.

- Výškové řešení.

Výškové řešení bylo navrženo tak, aby niveleta vozovky byla mírně nad terénem a zároveň bylo přihlédnuto k vhodnému začlenění tělesa polní cesty do terénu.

Trasa polní cesty obsahuje výškový tečnový polygon o podélných sklonech od 0,32% na začátku trasy a 4,28% ve druhé polovině staničení. Do tohoto výškového polygonu bylo vloženo 5 výškových parabolických oblouků o poloměrech oskulačních kružnic od  300,0m do  1000,0m a tři výškové lomy.

2.3.   Příčné uspořádání.

- V celé délce trasy je navržena šířka koruny polní cesty 4,0m z toho vozovka 3,0m a krajnice 2x 0,50m. Rozšíření koruny není vzhledem k šířce vyhrazeného pozemku navrženo.

- Příčný  sklon byl navržen jednostranný 3%, v obloucích dostředný.

2.4.  Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky je v celé délce trasy km 0,0-0,527 98  navržena pro  lehkou  dopravu v třídě dopravního zatížení VI-V tj. na průměrnou dopravní intenzitu do 100 těžkých nákladních vozidel. Podle výsledků průzkumu bylo navrženo zlepšení podloží vápennou stabilizací tl.150mm ve staničení km 0,420 00 – 0,527 98 tak, aby na pláni byla dosažena min.únosnost 30 MPa. Konstrukce vozovky byla navržena dle Katalogu vozovek polních cest, alternativně katalogový list PN 603 a s uplatněním podmínek správy CHKO Kokořínsko na volbu krytu :

- asfaltový nátěr jednovrstvový 1,25kg/m2

- s dvojnásobným podrcením		       N1VA           30mm        	ČSN 736129

- vibrovaný štěrk			                    ŠV             100mm      	ČSN 736126

- štěrkodrť     0-32                                           ŠD            170mm        	ČSN  736126

- štěrkodrť     0-63                                           ŠD            150mm        	ČSN 736126

- 450 mm

- podrcení bude provedeno kamenivem v množství 6 - 8 kg/m2, frakce 8 – 16 mm

- podrcení bude provedeno kamenivem v množství 3 - 4 kg/m2, frakce 4 – 8 mm

- Krajnice je navržena zpevněná z drceného kameniva tl. 100mm, podkladní vrstvy vozovky               jsou navrženy v celé šířce koruny.

Projektant doporučuje na základě platných technických podmínek “ Katalog vozovek polních cest “, schválených MZ ČR v listopadu 2005 a při respektování ČSN 736114  „Vozovky pozemních komunikací “ a ve smyslu znění řady technologických norem ČSN 736121 až 31 a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací ( MD ČR ) provést níže uvedená opatření, která zabezpečí kvalitní funkce vozovky a eliminaci vzniku event. poruch. Tato technologická opatření musí zajistit organizace provádějící konstrukce vozovek :

  - aby byly splněny požadavky TP na vlastnosti podloží, je třeba prokázat, že podložní zeminy, resp. zeminy v násypech, splňují podmínku minimální požadované hodnoty CBR 3% ( lépe 5% ). Pokud zeminy této podmínce nevyhoví, je třeba provést zlepšení jejich vlastností např. mechanickou nebo chemickou úpravou,

  - dodržení požadovaného min. sklonu zemní pláně,

  - co možná nejlepší zhutnění :

    - zemní pláně, odpovídající modulu přetvárnosti Edef,2 alespoň 30 (lépe 45) Mpa,

    - ochranné vrstvy ze ŠD ( ŠP ), odpovídající modulu Edef,2 alespoň 80 (lépe 100) Mpa,

    - podkladní vrstvy ze ŠV, odpovídající modulu Edef,2 alespoň 100 (lépe 120) Mpa.

  - celoplošně položit novou úpravu s minimalizací časových prodlev a event. opatřením pracovních spár spojovacím nátěrem,

  - všechny materiály použité při výstavbě konstrukcí vozovek a zpevněných ploch musí splňovat podmínky platných technologických norem ČSN 736121 až 31

2.5.   Zemní práce

- Zemní práce obsahují odstranění travin nebo zemědělských plodin na ploše 2 773 m2,

- sejmutí ornice v tl. 150-350 mm, odkopávku pro spodní stavbu komunikace v hornině 3, úpravu pláně, svahování, humusování a zatravnění. Nedojde ke kácení stromů ani mýcení keřů.

- Přehled základních kubatur :

- sejmutí ornice       	      	         2 255,91 m2 x 0,35 + 516,84 x 0,15 = 867,09 m3,

- výkop pro spodní stavbu                     						339,97 m3,

- úprava pláně 									  2 773 m2,

- svahování a humusování  pásu podél navrhované komunikace	 	 359,19m2,

- zásyp podél komunikace                      	 	  			  67,87 m3,

- zatravnění  pásu podél navrhované komunikace       			            106,88 m2,

- Odkopávka pro spodní stavbu bude částečně použita na zásyp podél polní cesty, přebytek bude využit po dohodě s obecním úřadem, pro vyrovnání nerovností v terénu a zbytek odvezen na skládku. Přebytek ornice bude rozprostřen na přilehlé pozemky nebo odvezen k dalšímu využití.

- Odvodnění

- Odvodnění polní cesty bude zajištěno příčným sklonem vozovky a koruny cesty 3%  a podélným sklonem. Srážková voda bude zasakována do přilehlého pozemku polní cesty, nebo odteče směrem k Litickému potoku.

- 4.      Křížení

- Trasa polní cesty není křížena žádným nadzemním ani podzemním vedením.

- Začátek úpravy se napojuje na stávající trubní sjezd silnice III/2606 a tvoří tak kolmé úrovňové křížení se silnicí III. třídy. Rozhledové poměry byly posouzeny podle ČSN 736102 (kap. 5.2.9.) a jsou doloženy rozhledovými trojúhelníky (viz. příloha). Podle tohoto posouzení je možné v rozhledových plochách ponechat stromy do průměru 0,15m, u stromů o vyšším průměru odstranit větve do výšky 2,0m nad rozhledovými paprsky (kap. 5.2.9.1.9.). Jiné překážky se nevyskytují.

- Navržená komunikace se kříží se dvěmi vedlejšími polními cestami. S PCV28 v km 0,221 75 pod úhlem 90 stupňů a s PCV29 v km pod úhlem 75,13 stupňů.

- Konec úpravy se napojuje na stávající trubní propustek DN 800 mm s kamennými čely přes Litický potok, který tvoří katastrální hranici mezi k.ú. Blíževedly a k.ú. Hvězda pod Vlhoštěm.

- Přilehlé pozemky jsou zpřístupněny pomocí čtyř hospodářských sjezdů šířky 6,0m ve staničení km 0,006 87, 0,465 68 a 0,479 62. Konstrukce sjezdů bude shodná s konstrukcí krajnice.

- 5.      Doplňující práce

Jako doplňující práce se navrhujeme před výjezdem na silnici III/2606 umístit svislou dopravní značku P6 – Stůj, dej přednost v jízdě! a v opačném směru při vjezdu na navrženou komunikaci umístit značku B20a pro omezení rychlosti na 15 km/h.

Dále navrhujeme opravu betonového povrchu vozovky trubního sjezdu na začátku staničení a pročištění silničního příkopu v délce 10 m od sjezdu v obou směrech podél silnice III/2606.

Na konci úpravy v blízkosti údolnice se doporučuje zajistit odtok vody z přilehlého pozemku do Litického potoka.

- 6.      Vliv stavby na životní prostředí

- Při výstavbě  polní cesty PCV27 nebude  narušeno krajinné a životní prostředí.

- Při dopravě  hmot  a materiálů musí dodavatel dbát  toho, aby nedocházelo k znečišťování

- komunikací.

- Majetkoprávní uspořádání

- Na základě Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav pro k.ú.Blíževedly, byl pro polní cestu PCV27 vyčleněn pozemek který je v DKM označen číslem pozemku 1495. Zájmy vlastníků sousedních nemovitostí nebudou dotčeny.

- Duben 2008                                                                                      Ing Pavel Gallo