## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ve Spořicích, červenec 2019

Vypracoval: Ing. L.Sýkora

### Popis stavby :

Tento stavební objekt řeší výstavbu nového venkovního oplocení včetně hlavní vstupní brány a branek.

Stávající venkovní oplocení bude doplněno novým. Nové oplocení bude vedeno v nové trase.  Sloupky budou umístěny do betonových patek, na stávající betonové zdi dojde k přikotvení sloupků na vrchní hranu betonové zdi pomocí chemických kotev.

### Popis stavebních prací :

  - Bourací práce

Stávající oplocení bude v délce cca 29,0m demontováno, včetně základů. Před výstavbou nového oplocení musí být provedena vyřezávka náletových dřevin v trase nového oplocení a to v šířce 2m napravo i nalevo od předpokládané trasy oplocení. Dále dojde k demontáži zábradlí ve vyznačené trase – viz. výkres S-01. Stávající betonové schůdky budou vybourány a nahrazeny novými ocelovými.

  - Oplocení

V případě použití jiného typu musí být upraveny rozteče sloupků dle použitého typu. Oplocení musí být provedeno jako nerozebíratelné.

Součástí oplocení bude i posuvná brána a dvě branky pro pěší.

Výška horního žiletkového drátu musí být min. 2545mm nad terénem.

Oplocení bude provedeno včetně bavoletů s žiletkovou spirálou. Betonové základy budou pod zemí spojeny tak, aby nebylo možné podhrabání.

Stěny veškerých výkopů budou svahované.

Bude vypracována dílenská dokumentace dodavatelem oplocení a prověřeny počty navržených prvků oplocení v závislosti na terénu.  Dílenská dokumentace bude předložena ke schválení.

Oplocení na terénu:

Nové venkovní oplocení na terénu celkové výšky min. 2,545 m bude provedeno z trubek 32x3mm kruhového průřezu, na konci sploštělého proti zatékání vody, které budou přivařeny na vodorovné vodící trubky. Sloupky oplocení budou tvořeny trubkou 50x4mm v koruně opatřenou plastovou zátkou proti zatékání vody. Sloupky jsou kotveny do betonové monolitické základové patky o rozměrech 350x350x900mm. Jednotlivé patky budou mezi sebou propojeny betonovým podzemním prahem o tl. 150mm a hloubce 400mm, která zabrání podhrabání. Na sloupky bude připevněn oboustranný bavolet z úhelníku „L“ 40x20x3mm na který budou připevněny vodící ostnaté dráty. Do nich se umístí žiletková spirála.

Oplocení bude prováděno po jednotlivých polích a to tak, že po osazení sloupků (žárově zinkovaných) a  přesném zaměření jednotlivých polí budou pole svařena a žárově zinkována. Teprve až poté budou přivařena ke sloupkům. Sváry se ošetří zinkovou barvou a celé oplocení bude následně opatřeno nátěrovým systémem.

Sloupky oplocení, které budou kotevny do stávajících betonových zídek budou opatřeny patní deskou, přes kterou bude pomocí chemických kotev sloupek ukotven. Z důvodu nerozebíratelnosti oplocení budou matice přivařeny a opatřeny zinkovým nátěrem.

Oplocení bude po 3 polích dilatováno – viz. výkres S-04.

Veškeré stěny výkopů budou svahované.

Oplocení zdi nad tunelem:

Stávající koruna betonového tunelu bude nadbetonována tak, aby na ní mohla být umístěna svodidla. Vzhledem k tomu, že výška betonové podezdívky pro svodidla musí být min. 150mm a šířka min. 800mm, je nutné nabetonovat stávající korunu. Koruna bude nabetonována v několika výškových úrovních tak, aby v každém místě byla min. 150mm nad úrovní přilehlé komunikace. Nabetonávka bude provedena vlepovanou výztuží do vyvrtaných otvorů. Zídka se po betonáži a vyzrání opatří ochranným nátěrem.

2.2 Vjezdová brána:

Do venkovního oplocení bude osazena posuvná samonosná brána a otočná branka, obě včetně nástavby proti přelezení min. výšky 2,50 m. Nová posuvná samonosná brána, v novém venkovním oplocení bude ovládaná elektricky, otevíravá branka mechanicky. Pro ovládání samonosné brány, tak i otočné branky budou do základu osazeny korugované trubky, které budou vyústěny u sloupků brány, u branky v místě zamykání. Toto je nutné koordinovat v rámci budování oplocení a zejména SO 04 ( Osvětlení CCTV) !!

Tam, kde se sloupek brány nachází nad výtokovým objektem bude kotvení provedeno tak, že bude vyříznut asfalt  místě sloupku a obnažen betonový strop výtokového objektu. Poté bude provedena dobetonávka na úroveň komunikace a sloupek bude přes tuto dobetonávku prokotven chemickou kotvou až do stropu výtokového objektu.

Je naprosto nutné provedení brány a stavební připravenost (chráničky) koordinovat projektem SO 04  a případně mu chráničky přizpůsobit. Dle projektu SO 04   budou také příp. doplněny další prvky (držák na čtečky apod.) ještě před zadáním do výroby bran.

Dodavatel brány a branky vypracuje dílenskou dokumentaci. Základy pro osazení bran budou uzpůsobeny konkrétnímu typu výrobku dle požadavků výrobce.

Jedná se o elektrickou bránu, branka bude otevíraná mechanicky.

- šířka brány 7095mm

- výška brány 2500mm

- výplň křídla brány a branky - uzavřené žárově zinkované jackly.

- branka a brána je osazena bavoletem a 3 řadami žiletkového drátu.

- branka osazena bezpečnostním uzamykacím systémem dle projektu sto, min. ve stupni bezpečnostní třídy RC3 dle ČSN EN 1627 a ČSN EN 1630. Je osazena vložka Abloy - dodá objednavatel.

- bezpečnostní kování - koule/klika, např. Rostex R1, rozteč 90mm.

- je osazen samozamykací mechanický zámek s panikovou funkcí (EL 160).

- bezpečnostní uzamykací systém - je komplet tvořen bezpečnostním (zadlabávacím) zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Bezpečnostní cylindrická vložka je vložka zadlabávacího zámku min. s překrytým profilem chránicí, vložku před jejím překonáním,  tzn. vyhmatáním. bezpečnostní cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3mm.

Bezpečnostní kování je kování, které chrání bezpečnostní cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování není demontovatelný z vnější strany dveří. Bezpečnostní kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky chrání vložku, resp. zámek proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i systém osazený samozamykacím mechanickým, který splňuje výše uvedené požadavky na odolnost proti překonání.

-bude provedena příprava chrániček pro případnou budoucí instalaci bezkontaktní čtečky - koncové prvky nyní nebudou osazeny.

- branku otvíravou vně osadit samozavíracím zařízením (např. ASSA MAB 620C), panty zajistit proti demontáži. Bude použito samozavírací zařízení vhodné na konečnou hmotnost branky. Hmotnost branky dodá výrobce.

- povrchová úprava brány a branky: žárové zinkování (tl. min. 85 mikrom.), epoxid, 2x polyuretan, barva dle objednatele.

- rám křídla branky - tenkostěný profil ocelový čtvercový uzavřený 60x60x2,0 mm

- chráničky musí být uloženy v koordinaci s projektem SO 04.!

- ve sloupcích brány příprava (vytrubkování+záslepka) pro ovládání a signalizaci otevírání brány (orientovat dovnitř areálu)

- výrobce brány předloží před výrobou ke schválení dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace bude před výrobou brány odsouhlasena projektantem SO 04 a objednatelem. Výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci.!

- samonosná brána  je otevíravá elektricky, otočná branka (2ks) je otevíravá mechanicky.

- pohon vjezdové brány musí být navržen tak, aby bylo zamezeno možnému otevření brány (silou) bez použití identifikačního prostředku (karty).

- pojezdová brána musí umožňovat možnost mechanického otevření v případě poruchy motorového pohonu nebo ztráty napětí.

- provedení vrat musí odpovídat normám ČSN EN 12635+A1 vrata-montáž a použití, ČSN EN 12978+A1 - bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata.

- brána bude dimenzována na četnost otevírání min.10x/den. rychlost otevírání standartní bez rychlopohonu. Pohon bude dimenzován na 1,5 násobek hmotnosti konstrukce brány.

- brána je osazena 2x bezpečnostní tlakovou lištou (na obou stranách otvoru brány.

- na sloupkách brány a branky jsou instalovány hroty proti přelezení.

- na bráně bude umístěna informační tabulka upozorňující na instalovaný kamerový systém (např. nápis + piktogram).

- v souladu s NV 375/2017 Sb.,§3, Čl.7 je nutné doplnit značky na motoricky posuvná vrata označující riziko střetu osob s překážkami, které tvoří střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 st. namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy.

- sloupky budou kotveny do patek pomocí navařených ploten a samosvorných kotev FM 16x300mm.

- kolem kliky je doplněn rámeček pro nemožnost otevření kliky z vnějšího prostředí.

- chráničky pro kabely (ovládání, napájení...) musí být uloženy v koordinaci s vybraným dodavatelem bran a projektem SO 04!

- základové patky jsou z prostého betonu.

- sloupky oplocení, navazující na bránu/branku budou kotveny přes patice do společného základu.

- sloupky brány a branky musí mít z výroby otvory pro vedení kabeláže pro mk a bezpečnostní komponenty brány (lišty, čidla, apod.).

Uzemnění pohonu – viz. SO 04.

### Bezpečnost a hygiena práce :

Bezpečnost práce se řídí zákonem 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dále se bezpečnost práce řídí  nařízením vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi a nařízením vlády  362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

### Ostatní ujednání :

Před zahájením stavebních a montážních prací zajistí dodavatel díla vytýčení všech podzemních vedení.

Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

### Seznam norem a předpisů pro stavební části stavby :

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných, závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů.

Případné odchylky od projektové dokumentace, které se mohou vyskytnout při realizaci díla, je nutné řešit současně s prováděním stavebních a montážních prací na stavbě, po předchozí konzultaci se zhotovitelem projektu stavby, dle platných směrnic ČSN.

Ve Spořicích, červenec 2019

Vypracoval  : Ing. L.Sýkora