## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ve Spořicích, červenec 2019

Vypracoval  : Ing. L.Sýkora

### Popis stavby :

Tento stavební objekt řeší výrobu a osazení 2 ks nových česlí. Česle budou sloužit jako mechanická zábrana proti nedovolenému vniknutí do výtokových tunelů.

### Popis stavebních prací

  - Česle

Česle budou shora zasunuty do stávajících drážek ve výtokových tunelech. Česle jsou tvořeny ocelovými svislými nosníky U260, které budou vsunuty do drážky. Mezi tyto nosníky jsou vevařeny vodorovné profily I č.200. Do profilů budou provedeny otvory pro odtok vody – viz. výkres. Na profily budou přivařeny svislé profily „L“ 50x50x5mm, které tvoří mříž česlí. Na horní hranu česlí budou přivařeny dvě montážní oka, pomocí kterých budou česle přemisťovány. Česle budou žárově zinkovány a opatřeny nátěrovým systémem.

Převážnou většinu času budou česle umístěny ve výtokových tunelech. V případě oprav/servisu apod., kdy budou česle vyndány a nahrazeny stávajícími hradidlovými tabulemi, budou uskladněny na vhodném místě areálu. K tomuto účelu bude vyroben držák česlí, na který budou umístěny. Držák bude vyroben tak, aby na něj mohli být umístěny jak hradidlové tabule z jedné strany, tak i nové česle ze strany druhé. Ocelová konstrukce držáku je tvořena uzavřenými profily jackl 80/80/5mm. Konstrukce bude žárově zinkována a opatřena nátěrovým systémem

### Bezpečnost a hygiena práce :

Bezpečnost práce se řídí zákonem 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dále se bezpečnost práce řídí  nařízením vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi a nařízením vlády  362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

### Ostatní ujednání :

Před zahájením stavebních a montážních prací zajistí dodavatel díla vytýčení všech podzemních vedení.

Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

### Seznam norem a předpisů pro stavební části stavby :

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných, závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů.

Případné odchylky od projektové dokumentace, které se mohou vyskytnout při realizaci díla, je nutné řešit současně s prováděním stavebních a montážních prací na stavbě, po předchozí konzultaci se zhotovitelem projektu stavby, dle platných směrnic ČSN.

Ve Spořicích, červenec 2019

Vypracoval  : Ing. L.Sýkora