## TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Praze, červenec 2019

Vypracoval  : Ing. M. Štepánik

### Identifikační údaje o objektu

Objekt zahrnuje především tyto stavební úpravy:

- rozšíření stávající komunikace

- osazení bezpečnostních prvků – svodidel

- příprava staveniště pro konstrukci vozovky

- ochrana inženýrské sítě

- terénní úpravy (napojení na stáv. terén)

Objekt nezahrnuje především tyto stavební úpravy:

- nové oplocení

- nové vjezdové brány

- nové prvky odvodnění (uliční vpusti, žlaby)

### Popis stavby:

Stavební objekt SO 03 – Vnější komunikace řeší rozšíření stávajíc komunikace, provedení nových asfaltových ploch, prodloužení stávajícího propustku a osazení svodidel.

Nová vnější asfaltová komunikace se bude výškově kopírovat stávající řešení, tak, aby bylo možné v co největší míře využít stávající těleso vozovky. Vzhledem k rozšíření stávající vozovky, je nutné rozšířit stávající propustek v dl. 2,6 m a upravit stávající dlážděný příkop – osazení bet. žlabovky š. 0,6 m v délce 2,0 m a také dojde k reprofilaci stávajícího podélného příkopu. Nová římsa propustku (kolmé čelo) bude provedena - ŽB - C30/37 - XF4+XD3, dl.1,5 m, výšky1,5 m a šířky 0,3 m (vyztužení kari sítí 8/100/100 m). Bet. žlabovka š.0,6 m, dl. 2,0 m, bude osazena do podkladního bet. tl.0,1 m C20/25n-XF4.

V rámci stavby dojde k doplnění svodidel. Bude osazeno jednostranné mostní svodidlo - JSMN - úroveň zádržnosti H2, rozteč sloupků 2,0 m, kotvení šrouby M16, patní ocel. deska 240x420x15 mm. Svodidla budou osazena na římsu/bet. patku - na pravé straně uchycena na římsu, která vede podél levé hrany komunikace, a na pravé straně bude svodidlo uchyceno do bet. patek – kotvení  do ŽB patky 0,5x0,5x1,0 m, C30/37 - XF4, vyztužení košem z kari síť 8/100/100.

Před zahájením zemních prací je nezbytné zajistit vytyčení veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí.

Před pokládkou asfaltové komunikace budou umístěny veškeré chráničky pro nové kabely a zemnění, které pod ní budou probíhat. Zejména se jedná o položení chráničky v místě rozšíření komunikace - dvoudílná plastové chránička DN 110 a obetonovat v min. tl. 150 mm ze všech stran a vyztužit kari sítí 8/100/100 mm ze všech stran.

Dodavatel musí prokázat, že bude schopen provést novou komunikaci až v konečné fázi výstavby rozvodny, kdy již bude 1. etapa rozvodny v provozu tak, aby neporušil bezpečnostní předpisy (rozměry finišeru s ohledem na bezpečnostní vzdálenosti od přístrojů apod.) V opačném případě bude komunikace provedena na dvě etapy vždy v té části nově vystavěné rozvodny, která ještě nebude zapnuta.

### Popis stavebních objektů:

  - Směrové řešení

Směrové řešení respektuje stávající řešení komunikace. Pouze dochází k jejímu rozšíření – viz situace stavby.  Úprava a rozšíření komunikace je navrženo v délce 64,5 m a osa je složena z přímek a 3 směrových poloměrů – viz situace stavby – S-02 Situace stavby.

  - Šířkové uspořádání

Základní šířka komunikace je navržena nově 3,5 m, s tím, že na začátku řešeného úseku je komunikace rozšířena (šířka 4,95 m), tak aby byl umožněn lepší průjezd nákladního vozidla (do dl.  10,0 m). Navržené řešení je patrné ze situace stavby – S-02 Situace stavby.

  - Příčné sklony a klopení

Základní příčný jednostranný sklon komunikace je navržen 3,0%, ale mění se dle požadavků odvodnění a klopení ve směrových obloucích.

  - Výškové řešení

Výškové řešení komunikace zůstává stávající  tak, aby bylo možné v co největší míře využít stávající těleso vozovky.

Výškové řešení je zobrazeno v podélném profilu, které je doložen ve výkresové dokumentaci – S-04 Podélné profily:

  - Komunikace pro pěší

V rámci komunikace není navržen chodník, ani zpevněná plocha pro chodce.

  - Obruby

Po obvodu komunikace nebudou osazeny bet. obruby. Okraj komunikace je ohraničen nezpevněnou krajnici šířky 0,5 – 1,0 m, která je tvořena štěrkodrti tl. 0,15 m.

  - Doprava v klidu

Žádné nové parkovací plochy nejsou zřizovány.

  - Konstrukce vozovky

Vnější komunikace s občasným pojezdem nákladními vozy - skladba 1. Nová asfaltová komunikace je navržena ve smyslu TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Jelikož je očekáván občasný pojezd těžkou technikou, jsou konstrukční vrstvy komunikace navrženy pro třídu dopravního zatížení V s návrhovou úrovní porušení D1.

Skladba 1:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11 50/70  40 mm 	ČSN EN 13108-1

Spoj. p. asfaltový.; zbyt. poj. 0,40 kg/m2	PS; A			ČSN 73 6129

Asfaltový b. pro podklad. vrstvy		ACP 16+ 40/60 60 mm	ČSN EN 13108-1

Inf. p. asfaltový; zbyt. poj. 1,0 kg/m2	PI; A				ČSN 73 6129

Edef,2 = 100 MPa

Štěrkodrť					ŠDA		     150 mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2 = 80 MPa

Štěrkodrť					ŠDB		     200 mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=45 MP

Celkem						        min 450 mm

  - Odvodnění

Veškerá dešťová voda bude z nového zpevněného povrchu svedena povrchově pomocí příčných a podélných sklonů do přilehlého podélného příkopu. Zemní pláň má min. sklon 3,00 %.

Maximální příčný sklon komunikace činí 3,00 % a min. 0,50 %.

Maximální podélný sklon dosahuje cca 2,80 % a min. 0,70 %.

Vzhledem k rozšíření stávající vozovky, je nutné rozšířit stávající propustek v dl. 2,6 m a upravit stávající dlážděný příkop – osazení bet. žlabovky š. 0,6 m v délce 2,0 m a také dojde k reprofilaci stávajícího podélného příkopu. Nová římsa propustku (kolmé čelo) bude provedena - ŽB - C30/37 - XF4+XD3, dl.1,5 m, výšky1,5 m a šířky 0,3 m (vyztužení kari sítí 8/100/100 m). Bet. žlabovka š.0,6 m, dl. 2,0 m, bude osazena do podkladního bet. tl.0,1 m C20/25n-XF4.

  - Zemní práce

Objekt nebude vyžadovat velké zemní práce. Zemní práce obsahují především výkop pro konstrukci vozovky a úpravu stávajícího přkopu.

Násyp a výkop se provede ve shodě s výškovým a směrovým návrhem a vzorovým příčným řezem. Před budováním násypu musí zhotovitel pečlivě upravit podloží, odstranit případné nevhodné zeminy nebo provést jejich úpravu (sanaci) v podloží násypu. Minimální stupeň zhutnění zemního tělesa musí být dosažen i na jeho okraji. Pláň zemního tělesa musí být provedena z vhodných materiálů a musí být chráněna. V celé mocnosti aktivní zóny tj. od povrchu zemní pláně do hl. 0,5 m musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění a na povrchu zemní pláně musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní a ve vymezených tolerancích.

Plochy tělesa komunikace v zářezu i násypu budou opatřeny kulturní vrstvou půdy z dočasné deponie zeminy skryté z trvalého a dočasného záboru v tl. min. 15 cm, budou osety travním semenem – luční směs a zalévány.

Svahy silničního tělesa jsou navrženy v max. sklonu 1:2,5. Zakončení tělesa komunikace bude provedeno s plynulou návazností na okolní terén.

Pro návrh konstrukčních vrstev vozovky je uvažováno s typem podložím PII a PIII. V případě nevyhovujícího podloží (nižší únosnost než pro PIII, namrzavost, nepropustnost) bude provedena jeho sanace, případně zlepšení vápennou stabilizací na místě.

Požadovaná únosnost na pláni je 45 MPa.

Budou provedeny 3 zkoušky zhutnění na každou požadovanou vrstvu – tzn. celkem 9 zkoušek.

V případě výskytu nevhodných zemin nebo nedostatečné únosnosti pláně budou navržena opatření pro zlepšení únosnosti pláně.

- Zlepšení zemní pláně vápněním (3,0%),

- nebo výměna podloží, dle následujícího souvrství:

Skladba č.5: Sanace podloží

Štěrkodrť                        0/63 ŠDA	300 mm	ČSN 73 6126-1

Geomříž s radiální tuhostí 405 kN/m

Netkaná texilie 150g/m2, min CBR 2,0 kN

Edef,2 = 5 - 10 MPa

Celkem                                               min. 300 mm

Vhodná varianta úpravy zemní pláně bude záviset na zastižené situaci v průběhu výstavby.

  - Ostatní

Před zahájením stavebních prací budou ověřeny průběhy kabelového vedení a ve vybraných místech provedeny ručně kopané sondy k ověření hloubky uložení a způsobu ochrany kabelů. Stávající ochrana kabelů bude zkontrolována, případně nahrazenou novou chráničkou TK žlaby nebo dělenou PE trubkou. Kabely budou uloženy do původní směrové polohy. Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s uvedeným vyjádření správce sítě.

### Bezpečnost a hygiena práce:

Bezpečnost práce se řídí zákonem 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dále se bezpečnost práce řídí nařízením vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi a nařízením vlády  362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Práce na rozvodně vyžadují vypisování příkazu „B“ a přítomnost osoby s vyšší kvalifikací dle vyhl. 50/78 při provádění dozoru při práci v blízkosti napětí dle ČSN EN 50 110.1.

### Ostatní ujednání:

Před zahájením stavebních a montážních prací zajistí dodavatel díla vytýčení všech podzemních vedení.

Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

### Seznam norem a předpisů pro stavební části stavby:

Případné odchylky od projektové dokumentace, které se mohou vyskytnout při realizaci díla, je nutné řešit současně s prováděním stavebních a montážních prací na stavbě, po předchozí konzultaci se zhotovitelem projektu stavby, dle platných směrnic ČSN.

V Praze, červenec 2019

Vypracoval  : Ing. M. Štepánik