| ##### PROTOKOL O ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU |  |
| --- | --- |
| Vodní dílo: | VD Stanovice - zaměření skutečného stavu injekční chodby (ICH) |
| Datum měření: | 6.2. 2020, připojení GNSS, zaměření připojovacích pořadů pro levý i pravý vstup do štoly, zaměření levé části chodby po dilataci 6/7, polojasno až oblačno, teplota vzduchu na povrchu +1°C. 12.2. - 13.2. 2020, doměření zbytku ICH, polojasno až oblačno s přeháňkami, teplota vzduchu +1 až +4°C. |
| Rozsah měření: | Předmětem prací bylo zaměření skutečného stavu injekční chodby VD Stanovice včetně veškerého vybavení (schody, zábradlí, výklenky, vrty, dilatace apod.), popis kódů je v souboru „Stanovice ICH A seznam souřadnic.txt“). |
| Použité metody měření a přístroje: | Připojení do S-JTSK a Bpv bylo provedeno GNSS zaměřením stanovisek 4001 a 4002 roverem Trimble R6 s využitím sítě referenčních stanic Trimble VRS Now a globálního transformačního klíče Trimble 2018, schváleného ČÚZK. Z těchto stanovisek byly zaměřeny připojovací polygonové pořady a v obou vstupech do ICH byly pomocí odrazných štítků stabilizovány orientační body č. A až E. V místě ukončení prvního dne měření byly obdobně osazeny a zaměřeny body F až H pro navázání další etapy měření. Vlastní měření podrobných bodů v ICH bylo provedeno polární metodou ze stanovisek polygonového pořadu, dočasně stabilizovaných stativy. Použita byla totální stanice Trimble S6, stativy, výtyčky a další vybavení Leica a Seco. |
| Výsledky stanoveny v hodnotách: | Souřadnice všech bodů jsou uvedeny v systému JTSK, nadmořské výšky pak v systému Bpv. Výšky byly zkontrolovány zaměřením pozorovaných bodů v ICH. Výškový rozdíl mezi VPN a GNSS připojením činil -0,032m, což zcela odpovídá očekávané přesnosti výškové složky GNSS měření. Výšky byly opraveny tak, aby odpovídali výsledkům VPN z loňské etapy 2019, které jsou vztaženy k těžišti PVB v lokalitě VD Stanovice. Přesnost zaměření jasně identifikovatelných bodů v terénu vyhovuje bývalé 3. třídě přesnosti (sxy< uxy; uxy=0,14m; sH< uH; uH=0,12m), reálná přesnost činí cca sxy=0,02m v poloze a. sH=0,01m ve výšce pro jasně identifikované body. |
| Hodnocení měření a způsob zpracování: | Body zaměřené v druhé etapě měření byly uspořádány do vetknutého polygonového pořadu, který začínal volným stanoviskem, vypočteným ze zaměřených orientačních bodů F - H a ukončeným na bodu B v pravém vstupu do ICH. Měření druhé etapy bylo zpracováno Helmertovou transformací se směrodatnou odchylkou identických bodů 0,004m, výškový uzávěr činil 0,003m a byl vyrovnán metodou nejmenších čtverců. Souřadnice podrobných bodů byly předzpracovány v programu GROMA a následně byla v AutoCADu provedena 3D kresba vnitřku ICH včetně všech požadovaných objektů a vybavení. Body reprezentující zábradlí (kód 5) se vztahují k líci zábradlí směrem do středu chodby, výškově v jeho ose (pro zábradlí schodiště na vzdušní straně), body zábradlí v šikmé části chodby jsou na podlaze. Obdobně byly zaměřeny kabelové trasy (DIN lišta a drátěný koš na návodní straně ICH) a potrubí DN160 a DN200, zavěšení na konzolách (opět měřeny body výškově v ose a polohově líc směrem do chodby). Lampy osvětlení byly zaměřeny v místě upevnění trubky do zdi (s výjimkou dvojice podélných světel Trevos v pasech 6 a 21, kdy byl dvojicí bodů zaměřen líc stínidla). Pro vrty byl měřen líc středu manometru (kód 0) a místu výstupu vystrojení vrtu ze stěny nebo podlahy chodby (kód 1). |
| Měřil: | #### Tomáš Macháček, Anna Kutnarová a Vítězslav Krnáč |
| Zpracoval: | #### Ing. Tomáš Macháček, Ing. Vítězslav Krnáč |
| Převzal: | Ing. Stanislav Plecitý |