/   investor: Národní zemědělské muzeum, s. p. o. - Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

/   akce: Stavební úpravy výstavních sálů ve 4. NP budovy NZM Praha

/   místo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – 4.np_pravé křídlo

/   generální projektant: M Plus spol. s r.o. - Dukelských Hrdinů 34, 170 00 Praha 7, tel.: 233 376 973, headquarters@mplusdesign.cz

/   architekt: MgA. Jakub Turek

/   obsah: Dokumentace pro provedení stavby –  INTERIÉR - technická zpráva

/   datum: 07/2020

Popis stavby a prostorové řešení

Projekt pro provádění stavby – INTERIÉR zpracovává prostor nacházející se ve 4.np v pravém hlavním a zadním křídle budovy Národního zemědělského muzea na pražské Letné. Objekt č.p. 1300 z roku 1941 je samostatně stojící, půdorysně do tvaru L situovaný mezi ulicemi Kostelní a Letohradskou. Objekt má 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je železobetonový skelet s železobetonovými sloupy a trámovými stropy, vnitřní i obvodové stěny jsou zděné, schodiště, výtahové šachty rovněž železobetonové, střecha rovná.

Expoziční prostor o celkové výměře 670 m2 (bez prostoru za předstěnami) je přístupný na jedné straně z hlavní schodišťové haly a na straně druhé, z evakuačního schodiště v zadním křídle. Výstavní prostor lze vnímat jako průchozí, hlavním vstupem ale zůstává vstup na straně schodišťové haly.

Koncepce sálů pro krátkodobé výstavy je navržena jako volně průchozí, bezbariérová otevřená dvorana, očištěná od jakýchkoli interiérových prvků. V budoucnu je uvažována adaptace na dlouhodobou expozici, která ale již nebude vyžadovat zásahy do stavebních konstrukcí. Tomuto záměru je podřízeno tvarování obvodových předstěn a též rozvody silno i slaboproudých rozvodů.

Stavební úpravy prostoru

V rámci stavebních úprav prostoru nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy. Nedojde ke změně dispozice prostoru, ani ke změně jeho vazeb na požární únikové cesty. Nedojde ke zbudování nových požárních prostupů mezi jednotlivými požárními úseky.

Bourání

V rámci bourání zděných konstrukcí dojde pouze k vybourání otvoru pro osazení nových dveří do prostoru skladu v zadním křídle a k vybourání kovové zárubně dveří stávajících.

Dále dojde k demontáži stávajících jednostranně opláštěných SDK předstěn po obvodu prostoru v místě průchodu mezi hlavním a zadním křídlem a v místě skladu u vstupu do expozice.

Demontována budou některá stávající tělesa osvětlení a elektro rozvody v lištách na stropě.

Lokálně bude demontována propadlá podlaha v zadním křídle. Stávající historické parkety budou sejmuty zhruba v ploše 2 m2. Rozebrán bude prkenný záklop na dřevěných trámech, uložených na betonové desce. Podkladní vrstva bude vyztužena, zaklopena a opětovně budou položeny původní parkety.

Nové konstrukce

Osazeny budou nové vstupní dveře do prostoru skladu v zadním křídle. Zazděn bude otvor po původních dveřích. A následně bude opraven povrch, štuk v celé ploše této stěny.

Dále budou po obvodu předního a zadního prostoru vybudovány SDK předstěny. Tyto předstěny plní funkci bariéry zabraňující přehřívání a přesvětlení prostoru vlivem slunečního záření. Prostor výstavních sálů zůstává uzavřen mezi těmito stěnami a jeho výstavní plocha je menší než plocha celého prostoru. Pro větrání vnitřního prostoru je navržen systém nucené cirkulace vzduchu z prostoru oken, který je součástí tohoto projektu (viz. projekt VZT). Součástí předstěn jsou též servisní lávky, sloužící k pohybu obsluhy při otevírání oken a ovládání rolet. Prostory za a pod lávkami budou přístupné dveřmi a přes servisní dvířka tak, aby byl zaručen přístup k radiátorům. Za předstěnami boudou vedeny nové rozvody tak, aby bylo minimalizováno jejich vedení prostorem sálů.

V předstěnách budou připraveny niky pro osazení expozičních vitrín.

Nová SDK příčka bude zbudována vlevo od vstupu a bude uzavírat prostor druhého skladu. Součástí příčky budou uzamykatelné dveře.

Ve snížené části, u vstupu do výtahu, bude provedena oprava podhledu formou instalace SDK podhledu. Podhled bude zároveň zakrývat otvor ve stropní desce.

V rámci přípravy dojde v přední části prostoru k přenesení reproduktorů požárního rozhlasu ze středových sloupů na obvodové stěny. Zachována budou lineární čidla EPS. V zadním prostoru bude zachováno stávající rozmístění stropních čidel i reproduktorů.

Ve výstavním prostoru budou po demontáži osvětlení a nepotřebných rozvodů provedeny lokální opravy a sjednocení povrchů před finálním malováním. Finální malba bude provedena jako otěruodolná v bílém odstínu.

Na podlahu v expoziční ploše bude položen nový povrch. Ten bude tvořen zdvojenými srovnávacími dřevovláknitými deskami s izolační podložkou (2x7mm) a finální vrstvou z přírodního linolea v tl. 2,5 mm v šedém odstínu a dekoru betonu. Srovnávací desky budou v místech nadměrných nerovností stávající podlahy podsypány speciálním pískem. Sokly budou realizovány v odstínu a materiálu odpovídajícím podlaze. Ve spodní desce srovnávací vrstvy budou vedeny elektro rozvody. Lištováním a úpravou rozměrů bude řešena vazba nové podlahy na stávající vstupní dveře.

Osvětlení

Osvětlení výstavních ploch je tvořeno stropními lištami s LED reflektory s různou vyzařovací charakteristikou. Detailní popis, projekt hlavního a scénického osvětlení, je řešen v projektu elektro a AV techniky. Součástí této části jsou pouze vestavěná LED světla osazená uvnitř expozičních prvků. Osvětlení bude voleno s ohledem na muzejní charakter prostoru a s tím spojené zvýšené nároky na ochranu případných vystavených sbírkových předmětů.

Vybavení a prvky expozice

Prostor výstavních sálů je koncipován jako volný, otevřený multifunkční prostor bez interiérových prvků, s výjimkou posuvných panelů zakrývajících neestetické dveře nákladního výtahu a hydrantu.

pol. B1_obklad stěny

Obklad stěny je tvořen třemi posuvnými panely, zavěšenými na horním pojezdu. Obklad tvoří zákryt vstupních dveří do nákladního výtahu a dveří k hydrantu. Panely budou tvořeny ocelovými rámy s opláštěním s hliníkových sendvičových desek v bílém laku.

Zásady pro realizaci interiéru

Všechny prvky interiéru spojené se stavebními konstrukcemi je třeba před výrobou doměřit na místě.

Dodavatel odpovídá za splnění všech dotčených norem, předpisů a pořízení certifikací týkajících se kvality materiálů, provedení a zajištění veškeré bezpečnosti provozu.