ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Geometrické plány a pasporty pro zápis budov do KN“

Zadavatel: 	Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava

Sídlo zadavatele: 	Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště

IČ:  	708 90 013 DIČ: 	CZ 70890013

dále také „zadavatel“

## Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je geodetické zaměření (vyhotovení geometrických plánů) a pasportů (zjednodušené dokumentace) staveb pro zápis 15 budov do katastru nemovitostí. Podrobná specifikace plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1.

Dílo bude obsahovat tyto náležitosti:

Geometrické plány (jinde též „GP“) budou zpracovány dle náležitostí a podrobností stanovených zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), vyhláškou 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) a dle souvisejících předpisů v platných zněních.

Zadavatelem není požadována stabilizace nově určených hranic (§ 91 odst. 2 kat. vyhlášky) ani zpřesnění geometrického a polohového určení bodů na obvodu budov.

Pasporty staveb budou zpracovány dle §4 vyhl. 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb) a její přílohy 14, odst. 2 (zjednodušená dokumentace – pasport stavby). Nedílnou součástí je zajištění potvrzení pasportu příslušným stavebním úřadem.

V případě, že se z objektivních důvodů na straně zadavatele se stane zápis budovy či budov dle přílohy č. 3 do katastru nemovitostí bezpředmětným (např. v případě dodatečného dohledání listin pro zápis do KN), vyhrazuje si zadavatel právo po dohodě se zpracovatelem od zpracování GP či pasportu u konkrétní budovy upustit. V tomto případě by pak nabídková cena pro danou část VZ byla ponížena cenu za část díla, která se stane bezpředmětnou.

Geometrické plány a pasporty budou zpracovány v elektronické i listinné podobě. Objednateli bude předána elektronická i listinná podoba díla, přičemž v listinné podobě bude každý GP nebo pasport vyhotoven ve 3 paré.

Mimo vlastní vyhotovení geometrických plánů a pasportů je součástí plnění díla zejména následující:

          - povinnost před samotným zaměřením vyšetřit stav budovy a průběh nových vlastnických hranic v terénu - tato činnost bude provedena v součinnosti se zástupci objednatele uvedenými v záhlaví smlouvy a s vlastníky dle aktuálního stavu zápisů v KN,

          - po vypracování návrhu GP a pasportu jejich zaslání kontaktním osobám objednatele ke schválení.

Podrobné požadavky na provádění předmětu zakázky jsou stanoveny v Obchodních podmínkách zadavatele.

## Doba plnění předmětu zakázky

Předpoklad zahájení plnění:		prosinec  2020

Předpoklad ukončení plnění:	    	červen 2021

Bližší podrobnosti doby plnění zakázky jsou stanoveny v Obchodních podmínkách zadavatele.

## Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění předmětu veřejné zakázky je specifikováno v příloze č. 1

## Požadavky na zpracování jednotné nabídkové ceny

Nabídkovou cena bude zpracována jako jednotková cena za 1 m2 plochy objektu za geometrické plány a jednotková cena za 1 m2 plochy objektu za zpracování pasportu objektu, pro ohodnocení jednotlivých objektů dle přílohy č.1.

Celková cena díla se rozumí cena díla všech 15 objektů

(15 objektů, GP + pasporty)

Předpokládaná výsledná celková cena je 300 000 Kč.

Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů souvisejících s realizací (např. předpokládaná rizika spojená s kurzovními vlivy, přirážky, pojištění, veškeré poplatky, veškeré dopravní náklady – cestovné na místo určení, využití měřidel a přístrojů pro zaměření, čas strávený místním šetřením a podobně).

## Zálohy

Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel nebude pro dodavatele pořádat společnou prohlídku místa plnění veřejné zakázky.

## Obsah dokumentace zadávacího řízení

Nedílnou součástí této dokumentace zadávacího řízení jsou přílohy:

Příloha č. 1	 - seznam a popis budov

V Uherském Hradišti

Vypracoval: Mgr. Dana Pukovcová, vedoucí Útvaru správy majetku