P O V O D Í L A B E , státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

Ličná, Poříčí u Trutnova, kácení a úprava břehového porostu, ř. km 0,300 - 0,380

| Zpracoval: | Šimek Vladimír, DiS. úsekový technik PS DKnL 7.8.2019 | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou dne: | Podpis |
| Schváleno dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | Tajemník Dokumentační komise Podpis |

# Identifikační údaje o plánované akci

Název akce:	Ličná, Poříčí u Trutnova, kácení a úprava břehového porostu, ř. km 0,300 - 0,380

Vodní tok (IDVT), ř. km:	Ličná (10100439), ř. km 0,300 - 0,380

Místo stavby (katastrální území):	Trutnov (Poříčí u Trutnova)

Obec s rozšířenou působností:	Trutnov

Číslo hydrologického pořadí:	1-01-02-0320-0-00

Účel akce:	Odstranění nebezpečných dřevin

Číslo DHM (Název DHM):	9051000058 (LICNA:TRUTNOV-LIBEC)

Identifikátor ISyPo:	400338472

Nákladové středisko:	1111 143

Investor:	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

# Časový plán akce

zahájení	dokončení

Vypracování a schválení záměru	08/2019	10/2020

Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace	bez PD

Vypracování a schválení projektové dokumentace	bez PD

Realizace akce 	2020	2021

# Popis současného stavu

V korytě vodního toku Ličná (IDVT 10100439), v úseku vymezeném ř. km 0,300 – 0,380 vyrůstá na pozemku p.č. 1513/3 v k.ú. Poříčí u Trutnova břehový porost, jehož správu a kontrolu zajišťuje Povodí Labe, státní podnik. V zájmové lokalitě byly záměrně vybrány dřeviny ke kácení, které svým vzrůstem a stavem znamenají ohrožení osob v blízkosti se pohybujících a nemovitostí v těsné blízkosti se nacházejících. Na pravém břehu se v těsné blízkosti nachází objekty a prostory restauračního zařízení - zahrádka, dětské hřiště, parkoviště vozidel a další odpočinková místa. Po celém pravobřežním úseku jsou pomístně vysázeny okrasné dřeviny. Na levém břehu je těsně za břehovou hranou trasováno nadzemní zařízení místního teplovodu. Celý úsek zásahu je v podstatě obklopen objekty na sousedních pozemcích.

K záměru byl vypracován odborný „Posudek břehového porostu vodního toku Ličná v k.ú. Poříčí u Trutnova, ř. km 0,300 – 0,380“ (Příloha č. 1). Posudek, mimo jiné, obsahuje číselný popis jednotlivých dřevin včetně návrhu opatření na nich, mapový podklad s vyobrazením celkového rozsahu zásahu, umístění jednotlivých dřevin, zobrazení rozsahu zásahu a fotodokumentaci dřevin. Dále tento posudek obsahuje návrh výsadby pro doplnění souvislého břehového porostu.

Záměr je kladně projednán s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, který k zásahu do významného krajinného prvku vydal rozhodnutí (Příloha č. 3).

V místě kácení se nachází LB a PB úprava koryta vodního toku kamennou dlažbou. Některé dřeviny určené ke kácení vyrůstají z břehového opevnění nebo v jeho těsné blízkosti. Veškeré plánované výsadby, které nejsou předmětem této zakázky, budou prováděny v místech při břehové hraně, v dostatečné vzdálenosti nad úpravou koryta, tak aby nemohlo dojít k porušování opevnění kořenovým systémem dřevin.

# Výchozí podklady

Pochůzka na místě.

# Návrh technického řešení

V rámci akce dojde k pokácení 47 ks určených dřevin (PB 21 ks, LB 26 ks) a k 5 ti zásahům na 5 ti kusech určených dřevin (PB 3 ks, LB 2 ks) dle přílohy č. 1. Veškerá vytěžená dřevní hmota bude přemístěna na určenou skládku dle katastrální situace (příloha č. 2) včetně další níže uvedené manipulace.

Způsob kácení, dotčení okolních pozemků a přístupy ke korytu nechává zadavatel zcela na zhotoviteli. V souvislosti s předmětnou akcí zadavatel předběžně projednal možnost předpokládaného přístupu přes pozemky p.č. 639/2, 639/3 a st.p.č. 211 v k.ú. Poříčí u Trutnova.

Pokácená dřevní hmota bude přemístěna do místa určené skládky na pozemku p.č. 639/2, kde bude uložena v sortimentu – kulatina a vláknina (deponie ve vzdálenosti do 200 m).

Dřevní odpad bude zlikvidován. Ukládání a likvidaci dřevního odpadu nechává zadavatel plně na zhotoviteli. Zadavatel požaduje dřevní hmotu ukládat v těchto délkách: kulatina 4 m, vláknina 2 m. Každý kus kulatiny nad Ø 20 cm bude na čelech označen délkou a průměrem bez kůry. Za dřevní odpad se považuje hmota do průměru 10 cm.

Veškerá dřevní hmota zůstává v majetku Povodí Labe, státní podnik.

Kácení bude prováděno s maximálním ohledem na neporušení okolních objektů včetně porostů.

Zhotovitel zajistí projednání přístupu k místům, ve kterých bude provádět práce a užívání dotčených pozemků, mimo pozemků deponie, s jejich vlastníky, a to včetně zápisu o jejich předání a převzetí.

Dotčené pozemky budou po každém pracovním dni uvedeny do takového stavu, aby nebyly omezovány třetí osoby. Dotčené pozemky budou po ukončení akce uklizeny, uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení pracoviště, poučené osoby apod.).

Při realizaci akce bude respektováno období vegetačního klidu.

Dřeviny na pravém břehu č. 19, 20 a 21 byly již v rámci údržby odstraněny/ošetřeny a nejsou předmětem této akce.

# „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

Zabezpečení ochrany zdraví a majetku cizích osob. Realizací služby budou splněny povinnosti správce vodního toku.

- Popis předmětu veřejné zakázky,

Zásah do břehového porostu na VT v územní působnosti PS Dvůr Králové nad Labem.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Zásahem do břehových porostů mohou být eliminována případná poškození stromů s následkem poškození cizího majetku. Výchovným zásahem do břehového porostu bude odstraněn závadný stav v břehovém porostu. Pozemky koryta vodního toku jsou v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů,

Ohrožení majetku a zdraví cizích osob.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,

11/2020 – 31.3. 2021

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky,

Bez alternativního řešení.

- Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle v plném rozsahu, tj. dojde k zajištění ochrany majetku a zdraví cizích osob. Zadávací a obchodní podmínky veřejné zakázky budou stanoveny tak, aby realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu s právním řádem ČR.

Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby

Zásahem dojde k odstranění nebezpečí vzniku škod na pobřežních pozemcích a vytváření havarijních situací na vodním toku.

# Doplňující informace

Lokalita kácení dřevin je těžko přístupná pro mechanizaci. Mechanizace může přistoupit pouze z jednoho místa parkoviště na pozemku p.č. 639/2.

Upozorňujeme na činnost prováděnou v bezprostřední blízkosti nadzemních objektů, které nesmí být prováděním akce poškozeny. Dále je možné, že se v lokalitě zásahu budou pohybovat osoby, které nesmí být prováděním prací ohroženy.

Objednatel zajistí informaci o existenci sítí v zájmovém úseku. Doklady o existenci sítí budou součástí zadávací dokumentace při výběrovém řízení zhotovitele. V případě potřeby zhotovitel zajistí vytyčení nebo jiné označení inženýrských sítí.

Navrženou náhradní výsadbu zajistí zadavatel. Náhradní výsadba není předmětem této akce.

# Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Navržená akce nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

# Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.

Akce nevyžaduje žádné napojení na inženýrské sítě, dodávky budou v případě nutnosti zajištěny z mobilních zdrojů.

Zábor ZPF a LPF se nepředpokládá.

# Vliv akce na životní prostředí

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

•	Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)

•	Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.

•	Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň

•	Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití dotčených ploch a po ukončení všech prací je uvede do původního stavu a předá jejich majitelům protokolárně.

Možné je krátkodobé zatížení hlukem v okolí staveniště. Hluková zátěž po dobu výstavby bude pokud možno minimalizována a nepřekročí přípustné denní limity.

Negativní účinky akce po jejím dokončení se rovněž nepředpokládají.

Akce se nachází na území vodního útvaru HSL_0260 Ličná od pramene po tok Úpa. Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

# Údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.)

Místo akce se nenachází na území chráněném z pohledu ochrany přírody a krajiny (CHKO, EVL, přírodní památka apod.)

Vodní tok je ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3, odst. 1 písm. b veden jako Významný krajinný prvek (VKP).

# V relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Lokalizací se akce dle tohoto záměru oprav přímo nedotýká žádné akce obsažené v PDP.

# Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Samotné zásahy budou prováděny na pozemku v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik (viz tabulka). Přístup do zájmové lokality a umístění skládky vytěžené dřevní hmoty jsou projednány na pobřežních pozemcích dle níže umístěné tabulky.

| Katastrální území | Parcelní číslo | Vlastník / právo hospodařit | Způsob dotčení |
| --- | --- | --- | --- |
| Poříčí u Trutnova | 1513/3 | ČR - Povodí Labe, státní podnik | kácení + zásahy |
| Poříčí u Trutnova | 639/4 | Marek Jäger, Roman Jošt | deponie dřeva |
| Poříčí u Trutnova | 639/3 | Franc Michal | přístup |
| Poříčí u Trutnova | 639/2 | Franc Michal | přístup |
| Poříčí u Trutnova | st.p.č. 211 | Franc Michal | přístup |

Případné další dotčené pozemky budou vypsány do pracovního deníku. Zhotovitel projedná použití veškerých dalších pozemků spojených s předmětnou činností. Veškerá zařízení pro akci si zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně přípojek, jejich likvidaci a vyklizení pozemků. Zhotovitel vybuduje prostory pro akci a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

# Předpokládaný finanční náklad akce

Předpokládaný finanční náklad – 210 tis. Kč

# Přílohy

č. 1 - Posudek břehového porostu (samostatný dokument)

č. 2 - Katastrální situace – M 1 : 500

č. 3 - Rozhodnutí Městského úřadu Trutnov sp.zn. 2019/5787/ŽP/ZAM, č.j. MUTN 9762/2020

č. 4 - Informace o parcele

PŘÍLOHA Č. 2 – KATASTRÁLNÍ SITUACE M 1 : 500

PŘÍLOHA Č. 3 – ROZHODNUTÍ MĚÚ TRUTNOV

PŘÍLOHA Č. 4 – INFORMACE O PARCELE