ZÁMĚR OPRAVY

# Novořecká hráz, km 1,75 až 6,25, Holičky u Staré Hlíny – péče o porosty

Zpracoval: 	Povodí Vltavy, státní podnik

Závod Horní Vltava

PS 7 – Lužnice, prac. J. Hradec

## ZÁMĚR OPRAVY

# Název akce 		Novořecká hráz, km 1,75 až 6,25, Holičky u Staré Hlíny – péče o porosty

Vodní tok			Nová řeka

IDVT				10100587

# Místo, k.ú.			kraj Jihočeský, okres Jindřichův Hradec, k.ú. Holičky u Staré Hlíny

DHM				02000000

Vypracoval			Ing. Jiří Lán

Datum			22. 1. 2020

Popis současného stavu.

Porosty na Novořecké hrázi jsou pravidelně sledovány a udržovány. Celková údržba postů na hrázi byla provedena po etapách v letech 2006 a 2007 na základě zpracovaného projektu: „Novořecká hráz, údržba a péče     o stromy“ z roku 2002, aktualizovaného v roce 2006. V průběhu let 2007 až 2018 byly provedeny nejnutnější zásahy na rizikových stromech na Novořecké hrázi, které vzešly z pochůzek se zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Jižní Čechy, oddělení správy CHKO Třeboňsko. Z důvodu zvětšujících se počtů rizikových stromů na hrázi bylo objednáno zpracování dokumentace na ošetření všech stromů na Novořecké hrázi.

Komunikaci po koruně Novořecké hráze (cyklostezku) hojně využívá cyklistická a turistická veřejnost.

Novořecká hráz se nachází v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, NPR Stará a Nová řeka, Evropsky významné lokalitě Třeboňsko – střed, v Ptačí oblasti Třeboňsko, Biosferické rezervaci UNESCO, v Mokřadu mezinárodního významu chráněného Ramsarskou konvekcí, Nadregionálním biocentru „Stará řeka“ a v Památném stromořadí.

Návrh opravy.

V roce 2018 byla zpracována „Studie péče o porosty na Novořecké hrázi (aktualizace)“.

Jedná se o stromy na pravé straně č. 237 až 834 a na levé straně bč 59 až 773 (viz. tabulka 2).

Dle navržených opatření ze „Studie péče o porosty na Novořecké hrázi (aktualizace)“ budou provedeny bezpečnostní a zdravotní ořezy, stabilizace korun stromů, ořez mladých stromků, odvoz vybrané hmoty do

150 m a uložení na vhodná místa na dovyvinutí hmyzu a kácení stromů.

Jedná se tedy o 402 ks stromů určených k ořezu dle jednotlivých stupňů (celkem 6 stupňů ořezu), 15 ks stromů je navrženo ke skácení, 70 kusů stromů malých dimenzí je navrženo k ořezu a ostříhání větví a celkem u 80

kusů stromů bude nutné přemístění vybrané dřevní hmoty dle požadavků zástupců CHKO Třeboňsko a uložení pod patu vzdušního líce hráze mimo udržované plochy bermy a přitěžovací lavice na vhodná místa pro dovyvinutí hmyzu.

Dřevní hmota vhodná do palivového dřeva bude po převzetí správcem toku odprodána zhotoviteli. Ostatní dřevní hmota (větve) bude zhotovitelem seštěpkována nebo spálena na vhodných místech. Ořezy budou prováděny pomocí plošiny a lezecké techniky.

Při samotných ořezech nesmí dojít k poškození objektů na hrázi, manipulačního domku, pevných nivelačních bodů a piezometrických vrtů.

Předpokládaná výtěžnost dřevní hmoty:

Vzhledem k tomu, že část dřevní hmoty bude muset být ponechána na vhodných místech pod hrází na dovyvinutí chráněných druhů hmyzu a jedná se především o ořezy korun stromů  (v několika stupních ořezu), nelze předem určit předpokládanou výtěžnost dřevní hmoty.

Zdůvodnění potřeby realizace záměru.

Akce bude provedena na základě pravidelných pochůzek v rámci TBD z důvodů zajištění bezpečnosti v okolí stromů při průjezdu nebo průchodu veřejnosti po koruně Novořecké hráze, zajištění regenerace stromořadí na vodním díle.

Projektová příprava akce.

1. Struktura požadované projektové dokumentace

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2018 pod názvem „Studie péče o porosty na Novořecké hrázi (aktualizace)“ Ing. Alešem Friedrichem.

2. Odhad základních výměr včetně propočtu

Ořez 1 – 28 ks

Ořez 2 – 65 ks

Ořez 3 – 146 ks

Ořez 4 – 76 ks

Ořez 5 – 33 ks

Ořez T – 54 ks

Ořez mladých stromků – 70 ks

Uložení dřevní hmoty (hmyz) - 80 ks

Kácení stromů – 15 ks

Vedlejší náklady (zařízení staveniště, uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu, vyhotovení fotografické dokumentace) – 1 kpl

Spálení nebo seštěpkování ostatní dřevní hmoty – 1 kpl

Celkem

Realizace akce.

1. Předpoklad realizace

Zahájení:			01/2021

Ukončení:			12/2022

Výše uvedené práce lze provádět dle „Plánu péče“ jen v období 1. 8. - 28. 2. následujícího roku.

Další doplňující informace

Veškeré práce budou prováděny na pozemcích vodního díla Novořecké hráze, které jsou v majetku        ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Seznam příloh.

- Studie péče o porosty na Novořecké hrázi (aktualizace)

- Situace č. 1 a č. 2 M – 1 : 10 000