„Rakovnický potok, ř.km 0,2-2,1, Křivoklát,

oprava úpravy“

zak.č.: 319/2019

# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.	 Popis území stavby

B.1.a.	 Charakteristika stavebního pozemku

B.1.b.	 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

B.1.c.	 Informace o vydaných rozhodnutích

B.1.d.	 Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

B.1.e.	 Výčet a závěry provedených průzkumů

B.1.f.	 Ochrana území podle jiných právních předpisů

B.1.g.	 Poloha vzhledem k záplavovému území

B.1.h.	 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

B.1.i.	 Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin

B.1.j.	 Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF a lesních pozemků

B.1.k.	 Územně technické podmínky

B.1.l.	 Věcné a časové vazby,podmiňující, vyvolané, související investice

B.1.m.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků

B.1.n.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků se vznikem ochranného nebo

bezpečnostního pásma

B.2.	 Celkový popis stavby

B.2.1.	 Základní charakteristika stavby

B.2.2.	 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	 Dispoziční řešení

B.2.4.	 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	 Základní technický popis staveb

B.2.7.	 Základní popis technických zařízení

B.2.8.	 Zásady požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.	 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3.	 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4.	 Dopravní řešení

B.5.	 Řešení vegetace a souvisejících úprav

B.6.	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

B.7.	 Ochrana obyvatelstva

B.8.	 Zásady organizace výstavby

B.9.	 Celkové vodohospodářské řešení

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	Charakteristika stavebního pozemku

Řešené území se nachází na Rakovnickém potoce v k.ú. Křivoklát a to přímo v městysu Křivoklát.

Vlastní úpravy se nachází na pozemcích vedených jako koryto vodního toku a pozemky ostatní plochy.

Okolní pozemky jsou zastavěné.

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a je vystavena povodňovým událostem.

Koryto Rakovnického potoka je na pozemcích investora.

Jedná se rozsáhlé chráněné území.

Dojde zde ke křížení a přiblížení k sítím a to kabelům SEK, kabelům ČEZ, kabelům VO a vzdušným vedením NN a VN, SEK a VO.

Nutno dodržet podmínky správců těchto sítí.

Terén na lokalitě je mírně sklonitý.

Prostor  pro  výstavbu  je  v převážné  části stísněný, vzhledem k provádění ve vymezeném pásu.

Úpravy se budou provádět ve vymezeném prostoru určeném investorem.

Je nutné dodržet předepsané parametry  ( rozměry, spády, výšky ) uvedené v projektu pro správnou funkci všech objektů !

Staveniště je možno charakterizovat jako podmínečně vhodné.

Přebytečné a nevyužitelné materiály budou likvidovány zákonným způsobem.

Předběžné zatřídění dle těžitelnosti : 	tř.3 – 100 %

V místě stavby se nachází poškozené opěrné zdi, které jsou v havarijním stavu, s nánosy v celé trase potoka.

Po demolici budou postaveny opěrné zdi v původních rozměrech a parametrech.

Sedimenty  budou odstraněny v nezbytně nutném rozsahu v celé trase potoka, s ponecháním části sedimentů místně bez zásahu (pruh cca 2,0m podél stávajících opěrných zdí)

Vzhledem k charakteru odkopávek a přístupu mechanizace je nutné uvažovat částečně s výkopy pod tekoucí vodou s nutným čerpáním.

B.1.b.	Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu se Zákonem o územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb. a to při splnění par.18 a par.19.

Navržené řešení vyhovuje požadavkům vyhlášky č.501/2006 Sb., ve znění vyhl.269/2009 Sb., č.431/2012 Sb a vyhlášky č.268/2009 Sb.

Území není chráněno podle jiných zvláštních předpisů.

B.1.c.	Informace o vydaných rozhodnutích

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.

B.1.d.	Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů jsou splněny.

B.1.e.	Výčet a závěry provedených průzkumů

V souvislosti s přípravou výstavby bylo provedeno geodetické zaměření terénu v rozsahu předpokládané úpravy toku. Stavební řešení je zakresleno do mapy v měřítku 1 : 500 – souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

Z hlediska agresivity předpokládáme nízkou agresivitu.

Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn.

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl prováděn.

B.1.f.	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna jako kulturní památka.

Stavba se nachází v ochranném pásmu kulturní památky-rozsáhlém chráněném území v blízkosti hradu Křivoklát.

B.1.g.	Poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba se nachází v záplavovém území Rakovnického potoka

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.1.h.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

V nejbližším okolí se nachází místní komunikace, která budou využita při stavbě.

Stavba neovlivní negativně okolní pozemky, zlepší jejich stabilitu.

Nedojde k protieroznímu ohrožení sousedních pozemků.

Dojde ke zlepšení hygienických podmínek a zvýšení stability koryta.

Stavba bude mít kladný vliv na úpravu odtokových poměrů.

B.1.i.	Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin

Budou demolovány části stávajících zborcených opěrných zdí s likvidací zákonným způsobem

Kácení dřevin nebude prováděno, stromy v okolí budou při výstavbě chráněny.

B.1.j.	Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF a lesních pozemků

V rámci stavby nedojde k záboru půdního fondu.

Na lokalitě se  nachází lesní pozemky č.parc. 96/1, 188/6, 175/1, 175/4, 161/1, 100, 157/1, 80, 406/2, 406/1.

Stavba se nachází v ochranném pásmu těchto pozemků určených k plnění funkce lesa.

B.1.k.	Územně technické podmínky

Stavba je přístupná po přilehlých komunikacích (pozemky budou po stavbě upraveny do původního stavu).

Před zahájením stavby bude zřízen pasport komunikace a přilehlých objektů včetně fotodokumentace.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

B.1.l.	Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

K stavbě se neváže žádná podmiňující, vyvolaná či související investice.

B.1.m.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků

Pozemky dotčené  odstraněním sedimentů v k.ú.Křivoklát

č. parcelní		          vlastník	                     druh pozemku                  poznámka

211/1	                ČR,Povodí Vltavy,s.p.                vodní plocha       rozsáhlé chráněné území	             Holečkova 3178/8,Praha 5

35/1	             Městys Křivoklát,č.p.93         ostatní komunikace    rozsáhlé chráněné území

Křivoklát

207/1	                ČR,Povodí Vltavy,s.p.                vodní plocha       rozsáhlé chráněné území

Holečkova 3178/8,Praha 5

94/21	             Městys Křivoklát,č.p.93         ostatní plocha             rozsáhlé chráněné území

Křivoklát

94/22	             Městys Křivoklát,č.p.93         ostatní plocha             rozsáhlé chráněné území

Křivoklát

142/4/1	 Tělocvičná jednota Sokol          ostatní plocha          rozsáhlé chráněné území	             Křivoklát č.p.49,Křivoklát

Pozemky dotčené  opravou koryta v k.ú.Křivoklát

č. parcelní		          vlastník	                     druh pozemku                  poznámka

211/1	                ČR,Povodí Vltavy,s.p.                vodní plocha       rozsáhlé chráněné území	             Holečkova 3178/8,Praha 5

Pozemky sousední v k.ú. Křivoklát:

Jedná se o parc.č.23, 69, 26/1, 26/2, 25, 559, 193, 45, 38, 194, 36/2, 34/1, 188/6, 195/3, 39/1, 40/1, 40/4, 195/1, 68, 35/2, 192/1, 211/2, 199/1, 38, 199/2,45/2, 96/1, 211/3, 47, 45/1, 199/3, 34, 93/1, 33, 55/3, 200/2, 55/1, 61/2, 56, 210, 60/2, 61/1, 60/1, 75/2, 24, 87, 62/1, 72, 88/3, 566, 88/1, 201, 91/3, 91/1, 207/5, 567, 207/3, 93/2, 206/2, 94/12, 216, 153/1, 94/16, 153/5, 207/7, 152/5, 152/2, 94/18, 94/28, 94/20, 152/3, 152/4, 152/1, 149, 146/2, 146/10, 94/24, 94/25, 406/2, 94/14, 94/13, 144, 94/9, 142/3, 130.

Investor musí k žádosti o povolení stavby doložit výpis z katastru nemovitostí vlastních dotčených pozemků a souhlasy cizích vlastníků s umístěním stavby a přístupem.

B.1.n.	Seznam pozemků podle katastru pozemků se vznikem ochranného nebo

bezpečnostního pásma

Nevyskytují se.

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Základní charakteristika stavby

Stavba bude po rekonstrukci sloužit původnímu účelu a to jako vodní koryto.

Celkem bude opraveno 66,4+19,9=86,3m poškozených opěrných zdí a místně odstraněno 1.377,0 m3 sedimentů.

Stavba nevyžaduje trvalého pracovníka, pouze pro občasnou údržbu.

Stavebně technický a stavebně historický průzkum nebyl prováděn, stejně jako statické posouzení.

Opravou úpravy dojde k zajištění bezpečnosti a funkčnosti území včetně zlepšení hygienických poměrů.

Jedná se o trvalou stavbu.

Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby.

Bezbariérové užívání stavby není vzhledem k jejímu charakteru řešeno.

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou respektována a budou uvedena po dalším projednání.

Stavba se nachází v ochranném pásmu kulturní památky.

Pro výstavbu bude zapotřebí dovézt lomový kámen a beton.

Budou odvezeny sedimenty,  přebytečná nevhodná zemina a suť a vybourané konstrukce stávajících konstrukcí.

Zatřídění odpadů provedeno dle Katalogu odpadů.

Odpad vzniklý při výstavbě

č.170504 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

Bude likvidována zákonným způsobem.

Jedná se o 119,0t zeminy a 2.616,0t sedimentu.

č. 170101 – Lomový kámen

Lomový kámen bude likvidován zákonným způsobem.

Bilance budou součástí výkazů výměr.

č. 170101 – Beton

Beton bude likvidován zákonným způsobem.

Lomového kamene a betonu bude 417,0t.

Hospodaření s dešťovou vodou není řešeno.

Předpokládané zahájení stavby 04/2020-07/2020.

Výstavba bude provedena v rámci jedné etapy.

Náklady stavby uvažujeme 5.500.000,-Kč+DPH.

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Oprava úpravy nebude mít z pohledu urbanistického pohledu žádný vliv na řešené území. Stavba neovlivní dosavadní uspořádání krajiny. Z pohledu architektonického dojde ke změně vzhledu do podoby přírodně blízké, což bude mít pozitivní vliv na začlenění technické stavby do přírody.

B.2.3.	Dispoziční řešení

Stavba bude prováděna běžnou technologií výstavby.

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stavbu bez vlivu na bezbariérovou přístupnost.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o běžnou stavbu, která nevyžaduje zvýšenou bezpečnost při užívání.

B.2.6.	Základní technický popis staveb

SO-1 Odstranění sedimentů

Sedimenty budou odstraněny pouze v nezbytně nutném případě, část sedimentů bude ponechána.

Budou odvezeny k likvidaci zákonným způsobem.

Dle rozborů sedimentů vyhovují ve všech ukazatelích mimo TOC – celkového organického uhlíku.

Sedimenty z figury S1 mezi řezy 4-16 v kubatuře 75,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající kamenné opěrné zdi na soukromém pozemku v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat stávající konstrukci lávky a křížené sítě.

Strom v řezu 14 bude zachován.

Sedimenty z figury S2 mezi řezy 16-20 v kubatuře 45,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S3 mezi řezy 18-21 v kubatuře 9,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající kamenné opěrné zdi na soukromém pozemku v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S4 mezi řezy 21-32 v kubatuře 185,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Sedimenty budou odstraněny před prováděním opravy poškozené opěrné zdi.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S5 mezi řezy 23-38 v kubatuře 235,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S6 mezi řezy 35-46 v kubatuře 105,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající kamenné opěrné zdi na soukromém pozemku v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S7 mezi řezy 47-52 v kubatuře 48,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající kamenné opěrné zdi  a paty stávajícího svahu v šířce cca 2,0m bude ponechána.

Nutno respektovat stávající konstrukci lávky a křížené sítě.

Sedimenty z figury S8 mezi řezy 48-49 v kubatuře 4,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě a stávající poškozenou opěrnou zeď.

Sedimenty z figury S9 mezi řezy 53-56 v kubatuře 40,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S10 mezi řezy 59-61 v kubatuře 40,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S11 mezi řezy 63-81 v kubatuře 338,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající kamenné opěrné zdi na soukromém pozemku v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat stávající konstrukci mostu a křížené sítě.

V řezu 78 je navržena provizorní sjezdová zemní rampa šířky 3,0m se sklonem 1:3.

Sedimenty z figury S12 mezi řezy 80-82 v kubatuře 2,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Bude odstraněna měkká část, tvrdá část bude ponechána.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S13 mezi řezy 81-86 v kubatuře 42,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající opěrné zdi v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S14 mezi řezy 86-88 v kubatuře 7,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S15 mezi řezy 89-99 v kubatuře 223,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající opěrné zdi v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat křížené sítě.

V řezu 93 je navržena provizorní sjezdová zemní rampa šířky 3,0m se sklonem 1:3.

Stávající zábradlí v dl.5,0m bude rozebráno vč.sloupku a poté zpětně osazeno.

Sedimenty z figury S16 v řezy 92 v kubatuře 1,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Bude odstraněna měkká část, tvrdá část bude ponechána.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S17 mezi řezy 86-88 v kubatuře 9,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S18 mezi řezy 105-107 v kubatuře 4,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající opěrné zdi v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat křížené sítě.

V řezu 105 je navržena provizorní sjezdová zemní rampa šířky 3,0m se sklonem 1:3.

Stávající zábradlí v dl.5,0m bude rozebráno vč.sloupku a poté zpětně osazeno.

Sedimenty z figury S19 v řezu 121 v kubatuře 2,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Jedná se o sedimenty ve vyústění stávajícího příkopu.

Nutno respektovat křížené sítě.

V řezu 121 je navržena provizorní sjezdová zemní rampa šířky 3,0m se sklonem 1:3.

SO-2 Oprava koryta

Stávající poškozená kamenná a betonová konstrukce části opěrných zdí bude vybourána, s likvidací suti zákonným způsobem.

Budou opraveny opěrné zdi v dl.66,40m a 19,90m, vše z armovaného betonu s obkladem lomovým kamenem s kotvami, s odvodněním (viz.výkresy).

Zdi budou řádně zavázány.

Napojení opěrné zdi na terén bude řešeno v řezech 24-26 rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 200 – 500 kg.

Dojde zde ke křížení se stávajícími kabely SEK, bude osazena půlená chránička HDPE DN100 v dl.4,0m při betonáži základů zdi.

SO-3 VON

Jedná se o vedlejší ostatní náklady.

B.2.7.	Základní popis technických zařízení

Bližší popis je proveden v předchozím popisu.

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o stavbu bez požárního rizika.

Veškeré hlavní příjezdové komunikace a stávající vjezdy budou zachovány beze změny.

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.10.	  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavba je bez výrazných hygienických požadavků a požadavků na pracovní prostředí.

Dojde ke zlepšení hygieny prostředí .

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou seizmicitou a před hlukem není vzhledem k charakteru řešena.

Území se nenachází v poddolované oblasti s výskytem metanu.

Jedná se o stavbu v zátopovém území a vzhledem k charakteru a místu nejsou řešena protipožární opatření.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.

B.4.	Dopravní řešení

Přístup na lokalitu je řešen po přilehlých komunikacích a pozemcích.

Trasy přístupů jsou dostatečně únosné.

Po skončení stavby budou veškeré povrchy upraveny do původního stavu.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících úprav

V rámci stavby není řešena náhradní výsadba a související úpravy.

B.6.	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

Stavba bude prováděna v zastavěném území. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, po kterých bude dovážen na stavbu materiál. Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem.

V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a případně zásobování.

Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. Realizovaná stavba bude mít na životní prostředí kladný vliv.

a) Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní     prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečišťovány (buď čištěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci , nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou).

b) Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě).

c)  Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení stavby.

d) Práce na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích budou prováděny pokud možno mimo vegetační období.

Realizací stavby nedojde dle předpokladu k negativnímu ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality.

Během výstavby se předpokládá krátkodobé zvýšení prašnosti. Jinak stavba nebude mít na ovzduší a klima žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k ovlivnění stávajících hlukových poměrů, dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku.

Po dobu výstavby dojde k ovlivnění průtokových poměrů v Rakovnickém potoce. Po dokončení stavby dojde k ovlivnění průtokových poměrů jen minimálně.

Realizovaný záměr nebude mít vliv na jakost vody. Po dobu výstavby je případné znečištění vodního toku eliminováno použitým způsobem ochrany staveniště proti zalití (hrázkování).

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se vliv na hydrogeologii nepředpokládá.

Nelze předpokládat významné dopady na půdu a horninové prostředí.

Stavba je bez migračních překážek.

Na vegetaci podél toku stavba nebude mít žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000.

V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné stromy. Nacházejí se zde významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní tok a údolní niva.

V souvislosti s výstavbou dojde k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Rakovnický potok. Realizace záměru ovlivní složky přírodního prostředí z dlouhodobého hlediska pozitivně, dojde ke zlepšení biotechnického stavu lokality, tedy i biotopů fauny.

Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na charakteru krajinného rázu území neprojeví.

V rámci stavby není nutno řešit vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění.

B.7.	 Ochrana obyvatelstva

V rámci stavby není nutné řešit.

B.8.	 Zásady organizace výstavby

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou  na základě výběrového řízení a  na podkladě uzavřené smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelskou organizací. Dodavatel je oprávněnou organizací z hlediska zákona o živnostenském podnikání a je zapsán v obchodním rejstříku.

V trase výstavby se nachází cizí zařízení a vedení. Při realizaci stavby ani provozem nesmí být ohrožen provoz stávajících zařízení.

Stavební práce vzhledem k charakteru stavby nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky.

Povoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace nejsou žádné.

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod ani zdroje nebezpečného záření. Hladina zvuku vyhoví požadavkům předpisů.

Bude-li během provozu použito látek, které budou likvidovány v souladu s návody k použití s ukládáním do samostatné nádoby a odvozem do sběrného dvora. V případě provozu skladu se bude jednat o tuhý komunální odpad.

Stavba nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu.

V průběhu provádění stavby hluk ve venkovních prostorách nepřekročí 65dB v ekvivalentní hladině hluku.

Stavba bude prováděna v pracovních dnech v denní době od 7.00 hod do 17.00 hod,

v době pracovního volna od 8.00 hod do 15.00 hod.

Lhůta provádění stavebních prací je 4 měsíce.

K negativním vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů rovněž nedochází. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby bude provedeno osetí  ploch dotčených stavbou a obnova poškozených krytů .

Z hlediska vlivu je stavba navržena tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do přírodních prvků.

V rámci stavby nebudou odstraněny porosty v prostoru nutném pro stavbu a to v rámci údržby před zahájením stavby.

Kvalita vody je dobrá a pro účely zásobení stavby je vhodná. Bude průběžně sledována a vyhodnocována.

Výstavbou dojde ke zlepšení hygieny prostředí.

Je nutné zabránit úniku ropných  látek z mechanizmů při provádění stavby a mechanizaci nenechávat odstavenou v korytě toku.

Z hlediska ochrany při ropné havárii budou v trase odtoků připraveny prostory pro možné umístění norné stěny s připraveným sorpčním materiálem pro zachycení ropných látek.

Při pracovní činnosti v prostoru možné zátopy je nutné sledovat vodní stav. Denně je nutno z tohoto prostoru odstraňovat veškeré pracovní pomůcky, stavební materiál, vytěžený materiál i pomocné konstrukce včetně veškeré mechanizace.

Při zvýšeném vodním stavu (povodeň) je nutno neprodleně přerušit práce s opatřením dle předchozího.

Z hlediska havarijního plánu je nutné doplňování a čerpání PHM a maziv provádět mimo prostor staveniště, a to na místech k tomu určených. Musí se zabránit úkapům z mechanizmů. Dojde-li k tomuto znečištění, je nutno okamžitě zamezit dalšímu znečišťování včetně provedení sběru kontaminované zeminy do nepropustných nádob s likvidací zodpovědnou firmou.

Dojde-li ke kontaminaci vody, je nutné okamžitě zabránit dalšímu postupu znečištění vodního toku s vytvořením hrázek s připravenou sorpční hmotou.

Každou havárii nutno nahlásit zodpovědným orgánům (HZS, pověřenému vodoprávnímu úřadu, Povodí Vltavy a Inspektorátu životního prostředí).

K zařízení staveniště budou použity pouze pozemky dotčené stavbou. Nepředpokládá se budování stavebních objektů pro provoz staveniště. Podle potřeby bude na pozemku umístěna přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení. Staveniště je třeba vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro případ nouzového volání bude zajištěno mobilními telefony dodavatele.

Zásobování stavby materiálem se předpokládá průběžné. Skladovací prostory pro nezbytný stavební materiál budou situovány přímo na pozemku stavby .

Jako sociální zařízení budou použity mobilní buňky umístěné na pozemku stavby, tyto objekty nutno umístit mimo aktivní zátopnou oblast.

Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby na nejnutnější dobu.  Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Sociální zařízení bude dle potřeby využíváno i případnými subdodavateli. Pozemek výstavby  bude náležitým způsobem zabezpečen po celou dobu stavby. Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu vyhl. č. 309/2006 Sb.

Voda pro stavbu bude používána z cisterny, která bude dočasně umístěna na stavbě. Případná potřeba technologické vody bude řešena odběrem z Rakovnického potoka.

Betony budou realizovány dovozem betonu z mixů.

Objekt bude případně připojen na rozvod elektřiny jako maloodběr podle podmínek rozvodných závodů v místě. Odběrovou sazbu si zvolí investor při podání žádosti o připojení (elektroměr). Pro měření odběru elektrické energie pro stavbu bude osazen staveništní rozvaděč.

Lokalita je přístupná po stávajících komunikacích a po zatravněných plochách.

Veškeré poškozené konstrukce budou opraveny.

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a skladování.

Počet pracovníků dodavatele stavby, jejich profesí a případných subdodavatelů si bude řídit stavbyvedoucí tak, aby zajistil návaznost profesí a splnění plánovaných lhůt výstavby. Časový průběh stavby je vázán smluvními podmínkami dodavatele a investora.

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.

Budoucí provoz stavby je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém.

Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a případně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek zajistí prováděcí organizace jejich řádné oddělené a bezpečné uložení a zabezpečí aby nemohly být zneužity cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství.

Jedná se o následující odpady:

Žádné nové stavební objekty nebudou v předběžném provozu. Stavba bude užívána investorem po dokončení, převzetí a vydáním kolaudačního souhlasu.

Veškerá zařízení staveniště jsou provizoria postavená a využívaná k dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení se po skončení výstavby demontují a prostor se uvede do původního stavu nejpozději do kolaudace.

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti . a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací.

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č.591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., kterými jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v přílohách 591/2006:

č.1   Další požadavky na staveniště

č.2   Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi

č.3   Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

č.4   Náležitosti oznámení o zahájení prací

č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán.

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji  a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení  průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.

Kontrolní prohlídka probíhá na základě ověřené projektové dokumentace dle par.133 a 134 Sb.183/2006.

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Prohlídka základové spáry po otevření před betonáží.

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V tomto případě je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti  a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů.

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

B.9.	 Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o opravu úpravy stávajícího potoka, kdy nebudou změněny parametry a tím pádem i odtokové poměry.

Jedná se o území aktivní inundace.