„Rakovnický potok, ř.km 0,2-2,1, Křivoklát,

oprava úpravy“

zak.č.: 319/2019

# D.1.1.1,2.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	 SO-1  Odstranění sedimentů

2.	 SO-2 Oprava koryta

3.	 SO-3 VON

1. SO-1 Odstranění sedimentů

Sedimenty budou odstraněny pouze v nezbytně nutném případě, část sedimentů bude ponechána.

Budou odvezeny k likvidaci zákonným způsobem.

Dle rozborů sedimentů vyhovují ve všech ukazatelích mimo TOC – celkového organického uhlíku.

Sedimenty z figury S1 mezi řezy 4-16 v kubatuře 75,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající kamenné opěrné zdi na soukromém pozemku v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat stávající konstrukci lávky a křížené sítě.

Strom v řezu 14 bude zachován.

Sedimenty z figury S2 mezi řezy 16-20 v kubatuře 45,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S3 mezi řezy 18-21 v kubatuře 9,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající kamenné opěrné zdi na soukromém pozemku v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S4 mezi řezy 21-32 v kubatuře 185,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Sedimenty budou odstraněny před prováděním opravy poškozené opěrné zdi.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S5 mezi řezy 23-38 v kubatuře 235,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S6 mezi řezy 35-46 v kubatuře 105,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající kamenné opěrné zdi na soukromém pozemku v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S7 mezi řezy 47-52 v kubatuře 48,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající kamenné opěrné zdi  a paty stávajícího svahu v šířce cca 2,0m bude ponechána.

Nutno respektovat stávající konstrukci lávky a křížené sítě.

Sedimenty z figury S8 mezi řezy 48-49 v kubatuře 4,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě a stávající poškozenou opěrnou zeď.

Sedimenty z figury S9 mezi řezy 53-56 v kubatuře 40,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S10 mezi řezy 59-61 v kubatuře 40,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S11 mezi řezy 63-81 v kubatuře 338,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající kamenné opěrné zdi na soukromém pozemku v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat stávající konstrukci mostu a křížené sítě.

V řezu 78 je navržena provizorní sjezdová zemní rampa šířky 3,0m se sklonem 1:3.

Sedimenty z figury S12 mezi řezy 80-82 v kubatuře 2,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Bude odstraněna měkká část, tvrdá část bude ponechána.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S13 mezi řezy 81-86 v kubatuře 42,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající opěrné zdi v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S14 mezi řezy 86-88 v kubatuře 7,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S15 mezi řezy 89-99 v kubatuře 223,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající opěrné zdi v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat křížené sítě.

V řezu 93 je navržena provizorní sjezdová zemní rampa šířky 3,0m se sklonem 1:3.

Stávající zábradlí v dl.5,0m bude rozebráno vč.sloupku a poté zpětně osazeno.

Sedimenty z figury S16 v řezy 92 v kubatuře 1,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Bude odstraněna měkká část, tvrdá část bude ponechána.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S17 mezi řezy 86-88 v kubatuře 9,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Nutno respektovat křížené sítě.

Sedimenty z figury S18 mezi řezy 105-107 v kubatuře 4,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Část sedimentů podél stávající opěrné zdi v šířce cca 2,0m bude ponechána, se zachováním stávající zdi bez poškození.

Nutno respektovat křížené sítě.

V řezu 105 je navržena provizorní sjezdová zemní rampa šířky 3,0m se sklonem 1:3.

Stávající zábradlí v dl.5,0m bude rozebráno vč.sloupku a poté zpětně osazeno.

Sedimenty z figury S19 v řezu 121 v kubatuře 2,0m3 budou odtěženy a odvezeny k zákonné likvidaci.

Jedná se o sedimenty ve vyústění stávajícího příkopu.

Nutno respektovat křížené sítě.

V řezu 121 je navržena provizorní sjezdová zemní rampa šířky 3,0m se sklonem 1:3.

2. SO-2 Oprava koryta

Stávající poškozená kamenná a betonová konstrukce části opěrných zdí bude vybourána, s likvidací suti zákonným způsobem.

Budou opraveny opěrné zdi v dl.66,40m a 19,90m, vše z armovaného betonu s obkladem lomovým kamenem s kotvami, s odvodněním (viz.výkresy).

Zdi budou řádně zavázány.

Napojení opěrné zdi na terén bude řešeno v řezech 24-26 rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 200 – 500 kg.

Dojde zde ke křížení se stávajícími kabely SEK, bude osazena půlená chránička HDPE DN100 v dl.4,0m při betonáži základů zdi.

3. SO-3 VON

Jedná se o vedlejší ostatní náklady.