# A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Okluky, H. Němčí, ř.km. 27,886-28,065 - úprava koryta

Místo stavby:	k.ú. Horní Němčí

Předmět dokumentace:	Zajištění stability koryta toku v zastavěném území

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

email: sekretariat@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant:		Ing. Milan Bartolšic

ČKAIT 1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK).  Zaměření bylo provedeno metodou GPS, podrobné doměření bylo provedeno totální stanicí

- Investiční záměr "Okluky, H. Němčí, ř.km 27,886-28,065, úprava toku" (Povodí Moravy s.p., 25.01.2018

- konzultace s investorem

- mapa KN

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavba se nachází v intravilánu obce Horní Němčí v neupraveném korytě toku Okluky pod hrází požární nádrže. Délka zájmového úseku koryta toku je cca 195m.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

V celé délce úprav prochází koryto toku Okluky zastavěným intravilánem obce Horní Němčí. Koryto je po celé délce úseku mírně meandrující a neupravené. Břehové linie jsou poškozeny vodní erozí. V části břehových linií se pomístně nachází opevnění rovnaninou z lomového kamene, které zabraňuje dalšímu narušování břehů vodní erozí. Břehové linie jsou porostlé keřovými a vzrostlými stromovými porosty zasahujícími až k patě svahů koryta.

c) Údaje o ochraně území

Území není nijak jinak chráněno.

d) Údaje o odtokových poměrech

Povrchové vody z prostoru vně koryta toku díky přirozenému spádu terénu odtékají volně do neupraveného koryta toku Okluky.

e) Údaje o souladu s ÚPD

Projektová dokumentace řeší úpravy ve stávajícím korytě v rozsahu stávajícího koryta toku Okluky. Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Horní Němčí.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Horní Němčí.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je prostá výjimek a úlevových řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou nejsou vyvolány související a podmiňující investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

j.1.1) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Horní Němčí)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

4956/4				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

5019/1				ostatní plocha			Obec Horní Němčí, č. p. 160,

68764 Horní Němčí

76				zahrada				Žufánková Marie, č. p. 228,

68764 Horní Němčí

75/2				zahrada				SJM Žufánek Vojtěch a

Žufánková Marie, č. p. 228,

68764 Horní Němčí

75/1				zahrada				Masaříková Petra, Solná cesta 467, Sady, 								68601 Uherské Hradiště

74				zahrada				Moštěk Robin, č. p. 186,

68764 Horní Němčí

72				zahrada				Strašilová Dana,

Otakara Ševčíka 3002/72,

Židenice, 63600 Brno

70/2				zahrada				Bahula Michal, č. p. 252,

68764 Horní Němčí

70/1				zahrada				SJM Bahula Michal a Bahulová Dagmar, 									č. p. 252, 68764 Horní Němčí

68/3				zahrada				Krchňáček Miroslav, Nová Čtvrť 953, 									68751 Nivnice

68/1				zahrada				Miloš Miroslav Ing., Chaloupky 574, 									69801 Veselí nad Moravou

7302				vodní plocha			Obec Horní Němčí, č. p. 160,

68764 Horní Němčí

j.1.2) Pozemky (mimo stávající komunikace), nebo jejich části, nutné k přístupu při provádění stavby (k.ú. Horní Němčí)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

66/4				orná půda			Bahula Pavel, č. p. 131,

68764 Horní Němčí

7299				orná půda			Popelka Petr Ing., Padovská 585/8, 									Horní Měcholupy, 10900 Praha 10

7298				ostatní plocha			Obec Horní Němčí, č. p. 113,

68764 Horní Němčí

7297				ostatní plocha			Obec Horní Němčí, č. p. 113,

68764 Horní Němčí

7296				ostatní plocha			Bodiš Pavel, č. p. 380,

68764 Horní Němčí

7136				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh stavby

Projektová dokumentace řeší úpravu koryta toku Okluky v ř.km 27,886-28,065.

b) Účel užívání stavby

Účelem stavby je zajištění stability koryta toku v zastavěném území. Účelem opraveného koryta je neškodné převedení povrchové vody korytem v zájmovém úseku.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace řeší úpravu koryta toku Okluky v ř.km 27,870-28,065  za účelem jeho stabilizace. Účel užívání stavby se úpravou nemění. Jedná se o veřejné prostranství z části bezbariérově přístupné (území vně břehové linie upraveného koryta), z části bezbariérově nepřístupné (vlastní upravené koryto). Stavbou nebude charakter území měněn.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je prostá výjimek a úlevových řešení.

h) Navrhované kapacity stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu. Stavba není členěna na stavební objekty. V závislosti na stávajících terénních podmínkách je úprava koryta řešena dvěma způsoby - stabilizace koryta opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene a stabilizace koryta opěrnou stěnou.

h.1) Úprava dna a svahů koryta

Úprava dna koryta je navržena v úseku 27,870 (PP1) - 27,896 (PP4). Celková délka úseku je 26,00m. V tomto úseku se provede oprava líce rovnaniny (opevnění pravého svahu), odstranění přebytečné zeminy ze dna a doplnění rovnaniny.  V linii paty stávajících opěrných stěn se rovnanina na šířku 0,80m prolije cementovou maltou.

h.2) Stabilizace koryta opevněním rovnaninou

Stabilizace koryta opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene je navržena v úsecích km 27,896 (PP4) - 27,9087. Celková délka úseku je 12,70m.

Pravý břeh bude upraven do sklonu 1:1,5 a bude na výšku 1,30m opevněn rovnaninou z lomového kamene tl. 400mm. Dno bude upraveno na celou šířku rovnaninou z lomového kamene tl. 400mm. Šířka dna bude min 2,00m. Levý břeh je tvořen současnou zástavbou (rodinný dům, stávající opěrné stěny), která se nebude upravovat

h.3) Stabilizace koryta opěrnou stěnou

Stabilizace koryta opěrnou stěnou je navržena mezi prvním a druhým úsekem stabilizací koryta rovnaninou z lomového kamene. Opěrná stěna bude v tomto úseku zřízena oboustranně. Délka pravobřežní opěrné stěny je 56,33m, délka levobřežní opěrné stěny je 56,80m. Opěrná stěna bude vyzděna z lomového kamene a bude založena na monolitickém železobetonovém základovém pasu. Dno bude na celou šířku zpevněno dlažbou z lomového kamene s vyspárováním MC do betonu. Příčný tvar bude složené koryto. Dno kynety bude šířky 2,00m, sklon svahů kynety bude 1:1,5. Hloubka kynety bude 0,20m. Berma bude šířky 0,45m oboustranně, příčný sklon povrchu bermy bude směrem ke kynetě. Celková šířka koryta (kyneta + berma) mezi patou opěrných stěn je 3,50m. Navázání na opevnění rovnaninou z lomového kamene bude opevněním dna a svahů dlažbou z lomového kamene do podkladu z betonu. V místě přechodu dlažby na rovnaninu bude dlažba stabilizována stabilizačním prahem. Přechod mezi neupraveným stávajícím korytem nad opěrnými stěnami bude na délce 5,00m řešen opevněním dna a svahů rovnaninou z lomového kamene.

h.4) Odtěžení zeminy z vývaru

Odtěžení se provede v celé ploše vývaru, v km 28,0451(PP17) - 28,065 (KÚ).  Celková délka úseku je 19,90m. Celková plocha vývaru je 183,00m2.

i) Základní bilance stavby

Stavbou není vyvolána nutnost speciálních úprav za účelem odvedení povrchových dešťových vod mimo staveniště. Odtokové poměry z území nejsou stavbou měněny.

Stavební stroje a mechanismy budou na vlastní pohon.

Vytěžená zemina ze dna toku v místě úpravy toku bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude vhodná zemina použita ke zpětným zásypům, přebytečná zeminy bude odvezena na skládku. Celkem se jedná o odvoz 504,224m3 zeminy. Ke dni zpracování dokumentace byla dohodnuta nejbližší možná skládka pro výše uvedený objem zeminy BIOKOMP s.r.o., Kompostárna a sběrný dvůr Křížné Cesty, Buchlovice. Dopravní vzdálenost je 33km, skládkovné činí 400,- Kč/t.

Vytěžená zemina z vývařiště bude rozprostřena na terén vně vývařiště.

j) Základní předpoklady výstavby

- zahájení výstavby		:	1/2 roku 2020

- ukončení výstavby		: 	konec roku 2021

k) Orientační náklady stavby

Náklady na provedení stavby budou stanoveny na základě výběru zhotovitele.

## Břeclav 03. 2018						 Ing. Jan Varadínek