##### Výstavba poldrů v katastru obce Hať Poldr „U p. Otavové“

SO 03.2 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 2011-03 |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Martin Jaroš Vodohospodářské služby Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina |
| HIP | : | Ing. Martin Jaroš |
| Odp. projektant | : | Ing. Radim Čech |
| Objednatel | : | ČR-Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura a pozemkový úřad v Opavě, Horní nám. 2, 746 01 Opava |
| Arch.č. | : | 2011-03-F2/01 |
| Datum | : | červenec 2011 |

# Základní údaje o stavbě

Návrh nových polních komunikací souvisí s výstavbou poldru v lokalitě „U p.Otavové“ v obci Hať. Systém polních komunikací zajišťuje příjezd do poldru pro jeho údržbu a zajišťuje obsluhu okolních pozemků.

Návrh nových polních komunikací je součástí “Plánu společných zařízení návrhu KPÚ Hať“.

Návrh řeší tři trasy pro údržbu poldru a pro přístup k sousedním pozemkům. Jedná se o trasy C33, C34, C58 a sjezdy z trasy C33 přes propustek na odpadním korytě poldru (SJEZD 1), který je součástí poldru (SO 03.1) a sjezd z trasy C33 na hráz (SJEZD 2).

# Směrové řešení

# Trasa C33

Na stávající místní komunikaci v obci Hať (ulice Na Chromině) je prostřednictvím krátkého úseku stávající polní cesty délky cca 60m napojena TRASA C33, směřuje jižním směrem a je ukončena v km 0,395 022. Trasa začíná v km 0,060 000, protože úsek 0,000 – 0,060 je obsahem projektu TRASY C33 v intravilánu obce a není obsahem tohoto projektu. Trasa je navržena v kategorii P4,0/30. Realizována bude jen po napojení trasy C58, výhledové pokračování je v dokumentaci z důvodu budoucí návaznosti.

# Trasa C34

Navazuje ve směrovém oblouku TRASY C33 v km 0,226 016 a je ukončena v km 0,068 870. Od trasy C33 směřuje východním směrem. Trasa je navržena v kategorii P3,0/30

# Sjezd 2 z trasy C33

Sjezd z trasy C33 na hráz navazuje ve směrovém oblouku TRASY C33 v km 0,191 650  a je ukončen v km 0,123 425 na začátku hráze. Od trasy C33 směřuje západním směrem na hráz, navazující část komunikace je součástí samotné hráze poldru. Trasa je navržena v kategorii P3,0/30.

# Trasa C58

Navazuje v přímé na TRASU C33 v km 0,352 067 a je dočasně ukončena v km 0,058 712. Od trasy C33 směřuje v podstatě severozápadním směrem a v této etapě výstavby slouží pro příjezd do poldru. Trasa je navržena v kategorii P3,0/30.

# Sjezd 1 z trasy C33

Sjezd z trasy C33 v místě propustku na odvodňovacím příkopu poldru k okolním pozemkům je navržen v oblouku v km 0,113 794 a je ukončen v km 0,024 000. Zesílená část zatravnění je navržena v kategorii P3,0/30.

# Výškové řešení

U všech tras je respektována v maximální možné míře niveleta stávajících polních komunikací a stávající niveleta okolních pozemků. V souladu s ČSN 73 6109 Projektování polních cest je niveleta do spádu 13% s ohledem na návrhovou rychlost.

# Příčné uspořádání

Trasa C33 je zařazena do kategorie polní cesty hlavní jednopruhové, trasy C34, C58 do kategorie polní cesty vedlejší jednopruhové.

Pro trasu C33 a C34 je navržena kategorie P4,0/30, tzn. živičný kryt v šířce 3,0 m + oboustranná krajnice 2x0,50 m.

Pro trasu C58 je navržena kategorie P3,0/30, tzn. živičný kryt v šířce 2,0 m + oboustranná krajnice 2x0,25 m.

Sjezdy z trasy C33 jsou navrženy kategorie P3,0/30, tzn. travnatý kryt v šířce 2,0 m + oboustranná krajnice 2x0,25 m.

# Konstrukce

Podmínkou realizace dle návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 = 30 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy).

V případě neúnosného podloží je v projektu navržena výměna zeminy struskou, popř. jiným vhodným materiálem v tl. 500 mm.

Na všech trasách je navrženo sejmutí ornice v tl. 250 mm.

# Skladba komunikace

S ohledem na zajištění obsluhy poldru a předpokládaný příjezd těžké mechanizace i k okolním pozemkům je provedena změna konstrukčního složení komunikace oproti DUR.

Komunikace mají následující konstrukční složení

- asfaltový beton střednězrnný 		ABS II.						tl.  40 mm

- spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35 kg/m2

- obalované kamenivo střednězrnné		OKS I.						tl.  50 mm

- spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 1,00 kg/m2

- štěrkodrť	fr. 32/63			ŠD						tl. 150 mm

- štěrkodrť	fr. 0/32				ŠD						tl. 150 mm

CELKEM	                 	     								tl. 390 mm

- výměna podloží – struska 									tl. 500 mm

Krajnice v tl. 150 mm je z hutněného recyklátu.

Na svazích je rozprostřeno tl. 150 mm ornice pro zatravnění.

V místě napojení na stávající polní cestu bude proveden šikmý násyp z recyklátu, upravující výškovoý rozdíl mezi cestou C33 a stávající polní cestou.

# Zemní těleso

V řešeném úseku nejsou předpokládány rozsáhlejší zemní práce. V případě, že při hutnících zkouškách nebude dosaženo předepsané míry hutnění na plání, bude provedena sanace výměnou podloží. Rozsah případné sanace bude předmětem samotné realizace stavby.

# Odvodňovací zařízení

Podél trasy C33 je navržen mělký příkop hl. min 200 mm pod plání komunikace, část příkopu ve spádu 12% je vydlážděna příkopovou tvárnicí TBM – Q590/490. Příkop je převeden propustkem pod trasou C33 do odvodňovacího příkopu poldru.

# Propustky

Trasu C33 v km 0,134 00 křižuje jeden propustek:

C 33 – 1 z ŽB trub TZH Q 600/2500/Z o cel. délce 7551 mm - s podélným spádem 1%

Trasu C58 v km 0,154 70 křižuje jeden propustek:

C 58 -1 z ŽB trub TZH Q 400/2500/Z o cel. délce 6245 mm - s podélným spádem 4,35%

Sjezd 1 z trasy C33 v km 0,005 00 křižuje jeden propustek:

z ŽB trub TZH Q 800/1000 o cel. délce 10000 mm - s podélným spádem 0,77%

Propustky jsou navrženy z prefabrikovaných železobetonových trub DN 400, DN 600 a DN 800. Trouba je obetonována v tloušťce 150 a 200 mm z betonu C 16/20 a leží na betonové desce tl. 200 mm (DN 800 – tl. 250 mm) z betonu C 25/30 – XA1. Betonový základ pod čely propustku je z betonu C 25/30 – XA1, vyztužen kari sítí. Čela propustku včetně říms jsou monolitická z betonu C 30/37-XF3 vyztuženy kari sítí. V místě vtoku a vyústění bude dno příkopu zpevněno žulovými kostkami 10/12 uloženými do betonového lože C 21/15 v tl. 150 mm. Propustek křižující napojení pozemku v km 0,005 00 bude navazovat na odpadní koryto a kopírovat jeho průřez. Obsyp betonového základu a potrubí bude z nenamrzavého materiálu a bude zhutněn

Vytyčení je uvedeno na výkrese propustku, souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv.

# Dopravní značení

S ohledem na kategorii komunikací není návrh dopravního značení řešen.

# Dočasný zábor

Pro minimalizaci záboru je část terénních úprav provedena v rámci dočasných záborů. U trasy C33 jde o zábor části parcely 2867 a 2882, kde jde o provedení svahování pro svahovou dostupnost zemědělské techniky. U trasy C33, resp. C58 jde o úpravu svahu v směrovém oblouku napojení C58 na C33 pro možnost údržby poldru část pozemku 2908. Pro zřízení sjezdu 1 z trasy C33 jde o trvalý zábor části parcely 4390, 2874 a dočasný zábor části parcely 2862.

Rekultivace dočasného záboru

Po provedení hrubých terénních úprav svah (svahování) bude upravená pláň překryta ornicí ze skrývky kulturní zeminy (z plochy nádrže a komunikace) a oseta vhodnou travní směsí.

# Ostatní

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s příslušnými platnými předpisy a nařízeními, zejména s vyhláškou č. 324/90 Sb. Českého svazu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31.července 1990 O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným dopravním značením podle zákona č.361/2000 Sb. a vyhlášky č.30/2001 Sb., které není součástí projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění prováděcích předpisů, českých státních norem, vzorových listů aj.

Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytyčení všech inženýrských sítí. Dle dostupných informací se v trasách navrhovaných komunikací nenachází žádné inženýrské sítě.

Vypracoval:

Ing. Radim Čech

+420 602 755 102

Upravil dle aktualizace v 2011:

Ing. Martin Jaroš