##### Výstavba poldrů v katastru obce Hať Poldr „U p. Otavové“

SO 03.1 HRÁZ A SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

###### STATICKÝ VÝPOČET

| Zakázka č. | : | 2007-06 |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Martin Jaroš Vodohospodářské služby Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina |
| HIP | : | Ing. Martin Jaroš |
| Odp. projektant | : | Ing. Petr Kittrich |
| Objednatel | : | ČR-Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura a pozemkový úřad v Opavě, Horní nám. 2, 746 01 Opava |
| Arch.č. | : | 2007-06-F1/18 |
| Datum | : | prosinec 2007 |

Zakázka č. 2007-06

STATICKÝ VÝPOČET

OBJEDNATEL  	: 	ČR – Mze, Zemědělská agentura a pozemkový úřad v Opavě

STAVBA            :         Výstavba poldrů v katastru obce Hať - Poldr ”u Otavové”

OBJEKT            : 	SO 01 - Hráz a související objekty - Přístupová lávka

STUPEŇ       	:  	DSP

VYPRACOVAL 	:  	Ing. Kittrich Petr

DATUM : 11/2007

POČET STRAN : 1/6

Použité podklady :	ČSN 73 00 37 - Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 62 05 - Navrhování ocelových mostních kcí

ČSN 73 62 06 - Navrhování bet.a žel.bet mostních kcí

ČSN 73 62 03 - Zatížení mostů

ČSN 73 10 01 - Základová půda pod plošnými základy

Statický výpočet se zabývá konstrukcí přístupové lávky na stavbě ”Výstavba poldrů v katastru obce Hať - Poldr u Otavové”

Jedná se o dvoupolovou kolmou mostní konstrukci, rozpětí 8,25 + 2,65 m. Šířka mezi zábradlím 1,01 m.

Nosnou konstrukci tvoří dva ocelové válcované profily U 140, mostovka je tvořena ocel. pororoštem tl. 30 mm.

Nosná konstrukce je uložena na žel. betonovém ”funkčním objektu” a na krajní klasické žel. betonové monolitické opěře tl. 0,60 m, založení plošné. Použitý beton  B 20.

Krajní opěra je situována v tělese nové hráze. Pro realizaci hráze je uvažováno použití jílovité zeminy, která se nachází dle geologického průzkumu ve svrchních vrstvách podloží v oblasti staveniště. Při statickém návrhu byla uvažována  hodnota únosnosti zeminy v zákl. spáře krajní opěry Rdt  0,05 Mpa.

Výpočet nosné konstrukce byl proveden metodou mezních stavů, spodní stavba klasickou teorií dle dovolených namáhání. Při statickém návrhu bylo uvažováno zatížení dle ČSN 73 62 03 - Zatížení mostů, nahodilé rovnoměrné zatížení v hodnotě 200 kg/m2.

2

Nosná konstrukce

ocel. nosníky 2 x U 140

šířka lávky 1,00 m

Zatížení:

vlastní tíha

ocel. nosníky 2 x U 140,  g0 = 2 x 0,16 = 0,32 kN/m    f = 1,1

ostatní stálé

pororošt  tl. 30 mm,  g11 = 0,295 kN/m    f = 1,1

zábradlí     g12 = 2 x 0,30 = 0,60 kN/m    f = 1,1

nahodilé  2,0 kN/m2

p = 1,00 x 2,0 = 2,00 kN/m    f = 1,2

gn = (0,32 + 0,295 + 0,60) = 1,215 kN/m

gv = (0,32x1,1 + 0,295x1,1 + 0,60x1,1) = 1,34 kN/m

pn = 2,00 kN/m

pv = 2,00 x 1,2 = 2,40 kN/m

spojitý nosník o 2 polích

Zat. stavy

1) Stálé

2) Stálé + nahodilé na prvním poli

3) Stálé + nahodilé na obou polích

4) Stálé + nahodilé na druhém poli

Reakce ”normové” hodnoty

ZS1 : Rna =   4,03 kN,   Rnb = 10,65 kN,   Rnc = - 1,44 kN

ZS2 : Rna = 10,72 kN,   Rnb = 25,31 kN,   Rnc = - 6,29 kN

ZS3 : Rna = 10,67 kN,   Rnb = 28,17 kN,   Rnc = - 3,80 kN

ZS4 : Rna =   3,98 kN,   Rnb = 13,51 kN,   Rnc =   1,05 kN

4

Ohyb. moment ”výpočtová” hodnota

Mmax v = 24,85 kNm

ocel. nosníky 2 x U 140

w = 2 x 86,40 x 103  mm3 , I = 2 x 6,05 x 106  mm4 , Rv = 210 Mpa

Návrhový ohybový moment

Msd  = 22,48 kNm

Moment únosnosti

MRd  = (2 x 86,40 x 103  x 210) = 36,29 x 106  Nmm = 36,29 kNm  24,85 kNm, vyhovuje

Svislý průhyb ”normová” hodnota

y max = 41,39 mm

limitní průhyb L / 200 = 8250 / 200 = 41,25 mm  41,39 mm, vyhovuje

KRAJNÍ OPĚRA

L = 1,30 m, H = 1,08 m

Zatížení ”normové” hodnoty:

a) vlastní tíha

G = 0,60 x 1,08 x 1,30 x 23 = 19,38 kN

b) nosná konstrukce

Rmax = 10,72 kN

Rmin =    3,98 kN

Rstálé =   4,03 kN

c) boční zemní tlak - stálé

 = 19 kN/m3,  = 30o,  = 15o, h = 0,91 m

eg =  x h x tg2(45 - /2)

eg = 19 x 0,91 x 0,333 = 5,76 kN/m2

Eg= 0,5 x 5,76 x 1,30 x 0,91 = 3,41 kN

EgH = 3,29 kN

EgV = 0,88 kN

d) boční zemní tlak - nahodilé na povrchu vozidlo 40 t – zat. tř. „B“

p = 400 / (3,80 x 6,00) = 17,54 kN/m2

ep = 17,54 x 0,333 = 5,84 kN/m2

Ep= 5,84 x 0,91 x 1,30 = 6,91 kN

EpH = 6,67 kN

EpV = 1,79 kN

e) tření v posuvném ložisku

koef. tření  k = 0,30

+-H1 = Rstálé x 0,30 = 4,03 x 0,30 = 1,21 kN

1) Max. reakce

Napětí v základové spáře

 V = 19,38 + 10,72 + 0,88 + 1,79 = 32,77 kN

 H = 3,29 + 6,67 + 1,21 = 11,17 kN

5

 M = 3,29 x 0,303 – 0,88 x 0,30 + 6,67 x 0,455 – 1,79 x 0,30 +

+ 10,72 x 0,15 + 1,21 x 0,905 = 5,93 kNm

ez = 5,93 / 32,77 = 0,181 m  B / 3 = 0,60 / 3 = 0,200 m, vyhovuje

z  = (32,77 x 103) / (600 - 2x181) x 1300 = 0,106 Mpa  Rdt = 0,050, nevyhovuje

pod podkladním betonem tl. 0,10 m

b = 0,60 - 2x0,181 = 0,238 m

z  = (0,238 x 1,300) / (0,438 x 1,500 x 0,106 + (23 x 0,10 x 10-3) =

= 0,049 + 0,002 = 0,051 Mpa  Rdt = 0,050 Mpa, vyhovuje

2) Min. reakce

Napětí v základové spáře

 V = 19,38 + 3,98 + 0,88 + 1,79 = 26,03 kN

 H = 3,29 + 6,67 + 1,21 = 11,17 kN

 M = 3,29 x 0,303 – 0,88 x 0,30 + 6,67 x 0,455 – 1,79 x 0,30 +

+ 3,98 x 0,15 + 1,21 x 0,905 = 4,89 kNm

ez = 4,89 / 26,03 = 0,188 m  B / 3 = 0,60 / 3 = 0,200 m, vyhovuje

z  = (26,03 x 103) / (600 - 2x188) x 1300 = 0,089 Mpa  Rdt = 0,050, nevyhovuje

pod podkladním betonem tl. 0,10 m

b = 0,60 - 2x0,188 = 0,224 m

z  = (0,224 x 1,300) / (0,424 x 1,500 x 0,089 + (23 x 0,10 x 10-3) =

= 0,041 + 0,002 = 0,043 Mpa  Rdt = 0,050 Mpa, vyhovuje

V Ostravě, 11/2007

6