##### Výstavba poldrů v katastru obce Hať Poldr „U p. Otavové“

SO 03.1 HRÁZ A SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 2011-03 |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Martin Jaroš Vodohospodářské služby Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina |
| HIP | : | Ing. Martin Jaroš |
| Odp. projektant | : | Ing. Martin Jaroš |
| Objednatel | : | ČR-Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura a pozemkový úřad v Opavě, Horní nám. 2, 746 01 Opava |
| Arch.č. | : | 2011-03-F1/01 |
| Datum | : | červenec 2011 |

a) účel objektu

Suchá retenční nádrž - poldr - bude sloužit k zachycení přívalového odtoku z výše položeného povodí a transformaci tohoto odtoku na neškodný, v množství, které je možno převést kanalizační sítí obce Hať do koryta potoka Bečvy.

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Suchá retenční nádrž je navržena tak, aby svým tvarem a použitými materiály byla vhodně začleněna do okolní krajiny, neboť se nalézá mimo zastavěnou část obce. Hráz poldru je navržena jako zemní, homogenní, se zpevněním koruny drátokamennou matrací. Funkční, železobetonový objekt, zajišťující převedení a transformaci objemu povodňové vlny přitékající vody bude ve viditelné části obložen obkladem imitujícím kamenné zdivo. Odpadní koryto od funkčního objektu bude ve dně a patě zpevněno dlažbou z lomového kamene. Ostatní části hráze, odpadního koryta a zátopy budou osety trvale travní směsí, která bude pravidelně sečena.

Pro další začlenění objektu do krajiny je v souvisejícím objektu SO 03.3 - Ozelenění navržena dosadba vyšší zeleně (stromy, keře), která začleňuje stavbu do okolní krajiny, Současně budou zřízena dvě odpočívadla (na levém břehu zátopy a pod hrází, pro potřeby turistů a uživatelů okolních pozemků. S ohledem na specifický účel tohoto objektu se nepředpokládá pohyb osob ve větším rozsahu, neboť není pro tyto účely vhodný. Vstup na funkční objekt bude omezen pouze pro povolané osoby, ostatní plochy objektu budou volně přístupné stejně jako okolní krajina.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Zátopa

celkový prostor:			20 143 m3

maximální hladina:			13 112 m2

kóta maximální hladiny		221,05 m n.m.

ochranný (retenční) prostor:		15 376 m2

retenční hladina:			10 998 m2

kóta retenční hladiny:			220,65 m n.m.

max. přítok do zátopy (Q100):		2,24 m3/s

Hráz poldru

délka hráze:				92,93 m

výška hráze:				0,0 - 4,66 m

objem hráze:				5209 m3

šířka koruny hráze:			5,0 m

koruna hráze:				221,65 m n.m.

Funkční objekt

celková výška:			6,18 m

délka bezpečnostního přelivu:	2 x 2,10 m = 4,20 m

škrtící potrubí:				DN 300

odpadní potrubí:			DN 1200

dno vtoku do funkčního objektu:	216,42 m n.m.

dno vtoku do odpadního potrubí:	216,36 m n.m.

dno výtoku odpadního potrubí:	215,96 m n.m.

max. transformovaný odtok:		0,112 -0,487 m3/s

Odpadní koryto

celková délka:				120 m

šířka ve dně:				0,50 m

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

V tomto stavebním objektu je řešeno samotné těleso hráze, funkční objekt v tělese hráze, nátok do funkčního objektu, odpadní koryto, a úprava v zátopové části.

Těleso hráze

Těleso hráze je navrženo sypané z místních jílovitých a hlinitých materiálů. Šířka koruny hráze je navržena 5,0 m, sklon návodního líce je 1:3,3, vzdušného líce 1:2. Technické parametry hráze jsou specifikovány v předchozí kapitole.

Povrch hráze je zatravněn vhodnou travní směsí.

Před založením hráze bude provedena skrývka kulturní vrstvy v tloušťce 30 cm, a takto připravený podklad bude zhutněn dvěmi pojezdy vibračního válce bez časové prodlevy (předpoklad). Základová spára by měla být po odkrytí  posouzena geologem a stanoven další postup úpravy základové spáry (v souvislosti s možným výskytem propustných písčitých poloh zjištěných geologickým průzkumem v levobřežním zavázání.

Zemina tělesa hráze bude ukládána ve vrstvách výšky 30 cm a průběžně zhutňována (návrh: 5 pojezdů vibračního válce). Zemina pro těleso hráze bude odebírána z prostoru budoucí zátopy. Těžená zemina nesmí obsahovat zbytky porostu a nevhodných zemin. Těžba bude realizována až po skrývce kulturní zeminy. Skrývková zemina bude po dobu výstavby uložena na deponii, situované v zátopové části a použita pro ohumusování narušeného povrchu v zátopě a tělesa hráze.

V pravobřežním zavázání hráze bude vyhloubena montážní rýha, z které budou beraněny ocelové štětovnice (se zámkem – LARSEN) a to do hloubky min. 1,0 m pod úroveň základové spáry a do vzdálenosti 10,0 m od pravobřežního konce hráze. Na dně montážní rýhy (na úrovni cca 221,05 – maximální hladina) budou štětovnice zarovnány (zkráceny) a montážní rýha bude zasypána původní zeminou a povrch uveden do původního stavu. Takto provedena štětová stěna bude v pravé části (ve směru toku) při přípravě základové spáry obnažena odkopem ve sklonu cca 2:1 a do takto připravené základové spáry bude proveden hutněný násyp tělesa hráze.

Pravobřežní svah v zátopě, navazující na hráz, bude opevněn geomříží Geoweb, zabraňující smývání rozrušené zeminy a zvyšující stabilitu stávajícího svahu. Opevnění bude provedeno v rozsahu cca 50 m2. Upřesněno bude v rámci autorského dozoru geotechnikem.

Výstavba hráze bude probíhat při respektování ČSN 75 23 10 a ČSN 75 2410

Koruna hráze bude opevněna drátokamennou matrací BLOCK-SK tl. 0,30 m v celé délce hráze pro případ, že by došlo k přelití hráze a pro zpevnění povrchu pro případný pojezd údržbových mechanismů. Matrace bude přetažena na vzdušný i návodní líc v délce 1,00 m. Povrch bude prosypán ornicí a zatravněn.

Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace.

Stávající remíz na svahu (pravobřežní zavázání hráze) bude dotčen výstavbou hráze poldru. Remíz je tvořen vzrostlými dřevinami a keřovým porostem,  nacházejí se zde mohutné duby, dále lípy, břízy, javory, v nivě potoka pak olše a vrba jíva, keřové patro je řídké, tvořené hlavně bezem černým a lískou obecnou.

Pro výstavbu hráze bude třeba vykácet několik dřevin – seznam je uveden v tabulce.

Dřevina		průměr kmene v cm		obvod kmene v cm        poznámka

1.  Bříza		36				112

2. Javor klen		35, 24				110, 74

3  Olše lepkavá	17, 18, 19			54, 58, 60		      vícekmenná

4.  Lípa srdčitá	38,36,35,31,48		121,113, 112,98,150     vícekmenná

5.  Dub letní		60				187                                 hodnotný

Mýcení keřů			50m2

Kmeny budou nabídnuty majiteli, pařezy ponechány na místě, větve spáleny nebo drceny.

Funkční objekt

Bude zajišťovat převedení vody po dobu přívalové srážky a v případě extrémní srážky i převod tohoto průtoku prostřednictvím bezpečnostního přelivu. Funkční objekt je navržen jako sdružený železobetonový objekt, situovaný v blízkosti návodní paty hráze. V dolní části objektu je navrženo potrubí DN 300, které bude zajišťovat omezený odtok z poldru a to v rozmezí 112 – 487 l/s (dle výšky hladiny v zátopě).

V čelní stěně je navržena dvojitá dlužová stěna, pomocí které je vymezena retenční hladina poldru, která bude na kótě 220,65 m n.m. Tato dlužová stěna bude sloužit rovněž pro případné vypuštění poldru, pokud by došlo k ucpání škrtícího potrubí. Pro zamezení ucpání tohoto škrtícího potrubí jsou ve vtokové části funkčního objektu navrženy ocel. česle.

Bezpečnostní přeliv je navržen na Q100 = 2,24 m3/s a je integrován do horní části objektu. Tvoří jej dvě boční přelivné hrany, zaoblené poloměrem 0,3 m o celkové délce 4,2 m (2 x 2,10 m). Odpadní potrubí od funkčního objektu je navrženo DN 1200 s vyústěním do odpadního koryta.

Pro přístup k bezpečnostnímu přelivu a dlužové stěně je z koruny hráze navržena ocelová přístupová lávka s uzamykatelnou brankou. Lávka je opatřena zábradlím. V místě nad dlužovou stěnou bude zábradlí odnímatelné, pro případ nutnosti manipulace s dlužemi, vyžadující volný prostor.

Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace.

Pro začlenění této betonové konstrukce do okolního terénu bude vnější viditelný líc konstrukce obložen obkladem, imitujícím kamenné zdivo. V místě přechodu konstrukce pod úroveň terénu bude obklad olemován a opřen do ocelového úhelníku o délce strany rovnající se tloušťce kamenného obkladu. Úhelník bude fixován do konstrukce funkčního objektu pomocí ocelových hmoždinek a šroubů.

Odpadní koryto

Odpadní koryto je navrženo ve tvaru jednoduchého lichoběžníku s proměnlivou šířkou ve dně 0,50 m, se sklonem svahů 1:1,5 a hloubkou min. 0,65 m. Koryto převede s rezervou odtokové množství odtékající škrtící výpustí, avšak větší odtoky při extrémních srážkách (větších než Q100), kdy dojde k odtoku přes bezpečnostní přeliv, již mohou místy vybřežovat. Dno koryta bude opevněno kamennou dlažbou na sucho, pro omezení zarůstání dnové části a usnadnění čištění.

Odpadní koryto je navedeno do stávajícího příkopu, kterým dosud odtékala veškerá srážková voda. Napojení je navrženo těsně před hranicí intravilánu, v obvodu pozemkových úprav.

Při výstavbě odpadního koryta bude vytěžená zemina (po provedení skrývky kulturní zeminy) přednostně využita pro vyrovnání okolního terénu v pravobřežní části tak, aby výška obou břehů byla plynulá.

Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace.

Nátokové koryto

Je navrženo pouze terénním vytvarováním v prostoru zátopy tak, aby došlo při odtoku povrchové vody k soustředění k vtokové části funkčního objektu. Skutečný profil bude vytvarován po odtěžení zemníku z prostoru zátopy.

Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace.

Prostor zátopy

V zátopě bude provedena skrývka kulturní zeminy rovněž v mocnosti 0,30 cm a to v rozsahu, který bude nutný pro těžbu materiálu pro výstavbu hráze. Orientačně je tato plocha vyznačena v situaci. Těžba bude prováděna do hloubky cca 0,5 - 1,0 m tak, aby nedošlo k výraznějšímu přetvarování údolnice. Po dokončení hráze bude prostor zemníku překryt vrstvou kulturní zeminy v mocnosti min. 0,3 cm a povrch bude oset vhodnou travní směsí.

Přístup do zátopy bude zajištěn zpevněnou polní cestou, odbočující z přístupové komunikace (SO 03.2)

Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace a v objektu SO 03.2

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Tato kapitola není obsazena

f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Založení funkčního objektu

S ohledem na výsledky IGP bude funkční objekt založen na hutněném roznášecím násypu z nesoudržné zeminy, vyznačeném ve výkrese funkčního objektu.

Založení hráze

Po odkrytí základové spáry bude přizván geotechnik pro posouzení způsobilosti. Základová spára se předpokládá zhutnit 5 pojezdy vibračního válce a uložením geotextilie (500 gr./m2). Na takto upravenou základovou spáru bude ukládán materiál hráze ve vrstvách 30 cm a hutněn opět 5-ti pojezdy vibračního válce. U každých 500 m3 bude prováděna zkouška zhutnění (Id = 95%)

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Objekt je navržen za účelem ochrany intravilánu obce proti škodlivému účinku přívalových srážek. Je navržen tak, aby byl maximálně začleněn do okolního prostředí zemědělsky využívané krajiny. S ohledem na charakter stavby se negativní účinky této stavby nepředpokládájí.

h)  dopravní řešení

Dopravní řešení není předmětem tohoto objektu. Přístup k suché retenční nádrži je řešen v objektu SO 03.2 Přístupová komunikace, včetně přístupu do zátopy a na korunu hráze.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti- radonová opatření

V úvahu přicházejí pouze povětrnostní vlivy a účinky vlhkosti v případě naplnění zátopy při přívalové srážce. Proti těmto vlivům je navržena ochrana ocelových konstrukcí pomocí ochranných nátěrů syntetickými barvami (2 x základní nátěr a 3x vrchní nátěr). Pro odolnost a pevnost  betonové kontrukce je navržen beton C 25/30 XF1.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při návrhu suché retenční nádrže byly respektovány ustanovení norem a předpisů, zejména TNV 75 2415 Suché nádrže, ČSN 75 2310  Sypané hráze a ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

k) použité podklady

- Digitální situace k.ú Hať s aktuálním vrstevnicovým plánem

- Dokumentace pro územní řízení z 11/2002

- Doměření výškopisu a polohopisu trasy odpadního koryta a napojení na st. silnici II/469

- Plán společných opatření

- Vlastní rekognoskace

- Jednání s objednatelem a starostou obce

- Vlastní hydrotechnické výpočty

- Údaje ČHMÚ

- Odborná literatura

- Normy a předpisy

- Doplňující IG průzkum v místě založení hráze

l) hydrotechnické výpočty

Hydrotechnické výpočty byly převzaty z předchozích dokumentací a zpřesněny v rámci této dokumentace. Hydrotechnické výpočty jsou uvedeny v přílohové části – Doklady.

m) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

Suchá retenční nádrž bude sloužit k transformaci přívalového odtoku z výše položeného povodí a funkce bude automatická. Přívalový přítok z povodí bude zachycen v této suché retenční nádrži a bude odtékat prostřednictvím škrtícího potrubí DN 300 v množství max. 487 l/s. Přebytek přítoku bude v této nádrži akumulován a tento objem bude po skončení přívalové srážky postupně odtékat odpadním korytem (prostřednictvím obecní kanalizace) do koryta potoka Bečvy.

Při návrhu jsou použity následující materiály:

zemina vytěžená v prostoru zátopy

betonová směs (C 25/30 XF1, C 16/20, C 12/15)

ocelová výztuž (10 425, KARI síť), ocelové profily, ocel. pletivo BLOCK-SK

ocelové štětovnice Larssen

lomový kámen

makadam

struska, štěrkopísek

obklad imitující kamenné zdivo

odpadní potrubí PVC

hrdlové žel. bet. trouby DN 800, DN 1200

geotextilie

dřevo

n) podzemní a nadzemní překážky

V zájmovém území (v obvodu staveniště) se nenacházení žádná vedení podzemních nebo nadzemních inženýrských sítí. Podél ulice Na Chrominěí se nalézá veřejný vodovod, plynovod a sdělovací kabel. Tyto inženýrské sítě jsou zaznačeny v situaci, avšak nepředpokládá se jejich dotčení při realizaci tohoto objektu. Přes to je nutné, aby byly veškeré inženýrské sítě před zahájením stavebních prací vytýčeny a při realizaci respektovány.

o) péče o životní prostředí

S odpadem vzniklým při realizaci stavby bude zacházeno v souladu se zákonem č.185/2001Sb a se souvisejícími vyhláškami. Jedná se o odpad zařazený dle vyhlášky č.381/2001Sb do následujících skupin:

17 02 01 	Dřevo

17 05 04 	Zemina a kamení

17 06 04 	Izolační materiály

17 01 01	Beton

17 04 05	Železo, ocel

Případný odpad při  realizaci bude ukládán do kontejnerů a odvážen na řízenou skládku dle smlouvy s příslušnou firmou.

p) bezpečnost práce

Realizace stavby bude prováděna odbornou firmou, která je zodpovědna za dodržování BOZP.

Při provádění stavby musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, zejména §1, §2, §3 a §5.