##### Výstavba poldrů v katastru obce Hať Poldr „U p. Otavové“

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 2011-03 |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Martin Jaroš Vodohospodářské služby Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina |
| HIP | : | Ing. Martin Jaroš |
| Odp. projektant | : | Ing. Martin Jaroš |
| Objednatel | : | ČR-Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura a pozemkový úřad v Opavě, Horní nám. 2, 746 01 Opava |
| Arch.č. | : | 2011-03-E/01 |
| Datum | : | červenec 2011 |

Zakázka č. 2011-03

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště poldru „U p. Otavové“ se nachází převážně v extravilánu obce Hať a to jižně od stávající zástavby obce na ploše cca 1,75 ha.

Součástí stavby jsou tři samostatné, navzájem se doplňující stavební objekty:

SO 03.1 Hráz a související objekty

SO 03.2 Přístupová komunikace

SO 03.3 Ozelenění

V rámci stavby bude vybudován provizorní příjezd na staveniště SO 03.1, které se nalézá cca 185 m od komunikace ulice „Na Chromině“. Před prováděním stavebních prací a zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení stavby, vytýčení průběhu stávajících inženýrských sítí a vyznačení obvodu staveniště.

Následně bude provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy, která bude deponována v prostoru zátopy suché retenční nádrže.

Hlavní přístup na staveniště bude z ulice „Na Chromině“.

Zařízení staveniště bude vybaveno mobilními buňkami pro zajištění uskladnění nářadí, šatny a kanceláře. Sociální zařízení (WC, umývárna) bude rovněž řešeno mobilními buňkami (např. TOI TOI). Zařízení staveniště bude situováno v obvodu staveniště a to dle rozhodnutí vybrané dodavatelské firmy.

Další podrobnosti zařízení staveniště budou řešeny po dohodě dodavatele stavby se zástupci obce Hať dle specifických požadavků dodavatele.

b) významné sítě technické infrastruktury

V obvodu staveniště se nenalézají stávající inženýrské sítě. Inženýrské sítě, které se nalézají v blízkosti staveniště jsou zaznačeny v Situaci a vyjádřeních jednotlivých správců (viz Dokladová část).

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod

Při realizaci není nutno napojovat staveniště na zdroje uvedené v názvu kapitoly. Voda bude dopravována na staveniště v cisternách, zdroj elektřiny bude zajištěn mobilními elektrocentrálami. Odvodnění staveniště  bude provedeno prostřednictvím stávajících terénních příkopů

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude na hlavní přístupové komunikaci v místě odbočení z ulice „Na Chromině“ označena viditelnou tabulí s uvedení názvu stavby, dodavatele a investora. Bude zde rovněž uveden zákaz vstupu nepovolaným osobám. Neoprávněný vjezd nebo vstup bude případně znemožněn umístěním ocelové závory v místě odbočení z ulice „Na Chromině“. Pokud bude tato závora instalována, je nutno projednat tento úkon s vlastníky pozemků, využívající přístupovou cestu k příjezdu na vlastní, nebo užívané pozemky.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Kapitola není obsazena

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Na staveništi se nenalézají stávající objekty, které by mohly být využity, ani nebudou budovány nové objekty k takovému účelu.

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení se nepředpokládají.

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Realizace stavby bude prováděna odbornou firmou, která je zodpovědna za dodržování BOZP.

Při provádění stavby musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, zejména §1, §2, §3 a §5.

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby bude maximálně chráněno životní prostředí s ohledem na umístění mimo intravilán obce, v zemědělsky využívané krajině. Při práci zemních strojů budou kontrolována těsnost hydraulického a palivového systému, čímž bude zajištěna prevence před únikem ropných látek do půdy. Pro případ takového úniku bude realizační firmou zpracován havarijní plán, který bude řešit tuto situaci.

S odpadem vzniklým při realizaci stavby bude zacházeno v souladu se zákonem č.185/2001Sb a se souvisejícími vyhláškami. Jedná se o odpad zařazený dle vyhlášky č.381/2001Sb do následujících skupin:

17 02 01 	Dřevo

17 05 04 	Zemina a kamení

17 06 04 	Izolační materiály

17 01 01	Beton

17 03 01	Asfaltové směsi

Případný odpad při  realizaci bude ukládán do kontejnerů a odvážen na řízenou skládku dle smlouvy s příslušnou firmou.

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Lhůta výstavby je odhadnuta na 9 - 12 měsíců. Rozhodující dílčí termíny nejsou stanoveny.

Ukončení výstavby se předpokládá nejpozději v 8. měsíci běžného roku, aby bylo možno zajistit vzejití travního semene a vytvoření základu travního drnu, zpevňujícího svahy hráze.