# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000 – 2,250)

##### Kraj: Pardubický

### Okres: Svitavy

Čís zakázky:

Listopad 2020                                                         Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Malonínský potok, Jevíčko, ř.km 0,000 – 2,250, |
|  | Vodní tok | : Malonínský potok, IDVT10191567, ř.km 0,000 – 2,250 |
|  | Místo stavby | : Jevíčko |
|  | Okres | : Svitavy |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-092 |
|  | Účel stavby | :oprava opevnění, odstranění nánosů, oprava výtrží |
|  | Číslo HM | : HM 905945, HM906533 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2021 |
|  | Zahájení výstavby | : 2022 |
|  | Ukončení výstavby | : 2022 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav: Koryto vodního toku Malonínského potoka je v k.ú. Jevíčko a částečně v k.ú. Jevíčko – předměstí upraveno. Na toku Povodí Moravy,s.p. eviduje v lokalitě dvě úpravy. Úprava toku HM905945 - „Úprava Malonínského p., km 0,000 – 1,300, Jevíčko, předměstí - Jaroměřice‟ začíná na soutoku s Jevíčkou a končí u silničního mostu č.375-003 na ulici Brněnské. Úprava toku spočívá v korytě tvaru jednoduchého lichoběžníku, šířka ve dně1,50 – 2,40, svahy ve sklonu 1:2. Opevnění bylo provedeno kamennou patkou ve dně, svah byl opevněn kamennou dlažbou nasucho na šikmou výšku 1m, zbytek svahu byl ohumusován a oset. Úprava toku HM906533 - „Úprava Malonínského potoka, km 1,300 – 2,250, Jevíčko - předměstí‟ - začíná u mostu č.375-003 na ulici Brněnské a končí u tělesa bývalé Hitlerovy dálnice. Původní úprava z r.1972 (převzato od ZVHS) spočívala ve tvaru toku jednoduchého lichoběžníku s šířkou ve dně 1,2 – 1,5m, sklony svahů 1:2. Dno koryta toku bylo oštěrkováno, v patě svahů laťový plůtek, zbytek svahů ohumusován a oset. V roce 2015 došlo k opravě této úpravy, vzhledem k tomu že její stav způsoboval ohrožení přilehlých nemovitostí. Oprava proběhla v ř.km 1,330 – 1,770. V tomto úseku došlo k uvedení koryta do projektovaného lichoběžníkovitého tvaru, ovšem bez obnovení původního laťového plůtku. V ř.km 1,398 – 1,770 došlo k opevnění svahu kamennou rovnaninou tl.30cm, opřenou o záhozovou patku ve dně. Délka tohoto opevnění je 146m. Oprava byla financována z vlastních prostředků Povodí Moravy,s.p., nebylo využito dotačního titulu. Stávající stav: V letech 2016 – 2019 byla prováděna oprava VD Smolenská nádrž, včetně odtěžení nánosů při vypuštěné vodní nádrži. V důsledku opakovaných vytrvalých dešťů a samotných prací na odstraňování nánosů docházelo ke splavování části těženého sedimentu níže po toku. Takto usazený sediment v toku následně způsobuje především v intravilánu města Jevíčko značné problémy, především při zvýšených průtocích. Úprava toku HM905945 - „Úprava Malonínského p., km 0,000 – 1,300, Jevíčko, předměstí - Jaroměřice‟ - úprava je do značné míry zanesena nánosy a především v lokalitě mostů způsobují nánosy pravidelné vybřežování toku při vyšších průtocích. V místech viditelného opevnění je zřetelné jeho poškození. Vyskytují se četné nátrže, které mohou způsobit při vyšších průtocích škodu na cizím majetku. Břehový porost je neuspokojivý a často tvoří překážku v toku, případně napomáhá poškození opevnění v toku. Úprava toku HM 906533 - „Úprava Malonínského potoka, km 1,300 – 2,250, Jevíčko - předměstí‟ - úprava je částečně zanesená sedimenty, a to v úseku 1,300 – 1,770, kde došlo v roce 2015 k opravě koryta toku. V úseku 1,770 – 2,250 nabyla úprava do značné míry charakter přírodního toku, opevnění je z větší části odplaveno a koryto meandrováno, stabilizováno vzrostlým břehovým porostem. |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Zajištění projektované kapacity koryta toku, oprava opevnění a odtěžení nánosů. Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové provedení návrhových průtoků intravilánem obce a omezení vzniku škod při záplavě okolních pozemků a nemovitostí. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | Technická karta: HM 905945 - Úprava Malonínského p., km 0,000 – 1,300, Jevíčko, předměstí – Jaroměřice Technická karta: HM 906533 - Úprava Malonínského potoka, km 1,300 – 2,250, Jevíčko – předměstí PD: Malonínský p., Jevíčko – rekonstrukce opevnění (z r.2014) |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | V rámci stavby dojde nejdříve k odstranění nevhodného břehového porostu, který způsobuje porušení opevnění a hrozí možnými zátarasy v korytě toku. Kácení nutno zahrnout do PD, v rámci přípravy kácení je nutno počítat s vypnutím elektrického napětí vedení NN, které kopíruje v ř.km 0,700 – 1,700 koryto toku Malonínského potoka. Úprava toku Jevíčky HM 905945 (ř.km 0,000 – 1,300) bude uvedena do projektovaného stavu, tj. budou odstraněny nánosy a korytu toku bude navrácen lichoběžníkovitý profil. Opevnění toku kamennou dlažbou nasucho bude opraveno a doplněno dle projektovaného stavu, a to na šikmou výšku 1m. V části úpravy toku HM 906533 (1,300 – 1,770) dojde k odstranění nánosů a případnému pomístní opravě opevnění. V úseku úpravy HM906533, ř.km 1,770 – 2,250 bude zažádáno u vodoprávního úřadu při MěÚ v Moravské Třebové o zrušení části této úpravy, a to z důvodu, že v průběhu času tato úprava téměř zanikla a vodní tok má charakter přirozeného vodního toku, včetně vzrostlého břehového porostu. Snaha uvést tuto část toku do projektovaného stavu by znamenalo značný zásah do vzniklého ekosystému v dotčené lokalitě. Zrušení úpravy v tomto úseku rovněž napomáhá fakt, že se jedná o část toku, který se již nachází mimo intravilán obce Jevíčko. Zrušení části úpravy HM906533 v ř.km 1,770 – 2,250 zajistí provoz Olomouc. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt v jedné etapě. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Mostní objekty - Kanalizační výustě a odvodnění meliorací - Inženýrské sítě křížící koryto toku - Vzdouvací objekty v korytě toku (odběrný objekt do Finsterlovy hlubiny) |
|  | Dotčené strany k projednání: # Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - ČRS MO Jevíčko - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | - pozemek vodního toku Malonínský potok: - parc.č.3565, 3063, 2558, 3078, 3127/2, 5353 - Povodí Moravy,s.p. |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na realizaci uvedené stavby odhadnuty v této předpokládané výši: Předpokládané náklady ………………………………………..…..…….…2000 tis. Kč Odhad nákladů na realizaci uvedené stavby činí celkem: 2000 tis. Kč |
| 11. | Přílohy : |
|  | # Situace 1:50.000 # Přehledná situace - vodohospodářská mapa 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technická karta – HM 905945, HM906533 - PD Malonínský potok z r. 2014 (elektronicky) # Fotodokumentace |
|  | V Olomouci 11/2020 Zpracoval: Petr Zlámal |