## DESNÁ, FILIPOVÁ - LOUČNÁ NAD DESNOU, OPRAVA KORYTA TOKU ř. km 25,500 – 28,700 (Desná, Loučná nad Desnou – oprava zdí a koryta toku 1. etapa)

## Zadání rozsahu stavby

## Katastrální území: Filipová, Kociánov a Rejhotice

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracovala: Bc. Adéla Komárková - úsekový technik

Schválil: David Čížek, DiS. - vedoucí provozu Šumperk

Datum: 2. 12. 2020

- Základní údaje:

## Název stavby:	Desná, Filipová - Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700 (Desná, Loučná nad Desnou – oprava zdí a koryta toku 1. etapa)

Vodní tok:                                       Desná IDVT 10100090

Místo stavby (k. ú.):                        Filipová, Kociánov a Rejhotice

Okres:                                              Šumperk

Kraj:                                                Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         4-10-01-0690, 4-10-01-0670, 4-10-01-0650

Číslo HM:                                        224 552, 223 710, 220 210

Účel stavby:                                     Oprava povodňových škod

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD - do 05/2021

Plán výstavby – 2021/2022

- Popis současného stavu

Při povodní ze dne 7. 6. 2020 došlo k poškození rozsáhlého úseku vodního toku Desná. Řešená akce se nachází na úseku dlouhém 3,2 km v obci Loučná nad Desnou. Do daného úseku zabíhá část připravované PD s názvem „Desná, Loučná nad Desnou – oprava zdí a koryta toku 1. etapa“. Jedná se o několik objektů, které jsou připravovány zadaným projektem a nejsou součástí tohoto zadání. Bližší specifikace je na přiložených situacích.

V rámci řešeného úseku došlo zejména ke vzniku nátrží, rozplavení opevnění a vzniku nánosů. Dále byly poškozeny břehové zdi, opevnění dna a min. 12 stabilizačních stupňů. Povodeň poškodila i jednotlivé součásti VD, a to zejména rybí přechody, ukončovací prahy, dlažby či přelivné plochy objektů.

- Účel akce

Účelem zadávané projektové dokumentace je návrh způsobu opravy poškozeného opevnění, nátrží, zanešeného dna, břehových zdí, stabilizačních stupňů a obnovení plné funkčnosti objektů a koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod. Podkladem pro řešení je protokol z povodňové škody a původní dokumentace uložená ve spisovně provozu Šumperk.

- Výchozí podklady

- Protokol PŠ – Desná, Filipová - Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700

- Pochůzky kolem vodního toku

- PD – Desná hm 24,9 – 33,2 stupně, opěrné zdi, I etapa 24,990 – 28,889

- PD – Loučná oprava toku 25,800 – 30,300

- Fotodokumentace

- Katastrální situace

- Návrh řešení

Úkolem je návrh technického řešení opravy pro zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku spočívající v opravě a doplnění dlažeb, či pružného kamenného opevnění s urovnáním líce a vyklínováním včetně realizace kompletní paty, řešení problematiky nánosů (předpokládá se částečné rozhrnutí a částečné použití pro zásyp nátrží, či do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku). U stabilizačních stupňů bude navržena kompletní oprava se zřetelem na sanaci poškozených součástí – tj. rybochodů, ukončovacích prahů, doplnění kamene a přespárování dle původní PD, příp. dle situace na místě. Bude navržena oprava a stabilizace podemletých břehových zdí, které budou dle potřeby doplněny o předpatky, či předzáhozy - dále bude doplněn chybějící kámen, vyspraveny dlažby, navrženo přespárování objektů atd.

Nově zakládané objekty, či jejich součásti budou navrženy s náležitým kotvením do podloží, do betonů, či do břehů. Za tímto účelem lze provést kopané sondy mechanizací PM (v přístupných úsecích), příp. zkušební odvrty pro ověření současného stavu objektů při napojování na stávající konstrukce. Posouzení kopaných sond a odvrtů je věcí projektanta. Jde zejména o zakládání, či kotvení spádových a stabilizačních objektů apod. U stávajících konstrukcí, na které má být kotveno např. obkladové zdivo bude posouzen jejich stav.

Předpokládá se členění na stavební objekty – dle dohody s investorem.

Požadavky na zpracování PD:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu a objektů na toku, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;

- Posouzení fyzického stavu stávajících poškozených objektů v toku, diagnostika závad;

- Na podkladě vyneseného zaměření a na základě zjištěných závad budou provedeny návrhy oprav stávajících objektů a to v souladu s uvedeným zadáním;

- Dále předložen návrh oprav jednotlivých příčných a podélných objektů nebo jejich součástí, jehož součástí bude i způsob kotvení, zakládání atd.

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

- U odtěžování nánosů - zajištění rozborů sedimentů, skládky;

- Navržení podrobné specifikace parametrů použitého kamene, navržení sanačních hmot, armatur, způsobů provádění, přístupů apod.;

- Zpracování položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR; řešení příp.výjimek, posudků a jiných součástí projednání;

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech;

- Zohlednit do PD požadavek geodetického zaměření nového stavu po realizaci této dokumentace PM, s. p.;

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk - odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Doplňující informace

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

Přílohy:

Situace

Úprava HM 224 552

Úprava HM 223 710

Katastrální situace

Situace povodňových škod 1

Situace povodňových škod 2

Situace povodňových škod 3

Situace povodňových škod 4

Projektované stavební objekty – zpracovává ing. Vít Pučálek

Fotodokumentace

Protokol PŠ - Desná, Filipová - Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700

Situace:

Úprava HM 224 552:

Úprava HM 223 710:

Katastrální situace:

Situace povodňových škod 1

Situace povodňových škod 2

Situace povodňových škod 3

Zadáno PD I.etapy – není součástí prací

Situace povodňových škod 4

Zadáno PD I.etapy – není součástí prací

Projektované stavební objekty – zpracovává Ing. Pučálek (již v řešení)

Oprava zdí na PB v ř. km 27,648 – 27,678 a 27,731 – 27,760

Oprava zdí na LB v ř. km 28,265 – 28,340

Fotodokumentace: