# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Třebůvka, Moravičany (u RO), Loštice - oprava opevnění, nánosy

##### Kraj: Olomoucký

### Okres: Šumperk

Čís zakázky: PŠ 10/2020

Leden 2021                                                         Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Třebůvka, k.ú. Moravičany a Loštice – oprava opevnění a balvanitého skluzu, nánosy |
|  | Vodní tok | : Třebůvka, IDVT10100070 - ř.km 1,590 – 1,670 (SO01) - ř.km 2,415 – 3,876 (SO02) |
|  | Místo stavby | : Moravičany, Loštice |
|  | Okres | : Šumperk |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-118 |
|  | Účel stavby | :oprava opevnění, odstranění nánosů, oprava výtrží, oprava balvanitého skluzu |
|  | Číslo HM | : HM 906314, HM 906313, HM 222776, HM 223470 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2021 |
|  | Zahájení výstavby | : 2021 |
|  | Ukončení výstavby | : 2021 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav: V letech 2010 – 2012 byla na toku Třebůvky v lokalitě Moravičan a Loštic provedena protipovodňová opatření „Třebůvka, Moravičany - hrázování”. V rámci stavby bylo provedeno několik stavebních objektů, jejich součástí byly rovněž: Rozdělovací objekt; Úprava Třebůvky, 2,415 – 3,876, Loštice; Jez Loštice (rekonstrukce); Práh rozdělovací Moravičany (rekonstrukce). Rozdělovací objekt - (součást HM906314) jedná se o železobetonovou konstrukci s kamenným obkladem stěn se stavidlovým uzávěrem. Objekt rozděluje průtok vody nad Q1 – 30m3/s do obtokového koryta. Břehy pod rozdělovacím objektem jsou v délce cca 13m a nad rozdělovacím objektem v délce cca 10m na celou výšku a opevněny kamennou rovnaninou s vyklínováním. Práh rozdělovací (rekonstrukce) – HM 223470 – byl vybudován namísto původního objektu. Práh je železobetonový se skloněnou vzdušní stěnou. Na rozdělovací práh navazuje vývar za stavidlovým objektem. Jez Loštice (rekonstrukce) – HM 222776 – Hradící konstrukce jezu je tvořena jedlovou kulatinou o průměru 0,5m, délky 19m v počtu 3ks. Kulatina je zasunuta v bočních opěrných křídlech, v pravé třetině horní kulatiny je vyříznut profil ve tvaru U. Tímto profilem jsou soustředěny průtoky Q330 a nižší pro zajištění migrační prostupnosti při nižších vodních stavech. Návodní strana jezu je v celé délce utěsněna jílovým těsněním, které je chráněno kamenným záhozem. Mezi těsnění a dřevěnou konstrukci jezu je vložena geotextilie zabraňující vyplavování jemných částí těsnění. Na jez navazuje místo vývaru migračně prostupný balvanitý skluz. Balvanitý skluz je tvořen kamenným záhozem urovnaným na štět o hmotnosti kamenů 250 – 300kg. Balvanitý skluz je v celé šířce koryta pod jezem stabilizován železobetonovými prahy zavázanými do břehů koryta. Trámová konstrukce stabilizuje střední část konstrukce balvanitého skluzu a současně rozčleňuje balvanitý skluz na jednotlivé obdélníkové segmenty, které jsou vyplněny kamenem tak, aby byl docílen vhodný profil soustřeďující průtoky při nízkých vodních stavech. Trámová konstrukce je stabilizována dřevěnými kolíky. Úprava Třebůvky, 2,415 – 3,876, Loštice – HM906313 – bylo provedeno rozšíření koryta Třebůvky od jezu v Lošticích (ř.km 3,870) směrem k dálničnímu mostu ve třech navazujících úsecích : 1. úsek na PB od jezu k dáln.mostu (ř.km 3,069)., 2. úsek na LB kolem dálničního mostu ( ř.km 3,096 – 2,836 ), 3. úsek za dáln.mostem na k.ú. Moravičany opět na PB ( ř.km 2,890 - 2,430 ). Koryto bylo rozšířeno do pravobřežní části lokality. Příčný profil koryta toku v řešeném úseku má tvar složeného lichoběžníku. Dno koryta tvoří berma, ve které se vine kyneta kapacitní pro korytotvorný průtok. Berma byla snížena průměrně o 2,0 m oproti okolnímu stávajícímu terénu. Vyšší průtoky se budou rozlévat do plochy bermy. Stávající opevnění levého břehu bylo zachováno. V nově vytvořeném širokém řečišti byla provedena stabilizace pravého břehu patou z lomového kamene. Cílem úpravy bylo umožnění poklesu vody v intravilánu Loštic. Pata pravého svahu bermy byla stabilizována záhozem lomového kamene hmotnosti 150 - 200 kg. Na PB v úsecích ř.km 3,226 – 3,404 o délce cca 180 m a pod jezem v Lošticích v délce cca 100 m byla pata svahu stabilizována záhozem lomového kamene o hmotnosti 250 kg a svah byl stabilizován až po břehovou hranu kamenným pohozem hmotnosti 100 kg, tloušťky min. 0,3 m. Překryto ornicí. Stávající stav: Po průchodu povodňových průtoků v říjnu roku 2020 došlo ke vzniku povodňových škod na vodním díle PPO „Třebůvka, Moravičany - hrázování”. Povodňové škody vznikly jak v katastru obce Moravičany, tak v katastru obce Loštice. V k.ú. Moravičany došlo k poškození opevnění nad a pod rozdělovacím objektem. Mezi rozdělovacím prahem a rozdělovacím objektem došlo ke vzniku výtrže o délce cca 15m a hloubce 2m, další výtrž se nachází na pravém břehu pod rozdělovacím prahem. Před rozdělovacím prahem došlo k vytvoření bahnitého nánosu. V k.ú. Loštice došlo k poškození balvanitého skluzu pod jezem, kdy část kamenů byla odplavena a balvanitý stupeň je tak částečně rozebrán. Kamenné opevnění na návodní straně jezu je částečně odplaveno. Na levém břehu pod jezem došlo ke vzniku břehové výtrže, a to v délce 80m. Na levém břehu pod jezem (ř.km.3,840) se ve vzniklé výtrži nachází výústní objekt odlehčení kanalizace (ve správě firmy Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.), který byl při povodni rovněž poškozen a podemlet. Na pravém břehu pod jezem došlo ke vzniku štěrkového nánosu na rozšířené bermě toku Třebůvky. Další nánosy vznikly nad silničním mostem v Lošticích (ř.km. 4,274) a dále u lávky pro pěší (ř.km 4,498). Celkové množství těchto nánosů je cca 1850m3. |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Uvedení vodníhch děl po průchodu povodňových průtoků do projektovaného stavu, zajištění projektované kapacity koryta toku, oprava opevnění, balvanitého skluzu a odtěžení nánosů. Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové provedení návrhových průtoků intravilánem obcí Moravičany a Loštice a omezení vzniku dalších škod při záplavě okolních pozemků a nemovitostí. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | Technická karta: HM 906314 – Hráze zemní a betonové zídky - Moravičany Technická karta: HM 906313 - Úprava Třebůvky, 2,415 – 3,876, Loštice Technická karta: HM 222776 – Jez Loštice (rekonstrukce) Technická karta: HM 223470 – Práh rozdělovací Moravičany (rekonstrukce) PD Třebůvka, Moravičany - hrázování |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | V rámci řešení PD dojde k rozdělení stavby na dva stavební objekty: SO01 - Třebůvka, Moravičany (u RO) - oprava opevnění, nánosy, sanace výtrží SO02 - Třebůvka, Loštice - oprava opevnění a balvanitého skluzu, nánosy SO01 - Třebůvka, Moravičany (u RO) - oprava opevnění, nánosy Dojde k opravě poškozeného a podemletého opevnění (kamenná rovnanina s vyklínováním) na obou březích pod rozdělovacím objektem a ve „špici” kde dochází k dělení průtoků mezi koryto toku Třebůvky a odlehčovací kanál. Opevnění bude (vzhledem k rozsahu podemletí a poškození) v celém rozsahu rozebráno a následně opětovně uloženo. Výtrže budou dosypány vhodnou zeminou u zhutněny. Na PB pod rozdělovacím prahem bude břeh opevněn kamennou rovnaninou. Nános vzniklý nad rozdělovacím prahem bude odtěžen do úrovně nivelety projektovaného stavu. SO02 - Třebůvka, Loštice - oprava opevnění a balvanitého skluzu, nánosy Celý balvanitý skluz bude rozebrán a následně uveden do projektovaného stavu. V rámci řešení PD bude prověřena možnost rekonstrukce balvanitého skluzu, jejímž cílem by bylo odklonění proudnice od levého nárazového břehu a zároveň omezení tvorby nánosů při pravém břehu. Možnou navrženou rekonstrukcí jezu nesmí dojít ke zhoršení migrační prostupnosti jezu (nutno případnou rekonstrukci projednat s AOPK). Jez byl proveden (rekonstruován) v rámci dotační akce PPO II. etapa - „Třebůvka, Moravičany - hrázování”, číslo akce 60752, formulář EDS 129D123009007, kde je doba udržitelnosti stavby do 31.12.2036. Případná rekonstrukce jezu musí být odsouhlasena Ministerstvem zemědělství. Levobřežní výtrž bude v celém rozsahu opravena kamennou rovnaninou do projektovaného stavu. Oprava výtrže v místě odlehčení kanalizace bude projednána a odsouhlasena se správcem kanalizace – vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. Nánosy na pravém břehu pod jezem a nánosy nad silničním mostem v ř.km.4,274 budou v celém rozsahu odtěženy. Rozsah a množství odtěženého nánosu u lávky pro pěší ř.km 4,498 bude z důvodu opakovaného vzniku povodňové škody stanoven v PD, a to především s ohledem na zajištění povodňové ochrany města Loštice (zejména výpočtem omezení průtočného profilu koryta toku v dané lokalitě. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Mostní objekty - Kanalizační výustě a odvodnění meliorací - Inženýrské sítě křížící koryto toku |
|  | Dotčené strany k projednání: # Městský úřad Mohelnice – odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - Město Loštice - Obec Moravičany - ČRS MO Loštice - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí - AOPK ČR |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | - pozemek vodního toku Třebůvky: - parc.č.1229 k.ú. Moravičany – Obec Moravičany - parc.č.1226/6, 1226/1, 1351/4, 1228/1, 954/20 k.ú. Moravičany – Povodí Moravy,s.p. - parc.č. 2259/80, 2259/129, 823/3, 2259/95, 821/2, 2259/120, 2259/126 k.ú. Loštice - Povodí Moravy,s.p. |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na realizaci uvedené stavby odhadnuty v této předpokládané výši: Předpokládané náklady na stavbu: SO01 ………………………………………..……………………………….....903 tis. Kč SO02 ………………………………………..………………………………..6 188 tis. Kč Odhad nákladů na realizaci uvedené stavby činí celkem: 7 091tis. Kč Skutečné náklady na opravu koryta toku budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |
| 11. | Přílohy : |
|  | # Situace 1:50.000 # Přehledná situace - vodohospodářská mapa 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod – 3x - Technická karta – HM 906314, HM 906313, HM 222776, HM 223470 - Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod na vodních dílech v k.ú. Moravičany a k.ú. Loštice # Fotodokumentace |
|  | V Olomouci 1/2021 Zpracoval: Petr Zlámal |