Morava, Tučapy – oprava koryta toku ř.km 207,900 – 207,979

Zadání rozsahu stavby

k.ú. Dub nad Moravou

Vypracoval: Ing. Martin Jurečka

Vedoucí provozu Přerov: Veronika Mazánová, DiS.

Datum: 3. 12. 2020

Základní údaje:

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY:

Název stavby:	Morava, Tučapy – oprava koryta toku ř.km 207,900 – 207,979

Vodní tok:	Morava

Místo stavby (katastrální území)	Dub nad Moravou

Okres:	Olomouc

Kraj:	Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:	4-10-03-121

Účel stavby:	Oprava PŠ, stabilizace LB a sanace nátrže

Předpokládaná cena opravy:	2.400 tis. Kč

Investor:	Povodí Moravy s.p.

HM:	220973

Časový plán výstavby:

Zahájení:	2021

Ukončení:	2021

Popis současného stavu LB nátrže pod hospodářským mostem Tučapy:

Výše uvedený úsek toku se nachází u města Dubu nad Moravou. Při povodni 2020 a zejména při následujících prohlídkách po povodni bylo v předmětném úseku řeky Moravy zjištěno několik závažných povodňových škod. V lokalitě pod hospodářským mostem Tučapy se jedná o LB nátrž s možným negativním vlivem na stabilitu technické stavby (most). Její progrese může znamenat destabilizaci tohoto objektu a zásah do pozemků cizích vlastníků.

Účel opravy:

Oprava se týká sanace povodňových škod u Dubu nad Moravou. Sanace je nutná z důvodů zabránění další propagaci těchto škod.

Výchozí podklady:

- přehledná situace

- podrobná situace

- katastrální situace

- fotodokumentace

- projektová dokumentace „Úprava Moravy, Bezměrov - Bolelouc“ dostupná ve spisovně provozu Přerov

- technická karta úpravy toku

Zdůvodnění naléhavosti a priority dané akce:

Výše specifikované škody na LB řeky Moravy mohou při další vyšší hladině způsobit sesuvy půdy a zvětšit nátrž až k mostní konstrukci a případně její ohrožení. Z důvodu destabilizace LB požadujeme její sanaci. S ohledem na charakter závad a důležitost a význam poškození, požadujeme termín zahájení 2021.

Návrh technického řešení:

Nátrž v korytě toku bude sanována dosypáním nátrže vhodnou hutněnou zeminou s vysvahováním do projektovaného stavu, který bude náležitě opevněn rovnaninou tl. min. 0,4 m z lomového kamene o hm. min. 500 kg na šikmou výšku 2 m. Opevnění bude založeno na záhozovou patku o rozměrech min. 1,5 × 1,5 m z těžkého lomového kamene o hm. 500 – 1000 kg.

Majetkové vztahy investora k pozemkům, kterých se navrhované řešení týká:

Opravou v lokalitě pod hospodářským mostem Tučapy bude dotčen pozemek p.č. 1734/3  v k.ú. Dub nad Moravou, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p.

Vliv stavby na životní prostředí:

Stavba se nachází v EVL. Není znám výskyt ZCHD. Jejich výskyt je však třeba ověřit v databázi AOPK.

PŘEHLEDNÁ SITUACE:

DETAILNÍ SITUACE:

KATASTRÁLNÍ SITUACE:

Přílohy:

- Fotodokumentace PŠ 2020

- Protokol PŠ včetně příloh

FOTODOKUMENTACE PŠ 2020: