STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

VD VÍR II

PŘELIV - OPRAVA

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:							   DATUM:

Dokumentace pro provádění stavby      					              03/2020

POVODÍ MORAVY, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Ing. Vít Pučálek

M. BUREŠE 809, 572 01 POLIČKA

TEL.: +420 737 367 558, EMAIL: VIT.PUCALEK@EMAIL.CZ

Obsah

1.	identifikační údaje	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

1.1.1.	Název stavby	3

1.1.2.	Místo stavby	3

1.1.3.	Předmět průzkumu	3

1.2.	Údaje o vlastníkovi	4

1.2.1.	Vlastník díla	4

1.2.2.	Identifikační údaje vlastníka díla	4

1.3.	Údaje o zpracovateli stavebně technického průzkumu	4

2.	POSTUP PRŮZKUMU	5

3.	GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VRTŮ	5

4.	VYHODNOCENÍ VRTŮ	7

5.	STANOVENÍ POŠKOZENÍ SPÁR	8

6.	závěrečné shrnutí průzkumných prací	8

7.	fotodokumentace provedeného průzkumu	9

# identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

VD VÍR II, PŘELIV - OPRAVA

### Místo stavby

Katastrální území:			KN Vír

Parcely:                                                          viz. seznam v příloze E.2. Majetkoprávní vztahy

Obec:					Vír

Obec s rozšířenou působností:		Bystřice nad Pernštejnem

Okres:					Žďár nad Sázavou

Kraj:					Kraj Vysočina

Vodní tok:				Svratka

Číslo hydrologického pořadí:		4 – 15 – 01 – 043

IDVT:					10100010

Správce vodního toku:			Povodí Moravy, s.p.

Správce povodí:				Povodí Moravy, s.p.

### Předmět průzkumu

V roce 2015 byla součástí akce „Sanace betonů na Vír II“ oprava (vrácení - vložení jednoho vypadlého kamenného bloku zpět do dlažby) a přespárování kamenné dlažby přepadu VD Vír II. Při podrobné prohlídce místa vypadlého bloku bylo zjištěno, že pod dlažbou (mezi tělesem hráze a kamenným obkladem) jsou značné kaverny, tzn. že dochází k vyplavování materiálu, do kterého byly kamenné bloky původně uloženy. Pokud bude dále docházet k vyplavování materiálu pod dlažbou, hrozí zborcení kamenného obkladu přelivu.

Účelem je oprava stávajícího kamenného obkladu přepadu VD Vír II, a tím zachování provozuschopnosti tohoto vodního díla (uvedení do kolaudovaného stavu), včetně prodloužení jeho životnosti.

Stavebně technický průzkum má pomocí vrtaných sond odhalit míru poškození podkladu pod kamenným obkladem a tím určit způsob sanace kaverny, použití vhodné sanační hmoty a množství této sanační hmoty.

## Údaje o vlastníkovi

### Vlastník díla

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

### Identifikační údaje vlastníka díla

Povodí Moravy, s.p.

Statutární zástupce:			MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO:					70890013

DIČ:					CZ70890013

Zástupce ve věcech technických:		p. Michal Zejda, projektový manažer závodu Dyje

Telefon:					+420 720 942 856

Email:					zejda@pmo.cz

## Údaje o zpracovateli stavebně technického průzkumu

Firma:					HCS spol. s r.o.

Zástupce:				Ing. Jiří Maštera

Sídlo:					Dukelská 336

592 31 Nové Město na Moravě

IČO:					47914343

DIČ:					CZ47914343

Kontaktní osoba:				Ing. Jiří Maštera

Telefon:					+420 602 242 088

Email:					jiri.mastera@gmail.com

# POSTUP PRŮZKUMU

- Provedeny průzkumné vrty v rastru dle přiloženého výkresu. Vrty byly provedeny ve spárách spirálovým vrtákem.

- Provedeny doplňující vrty v problémových oblastech.

- Celkem bylo provedeno 40 vrtů a 12 dodatkových (celková plocha přelivu je cca 265 m2) v průměru 14 mm, hl. cca 40 cm, pro zajištění dostatečné hloubky vrtu.

- Provedení odvrtů bylo provedeno technologií výškových specialistů dle NV 362/2005 a ES 2001/45 (práce horolezeckou technikou).

- Zatmelení otvorů po odvrtech bylo provedeno maltou typu R4 – Sika REP CZ. V případě, že spárou vytékala voda, byla použita sekundová malta pro zastavení proudění vody a následně výše zmíněná malta.

- Byly provedeny kontroly spárování kamenného obkladu.

- Kontrola hloubky kaveren byly provedeny sondou s naznačenou stupnicí pro odečtení hloubky. Hloubka kaverny byla stanovena jako celková hloubka mínus síla materiálu, který byl vrtán – spárovací hmota a podkladní beton.

# GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VRTŮ

# VYHODNOCENÍ VRTŮ

| Označení vrtu | Míra narušení, kaverny, nezhutněný beton hl. od do (cm) | narušeno celkem (cm) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | 20 - 40 | 20 |  |
| 1B | 20 - 40 | 20 |  |
| 1C | 0 | 0 |  |
| 1D | 10 - 40 | 30 | voda ve vývrtu |
| 2A | 0 | 0 |  |
| 2B | 20 - 35 | 15 |  |
| 2C | 5 - 35 | 30 | voda ve vývrtu |
| 2D | 15 - 30 | 15 | voda ve vývrtu |
| 3A | 0 | 0 |  |
| 3B | 20 - 30 | 10 |  |
| 3C | 20 - 30 | 10 |  |
| 3D | 20 - 30 | 10 | voda ve vývrtu |
| 4A | 5 - 40 | 35 |  |
| 4B | 2 - 40 | 38 | voda ve vývrtu |
| 4C | 2 - 35 | 33 | voda ve vývrtu |
| 4D | 0 | 0 |  |
| 5A | 0 | 0 | voda ve vývrtu, mezerovitý beton |
| 5B | 3 - 40 | 37 | voda ve vývrtu |
| 5C | 2 - 40 | 38 | silný výron vody |
| 5D | 2 - 30 | 28 | silný výron vody |
| 6A | 3 - 20 | 17 | vlhký beton |
| 6B | 2 - 35 | 33 | voda ve vývrtu |
| 6C | 2 - 40 | 38 | silný výron vody |
| 7A | 0 | 0 |  |
| 7B | 10 - 40 | 30 |  |
| 7C | 2 - 40 | 38 | voda ve vývrtu |
| 7D | 10 - 30 | 28 | voda ve vývrtu |
| 8A | 20 - 30 | 10 |  |
| 8B | 15 - 35 | 20 |  |
| 8C | 0 - 35 | 35 | voda ve vývrtu |
| 8D | 0 | 0 | voda v hl. 20 cm |
| 9A | 20 - 35 | 15 |  |
| 9B | 25 - 35 | 10 |  |
| 9C | 25 - 35 | 10 |  |
| 9D | 10 - 30 | 20 | voda ve vývrtu |
| 10A | 2 - 35 | 33 | voda ve vývrtu |
| 10B | 15 - 40 | 25 | voda ve vývrtu |
| 10C | 5 - 40 | 35 | voda ve vývrtu |
| 10D | 0 | 0 | voda ve vývrtu, mezerovitý beton |
| 11 | 35 - 40 | 5 |  |
| 12 | 0 | 0 |  |
| 13 | 15 - 25 | 10 |  |
| 14 | 0 | 0 |  |
| 15A | 10 - 35 | 25 | voda ve vývrtu |
| 15B | 20 - 40 | 20 | voda ve vývrtu |
| 15C | 5 - 30 | 25 | voda ve vývrtu |
| 15D | 10 - 40 | 30 | silný výron vody |
| 16A | 15 - 30 | 15 | voda ve vývrtu |
| 16B | 10 - 40 | 30 | voda ve vývrtu |
| 16C | 10 - 30 | 20 | voda ve vývrtu |
| 16D | 0 | 0 | voda v hl. 20 cm |

- Celkem provedeno 52 ks vrtů pr. 14 mm do hloubky 40 cm

- Z toho zcela zaplněných 11 ks, což je 21 %, tedy vadných 79 %, v 58 % se ve vrtu vyskytuje voda

- Průměrná hloubka narušení činí 18 cm

- Vzhledem k průměrné velikosti žulových bloků lze předpokládat 5 - 6 injektážních vrtů /m2 celkové plochy + případné doinjektování.

- Při ploše 265 m2 lze celkový počet injektážních vrtů tedy předpokládat na 1600 ks

- Teoreticky lze tedy počítat se spotřebou injektážní PU pryskyřice cca 5 m3

# STANOVENÍ POŠKOZENÍ SPÁR

- Plocha přelivné hrany – kamenného obkladu – cca 265 m2

- Výška kamene se pohybuje v rozmezí 25 – 40 cm, šířka kamene je v rozmezí 35 - 120 cm, hloubka kamene cca 30 – 35 cm.

- Celková délka spár kamenného obkladu – cca 1 150 m

- Míra poškození spárování stanovená průzkumem 40 – 50 %

# závěrečné shrnutí průzkumných prací

Na základě provedených odvrtů lze konstatovat, že míra poškození podkladu pod kamenným obkladem je značná. Nesprávným technologickým postupem při výstavbě a dlouhodobým působením vody došlo k vyplavení značného množství materiálu/malty pod kamenným obkladem, tato degradace v některých místech již působí na spárování kamenného obkladu.

V současném stavu míra poškození podkladu nezpůsobuje viditelnou globální destabilizaci kamenného obkladu přelivné hrany.

Pro sanaci podkladu kamenného obkladu bude nutno navrhnout vhodný technologický postup a materiálové složení sanačních hmot s ohledem na fakt, že je zde předpoklad zavodnění kaveren vodou, ve spodních částech přelivné hrany má tato voda charakter proudění.

Vypracoval:								Ing. Jiří Maštera

Ing. Vít Pučálek

# fotodokumentace provedeného průzkumu

- pohled na přelivnou hranu z pravého zavázání

- provádění odvrtů přelivné hrany

- Vrtání do spáry kamenného obkladu

- Spára mezi přelivem a pravým křídlem spadiště

- Spára mezi přelivem a středovým pilířem

- Detail mezi tělesem klapky a přelivnou hranou

- Provádění odvrtů levého pole přelivu

- Celkový pohled na přeliv

- Detail spáry bet kce klapky a přelivné hrany

- Pohled na kamenný obklad přelivu

- Provádění doplňkových odvrtů

- Provádění doplňkových odvrtů