Zadání rozsahu prací

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „Včelínkový potok, Mikulčice – oprava stavidla“ (stavidlo tvoří tabulový uzávěr s ručním  pohonem, rozměr  tabule cca. 1150x1200mm)

- osazení provizorního hrazení proti horní i spodní vodě

- vyčerpání nadržené vody, odtěžení cca 2 m3 nánosů v šachtě a potrubí

- demontáž tabule a pohonu, demontáž krytů

- důkladné očištění betonové konstrukce tabulového uzávěru

- výroba nové ocelové  hradící tabule, výměna pryžových těsnících prvků, výměna spojovacího materiálu

- celková repase pohonu, oprava a doplnění poškozených částí

- výměna maznic

- kontrola dosedacího prahu a vedení tabulí, oprava, popř výměna poškozených  částí

- oprava poškozených betonů v rozsahu cca 3m2 plochy

- kontrola popř. oprava poškozených částí stupaček obslužného žebříku

- výroba nového uzamykatelného krytu šachty

- výroba 2 ks ovládacích klik

- obnova prvků bezpečnostního značení a bezpečnostních tabulek poškozených při provádění prací

- demontáž deformované vodorovné konstrukce pauchů pohonu, výroba a montáž nového uchycení pohonu, výměna spojovacích materiálů, výroba a osazení uzamykatelného krytu ovládacího hřídele pohonu

- navrhnutí a provedení povrchové ochrany tab. uzávěrů a příslušenství objektu /požadujeme opískování SA 2,5, metalizaci 120   a dostatečný krycí nátěr/

- montáž tabule a pohonu, seřízení chodu

- demontáž provizórního zahrazení odzkoušení těsnosti tabule

- vypracování podrobné závěrečné zprávy s technickým popisem provedených prací /3paré/