| MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY DOLNÍ BEŘKOVICE Číslo projektu 521 551 0020 |  |
| --- | --- |
| MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY DOLNÍ BEŘKOVICE |  |
| ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI |  |
| Část A |  |
| A1 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí | Datum: 7.2014 |

| A5 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV AKCE (PROJEKTU): MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY DOLNÍ BEŘKOVICE |  |  |  | Datum: 7.2014 |
| Podnázev: GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace územnímu řízení |  |  |
| Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  | Adresa: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. | Adresa: Táborská 31, 140 16 Praha 4 |  | Generální ředitel: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Kaňkovský | Ředitel divize: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Holý |  |
| pro SHDP vypracoval: Vladimír Jaroš | Adresa: Frostova 340 109 00 Praha 10 - Petrovice |  | Generální ředitel: |  |
| vypracoval: |  |  | Technická kontrola: |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. © Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH / SEZNAM PŘÍLOH

strana

1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

1.1	ZADANÝ ÚKOL:	3

1.2	GEODETICKÉ PRÁCE	3

1.2.1	POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ	3

1.2.2	SOUŘADNICOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM	3

1.2.3	PEVNÉ BODY POLOHOVÉHO POLE (PBPP)	3

1.2.4	PODROBNÉ MĚŘENÍ	3

1.3	POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY	3

1.4	ZHOTOVITELÉ	3

2.	MÍSTOPISY PBPP	4

3.	SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK PBPP	6

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## ZADANÝ ÚKOL:

Vypracování geodetických podkladů (polohopisný a výškopisný plán 1:500) pro projekt úpravy plavební komory.

## GEODETICKÉ PRÁCE

### POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Zájmovou lokalitou je plavební komora v Dolních Beřkovicích, okres Mělník. Prostor je vymezen zhruba ř.km 829,50 – 831,30. Zaměřované území je situačně středně náročné, na obou březích dolní rejdy vzhledem k husté vegetaci obtížně přístupné a nepřehledné.

### SOUŘADNICOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Polohové i výškové připojení bylo provedeno metodou GPS s úhlovou kontrolou na trigonometrický bod číslo 29 (Liběchov, kaple), TL 1416.

Souřadnice byly vypočteny v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Výšky byly vypočteny v systému Balt po vyrovnání (Bpv).

### PEVNÉ BODY POLOHOVÉHO POLE (PBPP)

V lokalitě bylo stabilizováno 13 bodů PBPP, číslo 1-13. Stabilizace byla provedena měřickým hřebem, případně kovovým čepem. Ke všem bodům byly vyhotoveny místopisy od okolních pevných předmětů, v terénu výrazně označeno červenou barvou.

### PODROBNÉ MĚŘENÍ

Rozsah a způsob zaměření byl definován zástupcem objednatele ing. Petrem Kaňkovským. Měření bylo provedeno metodou elektronické tachymetrie pro měřítko 1:500. Dle požadavku objednatele bylo za pomocí loďky a sonaru zaměřeno dno plavební komory, v celé délce zaměřovaného území a šířce pruhu cca 20 m od hladinové čáry. K výslednému výkresu bylo připojeno plošné zaměření plavební dráhy měřičským plavidlem, dodané objednatelem. Veškeré výsledky byly zpracovány v digitální formě.

## POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

Měřické práce byly provedeny stanicí GPS Trimble GNSS Rover Barracuda, totální stanicí Sokkia SET 3x s vnitřní registrací měřených dat a sonarem Lowrance Elite-4x. Výpočty, konstrukční a grafické práce byly provedeny v prostředí interakčního grafického systému Kokeš Win 11 s následným převodem do formátu acad (*.dwg).

## ZHOTOVITELÉ

Veškeré terénní i kancelářské práce provedla v červnu a červenci 2014 geodetická kancelář Gema ve složení ing. Kateřina Jarošová a Vladimír Jaroš.

# MÍSTOPISY PBPP

# SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK PBPP