| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Veselá u Val. Meziříčí, Hrachovec |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 6/2020 |
| NÁZEV AKCE: Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 424 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o opravu upraveného koryta Rožnovské Bečvy v k. ú. Hrachovec a v k. ú. Veselá u Val. Meziříčí. Vlastní práce budou prováděny v úseku od silničního mostu na Hrachovec v ř. km 4,185 po jez Hrachovec v ř. km 5,150 (v blízkosti motorestu u Pelikána). Břehy jsou v celém úseku zarostlé břehovým porostem a překryté travním drnem. Pomístně došlo vlivem zvýšených průtoků ke vzniku břehových výtrží (některé byly již v minulosti sanovány rovnaninou, popř. kamenným záhozem), k poškození balvanitého skluzu v ř. km 4,973 a ke vzniku štěrkových lavic a dnových výmolů. V rámci stavby bude vykácen břehový porost z nejnižších částí opevnění, bude provedena pomístní oprava břehového opevnění, balvanitého skluzu a rozhrnutí sedimentů do dnových výmolů.

Příjezd k vodnímu toku pro opravu je řešen po levobřežní asfaltové cyklostezce a v horním úseku po lesní cestě na soukromých pozemcích na koruně LB hráze souběžné s korytem vodního toku. Dle potřeb zhotovitele budou do koryta toku vybudovány sjezdy zpevněné silničními panely. Sjezdy budou vybudovány pouze na místech s dostatečným rozhledem. Zhotovitel navíc pověří pracovníka řízením výjezdu každého vozidla na cyklostezku pro zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří se budou po cyklostezce pohybovat. Pro příjezd k toku lze rovněž využít sjezd z komunikace I. třídy č. 35 na pravém břehu v místě autobusové zastávky, a to za dodržení veškerých podmínek Správy silnic.

Mezideponie stavebního materiálu zřizovány nebudou, materiál bude ihned zapracováván do stavby. Umístění zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci města Valašské Meziříčí, popř. obce Zašová - viz příloha C.5 - Situace ZOV.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro potřeby projektu nebyly prováděny žádné průzkumy.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí, které se nacházejí na staveništi.

V místě stavby se nacházejí tato stávající vedení:

Nadzemní sdělovací vedení (ve správě CETIN)

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na opravovaném úseku vytyčení všech podzemních sítí jejich správci a bude zhotoven protokol o jejich vytyčení. Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci zemních a dalších stavebních prací v blízkosti nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě a záplavovém území Rožnovské Bečvy. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximální zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Opravou břehového opevnění a rozhrnutím nánosů dojde k obnovení stability koryta toku.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytě a záplavovém území Rožnovské Bečvy. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry zůstanou po dokončení stavby beze změny.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení stavby dojde k obnovení stability koryta a tím ke zlepšení ochrany území v blízkosti toku.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace, ani demolice. Při údržbě toku před zahájením stavby je třeba vykácet označené dřeviny, a to 75 kusů stromů o Ø 10 – 50 cm (vrby, olše a 1 bříza) a 515 m2 keřů a pařezových výmladků (vrba, olše, akát, svída, javor, jasan, křídlatka). V rámci stavby budou odstraněny jejich pařezy.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba bude realizována na pozemcích vodního toku. Stavba nebude realizována na pozemcích zemědělského půdního fondu, ani na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

Příjezd k objektům je částečně řešen přes lesní pozemky po stávající lesní cestě. Pozemky není nutno vyjímat z LPF.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Dopravní napojení:

Příjezd k vodnímu toku pro opravu je řešen po levobřežní asfaltové cyklostezce a v horním úseku po lesní cestě na koruně LB hráze souběžné s korytem vodního toku. Dle potřeb zhotovitele budou do koryta toku vybudovány sjezdy zpevněné silničními panely. Sjezdy budou vybudovány pouze na místech s dostatečným rozhledem. Zhotovitel navíc pověří pracovníka řízením výjezdu každého vozidla na cyklostezku pro zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří se budou po cyklostezce pohybovat. Na cyklostezce i na silnici III. třídy č. 01873 bude v obou směrech umístěno dopravní značení „Výjezd vozidel stavby“, na cyklostezku navíc „Dbejte zvýšené pozornosti“.

Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch a urovnání a osetí nezpevněných pozemků.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Úprava toku zajišťuje stabilitu koryta vodního toku Rožnovské Bečvy.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba není členěna na stavební objekty.

V rámci stavby bude provedena údržba upraveného koryta Rožnovské Bečvy v ř. km 4,185 – 5,150, a to odstranění pařezů vykácených náletových dřevin z nejnižší části břehového opevnění, oprava poškozeného břehového opevnění kamennou rovnaninou na záhozovou patku, vč. zásypu vzniklých břehových výtrží, oprava balvanitého skluzu v ř. km 4,973 a rozhrnutí sedimentů do dnových výmolů.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Stavba nevyžaduje.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba k provozu nebude využívat žádnou energii.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Příjezd k vodnímu toku pro opravu je řešen po levobřežní asfaltové cyklostezce a v horním úseku po navazující lesní cestě na koruně LB hráze souběžné s korytem vodního toku. Dle potřeb zhotovitele budou do koryta toku vybudovány sjezdy zpevněné silničními panely. Sjezdy budou vybudovány pouze na místech s dostatečným rozhledem. Zhotovitel navíc pověří pracovníka řízením výjezdu každého vozidla na cyklostezku pro zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří se budou po cyklostezce pohybovat. Na cyklostezce i na silnici III. třídy č. 01873 bude v obou směrech umístěno dopravní značení „Výjezd vozidel stavby“, na cyklostezku navíc „Dbejte zvýšené pozornosti“.

Pro příjezd k toku lze rovněž využít sjezd z komunikace I. třídy č. 35 na pravém břehu v místě autobusové zastávky, a to za dodržení veškerých podmínek Správy silnic.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby nebudou prováděny terénní úpravy. Při údržbě toku před zahájením stavby je třeba vykácet označené dřeviny, a to 75 kusů stromů o Ø 10 – 50 cm (vrby, olše a 1 bříza) a 515 m2 keřů a pařezových výmladků (vrba, olše, akát, svída, javor, jasan, křídlatka). V rámci stavby budou odstraněny jejich pařezy.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

17 02 01 - Dřevo

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou, zejména výjimka z ochrany ZCHDŽ vydané dne 15.1.2021 pod č.j. KUSP 80223/2020 ÚPŽP-SN a povolení k zásahu do VKP vydané jako součást koordinovaného závazného stanoviska vydaného dne 28. 1. 2021 pod č.j. MěÚVM 005712/2021, které jsou uloženy v dokladové části PD.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude prováděna, ani nebude mít vliv na území s ochranou Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Po dokončení stavby bude obnovena stabilita koryta toku a tím i ochrana pozemků a staveb v jeho blízkosti před vznikem škod.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a blízkosti toku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – lomový kámen zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů souvisejících se stavbou - nevyužitelné dřevní hmoty, stržené vegetace z koryta vodního toku a dalších v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Veškeré stavební práce – rozhrnutí sedimentů i opravu opevnění lze provádět přímo v tekoucí vodě. S odvodněním staveniště se uvažuje pouze při opravě balvanitého skluzu, a to zřízením sypaných hrázek nad skluzem, pod ním a podélně přes skluzovou plochu. Dle potřeby si zhotovitel zřídí přehrnutím dnových sedimentů průjezd v zahloubených úsecích toku.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nachází vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. Při údržbě toku před zahájením stavby budou vykáceny označené dřeviny, a to 75 kusů stromů o Ø 10 – 50 cm (vrby, olše a 1 bříza) a 515 m2 keřů a pařezových výmladků (vrba, olše, akát, svída, javor, jasan, křídlatka). V rámci stavby budou odstraněny jejich pařezy.

f) Maximální zábory pro staveniště

Staveniště se nachází v korytě Rožnovské Bečvy na pozemcích parc. č. 1210/1 v k.ú. Hrachovec a parc. č.  938, 927/11 a 926/14 v k. ú. Veselá u Val. Meziříčí. Staveniště je ohraničeno jezem Hrachovec v ř. km 5,150 (u motorestu U pelikána) a silničním mostem na Hrachovec v ř. km 4,185.

Příjezd k vodnímu toku pro opravu je řešen po levobřežní asfaltové cyklostezce a v horním úseku po lesní cestě na koruně LB hráze souběžné s korytem vodního toku. Pro příjezd k toku lze rovněž využít sjezd z komunikace I. třídy č. 35 na pravém břehu v místě autobusové zastávky, a to za dodržení veškerých podmínek Správy silnic.

Mezideponie stavebního materiálu zřizovány nebudou, materiál bude ihned zapracováván do stavby. Umístění zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci města Valašského Meziříčí, popř. obce Zašová.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb, o Katalogu odpadů.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

17 02 01 	Dřevo

20 03 01	Směsný komunální odpad

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby budou štěrkopískové sedimenty rozhrnuty do výmolů v korytě toku, popř. využity pro zásyp břehových výtrží, materiál nebude odvážen. Deponie zemin nebudou v rámci stavby zřizovány.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před zahájením stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů. Při stavebních pracích způsobujících zákal vody bude po 5 dnech práce přerušena na min. 2 dny, aby nedocházelo k zabahnění žaber ryb.

Stavba bude prováděna ve 2 etapách (1. etapa: ř. km 4,611 - 5,515, 2. etapa: ř. km 4,185 - 4,611), pro každou etapu bude proveden odlov ryb a vodních živočichů.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 2 měsíce v termínu 8/2021 – 9/2022 (realizace je s ohledem na rozmnožování vodních živočichů možná pouze v srpnu a září)

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí na budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z dotčených úseků toku

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby