| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Veselá u Val. Meziříčí, Hrachovec |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 6/2020 |
| NÁZEV AKCE: Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 424 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Úprava toku ve tvaru dvojitého lichoběžníku s opevněním břehů kamennou dlažbou opřenou ve dně o betonovou patku byla vybudována ve 30. letech minulého století. Dotčený úsek prošel generální opravou současně s výstavbou ochranných hrází na levém břehu v 60. letech 20. století. V roce 1975 byly provedeny úpravy toku spočívající ve stabilizaci podélného sklonu vybudováním balvanitých skluzů dl. 25 m. Tyto objekty byly vloženy do stávající úpravy břehů tak, že byla odbourána betonová patka a na stávající dlažbu pod nánosem byla uložena kamenná rovnanina tl. 40 – 80 cm. Tyto objekty byly opraveny v rámci odstraňování povodňových škod v roce 2010. Během existence úpravy došlo k lokálním sanacím břehových výtrží kamennou rovnaninou, popř. kam. záhozem na záhozovou patku ve dně.

Záměrem tohoto projektu je odstranění současného poškození břehového opevnění a sanace břehových výtrží. Štěrkopískové nánosy v korytě toku budou v rámci stavby rozhrnuty do dnových výmolů.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytu vodního toku. Příjezd k vodnímu toku pro opravu je řešen po levobřežní asfaltové cyklostezce a v horním úseku po navazující lesní cestě na soukromých pozemcích na koruně LB hráze souběžné s korytem vodního toku. Dle potřeb zhotovitele budou do koryta toku vybudovány sjezdy zpevněné silničními panely. Sjezdy budou vybudovány pouze na místech s dostatečným rozhledem. Zhotovitel navíc pověří pracovníka řízením výjezdu každého vozidla na cyklostezku pro zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří se budou po cyklostezce pohybovat.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci dotčených pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů.

Před zahájením prací ve vodním toku bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů vč. zvláště chráněných druhů a budou zřízeny poproudové a protiproudové přehrážky, a to zvlášť pro každou etapu.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Stavba bude provedena v rámci 1 stavebního objektu, avšak ve 2 etapách. V 1. etapě budou stavební práce probíhat v ř. km 4,611 - 5,515, ve 2. etapě v ř. km 4,185 - 4,611, pro každou etapu bude proveden odlov ryb a vodních živočichů (v případě potřeby několikanásobný), aby bylo zajištěno omezení negativního vlivu na vodní živočichy při stavbě.

Před realizací stavby budou vykáceny dřeviny poškozující břehové opevnění. V rámci stavby budou odstraněny pařezy vykácených dřevin vč. zásypu jam po vytržení pařezů a bude provedeno opevnění v místech poškozených dřevinami rovnaninou z lomového kamene, oprava poškozené patky břehového opevnění záhozem z lomového kamene s urovnáním v úrovni projektovaného dna, oprava poškozeného opevnění kamennou rovnaninou a sanace břehových výtrží hutněným zásypem vhodného sedimentovaného materiálu s opevněním líce násypu kamennou rovnaninou. Štěrkopískové nánosy v korytě toku budou po odstranění vegetace rozhrnuty do dnových výmolů v korytě toku, zejména u paty břehového opevnění. Pro zachování členitosti dna vhodného pro vodní živočichy budou zasypané výmoly u pat opevnění nahrazeny prohrábkou kynety v ose toku.

- Kácení:

Před stavbou budou na obou březích vykáceny označené dřeviny, které se nacházejí v nejnižší části opevnění – do v. 1 m nad projektovaným dnem, popř. se nacházejí v opevnění, které se má opravovat, nebo se jedná o dřeviny na nánosech v korytě toku. Jedná se o:

| Dřevina/ Ø cm | 11 – 20 | 21 – 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | celkem | Keře a pařezové výmladky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vrba | 27 | 10 | 6 | 3 | 46 | vrba, olše, akát, svída, jasan, javor, křídlatka |
| olše | 17 | 8 | 3 |  | 28 |  |
| bříza | 1 |  |  |  | 1 |  |
| celkem | 45 | 18 | 9 | 3 | 75 | 515 m2 |

Dále budou odstraněny (vytrženy, popř. odfrézovány) stávající pařezy, které se nacházejí v nejnižší části opevnění zejména na pravém břehu. Jedná se o: 2 × Ø 30 cm, 1 × Ø 40 cm, 2 × Ø 50 cm, 4 × Ø 60 cm, 2 × Ø 70 cm, 1 × Ø 80 cm, 3 × Ø 100 cm a 2 × Ø 150 cm.

Využitelná dřevní hmota bude předána zástupcům provozu Valašské Meziříčí ve formě kulatiny o dl. cca 4 m, pařezy a větve budou odvezeny k likvidaci (např. kompostárna Mořkov), popř. spáleny, nebo seštěpkovány na místě. V průběhu projekčních prací byla prováděna údržba břehového porostu podél toku. Větve kácených dřevin byly částečně ponechány na místě jako broukoviště. V případě, že ležící dřevo bude bránit příjezdu, nebo vlastním stavebním pracem, je možno jej přemístit, popř. zcela odstranit dle výše uvedených možností.

Pařezy dřevin budou vytrženy, popř. u větších bude provedeno odfrézování pod úrovní opevnění, jámy po vytržení pařezů budou zasypány hutněným hlinito-písčitým materiálem z břehových sedimentů a poškozené opevnění bude lokálně opraveno kamennou rovnaninou tl. 400 mm, pouze na LB v úseku ř. km 4,968 - 5,150, kde je v největší míře zachováno opevnění dlažbou, bude líc opevněn kamennou dlažbou tl. 250 mm na sucho.

- Patky břehového opevnění:

Betonové patky byly v minulosti z velké části nahrazeny patkami z kamenného záhozu. Při zvýšených průtocích došlo k poškození popř. úplnému odplavení kamenných patek a dochází i k podemílání patek betonových. Oprava je rozdělena na úseky s doplněním stávajících patek a s úplnou obnovou patek. V úsecích, kde má být patka doplněna (PB v ř. km 4,354 - 4,409, 4,419 – 4,459, 4,489 – 4,517, 4,783 - 4,873 a 4,973 - 5,018, LB v ř. km 4,297 – 4,449, 4,511 – 4,517 a 4,542 – 4,563) budou zbytky (cca 50%) stávající patky rozebrány a materiál bude využit v rámci opravy. Patka bude provedena znovu v celém rozsahu s využitím původního materiálu.

V úsecích, kde má být patka provedena celá (PB v ř. km 4,409 – 4,419, 4,459 – 4,489 a 4,743 – 4,763, LB v ř. km 4,257 – 4,297) bude proveden celý rozsah, nepočítá se s využitím původního materiálu.

Provedení patek bude v obou případech totožné. Ve dně bude provedena rýha š. 1 m tak, aby bylo možno patku uložit do projektované hloubky – 1 m pod projektované dno. S ohledem na zahloubení dna se počítá se zřízením rýhy pouze hl. 0,5 m. Patky budou provedeny ze záhozu z lomového kamene o hm. 500 – 1000 kg. Patky budou mít objem 1 m3/bm – š. 1 m a hl. 1 m.

S ohledem na překrytí opevnění sedimentem, není možno stanovit, v kterých úsecích je břeh opevněn rovnaninou a kde dlažbou. V rámci stavebních prací – výkopu rýhy pro zřízení patky bude hrana břehového opevnění obnažena, aby bylo možno patku provést tak, aby stabilizovala břehové opevnění. Kámen musí být uložen pod břehové opevnění a musí je podepírat. Patka bude v úrovni projektovaného dna předsazena do koryta toku a viditelný líc v úrovni dna bude urovnán. Délka předsazení patky je závislá na tloušťce opevnění. Pro výkaz výměr je uvažováno opevnění břehů dlažbou, a tedy největší plocha předsazení patky k urovnání.

Po dokončení patek bude k patkám přihrnut materiál z dnových sedimentů.

V úseku 4,890 – 4,895 bude před betonovou patkou LB břehového opevnění zřízen předzához z lomového kamene o hm. cca 1000 kg jako ochrana před podemíláním.

Zához bude proveden v souladu s normou TNV 75 2103: Množství prvků menších než předepsaná nesmí přesáhnout 20 % celk. hmotnosti. Největší rozměr jednotlivého kusu nesmí být větší než trojnásobek nejmenšího rozměru, nesmí být používány ploché kameny. Použité kameny musí být ostrohranné. Zához musí tvořit hutné těleso, viditelné plochy se urovnají na způsob rovnaniny.

- Sanace břehových výtrží:

Na pravém břehu v ř. km 4,409 – 4,419 a v ř. km 4,459 – 4,489 se nachází 2 břehové výtrže, které budou po odstranění dřevin sanovány hutněným zásypem hlinitopísčitého sedimentu z břehových částí toku, zásypový materiál nesmí obsahovat nevhodné příměsi jako části vegetace, nebo odpad. Líc násypu bude proveden ve sklonu 1:2 a opevněn kamennou rovnaninou z lomového kamene o hm. 500 – 1000 kg tl. min. 400 mm na šikmou délku 3 m, filtrační vrstva s ohledem na zrnitost podkladu prováděna nebude. Rovnanina bude opřena o novou záhozovou patku z lomového kamene o hm. 500 – 1000 kg o objemu 1 m3/bm – š. 1 m, hl. 1 m.

Rovnanina bude provedena v souladu s normou TNV 75 2103: Výsledná konstrukce bude mít urovnaný líc s vyklínováním spár menšími kameny, použité kameny musí být ostrohranné. Spáry budou šíře 50 – 150 mm, v jednom místě se nesmí stýkat více než 3 spáry. Vzájemné výškové rozdíly nebudou přesahovat 50 mm a na délce 3 m nesmí být výškové rozdíly větší než 150 mm.

- Oprava břehového opevnění:

Oprava břehového opevnění bude provedena souvisle v úseku ř. km 4,409 – 4,489 (vč. opevnění líce zásypu výtrží) rovnaninou z lomového kamene o hm. 500 – 1000 kg tl. min. 400 mm ve sklonu 1:2 (popř. bude přizpůsoben skutečnému sklonu dle navazujících úseků) na šikmou délku 3 m. Filtrační vrstva s ohledem na zrnitost podkladu prováděna nebude. Rovnanina bude provedena v souladu s normou TNV 75 2103 (viz výše) s využitím stávajícího materiálu.

Dále bude stávající poškozené opevnění PB v ř. km 4,938 – 4,953 kamennou dlažbou na sucho nahrazeno kamennou rovnaninou z lomového kamene o hm. 500 – 1000 kg.

Z úseků, kde má být provedena oprava opevnění budou odstraněny dřeviny i s pařezy, stávající kamenné opevnění bude rozebráno k dalšímu použití, podklad bude urovnán v požadovaném sklonu a zhutněn a líc bude následně opevněn kam. rovnaninou.

Mimo výše uvedené souvislé úseky bude opevnění opraveno lokálně v místech poškozených pařezy vzrostlých dřevin po jejich odstranění, a to kamennou rovnaninou tl. min. 0,4 m z lomového kamene o hm. 500 – 1000 kg.

- Oprava balvanitého skluzu:

Balvanitý skluz v ř. km 4,973 je vlivem průtoků ve spodní části (cca 8 × 8 m) rozplaven. V rámci stavby bude provedena jeho oprava rovnaninou tl. 0,8 m z lomového kamene o hm. 500 – 1000 kg, kdy z těžších kamenů bude proveden zapuštěný stabilizační práh na konci skluzové plochy. Nejprve bude vyčištěna opravovaná a navazující části skluzové plochy od destabilizovaných kamenů (projekt uvažuje 10 × 10 m). Rozebraný materiál může být využit do záhozů, nebo rovnanin v rámci stavby. Na hraně skluzové plochy bude proveden stabilizační práh o rozměrech 1 × 1 m z kamenů o hm. 1000 kg. Práh bude zapuštěn do dna toku a horní hrana bude urovnána do roviny. Následně bude skládána skluzová plocha, a to tak, aby byla prostorově i výškově provázána s navazujícími částmi na všech stranách, sklon skluzové plochy bude jednotný – dle původní PD by sklon měl být 1:15, nebylo geodeticky ověřeno, sklon bude přizpůsoben navazujícím částem skluzu.

Pro odvedení průtoků z opravované části balvanitého skluzu budou nad skluzem, pod ním a podélně přes skluzovou plochu zřízeny sypané hrázky zhotovené z odtěžených sedimentů. Po dokončení opravy budou hrázky beze zbytku odstraněny a využity pro sanaci dnových výmolů.

- Nánosy:

V rámci stavby bude nejprve ručně vysbírán odpad zachycený na sedimentech a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Dále bude odstraněn vegetační pokryv všech nánosů a odvezen k dalšímu využití (projekt uvažuje kompostárnu Mořkov), případně na skládku. Vzrostlé dřeviny na nánosech jsou započítány do kácených dřevin. Sedimentovaný materiál, který se nachází u PB v ř. km 4,204 – 4,354, 4,568 – 4,578, 4,611 – 4,743 a 5,033 – 5,131 a u LB v ř. km 4,297 – 4,337, 4,346 – 4,396 a 4,455 – 4,511 bude využit v rámci stavby. Po odstranění vegetace bude vytipován vhodný (jemnozrnnější) materiál, který bude využit pro zásyp výtrží - cca 20 m3. Zbývající materiál je možno v rámci stavby využít pro zřízení dočasné manipulační plochy v korytě toku v případě přejezdů přes zahloubené části koryta a podél opravovaných pat opevnění dle potřeb zhotovitele a po dokončení oprav opevnění bude matriál využit k sanaci dnových výmolů podél opravovaných pat opevnění. Sediment bude odstraněn pouze do úrovně hladiny, tedy cca ½ zjištěného množství. Dno toku nebude srovnáno do roviny, po dokončení stavebních prací bude dno uhutněné pojezdem mechanizace nakypřeno, v úsecích, kde budou zahrnuty prohlubně u pat opevnění, bude prohrábkou vytvořena zahloubená „kyneta“ v ose toku.

Veškerý použitý kámen bude odpovídat ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami zejm. TNV 75 2103.

Místo a způsob uložení (popř. předání k dalšímu využití) veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklad o předání k dalšímu využití, resp. o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Na staveništi a v jeho blízkosti se nachází vedení CETIN. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na celém opravovaném úseku vytyčení inženýrských sítí jejich správcem.

Při stavbě nesmí dojít k poškození vedení IS, ani výústních objektů kanalizace.

Podmínky dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přehled kubatur

Oprava patky břehového opevnění (PB v ř. km 4,354 - 4,409, 4,419 – 4,459, 4,489 – 4,517, 4,783 - 4,873 a 4,973 - 5,018, LB v ř. km 4,297 – 4,449, 4,511 – 4,517 a 4,542 – 4,563) z LK o hm. 500 - 1000 kg:

Rozebrání stávající patky … (55+40+28+90+45+152+6+21)*1*1*50% = 218,5 m3

Výkop rýhy … (55+40+28+90+45+152+6+21)*1*0,5*50% = 109,25 m3

Zához s využitím původního materiálu … (55+40+28+90+45+152+6+21)*1*1= 437m3

Urovnání líce záhozu … 0,843 × (55+40+28+90+45+152+6+21) = 368,391 m2

Zřízení patky břehového opevnění (PB v ř. km 4,409 – 4,419, 4,459 – 4,489 a 4,743 – 4,763, LB v ř. km 4,257 – 4,297) z LK o hm. 500 - 1000 kg:

Výkop rýhy … (10+30+20+40)*1*0,5 = 50 m3

Zához z nového materiálu … (10+30+20+40)*1*1 = 100 m3

Urovnání líce záhozu … 0,843 × (10+30+20+40) = 84,3 m2

Předzához před betonovou patkou v ř. km 4,890 – 4,895 z LK o hm. 1000 kg:

5*1*1 = 5 m3

Sanace břehových výtrží na PB v ř. km 4,409 – 4,419 a v ř. km 4,459 – 4,489:

Hutněný zásyp … 10*2*1/2/2 + 30*2*1/2/2 = 20 m3

Svahování … S(22+1)*(10+30) = 89,443 m2

Souvislá oprava břehového opevnění:

Rozebrání dlažby … (4953 – 4938)*3*0,25*60% = 6,75 m3

Rozebrání rovnaniny … (4489 - 4409)*3*0,4*50% = 48 m3

Břehové opevnění kam. rovnaninou … (15+80)*3*0,4 = 114 m3

Oprava břehového opevnění po odstranění pařezů:

0,4*(47*0,32 + 19*0,42 +11*0,52 + 7*0,62 + 2*0,72 + 1*0,82 + 3*12 + 2*1,52) = 8,664 m3

Oprava balvanitého skluzu:

Rozebrání destabilizované části přeliv. plochy – záhozu … 10*10*0,8*20% = 16 m3

Výkop rýhy pro stabilizační práh … 10*1*1 = 10 m3

Zřízení stabilizačního prahu rovnanina z LK 1000 kg … 10*1*1 = 10 m3

Doplnění přelivné plochy rovnanina z LK 500 – 1000 kg … 10*9*0,8 = 72 m3

Nánosy:

Stržení vegetace … 0,1*(150*3+40*2+50*4,5+330+5*10+1400+1400) = 393,5 m3

Těžba nánosu … (150*3*0,5 + 40*2*0,5 + 50*4,5*0,5 + 330*1 + 5*10*1 + 1400*0,5 +

+ 1400*0,5)*0,5 = 1078,75 m3

Hutněný zásyp … 1078,75 m3 … z toho 20 m3 zásyp výtrží

Urovnání … 1078,75/0,5 = 2157,5 m2

D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd k vodnímu toku pro opravu je řešen po levobřežní asfaltové cyklostezce a v horním úseku po navazující lesní cestě na koruně LB hráze souběžné s korytem vodního toku. Dle potřeb zhotovitele budou do koryta toku vybudovány sjezdy zpevněné silničními panely. Sjezdy budou vybudovány pouze na místech s dostatečným rozhledem. Zhotovitel navíc pověří pracovníka řízením výjezdu každého vozidla na cyklostezku pro zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří se budou po cyklostezce pohybovat. Na cyklostezce i na silnici III. třídy č. 01873 bude v obou směrech umístěno dopravní značení „Výjezd vozidel stavby“, na cyklostezku navíc „Dbejte zvýšené pozornosti“.

Pro příjezd k toku lze rovněž využít sjezd z komunikace I. třídy č. 35 na pravém břehu v místě autobusové zastávky, a to za dodržení veškerých podmínek Správy silnic.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci (správci) pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem – cest, cyklostezek, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů užívaných v rámci stavby.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených zpevněných ploch a komunikací, nezpevněné pozemky budou urovnány a osety travním semenem. Následně budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici matriál pro zřízení norných stěn a sorbent.