Zadání rozsahu prací

VDNM, horní zdrž, oprava gallových řetězů

323630 TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „VDNM, horní zdrž, oprava gallových řetězů“

Bude provedena oprava gallových řetězů hradící segmentové konstrukce pole č.3 a č.4. Hradící konstrukce je ovládaná vždy na pravé a levé straně gallovým řetězem Celková čistá váha řetězu 752kg.

Práce musí být organizovány tak, aby byla omezena manipulace pouze na jednom jezovém poli.

Zhotovitel provede demontáž Gallových řetězů daného pole. V dílnách zhotovitele bude provedeno důkladné očištění a odmaštění řetězů a obnovení hybnosti jednotlivých článků a spojovacích čepů. Promazání článků řetězu bude provedeno v olejových vanách. Po dokončení prací v dílnách zhotovitel svolá kontrolní den, na kterém budou provedeny funkční zkoušky hybnosti gallových řetězů.  Po zpětné montáži a seřízení gallových řetězů na hradící segmentovou konstrukce budou provedeny provozní zkoušky.

Předpokládáme, že práce na demontáži a zpětné montáži řetězů budou provedeny z vodní plochy z pracovních plovoucích pontonů. Pro realizaci zakázky nelze počítat s úpravou výšky hladiny v nádrži. Hladina se pohybuje v závislosti na přítoku v rozmezí +/- 15 cm od hladiny stálého nadržení 171,42 m. n. m.

Objednatel upozorňuje, že na veškeré práce, které omezí provoz na frekventované silnici 52/E461 si zhotovitel musí na vlastní náklady zajistit potřebná povolení.

Stanovení technologie na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele a proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval