Technická specifikace prací

VD Střekov, potápěčské práce na zahrazení MPK

Předmětem zakázky je provedení zahrazení malé plavební komory VD Střekov.

Rozsah prací:

- kontrola drážek provizorního hrazení a dosedacího prahu popř. odstranění nánosu odsavacím zařízením

- kontrola dosednutí hradidel provizorního hrazení

- asistence při osazení čerpací techniky

Výstupem prací bude denní záznam provedené práce podepsaný vedoucím jezným na VD Střekov.

Asistence potápěči při vyhrazování není nutná.

Časový rozsah:

Celkem	2 dny

Předpokládaný termín realizace: 	4-5 / 2021 zahrazení MPK

Popis provizorního hrazení:

Zahrazení se provádí zasouváním plovoucích hradících ocelových hradidel pomoci jeřábu do drážek provizorního hrazení. Hradidla jsou opatřena dubovým těsněním. Svislé drážky pro provizorní hrazení z horní vody o rozměru 55x50 cm jsou 1,9 m před začátkem vrátňového výklenku v kamenných obkladních kvádrech. Drážky provizorního hrazení z dolní vody šířky 0,55 m jsou 8,0 m za úrovní záporníku

Zpracoval:

Ing. Lukáš Drahozal

Povodí Labe, státní podnik

V Roudnici nad Labem 20. 1. 2020

Přílohy: 	1) Situace

2) Řez MPK

Situace:

Zahrazení z horní vody

Zahrazení z dolní vody

Řez malou plavební komorou:

Horní ohlaví:

Dolní ohlaví: