Schválil:

Dne:                                                                      č.j.                                                s platností:

„ Předběžný návrh „

(   předběžný dílčí návrh projektanta )

(povodňový a havarijní plán zpracuje konkrétní dodavatel a odsouhlasí s Povodí Ohře s.p.,  vedoucím vodohospodářského oddělení a  havarijním technikem  závodu Povodí Ohře s.p.)

Povodňový plán

pro dobu stavby

…………………………….

Vypracoval: ………...

Datum vypracování: ………...

Základní údaje:

název stavby	Bystřice (Teplice-Šanov) –opevnění VT, KP-havárie

místo 	stávající podzemní  krytý profil říčky Bystřice

V Teplicích –Šanově

v Humpoltových  sadech

mezi ulicemi U Hadích Lázní a U Kamenných lázní

ř.km  5,145-5,200

k.ú.Teplice 	ppč.537/1 , 537/3

Hydrologické číslo povodí		1-14-01-073

charakter stavby	        rekonstrukce stávajícího KP vodního toku

Investor: 				Povodí Ohře, s.p. Chomutov

Dodavatel stavby:			…………………………..

Správce vodního toku: 			Povodí Ohře, s.p. Chomutov

Předpokládané zahájení stavby: 	………………….

Předpokládané dokončení stavby:   	…………………

Platnost povodňového plánu:    		po dobu trvání akce

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku:    přiloženo k návrhu PP

Schválení příslušným vodoprávním úřadem:

Příslušný vodoprávní úřad:  odbor ŽP MM Teplice

Datum:		…………………….

Razítko:

Podpis:

Obsah:

- VĚCNÁ ČÁST

A.1. 		ÚVOD

A.1.1. 		Právní předpisy

A.1.2. 		Použité podklady

A.1.3. 		Definice povodně

A.1.4. 		Situace považující se za nebezpečí povodně

A.2. 		POPIS STAVBY

A.3. 		OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

A.4. 		HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

A.5. 		STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA)

A.5.1. 		Definice SPA

A.5.2. 		Konkrétní hodnoty SPA pomocného profilu

A.6. 		POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY

A.7. 		ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých

SPA v pomocném profilu

A.8. 		ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně

A.9. 		POVODŇOVÁ KNIHA (stavební deník)

- ORGANIZAČNÍ ČÁST

B.1. 		Povodňová komise stavby

B.2. 		Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany

- GRAFICKÁ ČÁST

A. VĚCNÁ ČÁST:

A.1. ÚVOD

A.1.1. Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy:

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon);

- Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;

- Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 5/2003);

- TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006.

A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP:

- technické údaje

- místní šetření zpracovatele

- projektová dokumentace

Povodňový plán je určen pro ochranu stavby. Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky.

Správcem vodního toku Oseckého potoka  je státní podnik Povodí Ohře, s.p. Příslušným vodoprávním úřadem je MM Teplice,, odbor ŽP .

A.1.3. Definice povodně:

Povodněmi se  rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních  toků nebo jiných povrchových vod, při  kterém  voda  již  zaplavuje  území  mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  Povodní je i stav, kdy  voda může způsobit škody tím, že z určitého  území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat  nebo   její  odtok  je   nedostatečný,  případně  dochází k zaplavení území při soustředěném  odtoku srážkových vod. Povodeň může  být  způsobena  přírodními  jevy,  zejména  táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů  (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního  díla, která může vést až  k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením  kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku.

A.1.4. Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

- dosažení  stanoveného  limitu  vodního  stavu  nebo  průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,(vztaženo ke středové kinetě dna )

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí  intenzivních  dešťových  srážek,  očekávaném  náhlém tání,  nebezpečném  chodu  ledů  nebo  při  vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

- vzniku mimořádné  situace na vodním  díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní povodeň)

- přívalové deště

.

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

A.2. POPIS STAVBY

Předmětem PD je rekonstrukce krytého profilu (KP) vodního toku Bystřice v Humpoltových sadech v délce 54,9m´ . Dno KP je cca 4 m pod terénem.

Stávající KP je zakrytý cihelnou klenbou , které se na části již začala provalovat.

Klenba ztrácí únosnost, tvarově se deformuje a dochází k rozevírání spar mezi cihlami a k vypadávání cihel z konstrukce klenby.

Cihelná klenba je na části provizorně podepřena dřevěnými podpěrami.

Proto je nutno provést  nové zakrytí.

Nové zakrytí  železobetonovou deskou jako v navazující části KP, kde bylo provedena rekonstrukce v r.2007.

Stěny jsou převážně z kamenného zdiva na maltu, je nutné je navýšit nabetonováním.

Dno je tvořeno kamennou dlažbou do mírné kynety.

Drobné lokální opravy stávajících stěn a dna .

A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

Při stavebních pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracujících. Pracovníci musí být proškoleni a poučeni.Také musí být zabráněno vstupu nepovolaných osob do stavebního prostoru a vjezdu automobilů do tohoto prostoru, který musí být zřetelně ohraničen tabulkami se zákazem vstupu a příslušnými dopravními značkami, případně mechanickými zábranami.

Při těžbě i výsadbě musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracujících. Také musí být zabráněno nepovolaným osobám vstupovat do těžebního prostoru, který musí být zřetelně ohraničen tabulkami se zákazem vstupu.

Dále musí být dodrženy předpisy o manipulaci s ropnými látkami v ochranném pásmu vodních toků, aby nemohlo dojít ke znečištění vodního toku.Mechanismy na stavbě musí být pouze s bioolejem.

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. Na pracovišti musí být k dispozici vhodné prostředky k uhašení případného požáru a dále prostředky k likvidaci případného havarijního úniku ropných látek do toku (norná stěna, vhodné sorbenty, lopata, sud). Každou havárii je zhotovitel podle zákona povinen ohlásit příslušným úřadům a Povodí Ohře,státnímu podniku Chomutov.

A.4. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE Bystřice

Průměrný průtok je 0,48 m3/s.

Plocha povodí je 70,9m2.

Spád v místě stavby je 0,58 promile.

Průtok v místě stavby je značně ovlivněn bouřkovou činností v Teplicích , kdy při srážkách –přívalových deštích dochází k rychlému zvýšení průtoku.

A.5. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA):

A.5.1. Definice SPA:

##### Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to:

##### I. SPA  stav bdělosti  nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému  povodňovému nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS.

Pro stavbu bude platit 1stupeń povodńové aktivity při dosažení stavu 20cm na vodočetné lati, nebo dojde li ke srážkám vyšším 20mm za 12 hodin.

Zhotovitel zajistí trvalou službu na stavbě a prostřednictvím povodňové komise stavby kontakt na městskou povodňovou komisi. Zjistí se předpověď povodňových průtoků. K dosažení I. SPA dojde již při dešťové srážce vysoké intenzity nebo větší než 20 mm za 12 hodin nebo při varování HMÚ, dtto ze strany TD investora, případně VH dispečinku Povodí Ohře s. p. Chomutov. Součástí denních záznamů ve stavebním deníku bude zápis o stavu vody  v korytě a dtto případné SPA.

Stavbyvedoucí zajistí tato opatření :

- na pracovišti ohroženém zatopením se ukončí pracovní činnost v korytě

II.SPA  stav pohotovosti  se vyhlašuje  v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně.

Dosáhne-li vodní stav výše hrázky nad ŠP, tj. 30 cm na vodočetné lati, svolá předseda povodňové komise stavby ihned povodňovou komisi a tato zahájí svou činnost. Za další již odpovídá předseda této povodňové komise.

Stavbyvedoucí zajistí tato opatření :

- na pracovišti ohroženém zatopením se ukončí pracovní činnost,

- ze stavby se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením znehodnotily.

III. SPA  stav ohrožení  se vyhlašuje  při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle..

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí  nebo vzniku větších škod, ohrožení osob a majetku. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby i ochranné práce. Tato situace nastává při dosažení přelivu vody přes hrázku nad ŠP. Po jeho vyhlášení povodňovou komisí města Osek nebo povodňovou komisí stavby bude zajištěno:

- stavební mechanizmy se přesunou ze staveniště mimo dosah očekávané velké vody,

- zajistí se, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly protipovodňové služby.

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz.

A.5.2. Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie C v místě  vlezu do KP v ř.km 5,142 na pravé stěně KP (3m pod stavbou) .

Pro stavbu  jsou stupně povodňové aktivity určeny takto :

Vodní stav			činnost

I. stav bdělosti		20 cm		                     sledování průtoku 2x denně, navázání							           kontaktu s vodohosp. dispečinkem

přerušení prací v korytě

II. stav pohotovosti           30 cm	práce jen na povrchu ,odstranění strojů z koryta  plnění pokynů vodohospodářského                 dispečinku

III. stav ohrožení        	nad 30 cm		Práce jen mimo profil

zabezpečení  mezideponie materiálu

| Stupně povodňové aktivity | Vodní stav | Označení na místě stavby |
| --- | --- | --- |
| I.SPA - bdělost | 20cm | Zelená |
| II.SPA – pohotovost | 30cm | Žlutá |
| III.SPA - ohrožení | více než 30cm | Červená |

Tento pomocný profil bude spolu s jednotlivými hodnotami vodních stavů odpovídajících jednotlivým SPA označen na viditelném místě přímo v zájmovém území – např. na vodočetné lati umístěné na PB nad stavbou u vtoku do KP  ( + barevné označení na pravobřežním opevnění dle výše uvedené tabulky).

Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku povodně.

A.6. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY:

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. jeho zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce.

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.

Předsedou PK stavby je ……………... Zástupce předsedy PK stavby je ……………. Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP.

A.7. ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném profilu:

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků osobně nebo pomocí mobilního telefonu.

I. SPA  - nastává při dosažení vodního stavu 20cm

Probíhá sledování hladiny …………… v návaznosti na pravidelném zajišťování informací od odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. (trend - vzestup, pokles). Minimální četnost pozorování při dosažení I.SPA je doporučena na 2 x denně. Je zahájena činnost povodňové hlídky.

- S nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby

- Přerušení prací na opravě dna,kamenných stěn a jiných činností v korytě

II. SPA  - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 40cm

Po vyhlášení II.SPA povodňovou komisí stavby budou probíhat pravidelné kontroly zájmové lokality a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. Nadále je udržován pravidelný kontakt s odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. Minimální četnost pozorování při dosažení nebo vyhlášení II.SPA je doporučena na 3 x denně. Jsou prováděny zápisy do povodňové knihy (příp. do stavebního deníku).

- PK stavby je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí obce a pravidelně se informuje o prognóze průtoku a průběhu povodně,

- na pracovišti se ukončí pracovní činnost nad profilem, práce jen vně profilu

- z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody,

- budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést,

- budou odstraněny hrázky pro převedení vody, příp. potrubí z koryta,

- pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám vyneseny  mimo KP.

III. SPA  - je vyhlášen při dosažení vodního stavu nad 40cm. Po vyhlášení III.SPA pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce. Je nutno vyhodnotit situaci a urychleně vyklidit profil .  Je zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ. Podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku).

- Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje,

- veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraňovány,

- budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,

- bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly protipovodňové služby,

Evakuační trasy z ohrožené lokality:

Ústupové cesty se volí ve směru od území ohroženého povodní – evakuační trasa z lokality stavby je uvedena ve výkresové příloze.

A.8. ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně:

Po skončení povodně jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, která je vyhlásila.

Následně bude zajištěno :

- vyčerpání zaplavených prostorů,

- odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod

- posouzení  stavu  konstrukcí  z  hlediska jejich  stability  a bezpečnosti  s ohledem na ochranu zdraví,

- sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku).

- Provedena fotodokumentace ev.škod

A.9. POVODŇOVÁ KNIHA:

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti bude zaznamenána do povodňové knihy nebo do stavebního deníku.

Jedná se zejména :

- o doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí),

- denní stavy a průtoky vody,

- o výsledky prohlídek před a po povodni,

- o opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací.

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný předseda povodňové komise stavby.

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě na všech staveništích jeho kopii obdrží členové povodńové komise, dále Povodí Ohře s.p. závod Chomutov, M Teplice OŽP a musí s ním být seznámeni všichni pracovníci zapojení do povodňové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby  …………............…….

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST:

B.1. Povodňová komise stavby:

| Pozice | Jméno | Adresa (v mimopracovní době) | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda PK stavby |  |  |  |
| Zástupce předsedy PK stavby |  |  |  |
| Členové PK stavby (budou doplněni po výběru zhotovitele) |  |  |  |

Vyhlašování SPA, hlásná služba:

Výše uvedená povodňová komise:

- vyhodnocuje informace od povodňové komise příslušné obce – MM Teplice , případně od povodňové komise obce s rozšířenou působností Teplice ina  o trendech vývoje povodně,

- vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu,

- organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě,

- zajišťuje stálou hlídkovou službu,

- provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku).

B.2. Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany:

Povodňová komise Teplice 					tel.   417 510 902

Magistrát města Teplice    - ústředna .........................		tel.   417 510 111

Příslušný vodoprávní úřad:

MM Teplice, odbor ŽP					 	tel.:   417510111

Hasičský záchranný sbor ................. kraje – tísňové volání 		150

- Krajské operační a informační středisko (KOPIS)			950 431 010, 950431011

- SDH       								          724 262 983

Policie ČR – tísňové volání								158

Okresní ředitelství Teplice	 						974 743 111

Obvodní oddělení .Teplice							974 439 222

Správce povodí - Povodí Ohře, s.p. Chomutov

- Povodí Ohře, s. p., Chomutov, 				 tel. 474 628634

Odbor vodohospodářského dispečinku POh, s.p.:		    tel. 474 624 264 , 474 624 200

474 636 306 , 606 757 472

fax: 474 624 200

internet										www.poh.cz

Zdravotnická záchranná služba 							155	– dispečink ZZS Teplice				 	          417 519 111.

Krajský úřad Ústeckého kraje					  											475 657 111, 475 657 536

Orgán ochrany veřejného zdraví

- KHS Ústeckého kraje, spojovatelka................. 				777 755 110

v případě ohrožení kanalizace

SčVK  dispečink, správce kanalizace

- Havarijní linka pro Svč. kraj  (24 hod.)						840 111 111

- Havarijní mobil pro okr. LN, MO, TP, CV					726 826 177

hydrometeorologický ústav Praha (ČHMÚ)

pobočka Ústí n.L., P.O. Box 2, 		         tel. 472 773 218, 472 773 273

400 11 Ústí n.L. – Kočkov				fax: 472 778 896

- hydroprognóza:				tel. 472 774 484

- meteoprognóza:				tel. 472 777 106

internet										www.chmi.cz