## Souhrnná technická zpráva

Bystřice (Teplice-Šanov)	-opevnění koryta VT-KP-havárie

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Jedná se o rekonstrukci části KP (krytého profilu)  vodoteče nacházejícím se v intravilánu města Teplice, v Humpoltových sadech, u ulice Kamenné Lázně .

KP je na pozemku Města Teplice.

V místě stavby vzrostlé stromy a travnatý povrch.(stromy budou v době zahájení stavby odstraněny vlastníkem)

V místě stavby se nachází sítě ......plyn ,elektrokabel SčVaK – nad KP a ve výkopu.,

elektrokabely ČEZ ,odkanalizování Lázně Teplice v ploše staveniště

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Jedná se o rekonstrukci stávajícího KP ,který je v havarijním stavu.

KP je provizorně staticky zajištěn-podepřen.

Funkce,  rozměry ani vzhled nebudou měněny.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, případně stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby

Jedná se o rekonstrukci stávajícího KP ,funkce,  rozměry ani vzhled nebudou měněny.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky  z obecných požadavků na využití území

Není žádné rozhodnutí o vyjímce z obecných požadavků na využití území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

**

pí Jedličková Olga z 4.12.2020

souhlas (text+situace)

ŽP Teplice –odpady-zn.MgMT-OŽP129766/2020/ZS 583/Lej z 18.12.2020

souhlas

po ukončení stavby doložit váženky ze skládky

Povodí Ohře s.p. –zn.POH/55709/2020-2/201100 z 11.12.2020

uvedený záměr je možný

nesmí dojít ke znečištění vod

umístit min dvě sorpční přehrážky

zpracovat havarijní plán

minimalizovat odplavený materiál

Lázně Teplice v Čechách zn.6944/20  z 9.12.    (text+situace POV)

souhlas a podmínky

nesmí být ovlivněna výusť z podzemí přečerpávací stanice v ř.km 5,2

Lázně Teplice v Čechách zn.6944/20  z 9.12.2020    (text+situace se sítěmi)

souhlas a podmínky

nesmí být ovlivněna výusť z podzemí přečerpávací stanice v ř.km 5,2

MM Teplice, odbor ŽP –VKP č.j.MGMT/129769/2020 z 21.1.2021

souhlas

neznečistit vodu

neuchovávat materiál na místě , vše na skládku

MM Teplice, odbor ŽP –souhrnné stanovisko  zn.MgMT OŽP  127933/2020/V-1259/Kol z 8.1.2021

odpady-viz samostatné stanovisko

vodní hospodářství –

přírodní zdroje-ČIL samostatné  stanovisko

VKP-samostatné stanovisko

minimalizovat prašnost

čistit komunikaci /zásadně za mokra)

před zahájením předložit  havarijní plán

MZ ČR ČIL závazné stanovisko čj.MZDR 60137/2020-2/ČIL-Pr z 5.1.2021

souhlas

MM Teplice,odbor úz.plán.a stav.řádu-památková péče

č.j. MgMT/014603/2021 z 5.2.2021

závazné stanovisko, stavba přípustná za podmínky:

1)oprava dna za účasti zástupců památkářů Ústí n/L  a Teplic,referenční vzorek

2)ohlásit stavbu archeologickému ústavu

Policie - KŘP Ústeckého kraje č.j.KRPU-23715-1/ČJ-2021-040906 Z 10.2.2021

doporučuje návrh dopravního značení

toto nenahrazuje stanovení přechodné úpravy provotz silničním správním úřadem

Archeologický ústav –identifikátor X-C-202190492 z 11.2.2021

oznámení o stavebních pracech

Město Teplice –zábor zařízení staveniště čj.MgMt-OŽP/134277/21/Pi/Z-01

zábor pro zařízení staveniště

průběžně udržovat čistotu a pořádek

obnovený povrch zpět městu- protokolární předání-protokol č.1

založení trávníku do 31.10, včetně první seče do 30. 4-protokol.č.2

sypký materiál při skladování musí být zaplachtován

ev. konečné úpravy může provést za úplatu firma Marius Pedersen Teplice

Město Teplice –zvláštní užívání ploch veřejné zeleně  čj.MgMt-OŽP/134276/21/Pi/VP-01

zábor pro stavbu

zásyp bez kamenů větších 10 cm

průběžně udržovat čistotu a pořádek

orniční vrstvu uhrabat

výkop v blízkosti dřevin do 5m  ručně

obnovený povrch zpět městu- protokolární předání-protokol č.1

založení trávníku do 31.10, včetně první seče do 30. 4-protokol.č.2

po dobu 6 měsíců průběžně a bez prodlení zabezpečovat pěstební péči (zálivky, pletí,..) a sedání plochy

po 6 měsících protokolárně plochu předat –protokol č.3

ev. konečné úpravy může provést za úplatu firma Marius Pedersen Teplice

Sítě

V místě stavby se nachází sítě ...... plyn ,elektrokabel SčVaK, elektrokabel ČEZ Distribuce  a odkanalizování Lázně Teplice .

Ostatní sítě ani jejich ochranná pásma do stavby nezasahují.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.Liberec, č.z.100/20  z 08/2020

- nálezová zpráva a návrh zajištění Ing.Skoček č.z.2400

- geodetické zaměření povrchu a podzemí provedenou firmou Geodeta TC pod č.z. 130/2020 v říjnu 2020

-  prohlídka stavby s investorem

g) ochrana území dle jiných právních předpisů

Stavba v ochranném pásmu vodního toku .

Stavba  ve vnitřním lázeňském území města Teplice .

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba v zátopovém území říčky  Bystřice .

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky , ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Odtokové poměry se stavbou nemění,

j) požadavky na asanace , demolice , kácení dřevin

Bude nutno pokácet vzrostlé stromy nad KP -7 ks průměru 500-1100mm , křoví cca 8m2. .(stromy budou v době zahájení stavby odstraněny vlastníkem)

U dvou stromů v blízkosti bude nutno ochránit kořenový systém.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

nejsou

l) územně technické podmínky

nejsou

m) věcné a časové vazby stavby , podmiňující ,vyvolané a související investice

nejsou, práce provádět v době menších průtoků vody (optimálně srpen, září, říjen)

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Vlastní stavba se provádí na stávající podzemní konstrukci .

stavba pod pozemkem

| číslo parcely | vlastník | druh pozemku | využití | zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 537/1 | Statutární město Teplice nám.Svobody 2/2, 41501 Teplice | ostatní plocha | zeleń | cca 300m2 |

dočasný zábor  pro zařízení staveniště

| číslo parcely | vlastník | druh pozemku | využití | zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 537/1 | Statutární město Teplice , nám.Svobody 2/2, 41501 Teplice | ostatní plocha | zeleń | 1160m2 |
| 537/3 | Jedličková Olga ,Brdlíkova 198/23 Motol, 150 00 Praha 5 | ostatní plocha | zeleň | 68m2 |

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

nevzniká nové ochranné pásmo

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby , závěry stavebně technického průzkumu

Jedná se o rekonstrukci a opravu stávajícího krytého profilu vodního toku v délce 54m a vnitřní šířce 4-6,55m.

Stávající zakrytí je z cihelné klenby , převážně se jedná o klenbu valenou, na části klenba do klenebných pásů .Klenba ztrácí únosnost, tvarově se deformuje a dochází k vypadávání cihel z konstrukce klenby.

Cihelná klenba je na části provizorně podepřena.

Stěny jsou převážně z kamenného zdiva na maltu.

Dno je tvořeno kamennou dlažbou do mírné kynety.

Zakrytí je nutno provést nové-železobetonovou desku .

Stěny nutno navýšit nabetonováním.

Drobné lokální opravy stávajících stěn a dna .

Dle stav.tech průzkumu rekonstrukce a oprava  nutná –stav zakrytí havarijní !!!

b)účel užívání stavby

beze změny – podzemní koryto vodního toku

c) trvalá nebo dočasná stavba

stavba trvalá

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbarierové užívání stavby

nejsou

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

viz část B.1.e  a dokladová část

f ) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba ve vnitřním lázeńském území a památkové zóně města Teplic..

g) navrhované parametry stavby

Stavba v délce 54,9m´,vnitřní šířka koryta od 4 do 7m .Výšky cca 2,1-2,2m .

h) základní bilance stavby

není

i) základní předpoklady výstavby

Předpoklad doby trvání opravy 3 měsíce .

j) orientační náklady stavby

Odhad nákladů cca 5´000 tis Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a ) urbanismus-územní regulace , kompozice prostorového řešení

Jedná se o rekonstrukci  stávající podzemní konstrukce.

Funkce, rozměry  a vzhled bez změny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o rekonstrukci  stávající podzemní konstrukce tvořící podzemní vodní koryto.

B.2.4 Bezbarierové užívání stavby

neřeší se

B.2.5 Bezpečnost užívání staveb

Stavba svým charakterem není využívána veřejností .

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Předmětem PD je rekonstrukce  stávajícího krytého profilu pod v parku.

Jedná se o rekonstrukci zakrytí, kde bude provedena železobetonová deska, nabetonovány zdi a   lokální opravy dna z kamenné dlažby .

Venkovní povrchy budou obnoveny-zatravnění , obnova chodníku.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Není řešeno, stavba svým charakterem požárně bezpečnostní řešení nevyžaduje.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Není řešeno , stavba svým charakterem toto neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby , požadavky na pracovní a komunální prostředí

není stavbou  řešeno

Pracovníci budou používat ochranné pomůcky předepsané bezpečnostními předpisy.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího okolí

není stavbou řešeno

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba není připojena na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Stavba je přístupná stávající veřejnou  komunikací.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Dotčená travnatá plocha  bude opatřena humózní vrstvou a oseta travním semenem,.

Bude provedena náhradní výsadba stromů ????

B.6 Popis vlivů na životní prostředí

a) vliv na životní prostředí –ovzduší, hluk, voda, odpady  a půda

Odpady:

- cihelné zdivo z klenby  bude odvezeno na skládku

- kamenné zdivo z návaznosti zdiva na klenbuodvezeno na skládku

- přebytečná zemina s pařezy na skládku

- asfaltobeton a chodníkový obrubník  na skládku

- naplavený štěrk na skládku

Realizací stavby nedojde ke tvorbě nebezpečného odpadu.

Na stavbě se nepoužívají žádné nebezpečné technologie .

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí.

Dodavatel zpracuje a bude dodržovat havarijní plán stavby .

Lze konstatovat, že stavba nemá negativní vliv na životní prostředí .

b) vliv na přírodu a krajinu

Staveniště  bude uvedeno do původního stavu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba ani staveniště se nenachází na chráněném území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí

V rámci PD nebylo zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA vyžadováno a provedeno.

e) záměr o integrované prevenci

není předmětem akce

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

nejsou .

B.7 Ochrana obyvatelstva

není řešena

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

El. energie bude z z mobilních zdrojů .

Voda bude dovážena .

Na staveništi bude TOI, buňka a kontejner na odpad.

Odstraňovaný  materiál bude odvážen na skládku a likvidován dle zákona o odpadech.

b) odvodnění staveniště

Vlastní stavba přímo ve vodním toku.

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba přístupná stávající dopravními prostředky až k vodnímu toku. K sestupu do vodního toku budou použity žebříky .

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Všechny pozemky a konstrukce dotčené stavbou budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu .

Před zahájením prací bude proveden pasport stavu staveniště a komunikačních ploch , dtto po ukončení prací.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace , demolice , kácení dřevin

Bude nutno ochránit kořenový systém 2 stromů přilehlých k výkopové jámě .

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Trvalé zábory nejsou .

dočasný zábor  pro zařízení staveniště

| číslo parcely | vlastník | druh pozemku | využití | zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 537/1 | Statutární město Teplice , nám.Svobody 2/2, 41501 Teplice | ostatní plocha | zeleń | 1160m2 |
| 537/3 | Jedličková Olga ,Brdlíkova 198/23 Motol, 150 00 Praha 5 | ostatní plocha | zeleň | 68m2 |

Po ukončení stavby bude staveniště uvedeno do původního nebo dohodnutého stavu.

g) požadavky na bezbarierové obchozí trasy

nejsou

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě , jejich likvidace

Opravou vznikne  inertní odpad – cihelné zdivo, kamenné zdivo , zemina, pařezy  a betonová drť   .

Nejedná se o nebezpečný odpad. Materiál není  kontaminován.

Odpady budou odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů prostřednictvím oprávněných právnických nebo fyzických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých..

Dodavatelem budou  investorovi  doloženy doklady  o odstranění, případně dalším využití dalších odpadů vzniklých při stavbě.

- předcházení vzniku odpadů –odpady budou minimalizovány, jedná se jen o narušený beton(dr´t) ,ev.narušenou maltu spárování, v nejnutnějším rozsahu

- nezbytné odpady budou roztříděny a odděleně skladovány na stavbě

- odpady budou nabídnuty oprávněné osobě  k opětovnému použití nebo recyklaci

- nebudou li využity oprávněnou osobou, zváží investor a dodavatel, není li možné využití odpadů(betonová a maltová dr´t) na jejich jiných aktivitách

- nebude li možné odpad využít, bude odvezen  na řízenou skládku

katalogové číslo	  kategorie      název odpadu      předpokládané   množství

170102                   0			cihly	 			 	  170 tun

170107	   0			směs betonu, cihel 		   1 tuna

170302	   0			asfaltové směsi			   0,5 tuny

170504          	   0                  zemina ,štěrk			   400 tun*

170904	   0		          směsný stavební odpad		   2 tuny

*objem výkopu 1323 t – 923t  zpětný zásyp

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb v platném znění a prováděcími vyhláškami  č.383/2001 Sb. v podrobnostech nakládání s odpady  v platném znění, vyhl.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky  a ve znění vyhl.č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

O veškerých odpadech  a nakládání s nimi bude vedena evidence .

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

část zeminy bude využita na stavbě pro zpětný zásyp, přebytek a ostatní odpad bude odvezen na řízenou skládku

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí .

Prováděním opravy a užíváním díla nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí.

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí , naopak se snižuje riziko poškození životního prostředí  a majetku  v důsledku zvýšení životnosti konstrukce.

Rizika pro životní prostředí během stavby budou snížena zpracováním , upřesnění a aplikováním  havarijního plánu  a důsledným dodržováním technologické kázně.Z hlediska ohrožení ekologie   se při stavbě nepoužívají žádné  nebezpečné technologie . Dodavatel upřesní a konkretizuje  havarijní plán stavby, který bude specifikovat  opatření pro předcházením haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska  možného ohrožení vod ropnými produkty.

Trvalé přínosy pro životní prostředí značně převyšují jednorázová rizika při provádění opravy.

Při realizaci opravy budou negativní vlivy minimalizovány především těmito opatřeními :

- zhotovitelem bude upřesněn, doplněn a aplikován havarijní a povodńový plán

- v případě ostatních dodavatelů (subdodavatelů) nutno i tyto protokolárně seznámit s požadavky bezpečnosti práce a ochrany prostředí obsaženými v projektu a dodavatelském zajištění bezpečnosti.

- zařízení  staveniště bude mobilní

- na staveništi budou  ekologické WC – TOI

- úklid stavby mj. uvedením do stavu jako nebo lepším než při zahájení prací

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně zdraví, především ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a  nařízení vlády, především č.378/2001 Sb.,  č.301/2005 Sb., 362/2005 Sb,.

Všichni pracovníci budou proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky dle Nařízení vlády č.21/2003 Sb.

Vyhodnocení povinnosti o oznámení prací na IBP

stavba vyžaduje stav.povolení nebo ohlášení 			ano

trvání činnosti více jak 30 dnů	ano

současně více jak 20osob /den 						ne

objem prací více než 500dní/osobu					ano

je povinnost  oznámení zahájení prací na IBP

Vyhodnocení nutnosti určení koordinátora  bezpečnosti práce  na staveništi

na stavbě více jak jeden zhotovitel 	ne

povinnost oznámení o zahájení prací 	ano

stavebník nebude provádět práce sám 	ano

stavba vyžaduje stavební povolení či ohlášení 	ano

je potřeba určit koordinátora

Vyhodnocení potřeby zajištění zpracování plánu BOZP

práce se zvýšeným ohrožením života nebo zdraví			ano

je potřeba vypracovat plán BOZP

Navrhovaná stavba bude realizovaná bude realizována  běžnými technologickými postupy.

Při provádění stavby je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a učinit všechna dostupná bezpečnostní opatření nutná pro ochranu pracovníků stavby .

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch

není potřeba

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

trvalá nejsou

dočasná dopravní opatření po dobu stavby viz samostatná část

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

- nelze skladovat materiál v místě stavby

- práce provádět v době minimálního průtoku vody korytem

o) postup výstavby , rozhodující dílčí termíny

Před započetím stavby doplnit a aktualizovat  havarijní  a povodňový plán.

Informovat zainteresované orgány a vlastníky o zahájení stavby .

Pasport stavby , staveniště a přístupových ploch.Předání staveniště od vlastníka  .

Provést veškerá potřebná bezpečnostní opatření .

Po odstranění zařízení staveniště uvedení staveniště do původního stavu a předání vlastníkovi.

Detailní bezpečnostní předpisy , opatření a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností zhotovitele stavby.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

se opravou nemění