## Průvodní zpráva

# A.1.Identifikační údaje

A1.1 údaje o stavbě

a) název stavby	Bystřice (Teplice-Šanov)

-opevnění koryta VT-KP-havárie

b )místo 	stávající krytý profil Bystřice

Teplice, Humpoltovy sady, u ul. Kamenné Lázně

ř.km  5,145-5,200

k.ú. Teplice

ppč.537/1

stupeň	projekt  rekonstrukce  KP

charakter stavby	 rekonstrukce stávajícího KP

název vodního toku	Bystřice

IDVT	10100315

HP	1-14-01-073

č.DHIM	38610

přímé určení polohy 	x=-976´339,8	y=-775´350,7

x=-976´284,0	y=-775´321,9

číslo zakázky 	9479

datum	listopad 2020

c) předmět PD

Předmětem PD je rekonstrukce krytého profilu (KP) vodního toku Bystřice v Humpoltových sadech v délce 54m.

Stávající KP je zakrytý cihelnou klenbou , které se na části již začala provalovat.

Proto bude provedeno nové zakrytí.

Nové zakrytí  železobetonovou deskou jako v navazující části KP, kde bylo provedena rekonstrukce v r.2007.

Obnovení povrchu do původního stavu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

investor	Povodí Ohře s.p.Chomutov

Bezručova 4219 , 430 03 Chomutov

IČ 70889988

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

projektant	SK-Projekt, Ing.Vladislav Skoček,

Klínovecká 998 Ostrov

IČO 11392100

č.a. 0300081,  obor pozemní stavby

autorizace 	Ing.Vladimír Palivec

ul.Odborů  36301 Ostrov,

č.a.9807,  obor  vodohospodářské stavby

A.2 Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření KP Bystřice –Geodeta-TCspols.r.o.

z.č.130/2020dotčených konstrukcí

- konzultace a projednání s objednatelem

- stanoviska dotčených osob a orgánů

- stanoviska a podmínky správců sítí

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Není, stavba tvoří jeden celek.

Tuto akci předchází :

- odstranění stromů v místě stavby (MM Teplice)

- přeložka plynu (GasNet)

- přeložka kabelu SčVK (SčVK)