Záznam ze   jednání na místě stavby  akce   :

Bystřice (Teplice-Šanov) -opevnění koryta VT,KP-havárie

konaného ve středu  16.prosince 2020 2020 v 9 00  hodin

na místě stavby – Teplice, u Hadích  lázní

Přítomni :

pí Naděžda Lukešová – plynárny - Innogy, oblastní závod Most, Dělnická 4

p. Pavel Marks, p.Jiří Stejskal – Povodí Ohře

Vladislav Skoček –projektant

Střet s plynem

V místě stavby šikmo nad KP je vedení plynu SDT  DN 300 , ocel, z roku 1972.

Zešikma protíná KP a výkop v délce cca 26m´. Plynovod je uložen v místě zaoblení klenby, při novém zakrytí může zasahovat do nové konstrukce .i

Bylo diskutováno :

- začátkem ledna plynárny vytýčí přesnou polohu plynu

- Povodí Ohře provede kopanou sondu za účelem ověření polohy , hloubky a stavu potrubí

- dle možnosti po dobu stavby tento úsek vypnout

- trasu buď přeložit (asi prostorově složité vzhledem k množství sítí v blízkosti)

- nebo při dokončení  zakrytí provést vedení ve stejném místě, možné mírně výše

Projektant si provedl podrobnější zaměření KP zevnitř.

Stav zakrytí KP

Při zaměření projektant zjistil, že podepření žeber klenby je funkční.

U prvního pole  ( nejblíže k výlezu) mezi klenutými podepřenými žebry klenba  zakřivená křížová , pravděpodobně tlouštky 150mm.

V této části došlo k poklesu části klenby , zvětšení trhliny  a posunu části cihel.

Je nutné podepření  této části klenby, (např.stejným způsobem jako u žeber, jen dimenze trámů může být menší ..140x140mm, ale  větší délky ...provést dvě podepření)

příloha 3 foto

zapsal Ing.Skoček