T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

- Všeobecná část

  - Identifikační údaje

Název stavby :		Obnova vedlejší polní cesty SR4 (lokalita „U Boru“)

na parcele č.1054 v k.ú. Chvaletice u Protivína

Místo stavby		Chvaletice u Protivína

Katastrální území :	Chvaletice

Druh stavby :		Polní cesta

Investor :			Česká rep.-Ministerstvo zemědělství,odbor zemědělská

agentura a pozemkový úřad Písek

Projektant :		Ing. Milan Bican

Projekce dopravních staveb

Nábřeží 1.máje 1935

397 01 Písek

IČO : 68525541

  - Základní údaje

Navrhovaná polní cesta se nachází v katastrálním území Chvaletice od jihovýchodu na severozápad v uvažovaném území. Jedná se o zřízení polní cesty vedlejší (přístupové) – jednopruhová obousměrná s výhybnami.

1.3. Přehled výchozích podkladů

Podkladem pro vypracování projektu bylo :

- Schválený projekt komplexní pozemkové úpravy dotčeného katastrálního

území

- Zaměření výškopisu a polohopisu v digitální formě zaměřené geodetickou

kanceláří Digital mapping Ing. Zelenka

- Vyjádření správců inženýrských sítí

- Základní požadavky investora

1.4.Projektová dokumentace je členěna na tyto části :

- Technická zpráva + přílohy

- Přehledná situace

31   Situace stavebních úprav + stáv.inž.sítí

32  Situace kácení křoví a stromů

- Podélný řez

5	Vzorové příčné řezy

6	Příčné řezy

7	Schema zábradlí

8   Výkaz kubatur

9   Soupis prací

- Technická část

Začátek polní cesty je na napojení na místní komunikaci z Chvaletic do Boru u Protivína.

Délka polní cesty je navržena na délku 1 167,72m.

Komunikace je navrhována na kategorii polní cesty jednopruhové 4,00m s výhybnami. Šířka vozovky je 3,00m, šířka krajnice je 2 x 0,50m. Výhybny jsou rozšířeny o 3,00m. Délky výhyben jsou navrženy na délku 10,00m, náběhy 2x5,00m.

Rozhledové parametry

Stávající polní cesta vyúsťuje na stávající komunikaci Chvaletice – Bor. Rozhledové parametry nebyly posuzovány. Stávající rozhledové parametry vyhovují na povolenou rychlost v extravilánu 90 km/hod.

Směrové vedení :

Je dáno katastrálními hranicemi, které byly předány projektantovi v rámci zaměření. Do těchto hranic byl navržen tečnový polygon, do kterého byly vloženy prosté kruhové oblouky.

Výškové vedení :

Nově navržená cesta je řešena v úrovni terénu tak, aby byl možný přístup k přiděleným pozemkům. Podélný sklon v co největší míře sleduje stávající polní cestu nebo terén. Zakružovací oblouky jsou navrženy o min. poloměru 200m. Příčný sklon je navržen jednostranný 2,5%.

Konstrukce vozovky :

Polní cesta je rozdělena na 3.části podle konstrukce vozovky

1.část km 0,000 00-0,390 00

Asfaltový beton střednězrnný	ABS III	tl. 40mm	ČSN 736121

Obalované kamenivo		OK II      min.	tl. 40mm	ČSN 736121

ø 	tl. 80mm

Celkem    ø	tl.120mm

2.část km 0,390 00-0,840 00

Ve středu komunikace bude odtěžen drn ve středu vozovky na šířku 1,0m.

Na takto upravené podloží budou položeny tyto vrstvy :

Vsypný makadam	VM	 	tl. 90mm	ČSN 736128

Štěrkodrť		ŠD 	min.	tl.150mm	ČSN 736126

ø	tl.200mm

Celkem    ø	tl.290mm

3.část 0,840 00-1,168 00 (KÚ)

Bude odtěžena nevhodná zemina v tl.0,30m. Na takto upravenou a zthuněnou

pláň budou položeny tyto vrstvy :

Vsypný makadam			VM	tl. 90mm	ČSN 736128

Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	tl.150mm	ČSN 736126

Štěrkodrť				ŠD	tl.150mm	ČSN 736126

Celkem	tl.390mm

Na upravenou a zhutněnou pláň v celé šířce a spádu min.3% se provede podklad ze štěrkodrtě a další vrstvy vozovky.

Výhybny budou provedeny ze stejné konstrukce jako třetí část. Nezpevněné krajnice budou dosypány ze štěrkodrtě nebo z prosívky z lomu.

V km 0,711 00 nad propustkem bude osazeno vlevo i vpravo ocelové zábradlí ø 90mm délky 8,0m.

Zemní práce

a) Před vlastními zemními pracemi bude odstraněna vzrostlá zeleň.

1. Jedná se o odstranění křoví ve 2.části v šířce 1,0m na obě strany od hrany

komunikace.

2. Ve 3. části bude odstraněno křoví na šířku 6,0m a budou odstraněny

vzrostlé stromy zasahující do komunikace. Jedná se o vykácení stromů

Ø 300-500mm v množství cca 50 ks. Upřesnění kácení bude provedeno

po vytýčení stavby.

b) V 2. části bude seříznut drn na šířku 1,00m v tl.0,10m

Ve 3.části bude odtěžena nevhodná zemina v tl. 0,30m.

Sjezdy na přilehlé pozemky

Sjezdy na přilehlé pozemky jsou navrženy dle požadavku komplexní pozemkové úpravy a jsou navrženy ze stejné konstrukce jako úprava polní cesty.

Skládky

- drn z 2. části					Vydlaby do 17 km

- odtěžení nevhodné zeminy ze 3. části	Vydlaby do 17 km

- balvany ze 3. části				uložit za hranu komunikace do 10m

- pokácené stromy				do 5 km

Péče o životní prostředí

Navrhovaná polní cesta se nachází v extravilánu obce a její realizací nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Inženýrské sítě

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v situaci stavebních úprav.

Přílohu technické zprávy tvoří vyjádření správců inženýrských sítí,

Pevné body a vytýčení

Vytýčení bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK. Výškový systém B.p.v.

Vypracoval : Ing. Milan Bican

V Písku , říjen 2007

Přílohy :

- Vyjádření Telefonica O2 Č.Budějovice z 7.9.2007

- Vyjádření E.ON Česká rep. Písek z 2.10.2007

- Vyjádření E.ON Česká rep. plynárenská zařízení Č.Budějovice z 13.9.2007

- Vyjádření Zemědělská vodohospodářská správa Písek z 11.9.2007

- Vyjádření ČEPS Provozní správa střed Praha z 12.9.2007

- Vyjádření ČEPRO Šlapanou z 3.9.2007

- Vyjádření RWE Transgas Praha z 3.9.2007

- Vyjádření Město Protivín z 4.9.2007

- Vyjádření 1.JVS a.s. Veolia Č.Budějovice z 31.8.2007

- Vyjádření VaK Písek z 12.9.2007

- Technická zpráva geodetického zaměření