Technická zpráva.

Náhradní výsadby jsou navrženy po doporučení OŽP Volyně na lokalitě Valšička, kolem areálu ČOV a lokalitě Na Zvěřinci.

Lokalita Valšička

Areál ČOV

Lokalita Na Zvěřinci

Náhradní výsadby nahradí stromy a porosty navržené ke kácení v rámci akce Protipovodňová opatření Volyně (VH TRES České Budějovice, 08/2019).

Seznam kácených vegetačních prvků (VH TRES):

| poř.č. | parcelní číslo | druh | obvod (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | plocha v m2 |
| 1. | 1458/14 | javor (mnohokmen) | 1,00 |
|  |  |  | +7x0,10-0,20 |
| 2. | 2282 | javor | 0.80 |
| 3. | 2282 | dub (proschlý) | 2,60 |
| 4. | 2282 | jasan | 2,10 |
| 5. | 2282 | jasan | 2,70 |
| 6. | 2278/1 | olše(vyvrácen) | 1,10 |
| 7. | 2278/1 | olše | 1,90 |
| 8. | 2278/1 | olše | 1,90 |
| 9. | 2282 | jasan | 1,30 |
| 10. | 2282 | olše | 1,30 |
| 11. | 1458/17 | javor | 1,20 |
| 12. | 2282 | javor | 0,30 |
| 13. | 2282 | jasan | 1,10 |
| 14. | 2278/1 | jasan | 1,20 |
| 15. | 2282 | . olše | 1,30 |
| 16. | 1418 | jasan | 1,60 |
| 17. | 1418 | vrba (mnohokmen) | 0,4-0,8 |
| 18. | 2282 | dub | 1,60 |
| 19. | 1418 | olše | 1,00 |
| 20. | 2283 | líska | 4m2 |
| 21. | 2283 | líska | 8m2 |
| 22. | 2283 | jasan | 1.00 |
| 23. | 1417 | bez černý | 4m2 |
| 24. | 2283 | javor, líska, jasan | 10 x 0,05 - 0,20 |
| 25. | 1418 | javor | 12 x 0, 20 - 0,70 |
| 26. | 2282 | javor, bez černý | 16 x 0, 10 - 0,70 |
| 27. | 1458/17 | krušina | 8 x 0,05-0,10 |
| 28. | 2282 | javor | 7 x 0, 10 0,30 |
| 29. | 2282 | jasan, javor | 6 x 0,20-0,60 |
| 30. | 2285 | bříza | 1,40 |
| 31. | 2285 | bříza | 1,60 |
| 32. | 2285 | bříza | 1,30 |
| 33. | 2285 | bříza | 1,70 |
| 34. | 2285 | bříza | 1,60 |
| 35. | 2285 | bříza | 1,20 |
| 36. | 2285 | bříza | 1,60 |
| 37. | 2285 | bříza | 1,10 |
| 38. | 2285 | bříza | 2,00 |
| 39. | 2285 | bříza | 1,20 |
| 40. | 2285 | bříza | 1,40 |
| 41. | 2285 | bříza | 1,90 |
| poř.č. | parcelní číslo | druh | obvod (m) plocha v m2 |
| 42. | 2285 | bříza | 1,80 |
| 43. | 2285 | bříza | 1,50 |
| 44. | 2285 | bříza | 1,40 |
| 45. | 2285 | bříza | 1,50 |
| 46. | 2285 | bříza | 1,30 |
| 47. | 2285 | bříza | 1,40 |
| 48. | 2285 | bříza | 1,50 |
| 49. | 650/1 | bříza | 1,30 |
| 50. | 650/1 | bříza | 1,50 |
| 51. | 1214/1 | javor | 1,00 |
| 52. | 2278/1 | olše | 1,10; 1,0; 1,20 |
| 53. | 2278/1 | javor | 5 x 010 - 0,40 |
| 54. | 2278/1 | olše | 1,10 |
| 55. | 2278/1 | olše | 1,00 |
| 56. | 2278/1 | javor (trojkmen) | 0,10 - 0,30 |
| 57. | 2278/1 | javor (dvojkmen) | 2 x 0,30 |
| 58. | 2278/1 | olše | 0.20 |
| 59. | 2278/1 | olše (dvojkmen) | 0,60; 0,80 |
| 60. | 2278/1 | javor | 0.40 |

Navržené výsadby budou mít na všech lokalitách především krajinářský význam. Vzhledem k tomu, že řeka a její břehové a doprovodné porosty plní funkci biokoridoru, budou mít výsadby nesporně i význam ekologický, naplní funkčnost biokoridoru a alespoň z části nahradí tak původní vegetační prvky. Vzhledem k tomu, že výsadby budou realizovány v nivě řeky Volyňky (bioregion 1.42 – sušický) byly voleny druhy stanovištně původní.

Kosterní druhy: javor mléč (Acer platanoides), dub letní (Quercus robur)

Vedlejší druhy: bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a borovice lesní (Pinus sylvestris).

Seznam nových výsadeb v rámci náhradních výsadeb (všechny uvedené pozemky jsou v majetku města Volyně):

| lokalita | druh | parcelní číslo | počet kusů |
| --- | --- | --- | --- |
| Valšička | Acer platanoides | 2175/2 | 4 |
|  | Acer platanoides | 2175/5 | 5 |
|  | Acer platanoides | 2174/6 | 7 |
|  | Acer platanoides | 2174/5 | 4 |
|  | Quercus robur | 2174/6 | 1 |
|  | Quercus robur | 2174/8 | 1 |
|  | Quercus robur | 2172 | 2 |
|  | Quercus robur | 2174/1 | 1 |
|  | Quercus robur | 2192/3 | 3 |
|  | Quercus robur | 2192/19 | 9 |
|  | Quercus robur | 2192/20 | 6 |
|  | Quercus robur | 2192/21 | 4 |
|  | Quercus robur | 2174/5 | 5 |
| ČOV | Sorbus aucuparia | 2195/2 | 10 |
|  | Betula pendula | 2195/2 | 3 |
|  | Quercus robur | 2195/2 | 1 |
|  | Pinus sylvestris | 2195/2 | 4 |
|  | Alnus glutinosa | 2195/2 | 4 |
| Na Zvěřinci | Acer platanoides | 650/1 | 11 |
|  | Quercus robur | 650/1 | 7 |
| CELKEM 92ks |  |  |  |

Technologie prací.

Legislativní rámec:

A/  technologie výsadeb.

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů

a stavebních prvků, kombinované konstrukce

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče

o vegetační plochy

B/ použití výpěstků se řídí normami:

ČSN 46 901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení

Výsadba stromů.

Požadavky na školkařské výpěstky:

- Obvod kmínku ve výšce 1m 0,14-0,16m, výška stromu 3-4m před prvním výchovným řezem (listnaté), výška sazenice 150/175 (jehličnaté)

- Výška založení koruny u listnatých 2,1m.

Výsadba listnatých stromů s balem velikosti 14/16.

Požadavky na kvalitu sazenic:

- kmen musí být průběžný, bez poškozené kůry či velkých ran po obrostu

- koruna musí být pravidelná, přirozeně stavěná, odpovídající průměru kmene, s terminálem v prodloužení osy kmene

Upozornění na možné vady:

- koruna nesmí obsahovat tzv. kodominantní výhony, tj. výhony stejné dominance jako výhon terminální (tzv. dvojáky, či štětkovitá koruna), koruna nesmí být jednostranně založená a nesmí obsahovat větvě ostře nasazené s vrůstající kůrou v úžlabí větviček - tyto nedostatky zapříčiňují v pozdějším věku vznik dutin, vylamování větví a ohrožení stability stromu

- kmen nesmí být poškozen nezavalenými ránami - nebezpečí vzniku dutin a vyhnívání kmene

Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu korunky. Při řezu koruny budou odstraněny větvičky poškozené při přepravě. Pokud je koruna příliš hustě zavětvená, provede se její prosvětlení, které se provádí odstraněním celých větviček řezem na větevní kroužek. Prosvětlení je vedeno tak, aby byly vytvořeny základní patra budoucí koruny, případně aby byly odstraněny kodominální větve či větve ostře nasazené. Při tomto řezu je nutno si uvědomit, že řez by se neměl týkat větví silnějších než 2cm. Kmen bude před výsadbou obalen jutou, která ho chrání před mechanickým poškozením a sluneční spálou. Nutná je instalace chrániče proti okusu.

Stromy budou sázeny do jamek 70x70x70cm s 50% výměnou půdy. Stěny jámy by měly být mírně zkosené a především prokypřené. V případě kopání jam mechanizací je nutno na zkypření stěn jámy klást větší důraz a to především v těžších půdách s vyšším obsahem jílu. V případě, kdy ke zkypření stěn nedojde, hrozí při následném vývoji kořenového systému vznik tzv. květníkového efektu. Kořeny v takovém případě neprorůstají do okolního terénu a stáčejí se zpět do prostoru kvalitního substrátu v jámě. Výsledkem mohou být nejen poruchy ve výživě stromů, ale i riziko jejich vyvrácení ve vyšším věku.

Výměna půdy za kvalitní kompostovanou zeminu je velmi důležitá pro rychlý růst stromu a to především v místech, kde stávající zemina vykazuje špatné parametry. Výměnná zemina či substrát, který je bohatý na organické příměsi, se nedoporučuje aplikovat na dno výsadbové jámy.

V těchto místech může totiž v důsledku zhutnění půdního povrchu pod váhou balu stromu dojít

k anaerobnímu rozkladu organické hmoty, což může vést díky vyšší koncentraci metanu k "otrávení" výsadbového prostoru a k odumření drobných kořínků. Doporučuje se proto na dno výsadbové jámy nasypat původní zkypřenou zeminu a kvalitní nový substrát aplikovat pouze na zasypání balu do vrchní poloviny jámy.

Po výsadbě budou stromy kotveny na 3 kůly - před vlastní osazením stromu budou do jamky do trojúhelníku zaraženy tři kůly, které budou dřevinu kotvit; strom je umístěný uprostřed, vzdálenost kůlů je dána velikostí kořenového balu; kůly musí být zaraženy do rostlé země a měly by dosahovat cca 10cm pod korunu stromku, tj. jejich délka je cca 300cm. Kůly budou v horní části spojeny příčkami, strom bude k této konstrukci přivázán osmičkovým propletem.

Po dokončení vlastní výsadby budou stromy důkladně zality. Povrch výsadbové jámy bude mulčován drcenou kůrou, ze které je možné vytvarovat zálivkovou mísu.

Výsadba jehličnatých stromů s balem velikosti 150/175.

Požadavky na kvalitu sazenic:

- kmen musí být průběžný, bez poškozené kůry či velkých ran po obrostu

- koruna musí být pravidelná, přirozeně stavěná, odpovídající průměru kmene, s terminálem v prodloužení osy kmene

Stromy budou sázeny do jamek 70x70x70cm s 50% výměnou půdy.  Sazenice budou kotveny jedním kůlem. Proti okusu budou sazenice ošetřeny repelentním přípravkem.

Výsadba listnatých stromů bez balu velikosti 14/16.

Stromy budou sázeny do jamek 50x50x30cm s 50% výměnou půdy. Stěny jámy by měly být mírně zkosené a především prokypřené. K listnatým stromům budou instalovány dva kůly, které budou sahat až ke koruně. Stromy k nim budou upevněny osmičkovým propletem. Po dokončení vlastní výsadby budou stromy důkladně zality.

Hnojení a přidávání pomocných půdních látek.

Alejové stromy 14–16 cm: 4 tablety  Silvamix /1ks

Mulčování výsadeb.

U stromů budou mulčovány misky o průměru 1m. Vrstva mulče je minimálně 10cm a použije se drcená kůra či štěpky.

Povýsadbová údržba.

Údržba po výsadbě spočívá ve třech základních úkonech: zálivka, odplevelování výsadbové misky a údržba koruny. Zatímco údržba zaměřená na zálivku a odplevelení se provádí v průběhu následného roku, údržba koruny provází strom během celého životního období.

Zálivka sazenic je samozřejmě odvozena od srážkové skutečnosti daného roku. Větší nároky na zálivku vznikají při jarní výsadbě. Pokud bychom brali jako základ absolutní absenci srážek, lze uplatnit toto pravidlo:

jarní výsadba: duben 4x, květen-srpen 2x, září-říjen 1x (celkem 14x)

podzimní výsadba: listopad 1x, prosinec-únor 0, březen-říjen 1x (celkem 10x)

Dávka vody by měla být cca 10 l na strom na jedno zalití.

Údržbu koruny listnatých stromů lze rozdělit do dvou základních fází:

V první fázi je to výchovný řez, který se provádí cca do deseti let po výsadbě. Při tomto řezu jsou odstraňovány kromě větví suchých a poškozených zejména větve nevyhovující z hlediska tvaru koruny a budoucí stability stromu - kodominantní výhony, ostře nasazené větve, větve s vrůstající kůrou v úžlabí, křížící se větve apod. Je třeba si uvědomit, že tvar stromu a rozložení jeho kosterních větví zůstane už zafixováno, s tím rozdílem, že v pozdějším období může dojít k vylamování či odstraňování větví podstatně větších rozměrů. V druhé fázi se jedná o tzv. udržovací řez koruny, který spočívá v řezech zdravotních, odlehčovacích a bezpečnostních. Zdravotním řezem jsou odstraňovány suché a poškozené části stromů. Odlehčovací řez redukuje množství větví v přehoustlých korunách a upravuje rovnovážnou stabilitu stromů. Bezpečnostním řezem se většinou řeší zanedbané případy z doby pěstování stromku výchovným řezem, tj. narušená stabilita částí a v zakrácení kořenových výhonů cca o 1/3. Výchovný řez korun by měl následovat další 4 roky.