Příloha č. 1 Technická specifikace sklízeče

Rozhodující technické parametry a požadavky:

- požadovaný pracovní záběr stroje 1,5 m, hydraulicky poháněná protiběžná kosa s možností plynulého nastavení řezné rychlosti

- minimálně čtyřdílný přiháněč sklízené píce s možností regulace otáček a pracovní výšky

- rozchod kol 125 až 155 cm, šířka pneu 20–28 cm

- odpružené sedadlo řidiče, hydraulika pro zvedaní a spouštění žacího válu, ovládání přiháněče a servořízení z místa řidiče

- minimální výška strniště 3–7 cm

- váha sklizně (s tiskárnou nebo s tabletem) musí mít přesnost na desetiny kg – váživost do 150 kg s funkcí vážení, dovažování a nulování váhy – ( TARA ). Výsledek vážení je digitálně zobrazován na displeji váhy nebo tabletu a následně automaticky vytištěn na tiskárně včetně čísla parcely nebo pořadového čísla vážení, v případě tabletu nutná možnost připojení k PC nebo NTB

- vážící zásobník min objem 1200 l, vyprazdňovaný hydraulicky – pásem vlevo i vpravo

- průběžný odběr vzorků řezanky, délka řezanky 2–4 cm, hydraulicky poháněná řezačka musí být lehce odpojitelná, sedadlo pro obsluhu řezačky (pro odběr vzorků)

- hmotnost stroje max. 2,8 t (včetně lišty pro zelenou píci), délka stroje max. 480 cm

- motor diesel min. 50 kW, včetně hydraulického čerpadla (čerpadel) pro zajištění pojezdu systémem hydraulických pojezdových motorů, pohonu adaptéru na sklizeň píce, pohonu adapteru řezačky na silážní kukuřici a dalšího hydraulického příslušenství stroje.

regulace otáček motoru – tzv ruční plyn – možnost nastavit konstantní otáčky motoru.

- hydrostatický pojezd s plynulou regulací ovládaní pojezdu multifunkční pákou, jak dopředu, tak dozadu. Pracovní hydraulika všech funkčních okruhů se při sklizní ovládá tlačítky na multifunkční páce pojezdu.

- kontrolní ukazatele funkcí motoru a hydraulických okruhů na přístrojové desce

- světlost stroje min. 200 mm (nutnost nájezdu na přepravní nákladní automobil)

- Osvětlení pro jízdu po komunikacích, včetně pracovních světel a 2 ks oranžových majáčků výstražných

- sklízeč musí být dále vybaven hydraulicky poháněným čelním adaptérem na sklizeň silážní kukuřice:

- max. délka adaptéru 2,8 m, šířka max. 1,8 m, hmotnost max. 1400 kg,

- pracovní záběr 1,25 m (sklizeň dvou řádků kukuřice), délka řezanky 5 – 30 mm, výška v pracovní poloze max. 4,0 m, v přepravní poloze max. 2,6m.