Příloha č. 3 Technická specifikace traktoru Část 3 veřejné zakázky

Rozhodující technické parametry a požadavky:

MOTOR

-  čtyrválcový motor plnící emisní normu TIER 4 Final max. objem 3 700 cm3

- výkon 100 kW

PŘEVODOVKA

- převodovka mechanická 5 stupňů + 3 stupně pod zatížením s možností automatického řazení rychlostí (APS), max rychlost alespoň 40 km/h

SPOJKA

- ovládání spojky přímo na řadící páce

-  STOP-Go funkce automatického zastavení/opětovného rozjetí pouze za použití brzdového pedálu

- SSD systém rychlého natáčení kol

- ASM systém - automatické ovládání pohonu přední nápravy a uzávěrek diferenciálů,

HŘÍDEL

- vývodová hřídel 540/1000/540 E/ 1000E ot/min.

HYDRAULIKA-

hydraulika- 4 mechanicky ovládané přídavné hydraul.okruhy s nastavením času a průtoku

OLEJOVÉ ČERPADLO

- výkon olejového čerpadla max. 120 l/min, samostatné čerpadlo pro řízení traktoru 40/min.

PODVOZEK

- podvozek – přední hnaná náprava se 100 % uzávěrkou diferenciálu a s funkcí automatického řazení pohonu a uzávěrky diferenciálu

BRZDY

- mokré brzdy na všechny 4 kola se současným přepínáním pohonu všech kol při brzdění, hydraulický posilovač brzd

- 2 hadicový systém vzduchových brzd

KABINA

- kabina - pneumaticky odpružená s manuální klimatizací

- sklopné sedadlo pro spolujezdce

ZADNÍ RAMENA KAT II

- zadní ramena KAT II s rychloupínáním a zvedací silou 5000 kg

EHR

- externí ovládání EHR na zadních blatnících a PTO vzadu na obou blatnících

SERVIS

- dojezdová vzdálenost servisu max. 20 km.

ZADNÍ ZÁVĚS

- tříbodový, elektronicky ovládaný.