Příloha č. 4 Technická specifikace traktoru Část 4 veřejné zakázky

Rozhodující technické parametry a požadavky:

MOTOR

- vodou chlazený diesel o objemu minimálně 2875 cm3, výkon min. 55 kW s turbodmychadlem

- systém bez DPF filtru a bez AdBlue

- minimální jmenovitý výkon 55 kW

- točivý moment minimálně 340 Nm

- objem nádrže minimálně 90 l

PŘEVODOVKA

- mechanická synchronizovaná převodovka minimálně s 5 základními rychlostními stupni ve 2 - 3 skupinách, 2 redukce včetně plazivých rychlostí, popřípadě převodovka s funkcí PowerShift s min. počtem rychlostí vpřed a vzad 20/20

- mechanická reverzace popřípadě elektrohydraulická reverzace PowerShuttle

- maximální rychlost alespoň 40 km/hod

VÝVODOVÁ HŘÍDEL

- zadní vývodová hřídel

- nezávislé 2 úrovně otáček 540/540E popřípadě 3 úrovně otáček 500/540E/1000

- mechanické popřípadě elektrohydraulické zapínání

BRZDY

- hydrostatický brzdový systém na 4 kola

- mokré kotoučové brzdy na zadních a předních kolech

- mechanická parkovací brzda

- vzduchový systém brzd pro přívěs

HYDRAULIKA

- zvedací síla zadního tříbodového závěsu minimálně 2500 kg

- výkon hydraulického čerpadla min. 45 l/min

- zadní tříbodový závěs kategorie II

- možnost ovládání zadních ramen vzadu za kabinou

- min. 3 přídavné mechanické hydraulické okruhy vzadu

PODVOZEK

- přední hnaná náprava s elektrohydraulickým ovládáním

- možnost uzávěrky diferenciálu zadní i přední nápravy

- sada závaží k zavěšení na přední část traktoru včetně držáku

- zadní etážový závěs

KABINA

- kabina odpružená minimálně pomocí silentbloků

- manuální klimatizace

- stěrač a ostřikovač na předním a zadním okně

- vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- sedadlo pro spolujezdce

- minimálně příprava pro rádio

- uhlíkové filtry

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

- zásuvka 12V v kabině

- 7-mi pólová elektrická zásuvka přívěsu

OSVĚTLENÍ

- pracovní světla

- výstražný maják

OSTATNÍ

- v ceně dodání na pracoviště ÚKZÚZ OdEZ PPIOR Olomouc včetně zaškolení obsluhy

- dostupnost záručního i pozáručního servisu.