A. Průvodní zpráva

Identifikační údaje:

Název stavby:		Sedlečko u Soběslavě – polní cesta HPCN 6b

Místo stavby:		Sedlečko u Soběslavě

Katastrální území:	Sedlečko u Soběslavě

Obec:			Sedlečko u Soběslavě

Okres:			Tábor

Druh stavby:		novostavba

Investor:		Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tábor

Základní údaje o stavbě:

Místo a účel stavby:

Řešené území se nachází na severním okraji obce Sedlečko, v místě určeném v územním plánu obce k zastavění. Tato lokalita byla řešena při pozemkových úpravách, které zde proběhly v minulých letech. Jedná se o realizaci komunikace, které zajišťuje dopravní obslužnost uvedené lokality a byla navržena v plánu společných zařízení, který je nedílnou součástí pozemkové úpravy. Uvedená komunikace navazuje na silnici III.třídy č. 13527 vedoucí ze Soběslavi přes Sedlečko do sousedních Myslkovic a dále do Košic.

Závazné údaje a ukazatele:

Délka úpravy:	hlavní trasa – část 1		165,00m

vedlejší trasa- část 2		  85,96m

celkem				250,96m

###### Typ komunikace:	účelová komunikace - polní cesta

###### Šířka vozovky:	HPC – 1.část	5,5m

HPC – 2.část	4,0m

###### Druh vozovky:	komunikace	asfaltový povrch z ABS

Výchozí podklady:

Hlavním podkladem pro vypracování PD bylo polohopisné a výškopisné zaměření celého pruhu území potřebného pro stavební úpravy. Dalším podkladem byl zpracovaný návrh komplexní pozemkové úpravy a dále vyjádření, případně informativní zákres podzemních a nadzemních vedení, které nám poskytli správci sítí.

Členění stavby:

Stavbu tvoří jeden stavební objekt

SOč.1	polní cesta HPCN 6b

JKSO 822,29

Zábor ZPF:

Zábor zemědělské půdy byl vyřešen v rámci zpracované pozemkové úpravy. Dotčené pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní plocha s charakterem ostatní komunikace.

Vliv stavby na životní prostředí:

Po dobu stavby dojde k částečnému ovlivnění životního prostředí v katastru obce vzhledem ke zvětšenému provozu dopravní a stavební techniky dodavatele stavby. Pohyb vozidel stavby ovlivní částečně místní prostředí, protože vlastní oblast stavby se dotýká západního a jižního okraje obce. Dodavatel stavby by měl dbát zvýšené péče o čistotu obslužných vozidel stavby při navážení materiálu, či při odvážení přebytků zemin z výkopových prací. Musí rovněž provádět pravidelné čištění přístupových komunikací, aby nedocházelo za suchého počasí k nadměrné prašnosti, či za deštivého počasí pak k vytvoření nebezpečné blátivé vrstvy na vozovce. Při odstavení stavebních strojů po ukončení denních pracovních výkonů musí zajistit tyto mechanizmy proti úniku ropných produktů na okolní terén. Při úniku látek ohrožujících vodní zdroj je povinností dodavatele stavby okamžitě informovat příslušné orgány státní správy, samosprávy, hasičského sboru, provozovatele či majitele vodních toků a samozřejmě i investora stavby. S odpady bude naloženo dle zákona.

Údaje o pozemcích:

Vlastní návrh je patrný ze situačního výkresu v měřítku 1:500, který je zpracován na podkladu katastrální mapy a tvoří nedílnou součást této dokumentace.

Rekapitulace pozemků:

Polní cesta – 1.část

pozemky přímo dotčené stavbou:

1164 	ostatní plocha		Obec Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01

1264	ostatní plocha		Obec Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01

1139	ostatní plocha		Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 370 26

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, České Budějovice, 370 10

pozemky sousední:

1161	orná půda		SJM Kašpar Jaroslav a Kašparová Ludmila

Jaroslav Kašpar, Wilsonova 394/48, Soběslav, Soběslav III, 392 01

Ludmila Kašparová, Wilsonova 394/48, Soběslav, Soběslav III, 392 01

1162	orná půda		Luboš Stejskal, Sídliště Svákov 709, Soběslav, Soběslav III, 392 01

1165	orná půda		Vladislav Novák, Sedlečko u Soběslavě 4, Sedlečko u Soběslavě, 392 01

1167	orná půda		Štěpán HrbekVe Studeném 360/7, Praha, Braník, 147 00

1168	orná půda		SJM Čechtický Václav a Čechtická Eva

Václav Čechtický, Sedlečko u Soběslavě 3

Sedlečko u Soběslavě, 392 01

Eva Čechtická, Sedlečko u Soběslavě 3, Sedlečko u Soběslavě, 392 01

1169	orná půda		BETA AGRO Soběslav, akciová společnost116, Zvěrotice, 392 01

1170	orná půda		Alena ŠidlováMohelno 314, Mohelno, 675 75

1171	orná půda		Obec Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01

1172	orná půda		Vladislav Novák, Sedlečko u Soběslavě 4, Sedlečko u Soběslavě, 392 01

Polní cesta – 2.část

pozemky přímo dotčené stavbou:

1164 	ostatní plocha		Obec Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01

pozemky sousední:

1162	orná půda		Luboš Stejskal, Sídliště Svákov 709, Soběslav, Soběslav III, 392 01

1160	orná půda		SJM Mengler Roman a Menglerová Martina

Roman Mengler, Sídliště Míru 500/5, Soběslav, Soběslav III, 392 01

Martina Menglerová Sídliště Míru 500/5, Soběslav, Soběslav III, 392 01

1159	orná půda		SJM Bouma Petr a Boumová Jiřina

Petr Bouma, Dukelských bojovníků 2080/41, Tábor, 390 03

Jiřina Boumová, Sedlečko u Soběslavě 49, Sedlečko u Soběslavě, 392 01

1144	orná půda		Vladislav Novák, Sedlečko u Soběslavě 4, Sedlečko u Soběslavě, 392 01

1166	orná půda		Karel Novák, Sedlečko u Soběslavě 8, Sedlečko u Soběslavě, 391 16

Blažena Nováková, Sedlečko u Soběslavě 8

Sedlečko u Soběslavě, 391 16

1165	orná půda		Vladislav Novák, Sedlečko u Soběslavě 4, Sedlečko u Soběslavě, 392 01

B. Technická zpráva

Charakteristika území:

Projekt na předmětnou cestu byl vypracován dle objednávky Obce Sedlečko u Soběslavě, ve spolupráci s Pozemkovým úřadem v Táboře. Jedná se o výstavbu polních komunikací, která řeší dopravní zpřístupnění okolních pozemků. Celý návrh vychází ze zpracovaného projektu komplexní pozemkové úpravy pro řešenou lokalitu.

Území patří geomorfologicky do provincie Česká vysočina, celku Jihočeská vysočina. Geologickou výplň pánve tvoří střídání jemnozrnných a hrubozrnných křídových a terciérních sedimentů v několika souvrstvích. Nad sedimentární pánevní dno místy vystupují partie budované krystalickými břidlicemi a horninami ze skupiny žul.

Informace o geologických údajích jsou použity ze zpracovaného územního plánu lokality.

Stavebně technické řešení:

Jedná se o novou komunikaci, která tvoří příjezd do severní části řešené lokality. Prostorové uspořádání vychází z místních podmínek, konfigurace terénu, parcelace pozemků a tomu podřízenému směrovému vedení komunikace. Hlavní trasa polní cesty, označená jako první část, začíná v km 0,00 napojením na silnici III/13527 a končí v km 0, 165. V km 0,08283 se z levé strany připojuje krátká vedlejší větev, označená jako druhá část, která je slepě ukončena v km 0,08882 prostorem točny. Vozovka hlavní trasy má základní šířku 5,5m, vedlejší pak 4,0m. Obě komunikace mají zemní krajnice šířky 0,5m.

Hlavní trasa polní cesty je slepě ukončena vzhledem k nutnosti zřízení ochranného valu VVTL plynovodu, vedeného v západní části obce. V podmínkách pro zastavitelnosti území je stanovena nutnost vybudování tohoto nepřerušovaného valu, i když v rámci pozemkové úpravy je pozemek pro řešenou komunikaci veden až k polní cestě. Celkový návrh řešení je zachycen v situaci 1:500.

Výškové uspořádání ve své podstatě sleduje úroveň stávajícího terénu a okolních pozemků. Na začátku trasy se výškově napojuje na silnici III/13527, na konci pak na stávající terén. V průběhu trasy dochází k částečnému vyrovnání podélného sklonu místních nerovností. Výškové zaměření bylo provedeno v celé dotčené lokalitě v systému JTSK a připojeno na BpV.

Okraj komunikace hlavní trasy tvoří betonový obrubník BEST MONO. Obrubníky jsou uloženy do betonového lože s opěrou. Vedlejší větev polní cesty je mimo rozjezdu bez obrubníků.

Konstrukce vozovky komunikace byla určena dle Katalogu vozovek komunikací – technické podmínky TP 78 vydaného Ministerstvem dopravy a konstrukční vrstvy vozovky tvoří:

asfaltový beton				  5cm

kamenivo obalené asfaltem		  8cm

prolití podkladu asfaltem 3kg/m2

podklad z kameniva 32-63mm	20cm

podklad ze štěrkodrtě			20cm

Uvedené konstrukce budou položeny na zhutněnou zemní pláň. Požadavky na zemní těleso stanovuje norma ČSN 73 3050. Kontrola hutnění zemní pláně se provádí dle ČSN 72 1016.

Protože se v řešené lokalitě vyskytují nevhodné zeminy z hlediska podkladu komunikace, byla navržena úprava zemní pláně přípravkem DOROSOL, který zvyšuje únosnost podloží a zajišťuje i úpravu vodního režimu podloží. Tento nepříznivý vodní režim podzemních vod je ještě upraven zřízením podélného trativodu u hlavní části trasy polní cesty, na pravé straně pod místní mezí.

Odvodnění komunikace:

je řešeno odvedením dešťových vod z vozovky komunikace do nových uličních vpustí a následně

pak do nově položené kanalizace. Tato kanalizace je určena pouze pro dešťové vody z polní cesty a je navržena z plastového potrubí Js300mm. Součástí této kanalizace jsou i kontrolní šachty, rovněž z plastu. Uliční vpusti jsou typové. Na začátku trasy je provedeno obetonování potrubí vzhledem k malé hloubce stávající kanalizace, vedené podél silnice III/13527. Vedlejší větev polní cesty je odvodněna navrženým příčným sklonem na okolní terén.

Opatření k zabezpečení dopravy:

Napojení komunikace MK2 na silnici III.třídy:

Posouzení provedeno dle ČSN 73 61 02.

Napojení je mimo obec, proto je zde uvažována rychlost 90km/h. Podle uspořádání A (5.2.9.2.2), jsou rozhledové trojúhelníky stanoveny dle tab.č.20, pro skupinu vozidel 2, ČSN 736102. Dle výše uvedené tabulky je rozhledová vzdálenost Xb=173,0m pro odbočení vlevo a Xc=191,0m pro odbočení vpravo. Na vedlejší komunikaci je rozhledová vzdálenost Yb=8,5m pro odbočení vlevo a Yc=5,0m pro odbočení vpravo.

Závěr: Rozhledové poměry v místě připojení vyhovují výše uvedené normě.

Napojení komunikace MK3 na komunikace MK2:

Posouzení provedeno dle ČSN 73 61 02.

Napojení je v obci, proto je zde uvažována rychlost 50km/h. Podle uspořádání A (5.2.9.2.2), jsou rozhledové trojúhelníky stanoveny dle tab.č.20, pro skupinu vozidel 2, ČSN 736102. Dle výše uvedené tabulky je rozhledová vzdálenost Xb=73,0m pro odbočení vlevo a Xc=84,0m pro odbočení vpravo. Na vedlejší komunikaci je rozhledová vzdálenost Yb=8,5m pro odbočení vlevo a Yc=5,0m pro odbočení vpravo.

Závěr: Rozhledové poměry v místě připojení vyhovují výše uvedené normě.

Navržené dopravní značení:

Nová křižovatka bude osazena dopravními značkami P1 a P4. Výjezd z vedlejší větve na hlavní část trasy bude označen pouze jako výjezd z účelové komunikace směrovými sloupky Z11 červené barvy.

Doplňující údaje:

Navržené úpravy jsou v souladu dle doporučených a závazných norem ČSN 736101, ČSN 736110 a ČSN 736102. Dopravní značení bude vyhotoveno dle Zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č.30/2001 a dle TP65.

Pokud dojde při stavbě k archeologickým nálezům, je nutné postupovat dle ustanovení zákona č.20/1987 sb. ve znění pozdějších předpisů.

Projektant upozorňuje na nutnost vytýčení podzemních vedení ještě před zahájením zemních prací a provedení jejich zabezpečení během stavebních prací dle dispozic správců těchto zařízení!

Staveniště a provádění stavby:

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení o ochraně a bezpečnosti práce současně platných předpisů. Staveniště navržených cest je dostupné ze stávající dopravní sítě z místních komunikací v obci. Prostor skládek stavebního materiálu se předem dohodne s investorem. Při provádění stavby dojde k určitému omezení dopravy v místě stavby vzhledem k pohybu pracovníků a mechanizace dodavatele. V předmětném úseku bude přenosným dopravním značením upraven provoz vozidel na komunikaci během výstavby. Na toto dopravní značení bude zpracováno dopravně- inženýrské opatření (DIO), které bude odsouhlaseno dopravním inspektorátem Policie ČR v Táboře. Toto značení bude použito pouze po dobu prací na dotčeném úseku ulice a po dokončení prací bude odstraněno.

Vytyčovací prvky komunikací:

souřadnice hlavních lomových bodů trasy

osa hlavní trasy polní cesty:

ZÚ		731816.29     1134256.35

VB1		731879.18     1134241.29

VB2		731959.69     1134217.87

VB3		731992.96     1134203.69

KÚ		732028.64     1134185.94

osa vedlejší trasy polní cesty:

ZÚ		731896.00     1134236.51

VB1		731895.62     1134268.69

VB2		731885.97     1134300.18

KÚ		731892.01     1134323.78

Kvalitativní a dodací podmínky pro pozemní komunikace:

TECHNICKÉ NORMY

ČSN 01 3466	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací

ČSN 01 8020	Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 01 8500	Základní názvosloví v dopravě

ČSN 72 1002	Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1510	Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace

ČSN 72 1512	Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky

ČSN 73 0020	Názvosloví spolehlivosti základových půd

ČSN 73 0420	Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0422	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 1001	Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6100	Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101	Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102	Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110	Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114	Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6121	Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

ČSN 73 6126	Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6133	Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6175	Měření nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 75 3418	Ochrana povrchových a podzemních vod pře znečištěním při dopravě ropy

a ropných látek silničními vozidly

ČSN 83 0901	Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky

TECHNICKÉ PŘEDPISY A PODKLADY

TP65	Zásady pro dopravní značení na PK	1995	CDV Brno

TP66	Zásady pro přechodné dopravní značení na PK soupravy	1996	CDV Brno

TP77	Navrhování vozovek pozemních komunikací	1995	VUT Brno

TP78	Katalog vozovek pozemních komunikací	1995	Roadconsult

TP83	Odvodnění pozemních komunikací	1997	Pragoprojekt

TP100	Zásady pro orientační dopravní značení na PK	1999	CDV Brno

TP113	Značky a symboly pro výkresy PK	1998	ÚDI Praha

VZOROVÉ LISTY STAVEB PK (VL)

VL 1	Vozovky a krajnice, 1995, aktualizace 1999

VL 2.2	Odvodnění, 1998

VL 2	Silniční těleso, 1995

VL 3	Křižovatky, 1995, všechny Dopravoprojekt Brno

VL 6.1	Svislé dopravní značky, 1999

Vypracoval : ing.Jiří Koplík

Č. Budějovice,  15.1.2011