Schválil:

Dne:                                                                      č.j.                                                s platností:

„ Předběžný návrh „

(   předběžný dílčí návrh projektanta )

(povodňový a havarijní plán zpracuje konkrétní dodavatel a odsouhlasí s Povodí Ohře s.p.,  vedoucím vodohospodářského oddělení a  havarijním technikem  závodu Povodí Ohře s.p.)

Povodňový plán

pro dobu stavby

Jáchymovský potok,ř.km 5,30-5,38

–havarijní stav PB zdi

Datum vypracování: ………...

Základní údaje:

název stavby	VT Jáchymovský potok – havárie

místo 	stávající opevněné koryto Jáchymovského potoka

mezi Horním Žďárem a Jáchymovem

okres 	Karlovy Vary

kraj 	karlovarský

stav. a vodoprávní úřad Ostrov nad Ohří

katastrální území	Horní Žďár

parcelní číslo 	632/3,  316/6, 612/2 , 315/3

charakter stavby	rekonstrukce opevnění koryta

Investor: 				Povodí Ohře, s.p. Chomutov

Dodavatel stavby:			…………………………..

Správce vodního toku: 			Povodí Ohře, s.p. Chomutov

Předpokládané zahájení stavby: 	………………….

Předpokládané dokončení stavby:   	…………………

Platnost povodňového plánu:    		po dobu trvání akce

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku:    přiloženo k návrhu PP

Schválení příslušným vodoprávním úřadem:  odbor ŽP MÚ Ostrov

Datum:		…………………….

Razítko                                                                          Podpis:

Schválení příslušným obecním úřadem :                MÚ Ostrov

Datum:		…………………….

Razítko                                                                          Podpis:

Obsah:

- VĚCNÁ ČÁST

A.1. 		ÚVOD

A.1.1. 		Právní předpisy

A.1.2. 		Použité podklady

A.1.3. 		Definice povodně

A.1.4. 		Situace považující se za nebezpečí povodně

A.2. 		POPIS STAVBY

A.3. 		OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

A.4. 		HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

A.5. 		STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA)

A.5.1. 		Definice SPA

A.5.2. 		Konkrétní hodnoty SPA pomocného profilu

A.6. 		POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY

A.7. 		ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých

SPA v pomocném profilu

A.8. 		ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně

A.9. 		POVODŇOVÁ KNIHA (stavební deník)

- ORGANIZAČNÍ ČÁST

B.1. 		Povodňová komise stavby

B.2. 		Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany

- GRAFICKÁ ČÁST

A. VĚCNÁ ČÁST:

A.1. ÚVOD

A.1.1. Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy:

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon);

- Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;

- Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 5/2003);

- TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006.

A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP:

- technické údaje

- místní šetření zpracovatele

- projektová dokumentace

Povodňový plán je určen pro ochranu stavby. Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky.

Správcem vodního toku Ohře  je státní podnik Povodí Ohře, s.p. Příslušným vodoprávním úřadem je MÚ Ostrov , odbor ŽP  .

A.1.3. Definice povodně:

Povodněmi se  rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních  toků nebo jiných povrchových vod, při  kterém  voda  již  zaplavuje  území  mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  Povodní je i stav, kdy  voda může způsobit škody tím, že z určitého  území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat  nebo   její  odtok  je   nedostatečný,  případně  dochází k zaplavení území při soustředěném  odtoku srážkových vod. Povodeň může  být  způsobena  přírodními  jevy,  zejména  táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů  (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního  díla, která může vést až  k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením  kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku.

A.1.4. Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

- dosažení  stanoveného  limitu  vodního  stavu na Jáchymovském potoce

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí  intenzivních  dešťových  srážek,  očekávaném  náhlém tání,  nebezpečném  chodu  ledů  nebo  při  vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

A.2. POPIS STAVBY

Jedná se  o projekt  rekonstrukce dna a pravobřežního opevnění potoka v ř.km 5,3 až 5,38  v délce cca 68m´. Stávající dno bylo odplaveno a bude obnoveno provedení pružného opevnění kamennou rovnaninou se stabilizačními prahy.. Stávající opevnění svislou kamennou zdí se již zřítilo a bude nahraženo šikmou kamennou rovnaninou.

Uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu.

Práce jsou převážně prováděny ze dna koryta .

A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

Ve vlastním korytě bude použita  mechanizace . Předpokládá se použití mobilního kráčejícího rypadla např.typu Menzi Muck s drapákem.

Při vyjetí technicky z koryta bude koryto zcela volné.

Při stavebních pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracujících. Pracovníci musí být proškoleni a poučeni.Také musí být zabráněno vstupu nepovolaných osob do stavebního prostoru a vjezdu automobilů do tohoto prostoru, který musí být zřetelně ohraničen tabulkami se zákazem vstupu a příslušnými dopravními značkami, případně mechanickými zábranami.

Při těžbě i výsadbě musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracujících. Také musí být zabráněno nepovolaným osobám vstupovat do těžebního prostoru, který musí být zřetelně ohraničen tabulkami se zákazem vstupu.

Dále musí být dodrženy předpisy o manipulaci s ropnými látkami v ochranném pásmu vodních toků, aby nemohlo dojít ke znečištění vodního toku.

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. Na pracovišti musí být k dispozici vhodné prostředky k uhašení případného požáru a dále prostředky k likvidaci případného havarijního úniku ropných látek do toku (norná stěna, vhodné sorbenty, lopata, sud). Každou havárii je zhotovitel podle zákona povinen ohlásit příslušným úřadům a Povodí Ohře,státnímu podniku Chomutov.

A.4. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

V KP je značný průtok jen v době tání sněhu na horách  v jarních měsících  roku , dále jen při lokálních větších srážkách .

A.5. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA):

A.5.1. Definice SPA:

##### Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to:

##### I. SPA  stav bdělosti  nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí, konkrétně hladina na pomocném profilu dosáhne  výšky 200mm, nebo ČHMÚ vydá výstrahu na přívalové srážky nebo bouřky ..   Stav ; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému  povodňovému nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

II.SPA  stav pohotovosti  se vyhlašuje  v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň  , konkrétně hladina na pomocném profilu dosáhne výšky 400mm.   II.SPA může VHD Povodí Ohře , s.p. vyhlásit na základě hydrometeorologické předpovědi pro stavbu bez ohledu na aktuální stav hladiny vody v nádrži. Vyhlašuje se při překročení  hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně.

III. SPA  stav ohrožení  se vyhlašuje  při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, konkrétně výšky na pomocném profilu 600 mm... Vyhlašuje se při překročení  hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle.

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz.

A.5.2 Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie C v místě šachty Š 3.

vyznačením barvou na stěně KP .

| Stupně povodňové aktivity | Vodní stav (úroveń vody ) | Označení na místě stavby |
| --- | --- | --- |
| I.SPA - bdělost | 20cm | Zelená |
| II.SPA – pohotovost | 40cm | Žlutá |
| III.SPA - ohrožení | 60cm | Červená |

A.6. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY ( PK) :

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. jeho zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce.

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.

Předsedou PK stavby je ……………... Zástupce předsedy PK stavby je ……………. Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP.

A.7. ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném profilu:

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků osobně nebo pomocí mobilního telefonu.

I. SPA

Probíhá sledování hladiny v návaznosti na pravidelném zajišťování informací od odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. (trend - vzestup, pokles). Minimální četnost pozorování při dosažení I.SPA je doporučena na 2 x denně. Je zahájena činnost povodňové hlídky.

- S nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby

- Nejsou prováděny práce na rekonstrukce dna koryta .

II. SPA  -

Po vyhlášení II.SPA povodňovou komisí stavby budou probíhat pravidelné kontroly zájmové lokality a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. Nadále je udržován pravidelný kontakt s odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. Minimální četnost pozorování při dosažení nebo vyhlášení II.SPA je doporučena na 3 x denně. Jsou prováděny zápisy do povodňové knihy (příp. do stavebního deníku).

- PK stavby je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí obce a pravidelně se informuje o prognóze průtoku a průběhu povodně

- na pracovišti se ukončí pracovní činnost  v korytě  , z koryta se odstraní  veškerý odplavitelný materiál a na břehu se materiál zajistí , aby nemohlo dojít ke spadu materiálu  do koryta

III. SPA

Po vyhlášení III.SPA nesmí být   přístup osob  do KP . Možnost působení účinků vlna na stavbu   Je zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ. Podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku).

- budou zastaveny práce v blízkosti (cca 5m ) od otevřeného koryta

- bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly protipovodňové služby,

Evakuační trasy z ohrožené lokality:

Ústupové cesty  třemi vlezy (Š1, Š2, Š3) , v krajním případě je o 120m níže po proudu otevřený profil.

A.8. ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně:

Po skončení povodně jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, která je vyhlásila.

Následně bude zajištěno :

- odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod

- posouzení  stavu  konstrukcí  z  hlediska jejich  stability  a bezpečnosti  s ohledem na ochranu zdraví,

- sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku).

- provedena fotodokumentace ev.škod

A.9. POVODŇOVÁ KNIHA:

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti bude zaznamenána do povodňové knihy nebo do stavebního deníku.

Jedná se zejména :

- o doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí),

- denní stavy a průtoky vody,

- o výsledky prohlídek před a po povodni,

- o opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací.

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný předseda povodňové komise stavby.

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě na všech staveništích jeho kopii obdrží členové povodńové komise, dále Povodí Ohře s.p. závod Chomutov, MÚ Ostrov OŽP a musí s ním být seznámeni všichni pracovníci zapojení do povodňové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby  …………............…….

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST:

B.1. Povodňová komise stavby:

| Pozice | Jméno | Adresa (v mimopracovní době) | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda PK stavby |  |  |  |
| Zástupce předsedy PK stavby |  |  |  |
| Členové PK stavby (budou doplněni po výběru zhotovitele) |  |  |  |

Vyhlašování SPA, hlásná služba:

Výše uvedená povodňová komise:

- vyhodnocuje informace od povodňové komise příslušné obce – MÚ Ostrov , případně od povodňové komise obce s rozšířenou působností   o trendech vývoje povodně,

- vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu,

- organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě,

- zajišťuje stálou hlídkovou službu,

- provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku).

B.2. Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany:

Povodňová komise města Ostrov 	                      354 224 885

Vodoprávní úřad  MÚ Ostrov 					354 224 873

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

pobočka Ústí nad Labem					472 706 027

hydroprogóza							472 706 054

meteoprognóza 						472 706 047

internet								www.chmuul.org

Správce povodí –Povodí Ohře s.p. Chomutov

podnikové ředitelství ústředna 							474 628 634

474 636 111

602 614 469

odbor vodohospodářského dispečinku						474 636 306

Investor -TDI									pevná + mobil

Zhotovitel 						pevná + mobil

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje –tísňové volání			112, 150, 950 370 101

Hasičský záchranný sbor-územní odbor Ostrov	 				734 164 793

SDH Ostrov 									725 052 511

Policie ČR –tísňové volání 							112, 158

Policie ČR–obvodní oddělení Jáchymov 					974 366 721

Policie ČR obvodní oddělení Ostrov						974 366 911

Správce povodí –Povodí Ohře s.p. Chomutov

podnikové ředitelství ústředna 							474 628 634

474 636 111

602 614 469

odbor vodohospodářského dispečinku						474 624 264

474 624 200

474 636 306

Povodí Ohře s.p. ,závod  K.Vary 						353 436 711

Povodí Ohře s.p., provoz K.Vary 		  				4353 222 303-4

Zdravotnická záchranná služba   						155

výjezdová základna Ostrov

Krajský úřad Karlovarského kraje 						353 502 112

C Grafická část

Situace s vyznačením umístění stavby, pomocného profilu  a směřováním případné evakuace