PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ MYSLKOVICE

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE CHN9

___________________________________________

## PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

## A PROVEDENÍ STAVBY

SO 101 - Účelová komunikace CHN9

## C.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

__________________________

Datum: 10/2010                                                             Vyhotovení:

Vypracoval:

Ing. Miloslav Bílek

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH

ZAŘÍZENÍ KPÚ MYSLKOVICE

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE CHN9

Místo stavby:           Myslkovice, kat. č. 1626

Katastrální území: Myslkovice 700690

Charakter stavby:	Účelová komunikace

Investor:                   Česká republika – Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Tábor

Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Projektant:                E-projekt, Ing. Miloslav Bílek

Havanská 2828,  390 05 Tábor

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb

ČKAIT - 0100324

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

V rámci realizace navrhovaných úprav společných zařízení  KPÚ Myslkovice je navrženo i provedení nové účelové komunikace CHN9. Navržená délka komunikace je 120,99m. Komunikace je navržena v šířce 4,50m s krajnicemi 2x0,50m. Návrhová rychlost 30km/hod. Povrch cesty je navržen asfaltový. Komunikace bude povrchově odvodněna jednostranně příčným sklonem 2,5% do podélného hloubeného příkopu, který bude zaústěn do navrhované dešťové kanalizace, který bude napojen na odvodnění dešťových vod na pozemku nové ČOV.

Nová účelová komunikace bude napojena na stávající asfaltovou komunikaci ve směru Myslkovice – Janov a je zakončena napojením na pozemek budoucí obecní čistírny odpadních vod.

# VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI

Navrhovaná účelová komunikace vychází z dokumentace Komplexních pozemkových úprav v katastru obce Myslkovice (EKOS T, spol. s r.o., Bezručova 68, 67401 Třebíč), která je v souladu se současně platnou územně plánovací dokumentací dotčeného území.

Bylo zpracováno geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území komunikace (Ing. Pavel Dvořáček, Chýnovská 9, 390 02 Tábor).

# VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Jednotlivé části stavby jsou označeny v souladu s přílohou č.8 vyhlášky 146/2008 Sb. Účelová komunikace CHN9 je v souladu s výše uvedenou vyhláškou rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 101 - Účelová komunikace CHN9

# NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Konstrukce řešených ploch jsou navrženy dle Katalogu vozovek polních cest TP č.j. 2288/98-5010 z r. 1998 (změna č.1).

Zemní práce

Před započetím zemních prací bude v celé ploše zájmového území provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí.  Zakreslení stávajících inženýrských sítí ve výkresové části  projektové dokumentace je pouze informativní dle podkladů poskytnutých jednotlivými správci sítí. Přesné vytýčení polohy sítí je nutno provést ve spolupráci s určenými zástupci jednotlivých správců inženýrských sítí.

Po vytýčení sítí bude v celé ploše zájmového území komunikace provedena skrývka ornice v tl. 200mm. Ornice bude odvážena na předem určenou deponii, kde bude uchována k pozdějšímu využití pro provedení zemních prací v okolí komunikace. Součástí skrývky ornice bude i odstranění náletové zeleně a keřů., které se v místě komunikace vyskytují a to pouze v nezbytném rozsahu.

Těleso účelové komunikace

Po skrytí ornice bude provedena úprava pláně komunikace dle výkresové části projektové dokumentace. Podloží bude zhutněno a bude provedena (dle provedených zkoušek únosnosti podloží) sanace podloží směsným hydraulickým pojivem (např. DOROSOL C).

Na takto připravený podklad bude uložena vrstva štěrkodrti ŠD v tl. 200mm. Vrchní líc vrstvy bude vyspádován v příčném sklonu 2,5% dle výkresové části PD. Na takto upravený podklad bude uložena vrstva vibrovaného štěrku ŠV 32-63mm v tl. 200mm. Vrchní část souvrství komunikace tvoří vrstva kameniva obalovaného asfaltem OKS II. V tl. 100mm. Finální vrstvu komunikace tvoří asfaltový beton ABS III. V tl. 50mm.

Těleso komunikace je po obou stranách zakončeno krajnicemi v šířce 2x0,50m. Krajnice je tvořena po obou stranách drceným kamenivem ve vrstvě tl. 150mm. Na návodní straně je krajnice provedena ve spádu min. 6% a na protivodní straně ve spádu 8%.

Těleso komunikace bude po obou stranách vyspádováno k terénu ve sklonu 1:1,25. Svahy tělesa budou opatřeny humusováním v tl. 100mm se zatravněním.

Sjezdy z komunikace

Pro vjezd na jednotlivé hospodářské pozemky jsou z komunikace navrženy sjezdy šířky 8,0m s krajnicemi 2x0,50m. Uvažovaná délka sjezdu je 5,00m, resp. 2,50m (dle výkresové části PD).

# REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Účelová komunikace je v celé délce jednostranně příčně výspádována k okraji ve sklonu min. 2,5%. Na návodní straně navazuje na komunikaci podélný odvodňovací příkop lichoběžníkového profilu. Šířka dna příkopu bude min. 300mm. Úroveň dna příkopu musí být min. 200mm pod úrovní zemní pláně tělesa komunikace. Svah příkopu, který přiléhá ke komunikaci bude vyspádován ve sklonu 1:1,25. Protilehlý svah potom ve sklonu 1:1. Svahy odvodňovacího příkopu budou opevněny kokosovou sítí, 700g/m2. Příkop bude v budoucnu zaústěn do uvažované dešťové kanalizace, která bude vybudována v souvislosti s výstavbou obecní ČOV na přiléhajícím pozemku, u kterého je účelová komunikace zakončena. Do doby výstavby kanalizace bude odvodňovací příkop zakončen vsakovací jímkou 5,0x2,50m, celkové hl. 2,50m od dna  odvodňovacího příkopu. Jímka bude do úrovně dna příkopu zasypána štěrkodrtí. Jímka bude doplněna dvojicí drenážních vsaků z trub PVC Ø160mm, délky 25,0m. Vsaky budou vedeny od paty odvodňovacího příkopu v hloubce 1,50m pod dnem příkopu. Vsaky budou částečně umístěny i na sousedních přiléhajících pozemcích parc. č. 1627, 1629 a 1877 a to po dohodě s vlastníky těchto pozemků.

# NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

V místě nájezdu na stávající místní  komunikaci Myslkovice – Janov bude umístěna svislá dopravní značka upravující přednost P06 – Stůj, dej přednost v jízdě. Dopravní značka musí být umístěna tak, aby nezasahovala do výhledového prostoru vozidla stojícího u výjezdu na účelovou komunikaci.

Vzhledem k účelu navrhované komunikace není s dalším návrhem dopravního zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku uvažováno.

# ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Vzhledem k účelu navrhované komunikace a návrhu její konstrukce není uvažováno se zvláštními podmínkami a požadavky na postup výstavby nebo následnou údržbu komunikace.

Pouze před započetím zemních prací bude v celé ploše zájmového území provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí. Zakreslení stávajících inženýrských sítí ve výkresové části  projektové dokumentace je pouze informativní dle podkladů poskytnutých jednotlivými správci sítí. Přesné vytýčení polohy sítí je nutno provést ve spolupráci s určenými zástupci jednotlivých správců inženýrských sítí.

Výstavbou nové účelové komunikace dochází k zásahu do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, které se nacházejí v dotčeném území. Při výstavbě komunikace je nutno postupovat v souladu s podmínkami, které stanovují správci jednotlivých sítí pro práci v ochranném pásmu těchto sítí.

# VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Vzhledem k účelu navrhované komunikace a návrhu její konstrukce není uvažováno s vazbami na technologické vybavení.

# PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Vzhledem k účelu navrhované komunikace a návrhu její konstrukce nebyly prováděny žádné zvláštní výpočty. Konstrukce řešených ploch jsou navrženy dle Katalogu vozovek polních cest TP č.j. 2288/98-5010 z r. 1998 (změna č.1).

Po skrytí ornice bude provedena úprava pláně komunikace dle výkresové části projektové dokumentace. Podloží bude zhutněno a bude provedena (dle provedených zkoušek únosnosti podloží) sanace podloží směsným hydraulickým pojivem (např. DOROSOL C).

# ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Vzhledem k účelu navrhované komunikace a návrhu její konstrukce není přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v návrhu komunikace speciálně řešen. Komunikace se nachází v extravilánu obce a navazuje na veřejnou asfaltovou komunikaci.