v Úvalech, dne 7.10.2020

ZÁZNAM

datum konání:		7.10.2020

hodina konání:	10:00 hod

místo konání:		Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

akce:                       	„Protipovodňová ochrana obce Lužec nad Vltavou“

prezence:		Ing. Pavel Wolf, Povodí Vltavy s.p.

Ing. Michal Dvořák, HG partner s.r.o.

Ing. Andrea Jandová, HG partner s.r.o.

Záznam:

Výrobní výbor byl svolán za účelem projednání změn technického řešení a konečné odsouhlasení celého řešení.

Investor byl seznámen s výsledky posouzení filtrační stability, které byly provedeny ve 2 řezech ŽB zdi založené na převrtávaných pilotách a v řezu zemní hráze. Při posouzení ŽB zdi v lokalitě Na Křemeni hrozí možnost nadzvednutí málo propustných jílových vrstev v nadloží štěrku na vzdušní straně, z tohoto důvodu bude nutné zřídit drén ve vrstvě štěrků (nad HPV). Návrh druhé ŽB zdi v lokalitě u ČOV vyhověl. Zemní hráz byla posouzena v místě, kde má vrchní izolátor (písčité hlíny, jíly) mocnost 3 m (na začátku úseku, Na Křemeni). V rámci zadání PD nebyl řešen vhodný zemník, bylo tedy předpokládáno, že bude využit místní materiál – štěrk hlinitý GM. Modelový výpočet ukázal na možnost lokální vnitřní eroze (sufoze) části hráze při vzdušním líci. Výpočet je uvažován pro nejnepříznivější charakteristiky dané zeminy. Důležitý je především součinitel propustnosti a křivka zrnitosti. Pokud bude materiál stejnozrnnějšího charakteru je pravděpodobné, že posouzení na vnitřní sufozi vyhoví. V dalším stupni PD po určení materiálu pro výstavbu hráze je nutné výpočet ověřit pro reálné parametry zeminy.

V SO 01.5 bylo původně navrženo navýšení zemní hráze přisypáním. Po aktualizaci geodetického zaměření a vynesení příčných řezů bylo zjištěno, že návodní svah zasahuje až pod hladinu Lužecké tůně a vzdušní svah pak za soukromé oplocení. Po úpravě sklonu svahů na 1:2 se rozsah tělesa lehce zmenšil. Problematické bude zajištění pozvolného nájezdu na hráz, kde bude nutné postavit opěrné zídky, vegetace na obou svazích hráze (včetně vzrostlých stromů) bude nutné pokácet. Z důvodů utěsnění stávajícího tělesa hráze byla navržena trysková injektáž v ose hráze (viz zápis ze dne 15.9.2020). Vzhledem k rozměrům zemního tělesa a problémům se zajištěním vhodné zeminy do tělesa hráze bylo navrženo navýšení pomocí ŽB zdi, která je navržená i v následujícím úseku. Zeď bude výšky cca 1,0 až 1,2 m nad terénem. V místě přístupu k tůni bude osazeno mobilní hrazení. Stávající šachta na shybce (včetně uzávěru) bude posunuta o cca 2 m a bude sloužit jako čerpací jímka. Koruna stávající hráze bude urovnána a zpevněna ŠD. Návodní pata stávající hráze bude doplněna o podélný drén, který bude zaústěn do šachty shybky. Uvedené technické řešení bylo odsouhlaseno.

V SO 03.2 až 03.4 došlo dle požadavku obce k posunutí linie PPO více do zahrad (pozemky obce) – viz zápis ze dne 7.9.2020. Posunutím dojde k rozšíření prostoru podél jednosměrné komunikace o 3 až 5 m. Bylo dohodnuto, že tento prostor bude zpevněn ŠD v kombinaci s betonovými zatravňovacími tvárnicemi.

Dále byla řešena problematika zemní hráze v SO 04, kde chybí dle IG průzkumu nepropustná vrstva v nadloží štěrku. Z tohoto důvodu zde bude nutné zřídit podzemní těsnící clonu z tryskové injektáže. Samotné těleso hráze lze provést dvěma způsoby. Původní řešení spočívá v násypu hráze z požadované zeminy dle normy. Vzhledem k nedostatku požadované zeminy v blízkém okolí stavby bylo navrženo provést násyp z vhodných místních materiálů a těleso hráze utěsnit pomocí TI. Ve vzorových řezech bude řešení s těsnící clonou vyznačeno čárkovaně, s poznámkou, že o výšce TI bude rozhodnuto dle kvality materiálu.

Koruna hráze ve všech SO bude zpevněná ŠD 0/32.

Zapsala 					Jandová - HG partner  s. r. o.